Anexa 1 - Specificații tehnice (produse)

CAIET DE SARCINI

privind achiziția de echipamente și accesorii pentru rețea în cadrul proiectului SNSPA – SMART UNIVERSITY finanțat prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ (PNRR), Componenta 15 – Educație, cod proiect 1306985308

- INFORMAȚII GENERALE

  - Autoritatea contractantă: ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE cu sediul în București, str. Povernei nr. 6-8, sector 1;

  - Prin prezenta documentație de atribuire, SNSPA invită operatorii economici interesați să depună o ofertă pentru „Achiziția de echipamente și accesorii pentru rețea în cadrul proiectului SNSPA – SMART UNIVERSITY finanțat prin PLANUL NAŢIONAL DE REDRESARE ŞI REZILIENŢĂ (PNRR), Componenta 15 – Educație, cod proiect 1306985308”

Prezentul caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.  Caietul de Sarcini, precum și documentația de atribuire, pot fi descărcate sau consultate de pe pagina de internet http://e-licitatie.ro sau, la cerere, se poate transmite prin e-mail.

  - Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare operator economic propunerea tehnică și cea financiară.

  - Caietul de sarcini conține în mod obligatoriu, specificații tehnice si totodată indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii operatori economici să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante.

  - Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale si obligatorii.

  - În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrage respingerea ofertei ca neconformă.

  - În caz de neconcordanță, specificațiile oficiale publicate de producătorul echipamentului/produsului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referință, iar conținutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.

  - În oferta tehnică va fi inclusă o descriere detaliată a caracteristicilor/performanțelor produselor oferite.

  - Ofertantul are obligația să declare codul produsului, fisa tehnica a produsului sau orice material documentar prin care să se dovedească cerințele minime ale fiecărui produs solicitate prin caietul de sarcini și denumirea producătorilor echipamentelor incluse în ofertă.

- OBIECTUL ACHIZIȚIEI:

Autoritatea Contractanta solicita prezentarea ofertei privind furnizarea următoarelor echipamente Echipamente și accesorii pentru rețea după cum urmează:

- LOTUL 1 – SWITCH 48 porturi Gigabit

Cod CPV: 32424000-1

Cantitate: 26 SWITCH 48 porturi Gigabit

TOTAL valoare estimată LOT 1: 1392300 lei fără TVA

- LOTUL 2 – SWITCH  POE 24 porturi

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructura de retea

Cantitate:  4 SWITCH  POE 24 porturi

TOTAL valoare estimată LOT 2: 151200 lei fara TVA

- LOTUL 3 – Switch 32 port 10G

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructură de rețea

Cantitate:  36 Switch 32 port 10G

TOTAL valoare estimată LOT 3: 400680 lei fara TVA

- LOTUL 4 – Modul transceiver SFP+ LR

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructură de rețea

Cantitate:  24 Modul transceiver SFP+ LR

TOTAL valoare estimată LOT 4: 264600 lei fara TVA

- LOTUL 5 – Switch 16 porturi SFP+ cu management

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructură de rețea

Cantitate:  6 Switch 16 porturi SFP+ cu management

TOTAL valoare estimată LOT 5: 18900 lei fara TVA

- LOTUL 6 – Access Point WIFI + Controller Infrastructura WIFI

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructură de rețea

Cantitate: 112 Access Point WIFI, 4 Controllere Infrastructură WIFI

TOTAL valoare estimată LOT 6: 330120  Lei fără TVA

- DETALIEREA LOTURILOR DE PRODUSE SOLICITATE (SPECIFICAȚII TEHNICE SOLICITATE) – CERINȚE MINIME ȘI OBLIGATORII

- LOTUL 1 – SWITCH 48 porturi Gigabit

Cod CPV: 32424000-1 - Infrastructura de retea

Cantitate: 26 SWITCH 48 porturi Gigabit

TOTAL valoare estimată LOT 1: 1474200 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Layer switch: L2/L3;

Numar de porturi Ethernet Basic switching RJ-45: 48;

Număr porturi: 48 x 1000Base-T RJ-45;  4 x 10GBase-X SFP+ uplink;  1 x USB 2.0;

Viteza Transfer LAN: 10/100/1000 Mbps;

Utilizează ASIC-ul UADP 2.0 (Unified Access Data Plane)

Suportă StackWise-320 pentru modelele fixe uplink — până la 8 membri în stack

Memorie DRAM: 8 GB;

Memorie Flash: 16 GB;

Capacitate de comutare (switching): 176 Gbps;

Capacitate de comutare cu stivuire (stacking): 496 Gbps;

Rată de expediere (forwarding): 130 Mpps;

Retea standard: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3bz, Port Aggregation Protocol (PAgP);

Duplex complet;

Suporta VLAN: Da

Caracteristici DHCP: DHCP snooping;

Lista de Control Acces (ACL);

Quality of Service (QoS);

Algoritm de securitate: 256-bit AES;

Protocol de gestionare: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF, gRPC, IPv4, IPv6, YANG;

Protocol de rutare: OSPF, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, PIM-SSM, policy-based routing (PBR), RIPng, MSTP;

Garanție comercială: minim 12 luni de la data recepției

Termen maxim de livrare: 30 zile de la data încheierii contractului, dar nu mai târziu de 27.05.2026.

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Capacitate de comutare (switching) | [n] Gbps Notă: Factorul TCc numar intreg - factorul “TCc” - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 176 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 256Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Rată de expediere (forwarding) | [n] Mpps Notă: Factorul TRe numar intreg - factorul “TRe” - număr întreg - Valoarea minima este 130 Mpps Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 130 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 240 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Pretul specificat in oferta admisibila.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut primeste punctaj maxim, unde: P(min) = pretul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Capacitate de comutare (switching) | TCc | 20% | număr | TCc= TCc(n) / TCc(max) * 0.20 | Pentru capacitatea de comutare maxima se acorda punctaj maxim, unde unde TCc(max) = capacitate de comutare oferita maxima dintre ofertele admisibile TCc (n) = capacitatea de comutare al ofertei admisibile Nota: - numar intreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 176 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 256 Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Rată de expediere (forwarding) | TRe | 20% | număr | TRe =TRe(n)/TRe(max)*0,20 | Pentru rata de expediere maxima se acorda punctaj maxim, unde unde TRe(max) = rata de expediere oferita maxima dintre ofertele admisibile TRe (n) = rata de expediere al ofertei admisibile Nota: - numar intreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 130 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 240 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 15% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,15 | Pentru garantie maxima se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garantia maxima oferita de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte PGE(n) = garantia ofertei aflate in evaluare Nota: • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - In mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P+TCc+ TRe + PGE+A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P= punctajul calculat al parametrului Pret al ofertei

TCc= punctajul calculat al parametrului TCc al ofertei

TRe = punctajul calculat al parametrului TRe  al ofertei

PGE= punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A= punctajul calculat parametrului A al ofertei

- LOTUL 2 – SWITCH  POE 24 porturi

Cod CPV 32424000-1- Infrastructura de retea

Cantitate:  4 SWITCH POE 24 porturi

TOTAL valoare estimată LOT 2: 151200 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Tip: Switch gestionat Layer 3
Tip montare: Rack-mountable (1U)
Suport PoE: PoE+ (IEEE 802.3at)
Suport StackWise: Da, până la 80 Gbps
Porturi de acces (data): 24 x 10/100/1000/2500/5000/10000BASE-T

Porturi uplink: 4 x 10G SFP+
Total porturi: 28

Capacitate de comutare (switching): 272 Gbps
Rată de expediere (forwarding): 214 Mpps
Capacitate de comutare cu stivuire (stacking): 80 Gbps
Număr maxim de VLAN-uri: 4096
Număr maxim de SVI-uri: 512
Număr maxim de ACL-uri: 1500
Număr maxim de intrări QoS: 1000

RAM: 2 GB DRAM
Flash: 4 GB

Consum de energie: Până la 740 W (în funcție de utilizarea PoE)
Securitate: 802.1X, MACsec, port security, DHCP snooping, Dynamic ARP Inspection
Management: CLI, SNMP, RMON, Cisco DNA Center sau echivalent, Cisco Prime sau echivalent.
Autentificare: RADIUS, TACACS+
Suport pentru rețele SD-Access: Da

Suport pentru PoE+ pe porturile de acces: Da, până la 30 W per port
Suport pentru multicast: IGMP Snooping, MVR, PIM
Suport pentru QoS: Da, cu 8 cozi hardware
Suport pentru IPv6: Da
Suport pentru Layer 3 Routing: Static Routing, RIP, OSPF, EIGRP
Suport pentru Layer 2 Switching: VLAN, STP, RSTP, MSTP

Garanție comercială: minim 12 luni de la data recepției

Termen maxim de livrare: 30 zile de la data încheierii contractului, dar nu mai târziu de 27.05.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Capacitate de comutare (switching) | [n] Gbps Notă: Factorul TCc numar intreg - factorul “TCc” - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 272 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 356Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Rată de expediere (forwarding) | [n] Mpps Notă: Factorul TRe numar intreg - factorul “TRe” - număr întreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 214 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 312 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Pretul specificat in oferta admisibila.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut primeste punctaj maxim, unde: P(min) = pretul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Capacitate de comutare (switching) | TCc | 20% | număr | TCc= TCc(n) / TCc(max) * 0.20 | Pentru capacitatea de comutare maximă se acorda punctaj maxim, unde unde TCc(max) = capacitate de comutare oferita maximă dintre ofertele admisibile TCc (n) = capacitatea de comutare al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 272 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 356 Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Rată de expediere (forwarding) | TRe | 20% | număr | TRe =TRe(n)/TRe(max)*0,20 | Pentru rata de expediere maximă se acorda punctaj maxim, unde unde TRe(max) = rata de expediere oferita maxima dintre ofertele admisibile TRe (n) = rata de expediere al ofertei admisibile Nota: - numar intreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 214 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 312 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 15% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,15 | Pentru garantie maxima se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garantia maxima oferita de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte PGE(n) = garantia ofertei aflate in evaluare Nota: • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - In mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P+TCc+ TRe + PGE+A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P= punctajul calculat al parametrului Pret al ofertei

TCc= punctajul calculat al parametrului TCc al ofertei

TRe = punctajul calculat al parametrului TRe  al ofertei

PGE= punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A= punctajul calculat parametrului A al ofertei

- LOTUL 3 – Switch 32 port 10G

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructura de retea

Cantitate:  36 Switch 32 port 10G

TOTAL valoare estimată LOT 3: 400680 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Porturi RJ45: 24 porturi care suportă 100 Mbps, 1G, 2.5G, 5G și 10G, toate cu PoE++ (802.3af/at/bt)
Sloturi SFP+: 8 sloturi 1G/10G
Porturi console: 1 port RJ45 și 1 port USB-C
Memorie flash: 32 MB
Memorie RAM: 512 MB
Putere totala PoE: 770 W
Putere maximă PoE per port: până la 90 W
Capacitate de comutare (switching): 640 Gbps
Rată de expediere (forwarding): 240 Mpps
Buffer de pachete: 24 Mbit
Tabel MAC: 32.000 de intrări
Suport pentru jumbo frame: până la 9 KB
Ventilatoare: 4
Carcasă: metalică, rackmount
MTBF: aproximativ 315.000 ore
Funcții Layer 2+ / Layer 3 Lite: rutare statică IPv4 și IPv6, 128 interfețe IP, 48 rute statice, proxy ARP, VLAN, STP/RSTP/MSTP, LAG, DHCP server și relay, loopback detection, port mirroring, flow control
Funcții multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3, MLD Snooping, suport pentru 4000 de grupuri
QoS: 8 cozi de prioritizare, 802.1p, DSCP, algoritmi de scheduling SP, WRR și combinații, traffic policing, traffic shaping, remarking
Securitate: ACL (până la 256 reguli), IP-MAC-Port Binding, port security, DHCP snooping, storm control, protecție DoS, autentificare 802.1X cu suport RADIUS și TACACS+
Management centralizat: controler local, cloud Omada SDN, Zero-Touch Provisioning
Management local: interfață web (HTTPS), CLI (via port RJ45 și USB-C), SNMP v1/v2c/v3, RMON, Telnet, SSH, syslog, NTP, suport dual image
Protocoale suportate: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3an, 802.3z, 802.3bz, 802.3ae, 802.3x, 802.3ad, 802.1Q, 802.1D, 802.1w, 802.1s, 802.1p, PPPoE

Garanție comercială: minim 12 luni de la data recepției

Termen maxim de livrare: 30 zile de la data încheierii contractului, dar nu mai târziu de 27.05.2026

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei:

| - Capacitate de comutare (switching) | [n] Gbps Notă: Factorul TCc numar intreg - factorul “TCc” - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 640 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 980 Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Rată de expediere (forwarding) | [n] Mpps Notă: Factorul TRe numar intreg - factorul “TRe” - număr întreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 240 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 380 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Pretul specificat in oferta admisibila.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut primeste punctaj maxim, unde: P(min) = pretul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Capacitate de comutare (switching) | TCc | 20% | număr | TCc= TCc(n) / TCc(max) * 0.20 | Pentru capacitatea de comutare maximă se acorda punctaj maxim, unde unde TCc(max) = capacitate de comutare oferita maximă dintre ofertele admisibile TCc (n) = capacitatea de comutare al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 640 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 980 Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Rată de expediere (forwarding) | TRe | 20% | număr | TRe =TRe(n)/TRe(max)*0,20 | Pentru rata de expediere maximă se acorda punctaj maxim, unde unde TRe(max) = rata de expediere oferita maxima dintre ofertele admisibile TRe (n) = rata de expediere al ofertei admisibile Nota: - numar intreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 240 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 380 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 15% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,15 | Pentru garantie maxima se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garantia maxima oferita de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte PGE(n) = garantia ofertei aflate in evaluare Nota: • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - In mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P+TCc+ TRe + PGE+A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P= punctajul calculat al parametrului Pret al ofertei

TCc= punctajul calculat al parametrului TCc al ofertei

TRe = punctajul calculat al parametrului TRe  al ofertei

PGE= punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A= punctajul calculat parametrului A al ofertei

- LOTUL 4 – Modul transceiver SFP+ LR

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructura de retea

Cantitate:  24 Modul transceiver SFP+ LR

TOTAL valoare estimată LOT 4: 264600 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Tip: Transceiver

Interfata: SFP+

Porturi: LC Duplex

Viteza de transfer: 10000 Mbps

Distanta maxima: 10 km

Lungime de unda: 1310nm DFB

Standarde: 10G Ethernet, MSA Compliant

Caracterisitici: Single Mode

Sensibilitate: < -14.4dBm

TX Power: -6.5~-0.5dBm

Trebuie sa fie compatibil cu switch-urile Cisco 9300L-48T-4X.

Garanție comercială: minim 12 luni de la data recepției

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei:

| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Termen de livrare | [n] zile Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Termen de livrare” (TL) - se acceptă termeni de livrare multipli de 1 zi Nota: Ofertantul are obligația de a preciza termenul de livrare în propunerea tehnică Nu se acceptă termen de livrare sub 2 zile. Termenul maxim de livrare este de 15 zile. Termen maxim de livrare: nu mai târziu de 27.05.2026 |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 60% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,60 | Pretul specificat in oferta admisibila.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut primeste punctaj maxim, unde: P(min) = pretul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Garantie extinsă | PGE | 20% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,20 | Pentru garantie maxima se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garantia maxima oferita de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte PGE(n) = garantia ofertei aflate in evaluare Nota: • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar. |
| Termen de livrare | TL | 15% | zile | TL=TL(min)/TL(n)*0.15 | Pentru cel mai mic termen de livrare se acordă punctaj maxim, unde TL (min) = termenul de livrare minim oferit de ofertanti TL (n) = termenul de livrare al ofertei aflate in evaluare Nota: Ofertantul are obligația de a preciza termenul de livrare în propunerea tehnică Nu se acceptă termen de livrare sub 2 zile. Termenul maxim de livrare este de 15 zile. Termen maxim de livrare: nu mai târziu de 27.05.2026 |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - In mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P+ PGE +TL+A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Pret al ofertei

PGE= punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

TL= punctajul calculat parametrului TL al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

- LOTUL 5 – Switch 16 porturi SFP+ cu management

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructura de retea

Cantitate:  6 Switch 16 porturi SFP+ cu management

TOTAL valoare estimată LOT 5: 18900 lei fara TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Tip: Switch cu management Layer 3

Porturi: 16 x 10 Gbps SFP+

Porturi de management: 1 x RJ45 Console, 1 x Micro-USB Console

Capacitate de comutare: 320 Gbps

Rată de expediere (forwarding): 238 Mpps

Tabel adrese MAC: 32.000 de intrări

Memorie buffer: 24 Mbit

Jumbo frame: până la 9 KB

Ventilație: 1 ventilator activ

Surse de alimentare: redundante, interne

Montare: rack 1U

QoS: 8 cozi de prioritate, 802.1p CoS, DSCP, SP, WRR, SP+WRR, control pe port și flux

Link Aggregation: static și LACP, până la 8 grupuri de agregare cu 8 porturi fiecare

STP: STP (802.1D), RSTP (802.1W), MSTP (802.1S), cu BPDU Guard, Root Protect, TC Protect

Loopback Detection: pe port și VLAN

Flow Control: 802.3x, prevenire HOL blocking

Port Mirroring: TX, RX, Both, one-to-one și many-to-one

VLAN-uri: până la 4.000 VLAN-uri 802.1Q, VLAN privat, Voice VLAN, Protocol VLAN, MAC VLAN, GVRP, QinQ

Multicast: IGMP Snooping v1/v2/v3, IGMP Querier, MLD v1/v2 Snooping, MVR

ACL: bazate pe MAC, IP, porturi, DSCP, timp; redirect, mirror, rate limit, QoS remark

Securitate: IP-MAC-Port Binding, DHCP Snooping, ARP Inspection, Source Guard, Port Security, DoS Prevention, Storm Control

Autentificare: 802.1X (pe port, MAC, MAB), VLAN Guest, AAA, RADIUS, TACACS+

IPv6: DHCPv6 Snooping, IPv6 ACL, MLD Snooping, Neighbor Discovery, ICMPv6, Telnetv6, SSHv6

Routing Layer 3: 48 rute statice, 16 interfețe VLAN, ARP static, Proxy ARP, Gratuitous ARP

DHCP Server și Relay: suportate, inclusiv relay bazat pe VLAN și Layer 2

Management centralizat: controler local, cloud Omada SDN, Zero-Touch Provisioning

Management: Interfață Web, CLI (Console, Telnet, SSH), SNMP v1/v2c/v3, RMON, LLDP/LLDP-MED, NTP, Dual Image

Funcții ISP: sFlow, 802.3ah OAM, DLDP, DDM, PPPoE ID Insertion, IGMP Authentication

MIB-uri suportate: MIB-II, Ethernet MIB, Interface MIB, Bridge MIB, MIB-uri private TP-Link

Garanție comercială: minim 12 luni de la data recepției

Termen maxim de livrare: 30 zile de la data încheierii contractului, dar nu mai târziu de 27.05.2026

Parametrii tehnici utilizați în evaluarea ofertei:

| - Capacitate de comutare (switching) | [n] Gbps Notă: Factorul TCc numar intreg - factorul “TCc” - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 320 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 480 Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Rată de expediere (forwarding) | [n] Mpps Notă: Factorul TRe numar intreg - factorul “TRe” - număr întreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 238 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 356 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Pretul specificat in oferta admisibila.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut primeste punctaj maxim, unde: P(min) = pretul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Capacitate de comutare (switching) | TCc | 20% | număr | TCc= TCc(n) / TCc(max) * 0.20 | Pentru capacitatea de comutare maximă se acorda punctaj maxim, unde unde TCc(max) = capacitate de comutare oferita maximă dintre ofertele admisibile TCc (n) = capacitatea de comutare al ofertei admisibile Nota: - număr întreg Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat de 320 Gbps se acordă 0 puncte. Pentru o capacitate de comutare (switching) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 480 Gbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Rată de expediere (forwarding) | TRe | 20% | număr | TRe =TRe(n)/TRe(max)*0,20 | Pentru rata de expediere maximă se acorda punctaj maxim, unde unde TRe(max) = rata de expediere oferita maxima dintre ofertele admisibile TRe (n) = rata de expediere al ofertei admisibile Nota: - numar intreg Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat de 238 Mpps se acordă 0 puncte. Pentru o rată de expediere (forwarding) a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 356 Mpps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| Garanție extinsă | PGE | 15% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,15 | Pentru garantie maxima se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garantia maxima oferita de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte PGE(n) = garantia ofertei aflate in evaluare Nota: • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - In mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P+TCc+ TRe + PGE+A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P= punctajul calculat al parametrului Pret al ofertei

TCc= punctajul calculat al parametrului TCc al ofertei

TRe = punctajul calculat al parametrului TRe  al ofertei

PGE= punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

A= punctajul calculat parametrului A al ofertei

- LOTUL 6 – Access Point WIFI + Controller Infrastructura WIFI

Cod CPV 32424000-1 - Infrastructură de rețea

Cantitate: 112 Access Point WIFI, 4 Controllere Infrastructură WIFI

TOTAL valoare estimată LOT 6: 330120  Lei fără TVA

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de « sau echivalent ».

Standard wireless: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be (Wi-Fi, tri-band: 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Viteze maxime: 6 GHz – 11520 Mbps, 5 GHz – 5760 Mbps, 2.4 GHz – 1376 Mbps

Antene: interne, omnidirecționale – 4×4 dBi (2.4 GHz), 4×5.5 dBi (5 GHz), 4×5 dBi (6 GHz)

MU-MIMO: 4×4 DL/UL pe toate benzile

Canale: 320 MHz (6 GHz), 160 MHz (5 GHz)

Funcții Wi-Fi : Multi-Link Operation (MLO), OFDMA, BSS Coloring, Beamforming, Airtime Fairness

Management trafic: Band steering, load balancing, roaming rapid (802.11k/v/r), Omada Mesh

Număr SSID-uri: până la 24 (8 pe fiecare banda)

Capacitate clienți: 640

Porturi: 2× RJ45 10G (suport agregare link – 20 Gbps total)

Alimentare: PoE++ 802.3bt sau adaptor 12 V DC (neinclus)

Bluetooth: Da

Management: hardware, software, cloud Omada SDN , aplicație mobilă, funcții automate (reboot, SSID, putere, canal)

Securitate wireless: WPA/WPA2/WPA3 Personal/Enterprise, OWE, PPSK, MAC filtering (4.000), captive portal, izolare clienți, rogue AP detection

Protecție: ESD și surge protection

Garanție comercială: minim 12 luni de la data recepției

CONTROLLER INFRASTRUCTURĂ WIFI

Procesor: Procesor Quad-Core
Memorie: 4 MB Nor Flash; 32 GB eMMC; 8 GB DDR4;
Interfață: 2 × porturi 10G SFP+, 4 × porturi GE RJ45, 2 × porturi USB 3.0, 1 × port consolă GE;
Număr ventilatoare: 1;
Cloud Access: Da;
Multi-site Management: Da;
Management Features: Multi-tenant Management (Role/Site/Device Privileges), Migration (Site Migration/Controller Migration), Account Management, Backup & Restore, Auto Backup, Customized UI Interface, Automatic Device Discovery, Batch Configuration, Online upgrade, Reboot Schedule, PoE Schedule, WLAN Schedule, Batch Firmware Upgrading, DDNS, SNMP, SSH, control local si cloud Omada SDN, Zero-Touch Provisioning
Redundant Power Supply: 2 × surse de alimentare interne fixe
Monitoring: Custom Dashboard, Statistics (Performance/Switch Stats), Network topology, Network Map, Devices List, Clients List, Insights, Logs

Echipamentele trebuie sa fie instotite de toate accesoriile necesare punerii în functiune.

Contoller-ul si acces-point-ul trebuie sa fie compatibile unul cu celălalt si sa suporte management Omada SDN.

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei:

| - Viteza de transfer | [n] Mbps specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare Viteza de transfer (Vt) Se ia in considerare Viteza de transfer pentru banda de 6Ghz. Vt(n) = Viteza de transfer a ofertei aflate în evaluare Pentru o viteză de transfer a produsului ofertat de 11520 Mbps se acordă 0 puncte. Pentru o viteză de transfer a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 15000 Mbps nu se acorda punctaj suplimentar. |
| --- | --- |
| - Garanție extinsă | [n] ani Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Garanție” (PGE) • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| - Termen de livrare | [n] zile Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare “Termen de livrare” (TL) - se acceptă termeni de livrare multipli de 1 zi Nota: Ofertantul are obligația de a preciza termenul de livrare în propunerea tehnică Nu se acceptă termen de livrare sub 2 zile. Termenul maxim de livrare este de 15 zile. Termen maxim de livrare: nu mai târziu de 27.05.2026 |
| - Ambalaj din material reciclabil | da/nu Nota: - specificaţie utilizată pentru factorul de evaluare ambalaj din material reciclabil “A” - nu este criteriu eliminatoriu - echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - în mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Parametrii utilizați în evaluarea ofertei

In prezentarea ofertei, ofertantul trebuie sa expună, asociat produsului următoarele elemente specifice:

Criterii:

| Denumire Criteriu | Cod Criteriu | Pondere | Unitate de măsură | Formula calcul pontaj | Observații |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prețul ofertei | Preț | 40% | RON | P = (preț minim ofertat / Pn) x 0,40 | Pretul specificat in oferta admisibila.Oferta admisibila cu pretul cel mai scazut primeste punctaj maxim, unde: P(min) = pretul minim al ofertelor admisibile Pn = prețul total al ofertei curente/lot Prețurile care se compară în vederea acordării punctajului sunt prețurile totale ofertate/lot pentru furnizarea produselor solicitate prin caietul de sarcini, exclusiv TVA. |
| Viteza de transfer pentru banda de 6Ghz | Vt | 20% | Mbps | Vt= Vt(n)/VT(max)*0.20 | Pentru Viteza de transfer maximă se acorda punctaj maxim, unde Vt(max) = Viteza de transfer maximă oferită de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte Vt(n) = Viteza de transfer a ofertei aflate în evaluare Pentru o viteză de transfer a produsului ofertat de 11520 Mbps se acordă 0 puncte. Pentru o viteză de transfer a produsului ofertat cu o valoare mai mare de 15000 Mbps nu se acorda punctaj suplimentar.. |
| Garantie extinsă | PGE | 20% | Ani | PGE =PGE(n)/PGE(max)*0,20 | Pentru garantie maxima se acorda punctaj maxim, unde PGE(max) = garantia maxima oferita de ofertanti, se primeste numarul maxim de puncte PGE(n) = garantia ofertei aflate in evaluare Nota: • perioada de garanție extinsă, respectiv garanția acordată extra peste perioada minima solicitată de 1 an. • ani întregi nefractionati. Ex: 1 an, 2 ani, maximum fiind de 5 ani • Pentru produsul ofertat cu o garanție extinsă mai mare de 5 ani nu se acordă punctaj suplimentar |
| Termen de livrare | TL | 15% | zile | TL=TL(min)/TL(n)*0.15 | Pentru cel mai mic termen de livrare se acordă punctaj maxim, unde TL (min) = termenul de livrare minim oferit de ofertanti TL (n) = termenul de livrare al ofertei aflate in evaluare Nota: Ofertantul are obligația de a preciza termenul de livrare în propunerea tehnică Nu se acceptă termen de livrare sub 2 zile. Termenul maxim de livrare este de 15 zile. Termen maxim de livrare: nu mai târziu de 27.05.2026 |
| Ambalaj din material reciclabil | A | 5% | Da/Nu | A =A(n,Da)*0,05 | A(n,da)= se acorda punctaj maxim, pentru ofertantul care certifica ambalarea cu material reciclat A(n,nu) = nu se acorda punctaj Nota: - Echipamentele care deţin o etichetă ecologică relevantă de tip I şi care îndeplinesc criteriile enumerate sunt punctate corespunzător. - In mod alternativ, se prezintă o declaraţie de conformitate cu prezentul criteriu privind ambalajul produsului. Criteriul vizează numai ambalajele primare, astfel cum sunt definite în Directiva 94/62/CE, cu modificările şi completările ulterioare. |

Nota:

* dacă valoarea din oferta tehnica este in alta unitate de măsură aceasta se va converti de către ofertant

Evaluarea ofertei

Punctajul total al ofertei se realizează prin însumarea valorilor pentru fiecare criteriu de evaluare:

PT= P+ VT+PGE +TL+A

Unde:

PT = Punctajul total al ofertei

P = punctajul calculat al parametrului Pret al ofertei

VT= punctajul calculat al parametrului viteza de transfer al ofertei

PGE= punctajul calculat parametrului PGE al ofertei

TL= punctajul calculat parametrului TL al ofertei

A = punctajul calculat parametrului A al ofertei

IV.1. Livrare, ambalare, etichetare, transport

La livrare, produsele vor fi însoțite de toate accesoriile necesare punerii în funcțiune (unde este cazul), carte tehnică, certificat de conformitate şi garanție, manuale de utilizare.

Pentru toate loturile ambalarea, etichetarea și livrarea se va realiza de către furnizor în ambalajul original, având inscripționate țara de origine, producătorul, modelul și seria acestuia, anul de fabricație.

Pentru toate loturile transportul, descărcarea, manipularea se vor efectua la sediul indicat de autoritatea contractantă în contractul de furnizare, și cad în sarcina furnizorului, fiind incluse în preț.

Adresa de livrare a produselor este: sediul SNSPA din Bdul Expozitiei, nr.30A, Sector 1, Bucuresti.

IV.2. Garanție comercială / garanție extinsă

Garanția comercială este obligația contractuală a vânzătorului față de cumpărător, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a prețului plătit de cumpărător/ de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, dacă acesta nu corespunde condițiilor enunțate în declarațiile/certificate de conformitate şi caietul de sarcini.

Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare a produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției (restituire preţ, întreținere, reparare, înlocuire), inclusiv denumirea și adresa vânzătorului și prestatorului serviciilor de mentenanță.

Ofertantul poate oferta garanție extinsă oferindu-se puncte suplimentare, in același condiții in care se acorda garanția comercială solicitată ca cerință minimă.

IV.3. Servicii de mentenanță

Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se strică. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului.

V. Atribuțiile și responsabilitățile părților

V.1.Atribuțiile Furnizorului

a) furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generație şi încorporează toate îmbunătățirile recente în proiectarea şi structura materialelor.

b) furnizorul are obligația de a se asigura că standardele de mediu sunt respectate.

c) mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini;

d) îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați;

e) asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului;

f) transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea

contractului;

g) colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor;

h) reducerea, în măsura posibilă, la minimum, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor,

minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității contractante;

i) asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu;

j) prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității contractante, potrivit cerințelor de raportare stabilite prin Contract;

k) colaborarea cu personalul autorității contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii.

l) Obligațiile principale ale ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute in condițiile contractuale.

V.2.Atribuțiile Autorității Contractante

a) desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului;

b) punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini;

c) asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor;

d) mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului;

e) colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului;

f) asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului;

g) monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini şi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulării contractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului;

h) notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului;

i) verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în Caietul de sarcini.

VI.Documentații ce trebuie furnizate autoritații contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul procesului de depunere oferte, pe lângă cele minim obligatorii:

- Fișele tehnice ale produselor ofertate

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt:

a) Declarația de conformitate / Certificat de conformitate care atestă conformitatea produsului cu legislația aplicabilă;

b) Garanția produselor emisă de furnizor / producător;

c) Manualele tehnice / de utilizare / de operare / de mentenanță a produselor;

d) Dosarul / procesul verbal de instruire a personalului, daca e cazul;

e) Documente/Manuale/Proceduri de configurare, daca e cazul.

VII. Recepția produselor

Recepția va consta în verificarea cantitativă şi calitativă a produselor contractate.Va fi efectuată la sediul autorității contractante, de către reprezentanții desemnați, împreună cu reprezentantul furnizorului şi va fi finalizată prin încheierea unui proces-verbal de recepție semnat de reprezentanții furnizorului şi cei ai achizitorului.

Dacă vreunul din produse nu corespunde specificațiilor din oferta propusă, achizitorul are dreptul să îl respingă, iar furnizorul are obligația, fără a modifica prețul contractului: să înlocuiască produsele refuzate; să facă toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

Furnizorul are obligația ca în termen de 30 de zile, să completeze mărfurile lipsă sau să înlocuiască produsele necorespunzătoare, cu suportarea tuturor cheltuielilor aferente. După soluționarea eventualelor neconformități se va încheia procesul verbal final de recepție cantitativă şi calitativă, semnat de reprezentanții furnizorului şi ai beneficiarului.

Recepția se va realiza după instalare, punerea în funcțiune și testarea produselor și, după caz, după ce toate defectele au fost remediate.

VIII. Modalități de plată

Plata produselor se va face în termen de maxim 60 zile de la data creării facturii electronice în sistemul național RO e-Factura (încărcare şi vizibilitate), potrivit prevederilor OUG nr.120/2021 aprobată cu modificări prin Legea nr.139/2022 cu ordin de plată după recepția cantitativă şi calitativă a produselor, livrarea documentației şi instruirea personalului autorității contractante, daca este cazul. Plata facturilor acceptate se realizează in limita fondurilor alocate din PNRR si a modificărilor bugetare survenite in perioada executării contractului.

IX. Clauza suspensivă

Procedura de atribuire a contractului de achiziție publică este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea contractului de achiziție publică este condiționată de alocarea creditelor bugetare cu această destinație, semnarea contractului făcându-se cu respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice.

Având în vedere dispozițiile Legii 98/2016 privind achizițiile publice și H.G. nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, Autoritatea Contractantă precizează că va încheia contractul cu ofertantul declarat câștigător numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate prin alocarea creditelor bugetare cu această destinație.

În cazul în care, indiferent de motive, creditele bugetare nu vor fi alocate, pe o perioada de 6 luni de la data aprobării raportului procedurii, procedura de atribuire se va anula de drept, în condițiile în care nu există o altă sursă de finanțare, în conformitate cu prevederile art.212 alin.(1) lit.c) teza 2 din Legea 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, fiind imposibilă încheierea contractului de achiziție publică.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri înțeleg că Autoritatea Contractantă nu poate fi considerată răspunzătoare pentru vreun prejudiciu în cazul anulării procedurii de atribuire, indiferent de natura acestuia și indiferent dacă Autoritatea Contractantă a fost notificată asupra existenței unui asemenea prejudiciu.

Ofertanții din cadrul acestei proceduri acceptă utilizarea condițiilor speciale de mai sus/clauzei suspensive, asumându-și întreaga răspundere în raport cu eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi în situația descrisă.

Perioada maxima pentru care operează clauza suspensiva este de 6 luni, astfel încât, in cazul in care condiția semnării contractului de finanțare nu este îndeplinita, procedura de atribuire este anulata.

Notă: Ofertanții vor elabora oferta în conformitate cu prevederile din Fișa de date şi vor indica în cuprinsul acesteia care informații din propunerea tehnică şi/sau din propunerea financiară sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

## X. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire este “cel mai bun raport calitate-preţ“conform factorilor menționați/lot.

Nu se poate depăși valoarea estimată/lot.

Ofertele care depășesc valoarea estimată/lot vor fi declarate inacceptabile (conform art.137, alin 2 lit e din HG 395/2016).

Toate prețurile produselor vor fi exprimate în lei, fără TVA şi sunt ferme pe toată perioada contractului.

XI. Dispoziții finale

Toate cerințele impuse în prezentul Caiet de Sarcini vor fi considerate minime și obligatorii. Astfel orice ofertă prezentată care se abate de la cerințele caietului de sarcini va fi luată în considerare în condițiile în care produsele descrise în oferta tehnică asigură un nivel calitativ superior celui solicitat. Orice ofertă care conține specificații inferioare celor din caietul de sarcini va fi considerată neconformă și va fi respinsă de autoritatea contractantă.

Nerespectarea în totalitate a cerințelor tehnice prevăzute în Caietul de sarcini va conduce la declararea ofertei ca neconformă şi respingerea ofertantului.

Produsele ofertate trebuie să se încadreze în dispozițiile din Legea 354 din 2022 și reglementările legale subsecvente.