STR. LACULUI, NR. 12, LOC. SLOBOZIA, JUD. IALOMITA

Serviciul Economic și Administrativ

Compartiment Achiziții-Investiții

Nr. 8543/21.04.2026

Nr. exemplare: 1

CAIET DE SARCINI

MEDII DE CULTURĂ

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standard relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

În cadrul acestei proceduri, Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita îndeplinește rolul de Autoritatea/Entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/Entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de produse

## Informații despre Autoritatea/Entitatea contractantă

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

In conformitate cu prevederile   ORDONANŢEI nr. 42 din 29 ianuarie 2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, DSVSA Ialomita, in activitatea sa, are urmatoarele atributii si scopuri:

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, constituie o problema de stat şi o îndatorire pentru toţi locuitorii ţării

- Statul sprijină activitatea de apărare a sănătăţii animalelor, de supraveghere, prevenire şi control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituţional şi juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor din domeniul sanitar-veterinar

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului, în raport cu creşterea animalelor, identificarea şi înregistrarea animalelor, cu excepţia ecvinelor;

- Realizarea siguranţei alimentelor, de la producerea materiilor prime până la distribuirea alimentelor către consummator

- Organizează serviciile sanitar-veterinare de la nivelul judetului şi stabileşte necesităţile de finanţare ale acestora;

- Sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea sanitar-veterinară, măsurile de protecţie, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale şi prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

- Sănătatea public veterinară;

Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/Entitatea contractantă

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

- Nu este cazul

## Cadrul general al sectorului în care Autoritatea/Entitatea contractantă își desfășoară activitatea

- Politicile agricole

## Factori interesați și rolul acestora, dacă este cazul

- Nu este cazul

# Descriereaproduselor solicitate

- Medii de cultura pentru laborator sanitar veterinar- specifici domeniului sanitar veterinar necesari in desfasurarea analizelor din cadrul Laboratorului Sanitar Veterinar si pentru Siguranta Alimentelor

## Descrierea situației actuale la nivelul Autorității/entității contractante

- La data prezentului, o parte din mediile de cultura pentru laborator sanitar veterinar sunt  pe stoc,dar in cantitati insuficiente pentru perioada imediat urmatoare.

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

- Apărarea sănătăţii animalelor, protecţia animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranţa alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale şi protecţia mediului

## Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

- Conform tabelului de mai jos

În derularea contractului, activitatea Contractantului va fi condusă de următoarele principii:

- Contractantul acționează în interesul Autorității/Entității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descries în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

- Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor Contractului.

## Produse solicitate:

MEDII DE CULTURĂ - BUGET DE STAT și COFINANȚATE

| Nr. crt. | Denumire produs |  |  |  | Cantitate | Mod de prezen tare | Specificaţii tehnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Apă peptonată tamponată |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6579-1 SR EN ISO 11290-2 SR EN ISO 21528-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de cazeină-10 g; Clorură de sodiu-5 g; Fosfat disodic dodecahidrat(Na2HPO4-12 H2O)-9 g; Fosfat monopotasic(KH2PO4)-1,5 g; Apă -1000 ml. pH-7,0 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat : min 25 l/flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţit de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 40 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 flacoane |  |  |  |
| 2. | Bulion Muller-Kauffmann tetrationat-novobiocină (MKTTn) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6579-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Extract de carne-4,3 g; Digest enzimatic de cazeină-8,6 g ; Clorură de sodiu-2,6 g; Carbonat de calciu(CaCO3)-38,7 g; Tiosulfat de sodiu pentahidrat(Na2S2O3 5 H2O)-47,8 g; Bilă de bou pt. uz bateriologic-4,78 g; Verde briliant-9,6 mg Sarea de sodium a novobiocinei-0,04 g; Apă -1000 ml pH-8,2±0,2 la 25 ºC, nu se autoclavează. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat : min 5,5 l/flacon. Sarea de sodiu a novobiocinei sa NU fie sub forma separata, ci in compozitia mediului . !! Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 8 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 3. | Solutie iodine-iodide |  |  |  | Buget | Flacon x 50 ml | SR EN ISO 6579-1 Compozitie(g/l) : Potassium iodide-250 g; Iodine-200 g; Apa distilata-1000 ml Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Bulion Rapapport-Vasiliadis cu soia (Bulion RVS) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem cu nuanță de gri deschis, omogenă, neaglutinată. Compozitie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Enzymatic digest of soya-4,5 g; Sodium chloride-7,2 g Monopotassium phosphate-1,26 g Dipotassium phosphate-0,18 g Magnesium chloride hexahydrate -13,4 g Malachite green-0,036 g Dintr-un flacon de 500 g mediu deshidratat se reconstituie 18,6 l. pH mediu final-5,2 ± 0,2 la 25 ºC - !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat : min 18 l/flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Agar cu xiloză-lizină-dezoxicolat (XLD) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6579-1 SR EN ISO 6579-1/A1 :2020 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Extract de drojdie uscată-3 g; Clorură de sodiu-5 g; Xiloză-3,75 g; Lactoză-7,5 g; Zaharoză-7,5 g; L-lizină hidroclorică-5 g; Tiosulfat de sodiu-6,8 g; Citrat de fier(III) şi de amoniu-0,8 g; Roşu fenol-0,08 g; Dezoxicolat de sodiu-1 g; Agar-9 g până la 18 g. pH-7,4 ± 0,2 la 25 ºC, nu se autoclavează !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat : min 9 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 12 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
| 6. | Agar Rambach |  |  |  | Buget | Flacon x 767,5 g | SR EN ISO 6579-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Peptona si extract de drojdie-8 g; Mix cromogen-2,7 g; Agar opac-20 g Supliment forma lichida: Propilene glycol-10,4 ml/l Mod de preparare pentru 1 l: 30,7 g mediu de baza+10 ml supliment pH mediu final-7,1 ± 0,2 la 25 ºC !!!!!Nu se autoclavează !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat :min. 25 l/flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 6 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7. | Agar cu uree (Christensen) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6579-1:2017 SR EN ISO 6579-1/A1 :2020 Peptona-1,0 g ; Glucoza-1,0 g ; Clorura de sodiu-5,0 g ; Fosfat monopotasic(KH 2 PO4)-2,0 g ; Rosu fenol-0,012 g ; Agar-9-16 g. pH-6,8 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  | Supliment uree 40% |  |  |  | Buget | Cutie cu 10 fiole(1 fiolă=5 ml) | SR EN ISO 6579-1:2017 40 % uree Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 2 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 8. | Mediu pentru decarboxilarea L-Lizinei |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6579-1:2017 SR EN ISO 6579-1/A1 :2020 L-lizină monohidroclorică – 5 g; Extract de drojdie –3 g; Glucoză-1 g; Bromcrezol purpur-0,015 g. pH-6,8 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 9. | ONPG disc S |  |  |  | Buget | 50 buc/set | Discuri utilizate pentru detectia rapida a activitatii Beta-galactozidazei in mcrorganisme. Disc iimpregnat cu phosphate buffered O-nitrophenil β-D-galcto-pyranoside(ONPG). Să aibe obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 3 seturi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 seturi |  |  |  |
| 10. | Reagent Kovacs |  |  |  | Buget | Flacon x 100 ml | SR EN ISO 6579-1 4-Dimetthylamino benzaldehyde-50 g ; Isoamyl alcohol-710 ml ; Hydroclhloric acid 37%-240 ml ; Suitability for microbiology-passes test Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 11. | Bulion Semi-Fraser |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11290-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Peptonă de carne(ţesut animal digerat peptic)-5,0 g Triptonă(cazeină digerată peptic)-5,0 g Extract de carne-5,0 g ; Extract de drojdie-5,0 g ; Clorură de sodiu-20,0 g ; Fosfat disodic dihidrat-12,0 g ; Fosfat monopotasic-1,35 g Clorura de Lithium-3 g ; Esculină-1,0 g; Ammonium iron III citrate-0,500 g; Acid nalidixic-0,0100 g Acriflavine-0,0125 g pH-7,2 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 10 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Supliment Semi-Fraser |  |  |  | Buget | Cutie x 10 fiole | SR EN ISO 11290-1 Ferric ammonium citrate-112,50 mg; Acid nalidixic, sodium salt-2,25 mg; Acriflavine-2,81 mg; 4 vial/1000 ml mediu de bază. Termen de valabilitate Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 40 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 12. | Bulion Semi-Fraser |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11290-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Peptonă de carne(ţesut animal digerat peptic)-5,0 g Triptonă(cazeină digerată peptic)-5,0 g Extract de carne-5,0 g ; Extract de drojdie-5,0 g ; Clorură de sodiu-20,0 g ; Fosfat disodic dihidrat-12,0 g ; Fosfat monopotasic-1,35 g Clorura de Lithium-3 g ; Esculină-1,0 g; Ammonium iron III citrate-0,500 g; Acid nalidixic-0,0100 g Acriflavine-0,0125 g pH-7,2 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 25 Flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 13. | Agar Listeria Ottaviani şi Agosti-ALOA |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11290-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de ţesuturi animale -18,0 g ; Digest enzimatic de cazeină-6,0 g ; Extract de drojdii-10,0 g ; Piruvat de sodiu-2,0 g ; Glucoză-2,0 g ; Magnesium glycerophosphate-1,0 g ; Magnesium sulfate(anhydrous)-0,5 g ; Clorură de sodiu-5,0 g ; Clorură de litium-10,0 g ; Disodium hydrogen phosphate(anhydrous)-2,5 g ; 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside-0,05g ; Agar-12 g până la 18 g ; Apă -940 ml pH-7,2 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat : min. 7 l/flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 4 Flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 14. | Agar Listeria Ottaviani şi Agosti-ALOA |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11290-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de ţesuturi animale -18,0 g ; Digest enzimatic de cazeină-6,0 g ; Extract de drojdii-10,0 g ; Piruvat de sodiu-2,0 g ; Glucoză-2,0 g ; Magnesium glycerophosphate-1,0 g ; Magnesium sulfate(anhydrous)-0,5 g ; Clorură de sodiu-5,0 g ; Clorură de litium-10,0 g ; Disodium hydrogen phosphate(anhydrous)-2,5 g ; 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucopyranoside-0,05g ; Agar-12 g până la 18 g ; Apă -940 ml pH-7,2 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat :min 7 l/flacon. Suplimentele și mediul de bază să fie de la același producător. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 10 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Supliment pt Agar Listeria Ottaviani şi Agosti-ALOA-cromogenic selectiv |  |  |  | Buget | Cutie x 10 fiole | SR EN ISO 11290-1 Nalidixic acid............ 10 mg Ceftazidime............... 10 mg Cycloheximide............25 mg Polymyxin B sulphate.38350 UI Reconstitute the original freeze-dried vial by adding 1 vial with Sterile Distilled Water.................6,00 ml 2 vial/1000 ml mediu de bază. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 15 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Supliment pt. Agar Listeria Ottaviani şi Agosti-ALOA-diferenţial |  |  |  | Buget | Cutie x 10 fiole | SR EN ISO 11290-1 L-α-phosphatidylinositol.......1,00 g Sterile Distilled Water..24,00 ml 1 vial/500 ml mediu de baza. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 15 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Supliment pt Agar listeria Ottaviani şi Agosti-ALOA-cromogenic selectiv |  |  |  | Buget | Cutie x 10 fiole | SR EN ISO 11290-1 Nalidixic acid............ 10 mg Ceftazidime............... 10 mg Cycloheximide............25 mg Polymyxin B sulphate.38350 UI Reconstitute the original freeze-dried vial by adding 1 vial with Sterile Distilled Water.................6,00 ml 2 vial/1000 ml mediu de bază. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 5 Cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 15. | Agar Oxford |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11290-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Agar Columbia-39g* Esculină-1 g ; Citrat de fier III şi amoniu-0,5 g; Clorură de litiu-15 g; Apă-1000 ml pH-7,0 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. *-Agar Columbia-proteoză-peptonă-23 g; Amidon-1 g; Clorură de sodium-5 g; Agar-9-18 g; pH-7,3 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat : min.9 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 12 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Supliment Agar Oxford pentru 1 l mediu |  |  |  | Buget | Cutie x 10 fiole | SR EN ISO 11290-1 Cicloheximidă-400 mg; Sulfat de colistină-20 mg; Acriflavină hidroclorică-5 mg; Cefotetan-2 mg; Fosfomicină-10 mg; Etanol-5,0 ml; Apă-5,0 ml. 2 vial/1000 ml mediu de baza. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 20 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 16. | Agar cu triptonă, soia şi extract de drojdii-TSYEA |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11290-1:2017 Bulion cu triptonă şi soia-30 g* Extract de drojdii-6 g Agar-9-18 g pH-7,3 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. *Bulion cu triptonă şi soia: Triptonă-7 g Peptonă de soia-3 g Clorură de sodiu-5 g Fosfat dipotasic-2,5 g Glucoză-2,5 g Termen de valabilitate minim 1 lună de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 17. | Plăci Petri gata turnate cu Agar Columbia + 5% sânge de berbec LMAF-12 seturi BACTO-40 seturi |  |  |  | Buget | Set cu 10 buc plăci gata turnate | Compozitie chimica pe litru de mediu Mediu gata preparat turnat în plăci cu urmatoarea compozitie chimică, pe litru de mediu: Special peptone -23g; Starch-1,0 g; Sodium chloride-5,0 g; Agar-10 g; Defibrinated Sheep Blood-50,0 ml. Termen de valabilitate minim 1 lună de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 12 seturi |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 40 seturi |  |  |  |
| 18. | Agar T.B.X. (mediu triptonă-bilă-glucuronat) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR ISO 16649-2 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de cazeină-20 g ; Săruri de bilă nr. 3-1,5 g; 5 bromo-4 cloro-3 indolil--D-acid Glucuronic (BCIG)-144 mol ( 0,075.g sare de ciclohexilamoniu) ; Dimetilsulfoxid (DMSO)b-3ml ; Agar bacteriologic-9-18 g . pH-7,2 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min.13 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 8 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 19. | Bulion Ec |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR ISO 7251:2009 Triptona-20,0 g; Lactoza-5,0 g; Bila de bou nr. 3-1,5 g; Potassium monohidrogen fosfate-4,0 g; Potassium dihidrogen fosfate-1,5 g; Clorura de sodium-5,0 g; pH-6,8 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 20. | Bulion lactoză bilă verde brili ant(B.B.L.V.) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR ISO 4832:2009 Triptonă-10,0g; Clorură de sodium-5,0g; pH-7,3 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min SR ISO 4831-2009 SR ISO 4832-2009 SR ISO 7251/2009 Deshidratat : Digest enzimatic de cazeină-10 g; Lactoză-10 g; Bilă deshidratată-20 g; Verde briliant-0,0133 g ; pH-7,2 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 21. | Bulion lauril sulfat triptonă |  |  |  | Buget | Flacon X 500 g | SR ISO 4831:2009 SR ISO 7251:2009 Deshidratat: Triptonă-40 g; Lactoză-10 g; Fosfat dipotasic (K2HPO4)-5,5 g; Fosfat monopotasic(KH2 PO4)- 5,5 g; Clorură de sodiu-10 g; Sodium lauril sulfate -0,2 g . pH-6,8 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 23. | Agar Baird-Parker |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6888-1 SR EN ISO 6888-3 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest pancreatic al cazeinei-10 g ; Extract de drojdie-1 g ; Extract de carne-5 g ; Piruvat de sodiu-10 g ; L-Glicină-12 g ; Clorură de litiu-5 g ; Agar-între 12 g şi 22 g. pH-7,2± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min.7,9 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 10 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Emulsie gălbenuş de ou cu telurit de potasiu |  |  |  | Buget | Flacon X 100 ml | Compozitie(g/l) : Egg Yolk-200 ml Potassium tellurite-2,10 Sodium chloride-4,25 Sterile water-800 ml ! Cantitatea de 100 ml /fl de Emulsie gălbenuş de ou cu telurit de potasiu sa reconstituie 2 l mediu baza Agar Baird-Parker Termen de valabilitate minim 1 an de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 40 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 24. | Supliment RPF |  |  |  | Buget | 1 ct=4 fiole (1 fiola x 10 ml apa) | SR EN ISO 6888-1 Fibrinogen-0,375-0,380 g Rabbit plasma-2,5 ml Tripsin inhibitor-2,5 mg Potassium telurit-2,5 mg La 1 l mediu de bază preparat se adaugă 1 fiolă reconstituită în 10 ml apă. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 25. | Bulion GIOLITTI-CANTONI |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | EN ISO 6888-3 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de cazeină-10 g ; Extract de carne-5 g ; Extract de drojdie-5 g ; Clorură de litiu-5 g ; D-Manitol-20 g ; Clorură de sodiu-5 g ; Glicină-1,2 g ; Piruvat de sodiu-3 g ; Polioxietilen sorbitan mono-oleat(Tween 80)-1 g ; pH-6,9± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 6 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Telurit de potasiu 1% |  |  |  | Buget | Flacon x 100 ml | SR EN ISO 6888-3 Telurit de potasiu(K2 TeO3)-1 g Apă-100 ml. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 21 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 26. | Plasmă de iepure pe EDTA |  |  |  | Buget | 1 Fiola rehydra tion fluid x 10 ml 1 fiola test coagulase | SR EN ISO 6888-1 Disponibilă comercial şi rehidratată conform instrucţiunilor producătorului Plasmă deshidratată de iepure şi rehidratată, cu EDTA. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 15 Cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 27. | Agar P.C.A. |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 4833-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de cazeină- 5,0 g; Extract de drojdie- 2,5 g; Glucoză anhidră -1,0 g; Agar 9-18 g. pH-7,0 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 4 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 28. | Agar cu roşu violet bilă glucoză (Agar V.R.B.G.) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR ISO 21528-2 SR ISO 21528-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare roz pal, omogenă, neaglutinată. Compozitie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Digest enzimatic de tesuturi animale-7 g ; Extract de drojdie-3 g; Saruri biliare nr.3-1,5 g ; Glucoza-10 g ; Clorura de sodiu-5 g ; Rosu neutru-0,03 g ; Cristal violet-0,002 g ; agar-9-18 g ; pH-7,4 ± 0,2 la 25 ºC, nu se autoclavează. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min.12 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 20 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 29. | Peptona din carne |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | Peptona universala pentru uz microbiologic. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 30. | AGAR MYP |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 7932 Aspect mediu deshidratat: pulbere roz pal, omogenă, neaglutinată. Compoziție pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Extract de carne-1g ; Digest enzimatic de cazeină-10 g ; D-manitol-10 g ; Clorură de sodiu-10 g ; Roşu fenol-0,025 g; Agar-12-18 g. pH-7,2± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min.11 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Emulsie gălbenuş de ou |  |  |  | Buget | Flacon x 100 ml | Gălbenuș de ou-200 ml Apă sterilă-800 ml Termen de valabilitate minim 12 luni de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 10 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 31. | Polimixină B |  |  |  | Buget | 1 ct. X 10 fiole | Polymyxin B sulphate-50.000 IU Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 3 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 32. | Ser fiziologic peptonat |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR EN ISO 6887-5 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Peptonă-1 g; Clorură de sodiu-8,5 g; Apă-100 ml. pH-7,0 ± 0,2 la 25 ºC !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min.50 l/flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 10 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 33. | Dichloran-rose-bengal-chloramphenicol agar (DRBC) |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR ISO 21527-1 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare roz pal, omogenă, neaglutinată. Compozitie prntu 1 l de mediu reconstituit(g/l): Enzimatic digest of animal and plant tissues-5 g; D-Glucoză-10 g; Potassium dihydrogenphosphate-1g; Sulfat de magneziu-0,5g; Dichloran(2,6-dichloro-4-nitroaniline)-0,002g; Rose Bengal-0,025 g; Agar-12-15 g; Cloramfenicol-0,1 g; Apă-1000 ml. pH-5,6± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 6 Flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 34. | Dichloran 18% glycerol agar ( D.G.18) cu suplimentul aferent |  |  |  | Buget | Flacon x 500 g | SR ISO 21527-2 Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Cazeina-5g, D-Glucoză(C6 H12 O6)-10g. Potassium dihydrogenphosphate-1g, Sulfat de magneziu(MgSO4 H2 O)-0,5g; Dichloran(2,6-dichloro-4-nitroaniline)-0,002g; Glycerol anhydrous-220 g Agar-12-15g, Cloramfenicol-0,1g; Apă-1000ml pH-5,6± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | Glicerol |  |  |  | Buget | Flacon x 1000 ml | Glicerol 99% extra pur. |  |
|  |  |  |  |  | 9 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 35. | Benzi oxidază ZOO-4 cutii buget |  |  |  | Buget | 1 cutie x 50 buc. | SR EN ISO 21528-2 Discuri impregnate cu N,N-dimethyl-p-phenylen diamine oxalate şi alfa napthol Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 7 cutii |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 cutii |  |  |  |
| 36. | Escherichia coli WDCM 00013 (ATCC 25922) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(25922); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 37. | Escherichia coli WDCM 00013 (ATCC 8739) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(8739); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 Set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 38. | Escherichia coli WDCM 00202 (NCTC 13216) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(13216); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 39. | Enterococcus faecalis WDCM 00009 (ATCC 19433) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(19433); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 40. | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00025 (ATCC 27853) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(27853); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 41. | Candida albicans WDCM 00054 (ATTC 10231) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(10231); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
| 42. | Aspergillus brasiliensis (ATCC 16404) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(16404); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
| 43. | Proteus mirabilis WDCM 00023 (ATCC 29906) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(29906); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 44. | Salmonella Typhimurium WDCM 00031 (ATCC 14028) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 14028); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 45. | Listeria monocytogenes (ATTC 19115) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(19115); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 46. | Listeria monocytogenes 4b WDCM 00021 (ATTC 13932) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 13932 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 47. | Listeria innocua WDCM 00017 (ATCC 33090) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 33090 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 48. | Listeria ivanovii ATCC 19119) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 19119 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 49. | R. equi ( ATCC 6939) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(6939); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinantat |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 50. | Staphylococcus aureus WDCM 00034 (ATCC 25923) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(25923); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 51. | Staphylococcus epidermidis WDCM 00036 (ATCC 12228) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 12228 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 52. | Pseudomonas aeruginosa WDCM 00024 (ATCC 10145) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 10145 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 53. | Citrobacter freundii WDCM 00006 (ATCC43864) |  |  |  | Buget | Set x 2 anse | SR EN ISO 11133:2014/A2:2020 Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC(43864); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 54. |  | Bacillus subtilis subsp. spizizenii WDCM 00003 (ATCC 6633) |  | Buget |  | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 6633 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 55. |  | Bacillus cereus WDCM 00001(ATCC 11778) |  | Buget |  | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 11778 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 56. |  | Saccharomyces cerevisiae WDCM 00058 (ATCC 9763) |  | Buget |  | Set x 2 anse | Cultura să fie la al patrulea pasaj şi din care să se mai poată realiza cel puţin 4 pasaje. Licenţă de cultură ATCC( 9736 ); Ansa să fie prevăzută cu o singură tulpină de microorganism într-o peletă liofilizată, cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare şi etichetă de identificată(aceasta să fie uşor detaşabilă pentru a se ataşa în Fişa de evidenţă). Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 57. |  | Ser Salmonella polivalent OMA |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella OMA-A,B,D,E,L destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella. Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 58. |  | Ser Salmonella polivalent OMB |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella OMB-C,F,G,H destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella. Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 59. |  | Ser monovalent Salmonella O: 6,7,8 |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella.Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 2 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 60. |  | Ser monovalent Salmonella O: 9 |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella.Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 2 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 61. |  | Ser monovalent Salmonella O: 13,22,23 |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella.Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 62. |  | Ser monovalent Salmonella O:11 |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella.Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 63. |  | Ser monovalent Salmonella O: 3,10,15 |  | Buget |  | Flacon cu picurător x 3 ml | Ser Salmonella destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella.Flacon de sticla cu picurător , de 3 ml, nr teste efectuate-150 Să aibă obligatoriu certificat de calitate. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională, şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 64. |  | Galerii de identificare bacteriană API Listeria |  | Buget |  | Kit pentru 10 teste | API Listeria este un sistem standardizat pentru identificarea speciilor de Listeria. Galeria API constă în 10 microtuburi ce conţin substanţe deshidratate care permit realizarea testelor enzimatice sau de fermentare a zaharurilor CONTINUTUL KITULUI Kit pentru 10 teste: -10 galerii API Listeria -10 fiole API Mediu de suspensie, 2 ml -1 fiolă de reactiv ZYM B -10 cutii de incubae -10 fişe de rezultate -reactivi chimici aferenţi -1 insert tehnic Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 kit |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 65. |  | Galerii de identificare bacteriană API 20E |  | Buget |  | Kit pentru 25 teste | API 20 E este un sistem standardizat de identificare a Enterobacteriaceaelor si a altor bacilli Gram-negativi nepretentiosi care utilizeaza 21 teste biochimice miniaturizate si o baza de date specifica. CONTINUTUL KITULUI Kit pentru 25 teste - 25 galerii API 20 E - 25 cutii de incubare - 25 fise de analize - 1 dispozitiv pentru sigilare - 1 insert tehnic - Medium NaCl-0,85 %-5 ml/fiola -Oxidase-50 fiole x 0,75 ml- de valabilitate de minim un an de la data recepţiei Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 kit |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 66. |  | Reactivi pentru Galeria API 20 E |  | Buget |  | 2 fiole -TDA 2 x 2 fiole-VP 2 fiole-James | 1.TDA REAGENT pentru galerii API 20E 2.VP1 + VP2 reagent pentru galerii API 20E 3.JAMES REAGENT pentru galerii API 20E Reactiv pentru indentificarea Enterobacteriaceelor si a altor bacili gram-negativi prin sistemul standardizat API 20 E. Perioadă de valabilitate de minim un an de la data recepţiei Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 Set |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 67. |  | Kit prelevare probe de pe carcase |  | Buget |  | Pachet x 100 Bureți | SR EN ISO 18593:2018 Certificat de calitate. 5 pachete a câte 20 bureţi. preumectaţi cu 10 ml apă peptonată tamponată, fiecare în propria pungă cu sistem de închidere. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 2 pachete |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 68. |  | Agar TSA |  | Buget |  | Flacon x 500 g | SR EN ISO 11133 Microbiologia alimentelor, hranei pentru animale şi a apei. Preparare, producere, depozitare şi încercări de performanţă ale mediilor de cultură Aspect mediu deshidratat: Aspect mediu deshidratat: pulbere de culoare crem, omogenă, neaglutinată. Compoziţie pentru 1 l de mediu reconstituit(g/l): Pancreatic digest of casein-15 g Enzimatic digest of soia bean-5 g Sodium cloride-5 g Agar 15 g pH-7,3 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C - 15 min. !!!!!! Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min.12 l /flacon. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrării. Fişă tehnică în limba română sau într-o limbă de circulaţie internaţională şi să fie însoţită de propunere tehnică în limba română, asumată de ofertant prin semnătură. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 69. |  | Chromoge nic Coliform Agar(CCA) |  | Buget |  | Flacon x 500 g | Enzymatic digest of casein-1,0 g Yeast extract-2,0 g Sodium chloride-5,0 g Sodium dihydrogen phosphate x 2H2O-2,2 g Di-sodium hydrogen phosphate-2,7 g Sodium pyruvate-1,0 g Sorbitol-1,0 g Tryptophane-1,0 g Secondary alcohol ethyloxylate surfactant(CAS No.68131-40-8)a(e.g.Tergitol 15-S-7 surfactant)b-0,15 g 6-Chloro-3-indoxyl-ß-D-galactopyranoside(Salmon-beta-D-galactosid), (CAS No.138182-21-5)-0,2 g 5-Bromo-4-chloro-3indoxyl-ß-D-glucuronic acid, cyclohexylammonium salt monohydrate(X-beta-G-glucuronide CHX salt) (CAS No.114162-64-0)- 0,1 g Isopropyl-ß-D-thiogalactopyranoside(IPTG)(CAS No.367-93-1)- 0,1 g Bacteriological agar-9 to 18 g Perioadă de valabilitate de minim 1 an de la data recepţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 70. |  | Agar Slanetz-Bartley |  | Buget |  | Flacon x 500 g | Tryptose-20.0 g Yeast extract-5.0 g Glucose=2.0 g Di-potassium hydrogen phosphate-4.0 g Sodium azide-0.4 g 2, 3, 5 triphenyltetrazolium chloride-0.1 g Agar-10.0 g pH 7.2 ± 0.2 la 25°C Perioadă de valabilitate de minim 1 an de la data recepţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 71. |  | Modified Semisolid Rappaport Vassiliadis Medium (MSRV) Bacto-3+2 |  | Buget |  | Flacon x 500g | SR EN ISO 6579-1/A1 :2020 Compozitie chimica (g/l): -magnesium chloride anhydrous-10.9g, novobiocin-0.01g, potassium dihydrogen phosphate-1.5g, sodium chloride-7.3g, enzymatic digest of plants and animal tissue- 4.6g, malachite green oxalate- 0.04g, acid hydrolysate of casein – 4.6g, bacteriological agar- 2.7g pH-5.1-5.4 la 25 ºC, nu se autoclavează. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 15 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 72. |  | Agar MacConkey |  | Buget |  | Flacon x 500g | Compozitie chimica (g/l): -peptone -20g; lactose – 10g; bile salts no. 3 – 1.5g ; sodium chloride – 5g ; neutral red – 0.03g ; crystal violet- 0.001g ; agar – 15g ; pH-7,1 ± 0,2 la 25ºC,sterilizare prin autoclavare la 1210C. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min 9 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 3 flacoane |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 73. |  | Agar TSI ( Triple sugar iron) |  | Buget |  | Flacon x 500g | Compozitie chimica (g/l): Extract de carne-3,0 g ; Extract de drojdie-3,0g ; Peptonă-20,0g ; Clorură de sodiu-5,0g ; Lactoză-10,0 g ; Zaharoză-10,0 g ; Glucoza-1,0g ; Citrat de fier(III)-0,3g ; Tiosulfat de sodium-0,3g ; Roşu fenol-0,024 g ; Agar-9-18g. pH-7,4 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare 121°C-15 min. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 7 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 74. |  | Mediu MIU (Motility Indol Urea Agar) + suplimentul aferent solutie Uree 40% |  | Buget |  | Mediu baza -Flacon x 500g + supliment- Flacon x 100ml | Compozitie chimica mediu baza (g/l): -tryptone – 30.0g; sodium chloride -5.0g; potassium dihydrogen phosphate- 5.0g; phenol red – 0.004g; agar – 3.0g;. pH: 6.9 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare prin autoclavare la 121°C-15 min. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 11 l /flacon. Compozitie chimica supliment : -uree 40% sterila pentru uz microbiologic. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon mediu baza + 6 flacoane supliment |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon mediu baza + 6 flacoane supliment |  |  |  |
| 75. |  | Columbia blood agar base |  | Buget |  | Flacon x 500g | Compozitie chimica (g/l): -special peptone-23.0g, starch-1.0g, sodium chloride-5.0g, agar-10.0g pH:7.3 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare prin autoclavare la 121°C-15 min. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 12 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 flacoane |  |  |  |
| 76. |  | Selenit cystine medium (SC) |  | Buget |  | Flacon x 500g | Compozitie chimica (g/l): -tryptone -5.0g; lactose – 4g; sodium selenite-4.0g, sodium phosphate- 10.0g, L-cystine -0.01g, pH: 7.0 ± 0,2 la 25 ºC, nu se autoclaveaza. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 21 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 77. |  | # Agar Sabouraud cloramfenicol |  | Buget |  | Flacon x 500g | Compozitie chimica (g/l): -mycological peptone- 10.0g, glucose- 40.0g, cloramfenicol – 0,5g, agar- 15.0. pH 5.6± 0,2 la 25 ºC, sterilizare prin autoclavare la 121°C-15 min. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 7 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 78. |  | Supliment selectiv mCCDA |  | Buget |  | Cutie x 10 fiole | Compozitie chimica (g/l): -cefoperazone : 16mg/fiola ; 32mg/l - amphotericin B : 5mg/fiola ; 10mg/l. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 79. |  | Campylobacter selective supplement (Butzler) |  | Buget |  | Cutie x 10 fiole | Compozitie chimica /fiola: -bacitracin :12.500IU, cycloheximide – 25.0mg, colistin sulphate – 5,000IU, cephazolin sodium - 7.5mg, novobiocin – 2.5mg. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 80. |  | AFB Diagnostic test ( Honeybee Foulbrood Test Kit) |  | Buget |  | 1 kit = testul propriu zis + solutie cu perle din metal pentru omogenizare , pipeta plastic, spatula plastic, insert tehnic | 1 kit = testul propriu zis + solutie cu perle din metal pentru omogenizare , pipeta plastic, spatula plastic, insert tehnic. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii.Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 5 kit-uri |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 81. |  | EFB Diagnostic test ( European Foulbrood) |  | Buget |  | 1 kit = testul propriu zis + solutie cu perle din metal pentru omogenizare , pipeta plastic, spatula plastic, insert tehnic | 1 kit = testul propriu zis + solutie cu perle din metal pentru omogenizare , pipeta plastic, spatula plastic, insert tehnic. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii.Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 5 kit-uri |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 82. |  | D (+)- xiloza |  | Buget |  | Flacon x 100 g | Monozaharida cu formula chimica C5H10O5, pulbere cristalina alb-auriu, CAS 58-86-6, masa moleculara 150,1g/mol , pH 6.0-6.5 Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii.Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 83. |  | Standard MacFarland 0.5 SENSITITRE |  | Buget |  | Buc. | Mc Farland scale 0,5, flacon cu soluție standard pentru verificarea densitătii inoculului, compatibil cu nefelometru SENSITITRE, cu flacoanele de apă distilată sterilă demineralizată si cu bulionul Muller-Hinton ajustat cationic cu tampon TES. Diametru flacon:16mm, lungime flacon: 127mm.Documente de conformitate /calitate : Certificat de calitate si conformitate conform normelor UE.Termen de valabilitate minim 1an de la data achizitiei. |
|  |  |  |  | 2 buc. |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 84. |  | Ser Salmonella monovalent O:4 |  | Buget |  | Flacon x 3 ml | Ser Salmonella destinat identificarii serologice a culturilor de Salmonella.Să aibă obligatoriu certificat de calitate.Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 85. |  | Bolton Enrichement Broth Base |  | Buget |  | Flacon x 500g | Compozitie chimica (g/l) : -meat peptone – 10g, lactalbumin hydrolysate -5g, yeast extract – 5g, sodium chloride -5g, alpha-ketoglutaric acid -1g, sodium pyruvate -0.5g, sodium metabisulphite -0.5g, Sodium carbonate -0.6g, haemin -0.01g pH-7,4 ± 0,2 la 25 ºC, sterilizare prin autoclavare la 121°C-15 min. Cantitatea reconstituită dintr-un flacon mediu deshidratat să fie de min. 18 l /flacon. Să aibă obligatoriu certificat de calitate de unde să reiasă compoziția chimică. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 86. |  | Galerii API 20E |  | Buget |  | Kit x - 25 galerii API 20 E - 25 cutii de incubare - 25 fise de analize - 1 dispozitiv pentru sigilare - 1 insert tehnic | API 20 E este un sistem standardizat de identificare a Enterobacteriaceaelor si a altor bacilli Gram-negativi nepretentiosi care utilizeaza 21 teste biochimice miniaturizate si o baza de date specifica. CONTINUTUL KITULUI: - Kit pentru 25 teste - 25 galerii API 20 E - 25 cutii de incubare - 25 fise de analize - 1 dispozitiv pentru sigilare - 1 insert tehnic. Perioadă de valabilitate de minim un an de la data recepţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 kit |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 kit |  |  |  |
| 87. |  | TDA REAGENT pentru galerii API 20E |  | Buget |  | 1 cutie x 2 fiole | Reactiv pentru indentificarea Enterobacteriaceelor si a altor bacili gram-negativi prin sistemul standardizat API 20 E. Perioadă de valabilitate de minim un an de la data recepţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 88. |  | VP1 + VP2 reagent pentru galerii API 20E |  | Buget |  | Cutie x 2 x 2 fiole | Reactiv pentru indentificarea Enterobacteriaceelor si a altor bacili gram-negativi prin sistemul standardizat API 20 E. Perioadă de valabilitate de minim un an de la data recepţiei Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 89. |  | JAMES REAGENT pentru galerii API 20E |  | Buget |  | Cutie x 2 fiole | Reactiv pentru indentificarea Enterobacteriaceelor si a altor bacili gram-negativi prin sistemul standardizat API 20 E. Perioadă de valabilitate de minim un an de la data recepţiei Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinantate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 90. |  | Placă testare tip Sensititre – EUCAMP3 |  | Buget |  | Cutie x 10 plăci de microtira re | Plăci pentru testarea antibiorezistenţei a tulpinilor de Campylobacter prin metoda MIC (concentraţie minimă inhibitorie) Intervalele de concentraţii din placă (mg/l) (Numărul de godeuri între paranteze): Eritromicină 1-512(10); Ciprofloxacin 0.12 -32(9); Tetraciclină 0.5 -64(8); Gentamicină 0.25 -16(7); Cloramfenicol 2-64(6); Ertapenem 0.125-4(6); Documente de conformitate/calitate : Certificat de calitate şi conformitate conform normelor UE Valabilitate /Garantie : Minim 1 an de la data achiziţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 cutii |  |  |  |
| 91. |  | Placă testare tip Sensititre – EUVSEC2 |  | Buget |  | Cutie x 10 plăci de microtira re | Placi pentru testarea antibiorezistentei a tulpinilor de Salmonella spp. si E. coli indicator comensal rezistente la cefotaximă sau ceftazidimă sau meropenem , prin metoda MIC (concentratie minima inhibitorie Intervalele de concentraţii din placa (μg/ml) (Numărul de godeuri între paranteze): Cefoxitină 0,5-64 (8); Cefepimă 0.06-32 (10); Cefotaximă + acid clavulanic 0,06-64 (11); Ceftazidimă + acid clavulanic 0,125 -128 (11); Meropenem 0.03-16 (10); Temocilină 0.5-128 (9); Imipenem 0.12-16 (8); Ertapenem 0.015-2 (8); Cefotaximă 0.25- 64 (9); Ceftazidimă 0.25-128 (10). O placă (96 godeuri) este suficienta pentru testarea unei singure probe. Documente de conformitate/calitate : Certificat de calitate şi conformitate conform normelor UE Valabilitate /Garantie : Minim 1 an de la data achiziţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 cutii |  |  |  |
| 92. |  | Placi microtitrare tip EUVSEC 3 pentru testarea comportamentului la antimicrobiene a tulpinilor de Salmonella si E.coli |  | Buget |  | Cutie x 10 plăci de microtira re | Placi microtitrare tip EUVSEC 3 pentru testarea comportamentului la antimicrobiene a tulpinilor de Salmonella si E.coli • Forma de prezentare: plăci de microtitrare cu 96 godeuri • Ambalare: 10 plăci/cutie • Utilizare: pentru testarea bacteriilor Gram negative • Continut antimicrobiene: - Amikacin 4-128(6); Ampicilină 1-32(6); Azitromicin 2-64(6); Cefotaximă 0.25-4(5); Ceftazidimă 0.25-8(6); Cloramfenicol 8-64(4); Ciprofloxacină 0.015-8(10), Colistin 1-16(5); Gentamicină 0.15-16(6); Meropenem 0.03-16(10); Acid Nalidixic 4-64(5); Sulfametoxazol 8-512(7); Tetraciclină 2-32(5);Tigeciclină 0.25-8(6); Trimetoprim 0.25-16(7). Sa fie placi compatibile pentru testarea sensiibilitatii la antimicrobiene a tulpinilor de Salmonella spp. si Escherichia coli, prin tehnica microdilutiei in bulion, utilizand autoinoculatorul Sensititre AIM si analizorul BioMic V3. O placa (96 godeuri) sa fie suficienta pentru testarea unei singure tulpini bacteriene. Documente de conformitate/calitate : Certificat de calitate şi conformitate conform normelor UE Valabilitate /Garantie : Minim 1 an de la data achiziţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 cutii |  |  |  |
| 93. |  | Apă demineralizată x 5 ml |  | Buget |  | Cutie x 100 fl.x 5 ml/fl. | Apa distilata sterila pentru suspensie bacteriana, format cutie 100 flacoane x 5ml / flacon. Se foloseste impreuna cu toate placile pentru testarea antibiorezistentei, exceptand cele pentru Campylobacter. Documente de conformitate: Certificat de calitate şi conformitate conform normelor UE. Valabilitate: Minim 1 an de la data achiziţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 94. |  | Bulion Muller-Hinton ajustat cationic cu tampon TES, flacon x 5 ml |  | Buget |  | Cutie x 100 fl. X 5 ml/fl. | Bulion Muller-Hinton ajustat cationic cu tampon TES, flacon de 5 ml Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 95. |  | Bulion Muller-Hinton adjustat cationic cu tampon TES, flacon x 11 ml |  | Buget |  | Cutie x 100 fl. X 11 ml/fl. | Bulion Mueller-Hinton ajustat cationic, cu tampon TES pentru suspensie bacteriana. format cutie 100 flacoane x 11 ml / flacon. Se foloseste impreuna cu toate placile pentru testarea antibiorezistentei, exceptand cele pentru Campylobacter. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |
|  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 96. |  |  | Bulion Muller-Hinton ajustat cationic, cu sânge lacat de cal liofilizat |  | Buget | Cutie x 10 fl. X 11 ml/fl. | Bulion Muller-Hinton ajustat cationic, cu sînge lacat de cal liofilizat pentru preparare inoculum, cutie cu 10 flacoane de 11 ml/ flacon. Se foloseşte doar împreună cu plăcile pentru testarea tulpinilor de Campylobacter. Documente de calitate : Certificat de calitate şi conformitate conform normelor UE Valabilitate: Minim 1 an de la data achiziţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 cutii |  |  |  |
| 97. |  |  | Agar chrom ID OXA-48 (OXA) |  | Buget | Pachet cu 20 plăci, mediu gata de utilizare | Mediu gata preparat turnat în plăci cu urmatoarea compozitie chimică, pe litru de mediu: Peptonă (bovină)-5g, Peptonă din soia-5g, Peptonă din carne(bovină sau porcină)-8g, Carbohidraţi-1g, L-Triptofan-0,9g, Tampon fosfat-1g, Amestec cromogen-1,4g, Amestec nutritiv-2,8g, Amestec selective OXA-0,88g, Agar-18g, Apă purificată-1l Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 pachete |  |  |  |
| 98. |  |  | Agar chrom ID CARBA (CARB) |  | Buget | Pachet cu 20 plăci, mediu gata de utilizare | Mediu gata preparat turnat în plăci cu urmatoarea compozitie chimică, pe litru de mediu: Peptonă (bovină)-5g, Peptonă din soia-5g, Peptonă din carne(bovină sau porcină)-8g, Carbohidraţi-1g, L-Triptofan-0,9g, Tampon fosfat-1g, Amestec cromogen-1,4g, Amestec nutritive-2,8g Amestec selectiv CARBA -0,3g, Agar-18g, Apă purificată-1l Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 pachete |  |  |  |
| 99. |  |  | Agar mSuper CARBA + suplimentele aferente S1 si S2 |  | Buget | Trusa constitui ta din: Flx212.5g pentru mediu baza + Fl x 10ml pentru supliment de crestere S1 + Fl. X 1.25 g pentru supliment selectiv S2 | CHROMagar mSuperCARBA – trusă - mediu de cultură selectiv pentru izolarea şi identificarea enterobacteriaceelor sintetizatoare de carbapenemaze. 1 trusă pentru obținerea a 5000 ml mediu formată din: - 1 flacon mediu baza pulbere (B) x 212,5 g (compoziție pentru 42.5g/L: agar 15; peptonă 20; clorură de sodiu 5; mix cromogenic și selectiv 0,8; factori de creștere 1,7); - 1 flacon supliment lichid (S1) x 10 ml (compoziţie: amestec lichid factori de creștere 2ml/l ) - 1 flacon supliment pulbere (S2) x 1.25 g (compoziţie: pulbere amestec cu acțiune selective 0.25g/l) . pH: 7.2+/-0.2. Documente de conformitate/calitate : Certificat de calitate şi conformitate conform normelor UE Valabilitate /Garantie : Minim 2 ani de la data achiziţiei Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 trusă |  |  |  |
| 100. |  |  | Cefotaxime sodium salt |  | Buget | Flacon x 100 mg | Pulbere de culoare alb, galben deschis, cu puritate de 916- 964 µg per mg , solubilitate în apă – 50mg/ ml. Perioada de valabilitate de minim 1 an de la data recepției. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
| 101. |  |  | Tampon steril cu mediu de transport Amies cu carbune in tub |  | Buget | Cutie x 100 buc. | Tampon steril cu mediu Amies care asigura viabilitatea tulpinilor de Campylobacter spp. pe durata transportului. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 cutie |  |  |  |
| 102. |  |  | Plic pentru microaerobioza tip Campy Gen |  | Buget | Cutie x 10 plicuri | Plicuri generatoare de atmosfera microaerofila, Campygen. Perioadă de valabilitate de minim 1 an de la data recepţiei. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 cutii |  |  |  |
| 103. |  |  | Sange defibrinat de berbec |  | Buget | Flacon x 100 ml | Sânge defibrinat de berbec, steril pentru utilizare în microbiologie. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 flacoane |  |  |  |
| 104. |  |  | Agar Butzler turnat in placi |  | Buget | Cutie cu 10 plăci gata preparate | Compoziție chimică grame/litru: Columbia Blood Agar Base-39,0g; Sodium pyruvate- 0,25g; Sodium metabisulphyteFerrous sulphate (hydrated salt)-0,25g; Bacitracin-25000 UI; Amphotericin B-0,01g; Colistin sulphate-10000 UI; Cephazolin sodium-0,015g; Novobiocin-0,005g; Defibrinated Sheep Blood-70,0ml; Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 cutii |  |  |  |
| 105. |  |  | Ulei mineral |  | Buget | Flacon x 125 ml | Substanta sterila utilizata pentru crearea conditiilor de anaerobioza in mediile de cultura. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 1 flacon |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 106. |  |  | MICROCOMPRI MATE CU ANTIBIOTIC |  | Buget | Cartus x 50 discuri cu: amoxicilina – 25 µg, amoxicilina+acid clavulanic- 10 µg, sulfamethoxazole – 25 mcg, florfenicol – 10 µg, gentamicina – 10 mcg, spectinomicina 10 mg, neomicina – 30 mcg, tetraciclina – 30 mcg, ampicilina – 10 µg, penicilina – 10 µg, eritrimicina – 15 mcg, doxiciclina – 30 mcg, tilozina- 5 mcg, amikacina -30 mcg, enrofloxacina – 5 µg, ciprofloxacin – 5 mcg, lincomicin – 1mg, trimethoprim -5 mcg, streptomicina – 25 mcg) | Discuri impregnate cu antibiotic pentru antibiograme. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 19 cartușe (1 cartuș din fiecare substanta antimicrobia na) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 107. |  |  | Campylobacter jejuni ATCC 33560 |  | Buget | Set x 2 anse | Cultura cu licenta de cultura ATCC; ansa sa fie prevazuta cu o singura tulpina de microorganism, intr-o peleta liofilizata cu rezervor cu lichid de rehidratare, tampon de inoculare si eticheta de identificare (aceasta sa fie usor detasabila pentru a fi atasata in caietul de lucru. Termen de valabilitate minim 2 ani de la data livrarii. Fişă tehnică în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura. |  |
|  |  |  |  |  | 1 set |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Cofinanțate |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |

Locul de livrare pentru toate produsele sus mentionate este: DSVSA Ialomita, str. Lacului, nr. 12, loc. Slobozia, jud. Ialomita

## Disponibilitate, dacă este cazul

Nu este cazul

## Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

Nu este cazul

## Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție este cea specifiata in tabelele de mai sus.

## Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea/Entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/Entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate sub ansamblele /părțile component necesare punerii și menținerii în funcțiune.Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distant față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.Destinația de livrare este cea comunicata pentru fiecare produs.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consider că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri  suplimentare.

## Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul

## Instalare, punere în funcțiune, testare

Nu este cazul

## Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul

## Mentenanța preventiva in perioada de garanție

Nu este cazul

## Mentenanța corectiva in perioada post-garanție, după caz

Nu este cazul

## Suport tehnic

Nu este cazul

## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectiva după expirarea garanției

Nu este cazul

## Mediul in care este operat produsul

Nu este cazul

## Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul

## Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligaţiile principale ale furnizorului

– Furnizorul se obligă să predea/să pună la dispoziţia achizitorului, şi după caz, să instaleze, produsele definite în prezentul contract.

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

- Furnizorul se obligă să furnizeze produsele din anexa contractului in termen, pe baza de comanda lansata de achizitor, in termen de maxim 30 de  zile de la primirea comenzii, la sediul autoritatii contractante.

- Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate, şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

7.5 – Furnizorul se obliga sa acorde asistenta tehnica pentru instruirea personalului de laborator in vederea utilizarii produselor contractate.

Obligaţiile principale ale achizitorului

-Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit

- Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

- Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta, respectiv la 30 zile de la primirea facturii, in functie de fondurile alocate

Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

# Documentații ce trebuie furnizate Autorității/Entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/Entității contractante în cadrul propunerii tehnice sunt:

- Fişele tehnice ale produselor pentru fiecare lot in parte, asumata prin semnatura de fiecare operator economic, autorizatie de comercializare de la producator in termenul sau de valabilitate, certificat ISO al producatorului si al operatorului economic participant la procedura, in perioada lor de valabilitate

- Termen de livrare: dupa primirea comenzii in  maxim 30 zile, la sediul autoritatii contractante – se prezinta grafic de livrare

- Se vor prezenta : se va depune pentru toate loturile declaratie pe propria raspundere ca la livrare produsele vor fi insotite de certificat de calitate, Certificate de conformitate.

Toate fişele tehnice vor fi în limba română sau intr-o limba de circulatie internationala, şi să fie însoţit de propunere tehnică in limba romana, asumata de ofertant prin semnatura.

# Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/Entitatea contractantă. Recepția produselor se va realize în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realize după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/Entitatea contractantă;

- recepția calitativă se va realize după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate:

- acceptat;

- acceptat cu observații minore;

- acceptat cu rezerve;

- refuzat.

  - Criteriul de verificare va fi etichetarea produsului conform cerintelor din caietul de sarcini si din oferta tehnica

# Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite facture pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea/Entitatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/Entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elemental necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute maijos:

- certificatul de calitate și garanție;

- declarația  de conformitate;

- avizul de expediție a produsului;

- procesul verbal de recepție cantitativă;

- fisa tehnica produs

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plata agreate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de [introduceți nr. de zile] de la data emiterii facturii fiscal în original și a tuturor documentelor justificative.

# Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/Entitatea contractantă și Contractant (inclusive în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri collective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

- Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

- Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

- Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

- Legea. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, cu modificarile si completarile ulterioare

- H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare

- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- Hotărârea de Guvern nr. 921/2011 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificarea aspectelor procedural aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, cu modificările şi completările ulterioare;

- LEGE Nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

- Ordinul ANRMAP nr.509/2011 privind formularea criteriilor de calificare și selecție;

- REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/7 AL COMISIEI din 5 ianuarie 2016 de stabilire a formularului standard pentru documentul european de achiziție unic.

- Ghidul privind ”Strategia de contractare”-ANAP-www.ANAP.ro

# Managementul/ Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului, dacă este cazul

Managementul contractului se va asigura de catre personalul propriu al autoritatii contractante.

DIRECTOR EXECUTIV,                                                           SEF SERVICIU EC. SI ADM.,

DR. PUIA MIHAI                                                                   EC. TRIFAN ADRIAN

CONSILIER JURIDIC,

JR. ADRIANA POPI