| Denumire | Dispozitiv de urcat scări pentru persoane cu dizabilități – dispozitiv cu șenile tip omidă pentru scaun rulant |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

Specificații tehnice minime

Tip echipament: Dispozitiv mobil cu șenile (tip omidă) pentru transport persoane în scaun rulant pe scări

Compatibilitate: Atașabil sub majoritatea scaunelor rulante manuale standard, prevăzute cu mânere de împingere (adulți/copii)

Capacitate de transport: Minim 150 kg

Autonomie: Minim 30 de etaje la sarcină nominală, fără reîncărcare

Utilizare: Scări interioare și exterioare, cu pantă maximă de până la 35°

Stabilitate: Funcționare stabilă, asistată de însoțitor

Șenile: Cauciuc durabil, cu aderență ridicată pe trepte

Mâner de sprijin: Detașabil, pentru depozitare compactă și transport facil

Sistem de siguranță: Centură de siguranță cu eliberare rapidă

Control acces: Comutator cu cheie, utilizare permisă doar personalului autorizat

Alimentare: Acumulatori reîncărcabili incluși, cu încărcător dedicat

Funcționare independentă: Utilizabil și în lipsa alimentării cu energie electrică

Întreținere: Necesită întreținere minimă

Mobilitate: Poate fi utilizat pe mai multe scări din aceeași clădire

Dimensiuni

Lungime: 1453 mm (±2%)

Lățime: 644 mm (±2%)

Înălțime: 1011 mm (±2%)

Spațiu minim necesar pentru întoarcere pe palier: aproximativ 970 × 970 mm

Alte specificații funcționale

Dispozitiv conceput pentru utilizare facilă și sigură de către un însoțitor

Soluție mobilă de accesibilizare, alternativă la lifturi sau platforme fixe pentru scări

Potrivit pentru clădiri publice, unități de învățământ, instituții și locuințe private

Depozitare ușoară într-o zonă sigură atunci când nu este utilizat

| Denumire | Platformă ridicătoare servoscară pentru persoane cu dizabilități |
| --- | --- |
| Cantitate | 1 |

Descriere generală:

Platformă ridicătoare înclinată destinată transportului persoanelor cu handicap locomotor pe scări drepte, pentru utilizare în clădiri publice și private.

Specificații tehnice:

- Tip echipament: Platformă ridicătoare înclinată (servoscară)

- Tip scară: dreaptă

- Sarcină nominală: minim 300 kg

- Viteză de deplasare: aproximativ 0,1 m/s

- Sistem de acționare: sistem patentat cu tracțiune

- Cale de rulare: două profile dreptunghiulare din oțel aliat

- Deservire: radiotelecomandă și comandă prin cablu spiralat

- Alimentare: 220V AC cu încărcare automată

- Funcționare pe acumulator în timpul deplasării

- Utilizare: interior și exterior

- Siguranță: oprire de urgență, protecții laterale, sistem anti-alunecare

Dimensiuni:

- Lățime platformă: 80 cm (±2%)

- Adâncime platformă: 100 cm (±2%)

- Lățime în poziție pliată: 37 cm (±2%)