Formular-cadru

Numele Ofertantului (operator economic individual sau asociere de operatori economici): [introduceți]

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC/EC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

Se recomandă ca Propunerea Tehnică  să cuprindă secțiunile mai jos identificate.

# Descriere produse

# Denumire produs

Dotări – echipamente bucătărie spălătorie

| Produs | Cantitate | Unitate de măsură | Loc de livrare | Data de livrare solicitată | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale minime | Specificații tehnice SAU cerințe de performanță / funcționale extinse/dorite | Durata minima garanție/termen de valabilitate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Feliator profesional semi-automat cu lama D300 mm | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - structura din aluminiu anodizat - grosime de feliere minim 1-15 mm, lama Ø300 mm - sitem de ascutire integrat - picioruse cauciucate - dimnesiuni: 530 x 330 x 460 mm mm ± 5%, alimentare 220V, putere minim 250W(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 2.Cuptor cu microunde, 30 litri volum | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - exterior si camera din Inox cu fund ceramic - temporizator pana la 15 min sau infinit - control electronic cu minim 4 trepte de putere si functie de dezghetare - fara disc rotativ, camera cu fund ceramic - magnetron profesional de mare putere 1400 W - dimensiuni camera : 370x385x(h)230mm ± 5%, - dimensiuni : 550x480x (h)340 ± 5%, - putere minim 1.8 kW(max+10%), tensiune 220V - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 3.Frigider inox mimin 540 litri, pt mezeluri | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - izolatie PUR 80 mm grosime, sistem tropicalizat +40°C - control electronic digital, HACCP, - temperatura reglabila -2/+8°C - iluminare LED, racire ventilata si dezghetare automata cu evaporare condens - usa reversibila, blocare cu cheie - capacitate 3 rafturi GN2/1 - gaz refrigerant ecologic R290, unitate de racire monobloc - dimensiuni: 700x820x2050 mm ± 5%, - alimentare 220V, putere minim 210W(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 4.Frigider inox minim 540 litri, pt oua | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - izolatie PUR 80 mm grosime, sistem tropicalizat +40°C - control electronic digital, HACCP, - temperatura reglabila -2/+8°C - iluminare LED, racire ventilata si dezghetare automata cu evaporare condens - usa reversibila, blocare cu cheie - capacitate 3 rafturi GN2/1 - gaz refrigerant ecologic R290, unitate de racire monobloc - dimensiuni : 700x820x2050 mm ± 5%,, alimentare 220V, putere minim 210W(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 5.Frigider inox minim 540 litri, pt carne | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - izolatie PUR 80 mm grosime, sistem tropicalizat +40°C - control electronic digital, HACCP, - temperatura reglabila -2/+8°C - iluminare LED, racire ventilata si dezghetare automata cu evaporare condens - usa reversibila, blocare cu cheie - capacitate 3 rafturi GN2/1 - gaz refrigerant ecologic R290, unitate de racire monobloc - dimensiuni : 700x820x2050 mm ± 5%,, alimentare 220V, putere minim 210W(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 6.Congelator vertical, racire ventilata, minim 550 litri | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - structura din inox interior-exterior - izolati PUR 80mm grosime, sistem tropicalizat +40°C - control electronic digital, HACCP, - temperatura reglabila -18/-21°C - iluminare LED, racire ventilata si dezghetare automata cu evaporare condens - usa reversibila, blocare cu cheie - capacitate 3 rafturi GN2/1 - gaz refrigerant ecologic /R600a, compresor SECOP - dimensiuni in mm (L/D/I): 700x820x2050 ±5%, - Tensiune: 220V; -Putere minim 320W (max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 7.Masina de tocat carne | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - productivitate minim180 kg/h - exterior din aluminiu anodizat - motor ventilat si reductor in baie de ulei - unitate de tocare ø 70 mm, cutit si sita din inox - dimensiuni: 220 x 370 x 440 mm ±5%, - alimentare 220V, -putere minim 0.75kW(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 8.Sterilizator pentru cutite cu UV | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - capacitate minim 20 cutite - confectionat din iNOX cu usa din plexiglas rezistent, - temporizator 0-120 min - dimensiuni: 480 x 150 x 620 mm ±5%, - alimentare 220V, putere minim 0.02 Kw (max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 9.Masina de curatat cartofi profesionala 500 kg/ ora | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - Putere : minim 0,90 kW(max+10%)/ alimentare 380 V - Capacitate : minim 18 kg / cuva – productivitate minima 500 Kg / ora - Echipament pentru uz profesional, Structura din inox Aisi 304 - disc si cilindru Interior abrazic usor de curatat si utilizat - Control electronic al jetului de apa - Micro-switch de siguranta la capac si la gura de evacuare - Cu filtru evacuare tip sertar inclus - Buton manual de oprire - Conexiune la apa Ø50 mm si scurgere Ø40 mm - Durata unui ciclu: 120 - 300 sec - Protectie IP55 cu cutie din plastic a panoul de control - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 10. Spalator dublu cu rebord + dus prespalare cu baterie dus monocomanda | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - doua cuve 50x50x30cm si rebord - structura din inox cu polita intermediara si picioare reglabile - Dimensiuni in mm (L/D/I): 1200x700x850 ± 5% - include dus prespalare cu baterie cu monocomanda sanitara, debit 32/16 litri/ min - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 11.Frigider inox minim 540 litri, pt fructe | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - izolatie PUR 80 mm grosime, sistem tropicalizat +40°C - control electronic digital, HACCP, - temperatura reglabila -2/+8°C - iluminare LED, racire ventilata si dezghetare automata cu evaporare condens - usa reversibila, blocare cu cheie - capacitate 3 rafturi GN2/1 - gaz refrigerant ecologic R290, unitate de racire monobloc - dimensiuni : 700x820x2050 mm ± 5%,, alimentare 220V, putere minim 210W(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 12.Congelator vertical, racire ventilata, minim 540 litri | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - structura din inox interior-exterior - izolati PUR 80mm grosime, sistem tropicalizat +40°C - control electronic digital, HACCP, - temperatura reglabila -18/-21°C - iluminare LED, racire ventilata si dezghetare automata cu evaporare condens - usa reversibila, blocare cu cheie - capacitate 3 rafturi GN2/1 - gaz refrigerant ecologic R600a, compresor SECOP - dimensiuni in mm (L/D/I): 700x820x2050 ±5%, - Tensiune: 220V; -Putere minim 320W (max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 13.Masina de taiat legume, model pentru masa | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - structura din inox Aisi 304 - control cu functie PULS pentru taieri precise - gura de alimentare largita, pentru legume de dimensiuni mari; - gura de alimentare ingusta, pentru legume subtiri si lungi; - contine minim 7 discuri de taiere diferite; 2 de feliere 2 si 10 mm, 2 de razuire 3, 7 mm, 1 de cuburi 10x10 si 1 taiat bastonase 10mm si disc expulzor - Dimensiuni in mm (L/D/I): 500x300x540 ±5%,; - Tensiune: 220 V; - Putere minim 0,58 kW(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 14.Plita gaz 6 ochiuri | 2 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - structura din inox Aisi 304, top de lucru 2 mm grosime - 6 arzatoare de mare putere, cu coroana dubla din fonta - suport deschis frontal - arzatoare cu flacara pilot si valva de siguranta cu termocuplu - gratare suport din fonta emailata cu rigiditate sporita - dimensiuni: 1200 x 900 x 850 mm ±5%, - putere totala minim 50 kW(max+10%) - Plita, Fry-Top, Marmita, Tigaie Basculanta si Friteuza sa fie din aceeasi linie/gama, pentru o imbinare aliniata si ergonomica - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 15.Fry-top neted cromat, pe gaz | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - plan de lucru 20/10 mm, inox Aisi 304 2mm grosime - dulap deschis cu picioare reglabile pe inaltime - plita solida din fonta minim 15 mm grosime - cu strat cromat minim "50 µ" - suprafata de coacere minim 780x720 mm - control de temperatura cu valva termostatata pana la + 300°C - termostat de siguranta cu termocuplu - dimensiuni: 800 x 900 x 850 mm±5%, - putere gaz minim 15kW(max+10%) - Plita, Fry-Top, Marmita, Tigaie Basculanta si Friteuza sa fie din aceeasi linie/gama, pentru o imbinare aliniata si ergonomica - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 16.Tigaie Basculanta 120 litri, pe gaz | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - temperatura de operare minim plaja temperatura +90°C/+ 300°C - basculare manuala /motorizata - plan de coacere din Inox Aisi 304 minim 13 mm grosime - Aprindere electrica cu flacără pilot - robinet de alimentare cu apa - capac cu contragreutate - plan de lucru 20/10 mm, inox Aisi 304 2mm grosime - incalzire pe gaz, putere minim 28kW (max+10%) - conexiune 220V, putere minim 0.02 kW(max+10%) - dimensiuni: 1200x900x850 mm±5%, - Plita, Fry-Top, Marmita, Tigaie Basculanta si Friteuza sa fie din aceeasi linie/gama, pentru o imbinare aliniata si ergonomica - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 17.Marmita 100 Litri, pe gaz | 2 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - plan de lucru 20/10 mm, inox Aisi 304 2mm grosime - cuva cu incalizire indirecta, manta dubla - cuva cu fund din Inox Aisi 316 rezistent la coroziune si saruri, grosime minima 3 mm, grosime pereti minim 2mm - manometru pentru eliberare suprapresiune manta 0.5 bar - termostat de reglare temperatura - alimentare cu apa rece + apa calda, baterie cu robineti - robinet de debarasare 2" - capac cu contragreutate cu maner atermic - dimensiuni: 800x900x850 mm±5%; - aprindere piezoelectrica - alimentare gaz, putere minim 21kW(max+10%) - Plita, Fry-Top, Marmita, Tigaie Basculanta si Friteuza sa fie din aceeasi linie/gama, pentru o imbinare aliniata si ergonomica - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 18.Friteusa dubla alimentata gaz, | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - capacitate minim 2 x 18 litri - dulap inchis cu 2 usi batante - dim cuva 300x315x120mm ±5% - control de temperatura termostatat in plaja minima +90/+190°C - cuve cu robinet de debarasare ulei folosit si recipient cu filtru - Dimensiuni 800x900x850mm ±5% - putere minim 34 kW(max+10%), - Plita, Fry-Top, Marmita, Tigaie Basculanta si Friteuza sa fie din aceeasi linie/gama, pentru o imbinare aliniata si ergonomica - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 19.Cuptor gastronomie, electric cu convectie si vapori | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - capacitate 20 GN1/1, include un carucior portavi 20 x GN1/1 cu inaltimea intre tavi de minim h60 mm - control electronic touch screen 10” de inalta definitie complet programabil, cu moduri de coacere: 1. convectie (sau aer uscat) cu temp. reglabila in plaja +30/+300°C 2. mixt convectie si aburi cu temp. reglabila in plaja +30/+300°C 3. combi convectie cu umidificare, temp reglabila in plaja +30/+300°C 4. cu abur cu temperatura reglabila in plaja de temperature +45/+130°C 5. sistem de coacere Delta T cu sonda de temperatura 6. Functie regenerare 7. functie de dospire sau mentinere la cald - posibilitate de salvare minim 1000 programe in 15 faze consecutive, atribuire poze si nume fiecarui program in orice limba - minim 2 ventilatoare cu autorevers de sens, cu minim10 viteze programabile si 2 moduri semistatice - sistem de spalare automat cu minim 4 programe de curatare diferite - camera de coacere din inox Aisi 304, muchii rotunde pentru curatare facila - dimensiuni cuptor: 960 x 825 x 1865 mm ±5% ; - alimentare 380V, putere minima 35 kW(max+10%) - include dus prespalare si dedurizator 16 litri - include Hota cu motor si system de condensare cu aer rece, putere minim 300W - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 20. Cuptor patiserie combisteamer, electric | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - capacitate minim 6 tavi 600x400mm - functii speciale: Multicook, All-on-time, Clima control, Regenerare, Dospire, Hold Mode si Eco Consumption, - control avansat cu touchscreen 7" cu organizare retete in foldere cu poze, - sistem de coacere: convectie, cu abur si combinat convectie cu abur - temperatura de coacere pana la 300°C controlata electronic - port USB pentru import/export date si update de soft - capacitate 6 tavi 600x400mm cu distanta intre tavi de minim 80mm - ventilator cu minim 10 trepte de viteza cu inverter - consum eficient de electricitate - dimensiuni: 880 x 955 x (H)835 mm ±5%; - alimentare minim 380V, putere minima 10 kW(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 21.Malaxor capacitate minima 21 litri, 18 kg aluat | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - cu cap rabatabil si cuva detasabila - structura din otel vopsit alb in camp electrostatic cu 4 picioare cauciucate sau 4 roti din care 2 cu frana - cuva din Inox detasabila - spirala din inox, protectie din inox cu microswitch de protectie - minim o viteza de functionare: 100 rpm pentru spirala si minim o viteza pentru cuva 15rpm - dimensiuni: 390 x 670 x 730 mm±5% - alimentare 380V, putere minima 1 kW(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 22.Mixer profesional Artisan 6.9 litri "heavy-duty" | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - Putere: minim 500W(max+10%); alimentare 220V - 10 trepte de viteza, controlate electronic - Viteza maxima de rotatie: 200/min; - Viteza minima de rotatie: 40/min; - Capacitate bol: minim 6.9L; - Tip de control viteza: electronic; - Dimensiuni hxLxl: 420 × 285 × 370 mm±5% - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 23.Mixer planetar profesional 40l | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - cuva din inox cu capacitatea de 40 litri, - prevazut cu: paleta plata, tel oval din inox si spirala pentru coca, - cu lift manual pentru deplasarea pe verticala a cuvei, - 3 trepte de viteza minim 110/230/450 RPM - putere instalata: minim 1.4 kW(max+10%), alimentare 380V, - greutate 200kg±10% - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 24.Carucior cald Bain-Marie | 4 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - cu 3 zone de incalzire GN1/1 - polita intermediar, 4 roti din care 2 cu frana - termostat de reglare temperatura +30/+90°C - dimensiuni: 1300 x 650 x (h)900 mm ±5%, -alimentare 220 V, -putere minim 2kW(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 25.Sistem banda transportatoare | 1 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - Structură din oțel inoxidabil AISI 304, - Pe picioare reglabile. - Bandă potrivită pentru contactul direct cu alimentele, - lățime bandă minim 300 mm. - Cabluri din poliuretan rezistente la umiditate, - distanțate laterale banda minim 200 mm. - Întrerupător principal ON/OFF . 2 butoane de oprire de urgență. - Opritor mecanic. - Viteză reglabilă. - lungime minima: 4000 mm ±5%, - Alimentare mimim 380V, putere minima 400W(max+10%) - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni Consumul energetic (exprimat in kW/h) | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 26.Carucior port tavi izoterme | 7 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - capacitate 30 tavi izoterme - structura din inox cu rafturi din Otel Cromat - cu 4 roti pivotante din care 2 cu frana - dimensiumi: 1380x600x1590 mm ±5% - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |
| 27. Tava izoterma cu vesela/tacamuri incluse | 600 | buc | Spitalul Judetean de Urgenta Tulcea, strada Iuliu Maniu, nr. 30 jud. Tulcea | 30 zile de la semnare contract | - include farfurie fel principal policarbonat alb minim Ø206 mm - include farfurie adanca policarbonat alb minim Ø 185mm sau bol minim 450ml cu capac - include bol patrat cu capac pentru salata - include ceasca cu capac minim 325 ml - include set lingura, furculita si cutit din inox minim 190mm / maxim 220mm - dimensiuni: 530 x 370 x 110 mm ±5% - dovada ca echipamentul indeplineste toate conditiile legale de punere pe piata pe teritoriul Romaniei (declaratie de conformitate/certificat CE sau echivelent) | Garantia tehnică/comercială minim 24 luni, maxim 60 luni | 2 ani de la receptia cantitativa si calitativa |

| data de livrare propusa | Informatii referitoare la producator | Specificaţii tehnice / cerinte functionale propuse | Specificaţii tehnice / cerinte functionale extinse propuse | Deviatii de la specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate | Impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Ofertantul introduce temenul de livrare propus] | [Ofertantul introduce denumirea producatorului si date de contact ale acestuia] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale minime solicitate, precizand “DA”/”NU” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Ofertantul va indica dacă produsele propuse corespund cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, precizand “DA”/”NU” /“PARTIAL” pentru a indica corespondenţa] DA ☐ NU ☐ PARTIAL ☐ Referinta in oferta: [introduceti pagina din oferta unde se regasesc informatiile pentru a demonstra corespondenta] | [Daca produsele propuse corespund PARTIAL cu specificaţiile tehnice / cerintele functionale extinse solicitate, specificati care sunt deviatiile] | [Specificati impactul deviatiilor asupra indeplinirii obiectului contractului] |
| NOTA: Ofertantul va completa coloanele de la nr. 8 la nr. 13 |  |  |  |  |  |

### Garantie / Termen de valabilitate

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la garantie si remedierea defectelor aparute in perioada de garantie   / termenul de valabilitate în contextul cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Livrare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la livrare în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului si incadrarea in termenul de livrare specificat.

### Ambalare si etichetare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la ambalare si etichetare, inclusiv preluarea si eliminarea ambalajelor, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

### Transport

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la transportul produselor, inclusiv asigurare pe durata transportului  în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Modalitatea de indeplinire/realizare a operatiunilor cu titlu accesoriu

### Instalare, testare, punere in functiune

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instalare, testare si punere in functiune, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, etc.) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

### Instruire personal pentru utilizare

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la instruirea personalului pentru utilizare, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

| Activitati realizate | Modalitatea de indeplinire | Resurse utilizate; ex. resurse umane, echipamente, etc.) | Durata activității | Informații suplimentare relevante în legătură cu activitatea, acolo unde este aplicabil |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [Descrieți activitatea realizata] | [Descrieți modalitatea efectivă de realizare a activității] | [Precizați resursele utilizate pentru realizarea activității] | [Introduceți durata activității de la data de început până la data de finalizare a activității] | [Introduceți informații adiționale, dacă este cazul – de exemplu: activități realizate cu participarea subcontractanților, activități realizate de un anumit membru al asocierii] |

# Mentenanta corectiva în perioada de garanție

Ofertantul va prezenta modalitatea de indeplinire a cerintelor referitoare la mentenanta corectiva, în contextul responsabilităților și cerintelor incluse in  Caietul de Sarcini, prin prezentarea activităților și a modalității efective de realizare a acestora pentru a demonstra atingerea obiectivelor asociate Contractului.

# Anexe la Propunerea Tehnica

[Introduceti anexele cu informatiile solicitate de AC/EC]