Cuprins

1	METODE DE MĂSURARE	2

Seria A – Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului	2

Seria B – Curăţarea amplasamentului	3

Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte	6

Seria E – LUCRARI SPECIALE LA CONDUCTE	6

Seria F – Garduri şi porţi	8

Seria G – Cladiri PENTRU staţii de pompare şi ECHIPAMENTE	9

- METODE DE MĂSURARE

|  |  | ## Seria A – Stabilirea Organizarii de Santier a Antreprenorului |
| --- | --- | --- |
| A1 | Construirea Organizarii de Santier a Antreprenorului | Articolele pentru construirea unei locaţii temporare vor fi în conformitate cu pct.1 Prevederi Generale si includ: |
|  |  | (a) Montarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi materialelor pe Amplasament. |
|  |  | (b) Amenajarea drumului de acces pentru vehicule, zone de parcare, aleilor, gardurilor, plăcuţelor de avertizare şi direcţionare. |
|  |  | (c) Asigurarea securitatii santierului |
|  |  | (d) Asigurarea spatiilor de depozitare a materialelor si echipamentelor |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Suma globala”. |
| A2 | Asigurarea cu utilitati pentru Organizarea de Santier a Antreprenorului, inclusiv tarife | Articolele referitoare la serviciile pentru locaţia temporară a Antreprenorului. vor include dar nu se limiteaza la: |
|  |  | (e) Conectarea la utilitati. |
|  |  | (f) Plata serviciilor pentru utilitati |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Suma globala”. |
|  | Notă de măsurare | Pentru certificatul intermediar, măsurarea Serviciilor pentru Locaţia Temporară a Antreprenorului va constitui o valoare pro-rata bazată pe progresul Lucrărilor. |
| A3 | Demontarea/dezafectarea Organizarii de Santier a Antreprenorului | Articolele pentru dezmembrarea locaţiei temporare vor fi în conformitate cu Preambulul la Lista de Cantităţi. Directivele Generale includ: |
|  |  | (g) Îndepărtarea echipamentelor, mobilei, ansamblurilor şi materialelor de pe Amplasament. |
|  |  | (h) Deconectarea, îndepărtarea şi izolarea serviciilor care nu se mai folosesc. |
|  |  | (i) Demolarea şi îndepărtarea din zona din afara Amplasamentului a, drumului de acces pentru vehicule, zonelor de parcare, aleilor, gardurilor, plăcuţelor de avertizare şi direcţionare. |
|  |  | (j) Lucrari de terasamente (conform descrierii din Seria C) |
|  |  | (k) Refacerea zonelor ocupate de locaţia temporară. |
|  |  | Unitatea de masura va fi „Suma globala” |

|  |  |  |  | ## Seria B – Curăţarea amplasamentului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 |  | Curăţarea generală a Amplasamentului |  | Măsurarea Curăţării Generale a Amplasamentului se va face la nivelul zonei plane care trebuie curăţată conform Contractului în hectare şi include îndepărtarea tuturor obstacolelor superficiale identificate prin Contract, până la nivelul existent al solului. |
|  |  |  |  | Articolele pentru curăţarea generală a amplasamentului vor fi în conformitate cu Preambulul la Lista de Cantităţi. Directivele Generale includ: |
|  |  |  |  | (a) Demolare, dezmembrare şi îndepărtare a structurilor de dimensiuni mici (de exemplu: camine de vane, camine de vizitare, baraci si magazii). |
|  |  |  |  | (b) Scoaterea si curatarea de rădăcini, umplerea si compactarea golurilor ramase dupa indepartarea acestora, taierea copacilor, |
|  |  |  |  | (c) Evacuarea materialelor rezultate precum si evacuarea gunoaielor |
|  |  |  |  | (d) Deconectarea, dezafectarea, devierea şi etansarea utilitatilor (dupa caz) |
|  |  |  |  | (e) Protejarea copacilor individuali sau a grupurilor de copaci, arbuşti şi altele asemenea (dupa caz) |
|  |  |  |  | (f) Depistarea, tratarea si evacuarea eventualelor materiale periculoase. |
|  |  |  |  | (g) Separarea corecta a terminatiilor gardurilor existente, gardurilor vi si a peretilor |
|  |  |  |  | Unitatea de măsură va fi „Hectar”, măsurat cu două zecimale. |
|  |  | Notă de măsurare |  | Doar articolele destinate pentru refolosire sau pentru depozitare vor fi măsurate separat, toate articolele la care Antreprenorul renunta, trebuie incluse în măsurătoarea pentru Curăţirea Generală a Amplasamentului. |
| C1 | Sapatura |  | Se vor include toate lucrarile necesare pentru excavatii pana la adancimea adecvata si necesara tehnologiei de executie, tinand cond de natura solului si prezenta apei subterane . |  |
|  |  |  | Articolele de sapatura vor include urmatoarele: |  |
|  |  |  | (a) Maruntirea sau spargerea materialelor înainte sau în timpul procesului de excavaţie precum si eventuale reparatii. |  |
|  |  |  | (b) Susţinerea transeelor prin sprijiniri adecvate in conformitate cu Studiul Geotehnic |  |
|  |  |  | (c) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa. |  |
|  |  |  | (d) Sortarea materialelor |  |
|  |  |  | (e) Formarea şi menţinerea înclinaţiilor pantelor, paturilor şi bermelor. |  |
|  |  |  | (f) Menţinerea radierelor şi marginilor fundaţiilor. |  |
|  |  |  | (g) Nivelarea şi menţinerea marginilor cursurilor de apă şi a altor lucrari asemanatoare. |  |
|  |  |  | (h) Protejarea structurilor/constructiilor existente (proprietati, canale si a altor lucrari asemanatoare). |  |
|  |  |  | (i) Excavaţii adiţionale de care Contractorul ar avea nevoie pentru spaţiu de lucru sau alte lucrări temporare precum şi umplerea ulterioară cu materiale aprobate şi compactare. |  |
|  |  |  | (j) Incarcarea, transpotul si depozitarea materialelor rezultate din sapatura. |  |
|  |  |  | (k) Înlocuirea materialelor care au suferit modificări şi au devenit inacceptabile. |  |
|  |  |  | (a) Lucrari de protectie si sustinere a oricaror retele de utilitati intalnite, deviere temporara sau definitiva a unor cursuri de apa. |  |
|  |  |  | (b) Spargerea materialelor pentru conformarea cu cerinţele pentru umplutura. |  |
|  |  |  | (c) Măsuri speciale de gestionare pentru materiale contaminate. |  |
|  |  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |  |
| C2 | Depozitarea materialului rezultat (excavat din santier sau din groapa de imprumut) |  | Se vor include articole separate pentru depozitarea materialelor de umplere. |  |
|  |  |  | Articolele pentru depozitarea materialelor de umplere va include următoarele: |  |
|  |  |  | (d) Protejarea marginilor excavatiei. |  |
|  |  |  | (e) Gestionarea materialelor rezultate. |  |
|  |  |  | (f) Epuismente necesare pentru păstrarea excavaţiilor fără apă. |  |
|  |  |  | (g) Conformarea cu cerinţe şi constrângeri referitoare la ordinea, timpul şi rata de depozitare şi umplere. |  |
|  |  |  | (h) Luarea măsurilor de precauţie pentru evitarea distrugerii proprietăţii, structurilor, serviciilor de utilitati şi a altor lucrari asemanatoare. |  |
|  |  |  | (i) Transportul materialului rezultat |  |
|  |  |  | (j) Înlocuirea materialelor aprobate care au suferit modificări şi au devenit inacceptabile. |  |
|  |  |  | (k) Sortarea materialelor. |  |
|  |  |  | (l) Compactare. |  |
|  |  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |  |
| C3 | Evacuarea surplusului de material excavat |  | Se vor include articole separate pentru evacuarea surplusului de material excavat necontaminat şi contaminat. |  |
|  |  |  | Articolele pentru surplusul de material excavat vor include următoarele: |  |
|  |  |  | (m) Transportul şi depozitarea în bascule în afara şantierului, furnizate de Contractor |  |
|  |  |  | (n) Gestionarea materialelor |  |
|  |  |  | (o) Măsuri speciale de gestionare a materialelor contaminate. |  |
|  |  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |  |
| C4 | Materiale de umplutură aduse pe şantier |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de material de umplutură adus pe şantier. |  |
|  |  |  | Articolele pentru materialele de umplutură aduse pe şantier vor include următoarele: |  |
|  |  |  | (p) Depozitare (conform descrierii din articolul C2) |  |
|  |  |  | (q) Materiale de umplutură aduse de contractor din surse externe şantierului |  |
|  |  |  | (r) Teste si Rapoarte. |  |
|  |  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul cub”. |  |

## Seria D – Conducte si accesorii pentru conducte

| D6 | Vane, debitmetre si hidranti | Se vor include articole separate pentru vane, debitmetre si hidranti pe tipuri şi diametre diferite. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Articolele pentru vane, debitmetre, hidranti si alte lucrari asemanatoare vor include următoarele: |
|  |  | (z) Întregul echipament |
|  |  | (aa) Conectari |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |

|  |  | ## Seria E – LUCRARI SPECIALE LA CONDUCTE |
| --- | --- | --- |
| E1 | Traversari de cale ferata/Traversari de rauri/Traversari de drumuri | Traversările de cale ferata, de rauri sau de drumuri (autostrazi, drumuri nationale, judetene) vor fi măsurate ca şi lucrări separate. |
| E2 |  |  |
| E3 |  |  |
|  |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de obstacol intalnit (cale ferata, rauri sau drumuri) si pe fiecare tip de tehnologie prevazuta/propusa la realizarea lucrarilor: |
|  |  | Articolele pentru Traversări cale ferata, de rauri sau de drumuri vor include: |
|  |  | (a) Studii şi sondaje de teren suplimentare (după caz), inclusiv studii geotehnice detaliate pentru definitivarea tehnologiei de foraj adoptate şi a echipamentului materialelor utilizate, expertize tehnice a structurilor existente, detecţie cabluri, etc. |
|  |  | (b) Lucrări temporare şi elaborarea procedurilor de lucru specifice lucrării speciale respective |
|  |  | (c) Lucrările de terasamente pentru crearea incintelor de lansare sau pentru alte lucrări pregătitoare, prin săpătură manuală sau mecanizată, conform descrierii din Seria C; |
|  |  | (d) Desfacere carosabil, rigole sau alte pavaje/trotuare, inclusiv trasarea lucrării, eventuala amenajare a unei benzi de circulaţie pentru utilaje, plantarea şi conservarea bornelor şi a altor repere topografice, măsurile necesare pentru accesul pietonal al riveranilor, transportul materialului, semnalizare, parapeţi, podeţe, etc |
|  |  | (e) Epuismente necesare pentru realizarea lucrarilor si mentinerea excavatiilor fara apa |
|  |  | (f) Lucrări de protecţie, susţinere, deviere temporară sau definitivă a reţelelor de utilităţi aflate în zona de influenţă a lucrărilor executate; |
|  |  | (g) Lucrări de asigurare a tuturor serviciilor de utilităţi existente ale riveranilor pe perioada executării lucrărilor; |
|  |  | (h) Transportul, montajul şi demontarea echipamentului de foraj complet cu toate accesoriile necesare, inclusiv sistemul de teleghidaj (după caz); |
|  |  | (i) Crearea şi amenajarea spatiilor pentru materiale necesare execuţiei, stocare bentonită şi material forat, şi spaţii de depozitare adecvate pentru orice alte reziduuri tehnologice sau de construcţii. |
|  |  | (j) Procurarea şi montarea / instalarea tuburilor de protecţie pentru conductele nou prevazute; |
|  |  | (k) Procurarea şi montarea / instalarea structurii suport aferentă supratraversărilor; |
|  |  | (l) Conducte (procurarea, depozitarea şi transportul la amplasament, pozarea indiferent de adâncime, îmbinarea conductelor cu respectarea specificaţiilor tehnice şi a cerinţelor tehnice ale producătorului, vor fi incluse piesele speciale de îmbinare, coturile, piesele de racordare la alte conducte sau structuri - inclusiv îmbinările cu conductele existente - reducţiile, alte fitinguri); |
|  |  | (m) Procurarea şi execuţia căminelor de vane sau de vizitare aferente lucrării speciale respective incluzând toate operaţiile necesare (conform descrierii din Seria D5); |
|  |  | (n) Execuţia lucrărilor de construcţii pentru elementele structurale conexe (dupa caz); |
|  |  | (o) Închiderea şi etanşarea capetelor tubului de protecţie; |
|  |  | (p) Realizarea umpluturilor si compactarilor cu material corespunzator si in conformitate cu specificaţiile la conducte si/sau camine de vane sau de vizitare. Se include transport, încărcare, descărcare, depozitare, readucerea materialului de umplutura pe amplasament cu mijloace manuale sau mecanice, completarea cu material de împrumut acolo unde este cazul, udarea straturilor, compactarea manuală sau mecanică |
|  |  | (q) Testare (probe de presiune si etanseitate) si curatarea conductelor in conformitate cu normativele in vigoare (testarea include alimentarea cu apa pentru testare acolo unde este necesar). |
|  |  | (r) Toate operaţiunile de curăţare şi refacere a terenului afectat din zonă; |
|  |  | (s) Refacerea sistem rutier la starea iniţială, inclusiv refacere borduri, pavaje şi mobilier stradal de orice fel (conform descrierii din Seria D12) |
|  |  | (t) Depozitarea materialelor rezultate din eventuale dezafectari ale conductelor existente în depozite aprobate de autorităţile competente |
|  |  | (u) Adaptare la teren, inclusiv pregătirea documentaţiilor pentru obţinerea de avize specifice execuţiei lucrărilor speciale (după caz); |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati” iar platile se vor acorda la finalizarea completa a lucrarilor si numai dupa aprobarea Supervizorului. Pentru aceste articole nu se vor accepta plati intermediare |
|  |  | In cazul conductelor executate/reabilitate prin tehnologii fara sapatura directa, articolele vor include, dupa caz, si urmatoarele operatii specifice: |
|  |  | (a) Vizualizare cu camera TV in vederea stabilirii gradului de deteriorare a conductei si stabilirii obstacolelor de curgere |
|  |  | (b) Curatarea conductei |
|  |  | (c) Verificarea calitatii curatarii conductei prin vizualizare cu camera TV |
|  |  | (d) Calibrarea tevilor prin metode specifice pentru aplicarea camasuirii |
|  |  | (e) Tronsonarea conductei |
|  |  | (f) Scoaterea din functiune a tronsonului de conducta care se reabiliteaza prin sectorizarea acestuia, respectiv blindarea tuturor conductelor racordate si realizarea unei conducte de ocolire (prin pompare) |
|  |  | (g) Pregatirea si montarea furtunului flexibil impregnat cu rasina epoxidica in interiorul conductei de reabilitat, intarirea rasinii epoxidice |
|  |  | (h) Adaptarea furtunului la panta colectorului |
|  |  | (i) Redeschiderea ramificatiilor si racordurilor inclusiv etansarea acestora in zona legaturii cu colectorul de canalizare |
|  |  | (j) Inregistrarea cu camera video TV a interiorului tronsonului reabilitat/extins in vederea receptiei la terminarea lucrarii |
|  |  | (k) Materialele, echipamentele si utilajele necesare |
|  |  | (l) Orice alte operatiuni, materiale, etc. necesare descrise deja la seria C si D |
|  |  | Unitatea de măsură va fi “metrul liniar”. |

|  |  |  | ## Seria F – Garduri şi porţi |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | Garduri |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de gard. Măsurarea gardurilor se va face ţinând cont de lungimea lor. |  |  |
|  |  |  | Articolele pentru garduri vor include următoarele: |  |  |
|  |  |  | (a) Excavaţii în orice materiale (conform descrierii din Seria C) |  |  |
|  |  |  | (b) Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) |  |  |
|  |  |  | (c) Curatarea zonelor din jurul gardurilor |  |  |
|  |  |  | (d) Betonare |  |  |
|  |  |  | (e) Cofrare |  |  |
|  |  |  | (f) Armare |  |  |
|  |  |  | (g) Umpluturi si compactari |  |  |
|  |  |  | (h) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) |  |  |
|  |  |  | (i) Păstrarea materialelor reutilizabile |  |  |
|  |  |  | (j) Elemente de fixare şi prinderi |  |  |
|  |  |  | (k) Adăugarea de porţi, pereţi şi garduri vii la gardurile existente |  |  |
|  |  |  | (l) Sistem de protecţie |  |  |
|  |  |  | (m) Ridicarea şi înlăturarea gardurilor şi a porţilor temporare. |  |  |
|  |  |  | Unitatea de măsură va fi “metru liniar”. |  |  |
| F2 | Porţi |  | Se vor include articole separate pentru fiecare tip de poartă. |  |  |
|  |  |  | Articolele pentru porţi vor include următoarele: |  |  |
|  |  |  | (n) Excavaţii în orice materiale |  |  |
|  |  |  | (o) Excavaţii în teren tare (conform descrierii din Seria C) |  |  |
|  |  |  | (p) Betonare |  |  |
|  |  |  | (q) Cofrare |  |  |
|  |  |  | (r) Armare |  |  |
|  |  |  | (s) Umplere şi compactare |  |  |
|  |  |  | (t) Evacuarea materialelor (conform descrierii din Seria C) |  |  |
|  |  |  | (u) Păstrarea materialelor reutilizabile |  |  |
|  |  |  | (v) Sistem de protecţie |  |  |
|  |  |  | (w) Elemente de fixare si prinderi |  |  |
|  |  |  | (x) Montarea acestora la garduri şi pereţi existenti |  |  |
|  |  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |  |  |
|  |  |  |  | ## Seria G – Cladiri PENTRU staţii de pompare şi ECHIPAMENTE |
| G1 |  | Clădiri pentru statii de pompare |  | Măsurarea clădirilor pentru staţiile de pompare va consta în articolele folosite pentru structuri complete: infrastructura, suprastructura, finisaje şi lucrări auxiliare (interioare si exterioare). |
|  |  |  |  | Se vor include articole separate pentru infrastructura, suprastructura, finisaje şi lucrări auxiliare pentru fiecare tip de clădire. Aceste articole separate vor acoperi costurile pentru cladirile complete ale statiilor de pompare, excluzând echipamentele măsurate separat. |
|  |  |  |  | Articolele pentru infrastructura vor include toate lucrările subterane (sub nivelul solului), excluzând finisajele şi lucrările exterioare şi auxiliare. |
|  |  |  |  | Articolele pentru suprastructură vor include toate lucrările de deasupra solului, excluzând finisajele şi lucrările exterioare şi auxiliare. |
|  |  |  |  | Articolele pentru finisaje vor include lucrarile pentru ferestre, uşi, capace pentru acces, îmbinări auxiliare, tencuiali, decoraţiuni, materiale pentru acoperirea podelei, tavanului, utilităti interioare, inclusiv electricitate şi încălzire, evacuarea apei de ploaie, fitinguri. |
|  |  |  |  | Articolele pentru lucrările exterioare şi auxiliare vor include drumurile de acces alcatuite din structura rutiera, conexiuni exterioare la utilităţi şi sistematizarea terenului din jurul clădirilor, precum şi iluminatul exterior. |
|  |  |  |  | Articolele pentru cladirile necesare statiilor de pompare vor include: |
|  |  |  |  | (y) Scurgeri |
|  |  |  |  | (z) Peisagistică |
|  |  |  |  | (aa) Betonare |
|  |  |  |  | Costul betonului structural inclus in pretul unitar pentru articlolele relevante din listele de cantitati va include, fara a se limita la, urmatoarele, daca nu se specifica altfel: |
|  |  |  |  | • Toate costurile induse de determinarea si amestecarea materialelor, conform specificatiilor (inclusiv aditivi); |
|  |  |  |  | • Furnizaera tuturor materialelor, depozitarea, amestecarea, transportul, punerea in opera si compactarea (vibrarea); |
|  |  |  |  | • Toate materialele pentru rosturile de toate felurile (de dilatare, constructive, etc); |
|  |  |  |  | • Toate materialele pentru etansare; |
|  |  |  |  | • Betonul de egalizare si bariere de vapori, diafragme, etc; |
|  |  |  |  | • Pregatirea suprafetelor la lucrarile executate anterior pentru a asigura priza cu betonulnou turnat (buciardare, suflare cu aer, etc); |
|  |  |  |  | • Atingerea tolerantelor specificate; |
|  |  |  |  | • Formarea/profilarea pantelor, vutelor, etc. |
|  |  |  |  | • Formarea/profilarea golurilor sau galeriilor/casetelor pentru conducte, prezoane, cadre, rame, capace si alte confectii metalice de acest gen; |
|  |  |  |  | · Conductele inglobate, traseele de conducte, casete de imbinare, si altele asemenea; |
|  |  |  |  | · Profilarea marginilor pe fetele externe ale betonului aparent, consolelor, canalelor si rigolelor; |
|  |  |  |  | · Furnizarea si demontarea tuturor cofrajelor si esafodajelor si schelelor, dispozitivelor de centrare, asamblare taiere, fixare, inclusiv materialele auxiliare, necesare pentru a produce elementele necesare cu formele si profilele lor, din beton si/sau beton armat; |
|  |  |  |  | · Intariea betonului si toate masurile necesare pentru protectia betonului proaspat turnat; |
|  |  |  |  | · Sclivisirea si finisarea suprafetelor betonului pentru a asigura nivelul de finisaj impus prin specificatii, inclusiv protejarea suprafetelor in contact cu solul; |
|  |  |  |  | · Prepararea si testarea tuturor epruvetelor si alte teste si lucrari de remediere dispuse de catre Supervizor ca urmare a rezultatelor nesatisfacatoare ale testelor, sub minimum specificat. |
|  |  |  |  | · Umplerea tutror golurilor de imbinare ale cofrajelor cu mastic epoxidic necontractabil; |
|  |  |  |  | · Orice alte betoane turnate in-situ ca si elemente de sprijin sau umplutura; |
|  |  |  |  | · Toate lucrarile suplimentare (ca timp) necesare pentru priza si intarirea corecta a betonului; |
|  |  |  |  | · Testul de etanseitate la structurile de retentie a apei, inclusiv apa si evacuarea corespunzatoare a acesteia, conform prevederilor legislatiei in vigoare; |
|  |  |  |  | · Curatirea si dezinfectarea structurilor inclusiv apa si reactivii necesari pentru cerintele privind testele de exploatare conform legislatiei in vigoare. |
|  |  |  |  | · Daca nu se specifica altfel, in sectiunile relevante ale documentatiei de licitatie, masurarea betonului se va face in metri cubi (m3). Nu se vor lua in considerare canalele, nisele sau ingustarile mai mic de 600 mm, tesiturile oblice ale muchiilor mai mici de 25 mm, si nici golurile sau traseele casetate din beton mai mici de 1000 mm. Nu se va face o masuratoare separata pentru cofraje. Costul acestora va trebui sa fie inclus in preturile unitare pentru lucraile de betonare |
|  |  |  |  | (bb) Armare |
|  |  |  |  | Costul barelor si fasonarii acestora inclus in preturile unitare pentru articolele relevante din Listele de Cantitati vor include, dar nu se vor limta la, furnizarea de desene si grafice de profilare a armaturilor, epruvete, teste, livrarea, transportul, depozitarea, curatarea, taierea, indoirea, dispunerea armaturii in lucrare, fixarea si srprijinirea la pozitie pentru toate barele de armare (si sudarea, acolo unde este indicat) si toata manopera necesara. |
|  |  |  |  | Greutatea suportilor de otel, distantierilor, puricilor si legaturilor utilizate pentru a fixa si pastra pozitia armaturii nu se include in cantitate, iar costul acestora va trebui sa fie acoperit de preturile unitare. |
|  |  |  |  | (cc) Zidărie |
|  |  |  |  | Prevederile din aceasta sectiune vor fi incluse in articolele din listele de cantitati si vor fi evaluate prim masuratoarea respectivelor articole numai asa cum sunt incluse in listele de cantitati. Daca nu sunt prevederi specifice, atunci lucrarea se considera inclusa in alte preturi unitare ale Antreprenorului. Preturile unitare pentru articole vor include, dar nu se vor limita la urmatoarele: |
|  |  |  |  | · Piese desenate; |
|  |  |  |  | · Epruvete si/sau mostre pentru aprobarea de catre Supervizor; |
|  |  |  |  | · Livrarea, instalarea si fixarea tuturor materialelor inclusiv a protectiilor contra igrasiei, umpluturi si materiale de izolatie a golurilor, piese metalice, ancore, ramforsari, lambriuri, tencuieli si finisaje (faianta, gresie, vopsitorie, etc); |
|  |  |  |  | · Decuparea si finisarea tuturor golurilor; |
|  |  |  |  | · Molozul; |
|  |  |  |  | · Lucrarile temporare; |
|  |  |  |  | · Protectia altor lucrari; |
|  |  |  |  | · Toate testele; |
|  |  |  |  | · Predarea lucrarii in perfecta stare la finalizare. |
|  |  |  |  | (dd) Fundaţii, podele, pereţi şi acoperişuri |
|  |  |  |  | (ee) Lucrări cu fier, lucrări de tâmplărie, îmbinări, montare geamuri |
|  |  |  |  | (ff) Ţevi, robineţi şi vane, bazine de stocare şi fitinguri, inclusiv procurarea instalarea acestora |
|  |  |  |  | (gg) Cablare, întrerupătoare şi fitinguri electrice |
|  |  |  |  | (hh) Evacuarea materialelor |
|  |  |  |  | (ii) Semne |
|  |  |  |  | (jj) Materiale pentru acoperirea podelelor, pereţilor şi tavanelor |
|  |  |  |  | (kk) Zugrăveli şi decoraţiuni |
|  |  |  |  | (ll) Pavaje şi zone pavate |
|  |  |  |  | (mm) Trepte |
|  |  |  |  | Daca nu se specifica un anumit articol, atunci lucrarile se considera a fi incluse in alte preturi unitare ale Antreprenorului. Lucrarile vor include piese desenate ale producatorilor, fabricatie, inspectie si testare, prevederea accesoriilor speciale si pieselor de schimb, ambalarea, transportul, livrarea la destinatie pe santier conform instructiunilor Supervizorului, paza si protectia fata de evenimente adverse pe timpul depozitarii, inainte si dupa instalare. Platile vor reprezenta compensatia integrala pentru toate obligatiile antreprenorului conform Contractului pentru toate materialele, manopera, uneltele, echipamentul necesare pentru a finaliza lucrarile mai sus mentionate. |
|  |  |  |  | Lucrarile de instalare a echipamentelor furnizate, mobilier, constructiile speciale, sistemele de vehiculare, lucrarile mecance, electrice si de automatizare si control, tevile si materialele specificate mai sus vor fi evaluate pe baza masuratorii acestor articole dupa cum sunt incluse in listele de cantitati. Daca nu este inclus un astfel de articol, trebuie acperit de alte preturi unitare ale Antreprenorului din listele de cantitati. Lucrarea va include toate operatiunile necesare inainte de instalare, inclusiv pe timpul depozitarii si transferului pe santier, vopsire, claibrare, testele de performanta si orice alte lucrari necesare pentru a indeplini cerintele din desene sau specificatii.. Platile vor reprezenta compensatia integrala care sa acopere obligatiile Antreprenorului conform Contractului pentru furnizarea tuturor materialelor, manoperei, uneltelor, echipamentelor necesare pentru a finaliza lucrarile mentionate mai sus. |
|  |  |  |  | Preturile unitare pentru echipamente, constructii speciale, mobilier, sisteme de vehiculare, lucrari mecanice, electrice, de automatizare si control, tevi si materiale vor include tot instrumentarul si echipamentul de testare, inclusiv echipamnet de diagnosticare necesar pentru intretinerea de rutina, calibrare si functionare anormala a sistemelor dupa cum este recomandat de producatorul respectivului sistem. |
|  |  |  |  | Preturile unitare pentru cablurile pozate in transee vor include, dar nu se vor limita la excavare, umplutura si refacere, pozarea cablurilor si furnizarea si pozarea de benzi si semne indicatoare, dale de protectie si testare. |
|  |  |  |  | Preturile unitare pentru instalarea vanelor ingropate vor include dar nu se vor limita la furnizarea si relaizarea tuburilor de protectie, carcasa vanei de la suprafata si betonul din jurul acesteia. |
|  |  |  |  | Preturile unitare pentru articolele de alimentare cu apa potabila, canalizare si apa pluviala in cladiri si structuri vor include: |
|  |  |  |  | Toata reteaua, fitingurile, accesoriile de toaleta si altele asemenea necesare pentru a realiza complet evacuarea apelor uzate pana la primul camin in afara cladirii; |
|  |  |  |  | Toate evacuarile, sifoanele, conductele de canalizare si altele asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de drenaj al apei pluviale pana la primul camin in afara cladirii sau pana la sistemul de drenaj stradal al apei pluviale, dupa cum este specificat; |
|  |  |  |  | Toata reteaua, rezervoarele, fitingurile si altele asemenea necesare pentru a realiza complet sistemul de apa potabila de la si incluzand robinetul de linie de dupa apometru din caminul de bransament aferent cladirii. |
|  |  |  |  | Pentru apa, apa pluviala si canalizare, conducta pana la caminul de bransament/racord se va masura sub lucrarile de baza. |
|  |  |  |  | Unde anumite modificari aprobate sunt necesare pentru piesele desenate datorita echipamentelor mecanice sau electrice oferite care nu sunt in conformitate cu dimensiunile generale indicate in desene, platile se vor face pe baza preturilor unitare ofertate pe baza cantitatilor nete de lucrari evaluate prin masurarea a astfel de articole numai dupa cum sunt incluse in Listele de Cantitati si executate in conformitate cu proiectul modificat produs de Antreprenor si aprobat de catre Supervizor. |
|  |  |  |  | (l)Instalatii electrice iluminat forta si de automatizare |
|  |  |  |  | Antreprenorul va prezenta preturile unitare pentru cablul de energie sau de semnalizare montat ingropat sau aparent.. Lucrarile privind executarea lucrarilor de instalatii electrice sau de semnalizare conexiuni si toate costurile aferente vor fi incluse in articolul Instalatii electrice iluminat forta si de automatizare ... - ... conform listei de cantitati. Instalatia electrica conexiuni va fi evaluata si platita ca suma totala, , conform planselor cu detalii de executie. |
|  |  |  |  | Pentru cablurile electrice sau de semnalizare montate aparent antreprenorul va prezenta un pret unitar pentru furnizarea si montarea cablurilor electrice sau de semnalizare in Listele de cantitati. |
|  |  |  |  | Pretul unitar pe ml. din Listele de cantitati se considera ca va include, dar nu se va limita la: |
|  |  |  |  | · achizitionarea cablurilor si a tuturor materialelor auxiliare necesare montajului, |
|  |  |  |  | · expedierea |
|  |  |  |  | · transportul pana la locul de punere in opera, |
|  |  |  |  | · plata taxelor de orice fel, |
|  |  |  |  | · manipularea, descarcarea si depozitarea materialelor, |
|  |  |  |  | · montarea cablurilor electrice si a tuburilor de protectie ; |
|  |  |  |  | · procurare si montare diverse doze (de ramificatie, aparataj, etc.) |
|  |  |  |  | · executarea de legaturi electrice; |
|  |  |  |  | · executarea de santuri in tencuiala in vederea montarii tuburilor de protectie (unde este cazul) |
|  |  |  |  | · procurarea si montarea paturilor de cabluri pentru montajul aparent al cablurilor, |
|  |  |  |  | · executarea golurilor de trecere a cablurilor, |
|  |  |  |  | · repararea golurilor de trecere; |
|  |  |  |  | · orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru respectarea acestor Specificatii. |
|  |  |  |  | · punerea in functiune, |
|  |  |  |  | · teste si probe specifice; |
|  |  |  |  | Pentru cablurile electrice montate ingropat antreprenorul va prezenta un pret unitar pentru furnizarea si montarea cablurilor electrice in Listele de cantitati. |
|  |  |  |  | · Preturile unitare din Listele de cantitati se considera ca vor include, dar nu se vor limita la: |
|  |  |  |  | · Lucrarile de terasamente (sapatura, sprijiniri, transportul pamantului excedentar si pentru umpluturi, imprastierea si compactarea pamantului de umplutura, etc); |
|  |  |  |  | · Procurarea tubului de protectie pentru cabluri montarea cablului in tub de protectie; |
|  |  |  |  | · Antreprenorul va lua in considerare si toate operatiunile necesare semnalizarii traseului de cablu (banda de semnalizare din PVC se va poza la o adancime de 0,5m fata de cota 0 a terenului). |
|  |  |  |  | · Banda avertizoare montata in transee; |
|  |  |  |  | · Achizitionarea cablurilor si a tuturor materialelor auxiliare necesare montajului. |
|  |  |  |  | Pretul unitar pentru instalatiile electrice de iluminat si prize din Listele de cantitati se considera ca va include, dar nu se va limita la: |
|  |  |  |  | • procurare, transport, manipulare si montare materiale electrice |
|  |  |  |  | • conductor electric FY 2,5 mmp pentru prize, |
|  |  |  |  | • conductor electric FY 1,5 mmp pentru iluminat interior, |
|  |  |  |  | • tub PVC f 16mm montat ingropat pentru protectie conductoare, |
|  |  |  |  | • montare prize, intrerupatoare , corpuri de iluminat, |
|  |  |  |  | • executie capete terminale, |
|  |  |  |  | • executare legaturi electrice, |
|  |  |  |  | • montare doze aparat si de ramificatie, |
|  |  |  |  | • executie santuri in perete , |
|  |  |  |  | • prinderea provizorie a tuburilor cu ipsos, |
|  |  |  |  | • acoperirea santurilor din perete, |
|  |  |  |  | • probe si teste specifice |
|  |  |  |  | Toate costurile pentru materiale, forta de munca ,utilaje si transport se considera ca vor fi incluse de catre Antreprenor in preturile unitare pentru diversele articole din Listele de cantitati si nu se vor plati separat |
|  |  |  |  | (II) Racord electric intre BMPT si T-SPAU inclusiv priza de pamant |
|  |  |  |  | Antreprenorul va prezenta preturile unitare pentru ml de cablu de energie montat ingropat sau aparent.. |
|  |  |  |  | Lucrarile privind executarea lucrarilor de instalatii electrice conexiuni si toate costurile aferente vor fi incluse in articolul Racord electric intre BMPT si T-SPAU inclusiv priza de pamant - conform listei de cantitati. |
|  |  |  |  | Instalatia electrica conexiuni va fi evaluata si platita ca suma totala, conform planselor cu detalii de executie |
|  |  |  |  | Pentru cablurile electrice montate aparent antreprenorul va prezenta un pret unitar pentru furnizarea si montarea cablurilor electrice in Listele de cantitati. |
|  |  |  |  | Pretul unitar pe ml. din Listele de cantitati se considera ca va include, dar nu se va limita la: |
|  |  |  |  | • achizitionarea cablurilor, tuturor materialelor a echipamentelor, inclusiv BMPT, precum si a tuturor materialelor auxiliare necesare montajului, |
|  |  |  |  | • expedierea, |
|  |  |  |  | • transportul pana la locul de punere in opera, |
|  |  |  |  | • plata taxelor de orice fel, |
|  |  |  |  | • manipularea, descarcarea si depozitarea materialelor, |
|  |  |  |  | • montarea cablurilor electrice si a tuburilor de protectie, |
|  |  |  |  | • procurare si montare diverse doze (de ramificatie, aparataj, etc.), |
|  |  |  |  | • executarea de legaturi electrice, |
|  |  |  |  | • executarea de santuri in tencuiala in vederea montarii tuburilor de protectie (unde este cazul), |
|  |  |  |  | • procurarea si montarea paturilor de cabluri pentru montajul aparent al cablurilor, |
|  |  |  |  | • executarea golurilor de trecere a cablurilor, |
|  |  |  |  | • repararea golurilor de trecere, |
|  |  |  |  | • orice alte materiale, echipamente si manopera care pot fi necesare pentru respectarea acestor Specificatii, |
|  |  |  |  | • punerea in functiune, |
|  |  |  |  | • teste si probe specifice |
|  |  |  |  | Pentru cablurile electrice montate ingropat Antreprenorul va prezenta un pret unitar pentru furnizarea si montarea cablurilor electrice in Listele de cantitati |
|  |  |  |  | Preturile unitare din Listele de cantitati se considera ca vor include, dar nu se vor limita la: |
|  |  |  |  | • Lucrarile de terasamente (sapatura, sprijiniri, transportul pamantului excedentar si pentru umpluturi, imprastierea si compactarea pamantului de umplutura, etc); |
|  |  |  |  | • Antreprenorul va lua in considerare si toate operatiunile necesare semnalizarii traseului de cablu (banda de semnalizare din PVC se va poza la o adancime de 0,5m fata de cota 0 a terenului); |
|  |  |  |  | • Banda avertizoare montata in transee; |
|  |  |  |  | • Achizitionarea cablurilor si a tuturor materialelor auxiliare necesare montajului. |
|  |  |  |  | Toate costurile pentru materiale, forta de munca ,utilaje si transport se considera ca vor fi incluse de catre Antreprenor in preturile unitare pentru diversele articole din Listele de cantitati si nu se vor plati separat |
|  |  |  |  | Lucrari de instalatii de legare la pamant |
|  |  |  |  | Lucrarile privind instalatiile de legare la pamant si toate costurile aferente vor fi incluse in articolul Racord electric intre BMPT si T-SPAU inclusiv priza de pamant conform listei de cantitati si tabelului centralizator din memoriu tehnic pe specialitati. |
|  |  |  |  | Instalatiile de legare la pamant vor fi evaluate si platite conform diverselor articole din listele de cantitati. |
|  |  |  |  | Pretul unitar din Listele de cantitati se considera ca va include, dar nu se va limita la: |
|  |  |  |  | · Electrozi orizontali platbanda din Ol-Zn 40 x 4 mm pentru priza de pamant |
|  |  |  |  | · Electrozi orizontali OL-Zn 2 ½ ” , L= 2-3m |
|  |  |  |  | · Piese de separare , inclusiv montare |
|  |  |  |  | · legarea carcasei echipamentelor si a tablourilor electrice la instalatia de impamantare |
|  |  |  |  | Toate costurile pentru materiale, manopera,utilaj si transport se considera ca vor fi incluse de Antreprenor in pretul unitar pentru diversele articole de la subcapitolul Instalatii legare la pamant... din Listele de cantitati si nu se vor plati separat. |
|  |  |  |  | Antreprenorul va prezenta un pret unitar pentru furnizarea si montarea instalatiilor electrice in Listele de cantitati. |
|  |  |  |  | Unitatea de măsură va fi: |
|  |  |  |  | Pentru beton va fi ‘’m3’’ |
|  |  |  |  | Pentru armatura va fi ‘’tona’’ |
|  |  |  |  | Pentru ansambluri va fi „buc” |
|  |  |  |  | Toate costurile pentru materiale, forta de munca, utilaje si transport se considera ca vor fi incluse de catre Antreprenor in preturile unitare pentru diversele articole din Listele de cantitati si nu se vor plati separat. |
| G2 |  | Echipamente |  | Articolul din lista de cantitati va face referire la statia de pompare, echipamente tehnologice, conform fiselor tehnice si caietelor de sarcini. |
|  |  |  |  | Măsurarea echipamentelor va fi data de o listă completă de echipamente (statia de pompare, caminul decantor). |
|  |  |  |  | Se vor include articole separate pentru fiecare statie de pompare / camin decantor. |
|  |  |  |  | Articolele pentru Echipamente vor include următoarele: |
|  |  |  |  | (a) Statia de pompare sau caminul decantor, conform fiselor tehnice si caietelor de sarcini; |
|  |  |  |  | (b) Operatiile conexe aferente (conform descrierii din seria D5) |
|  |  |  |  | (c) Conexiuni la utilităţi |
|  |  |  |  | (d) Cabluri electrice şi echipamente asociate |
|  |  |  |  | (e) Conducte şi vane asociate. |
|  |  |  |  | (f) teste |
|  |  |  |  | Unitatea de măsură va fi “bucati”. |
|  |  | Notă de măsurare |  | În scopul certificatelor intermediare, măsurarea statiilor de pompare se va face astfel: |
|  |  |  |  | La finalizarea activitatilor legate de realizarea statiei de pompare, complet, dar cu exceptia testelor de punere in functiune, Antreprenorului i se cuvine 80% din valoarea totala. |
|  |  |  |  | La finalizarea testelor de punere in functiune, Antreprenorului i se cuvine restul de 20% din valoarea totala. |
|  |  |  |  | Cantitatile din liste sunt determinate in conformitate cu caietul de sarcini, iar platile se vor efectua pe baza cantitatilor reale, executate pe parcursul implementarii. |
|  |  |  |  | Sumele aferente ordinelor de variatie trebuie sa respecte in mod cumulativ urmatoarele conditii: |
|  |  |  |  | - masuratorile cantitatilor exacte de materiale folosite pe durata contractului reflecta in mod sistematic variatii minore pozitive sau negative ale cantitatilor efective folosite in comparatie cu cantitatile initiale estimate de catre Autoritatea Contractanta; |
|  |  |  |  | - aceste variatii ale cantitatilor se datoreaza diferentelor dintre estimarile initiale ale Autoritatii Contractante si masuratorile finale, si care nu sunt rezultate in urma unor modificari ale specificatiilor tehnice ale Autoritatii Contractante; |
|  |  |  |  | - aceste variatii ale cantitatilor sunt reflectate, in conformitate cu clauzele privind variatiile, asupra pretului care va fi efectiv platit contractorului si care este calculat prin multiplicarea preturilor unitare indicate in contract cu cantitatile exacte folosite in realizarea contractului in conformitate cu cerintele initiale. |
| G3 |  | Dotari |  | Antreprenorul va prezenta oferta de pret pentru dotari. |
|  |  |  |  | Acestea sunt evidentiate in lista de cantitati. |
|  |  |  |  | NOTA: Conform legislatiei in vigoare, dotarile prevazute in lista de dotari sunt obligatorii. |
|  |  |  |  | Unitatea de masura va fi “bucati ”. |
|  |  |  |  | NOTA: |
|  |  |  |  | Antreprenorul este raspunzator de cotarea tuturor activitatilor necesare realizarii contractului avand obligatia de a-si include in preturi toate activitatile necesare, indiferent daca acestea nu se regasesc in cerintele caietului de sarcini si in partea desenata a prezentei Documentatii de Atribuire. |