Formularul T1

OFERTANT

____________________

(denumirea)

MATRICE DE CONFORMITATE

Titlul contractului: .........................................................

| Descrierea cerinței tehnice minime solicitate prin Caietul de sarcini | Modalitatea de îndeplinire a cerinței de către ofertant |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. PREZENTARE GENERALA |  |  |  |  |
| 1.1.4 Durata estimata de realizare a obiectivului (executie): 9 luni |  |  |  |
| 1.1.5 Durata garantiei: 36 luni. Perioada de garantie se prelungeste cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in aceasta perioada. |  |  |  |
| 1.3 DESCRIEREA LUCRARILOR: |  |  |  |
| Amplasamentul general al lucrarilor Amplasament – portul Constanța, zona de est-vest, radacina Mol IV-V Situatia juridica a terenului Terenul obiectivului face parte din domeniul public al statului dat in administrarea Ministerului Transporturilor si concesionat catre CN. APM S.A. |  |  |  |
| 1.3.1 LUCRARI DE DRUM |  |  |  |  |
| In momentul de fata amplasamentul unde se doreste executia drumului nu prezinta nici o amenajare. Suprafata de teren este in mare parte acoperita cu nisip saturat, zone mlastinoase izolate si doua zone care in momentul de fata sunt acoperite partial cu apa. Conform ridicarilor topografice adancimea maxima a apei este de 1.25 m. Prin acest proiect se propune constructia unui drum de supraveghere pe o lungime totala de 535,00 m. Lucrarile de drum au fost astfel proiectate incat sa se incadreze in ampriza actuala, fiind amplasate in totalitate pe domeniul public in cadrul limitei cadastrale. Suprafata de teren necesara lucrarilor prezentate este de aproximativ 2.800,00 mp. Au fost luate în calcul suprafețele platformei drumului si a lucrarilor anexe. Prezentul proiect cuprinde un număr de 1 Obiect: 1. OBIECT 1 – Drum de supraveghere – lungime 535,00 m. Lungimea totala a drumului de supraveghere este de 535,00 metri (0,535 km). Viteza de baza (proiectare) este de 30 km/h – in conformitate cu Ordin MT 1296/2017. Categorie drum: V, conform STAS 10144-3. Drumul de supraveghere are curbe tratate conform STAS 863/85, racordarea aliniamentelor făcându-se cu arc de cerc, menţinându-se cat mai mult traseul drumului existent. Traseul proiectat are o sinuozitate redusă. A fost necesara îmbunatatirea elementelor geometrice ale curbelor de racordare în plan, dar care sa nu conducă la lucrări importante ca demolari. Pe baza celor sus amintite, se metionează ca prin lucrarile prevăzute in proiect, se imbunatatesc conditiile de circulatie si nu intervin modificari majore in ceea ce priveste amenajarea teritoriului. |  |  |  |
| 2. Profilul longitudinal |  |  |  |  |
| Elementele de baza in profil longitudinal s-au mentinut cu corectiile care s-au impus, profilul longitudinal fiind proiectat avandu-se in vedere structura rutiera adoptata. Prin proiect s-a urmarit realizarea unor declivitati in profil longitudinal si transversal care sa asigure scurgerea si evacuarea rapida a apelor pluviale de pe carosabil, proiectul necuprinzand lucrari de scurgere a apelor. Linia rosie a fost proiectata in medie cu 40 cm peste cota terenului existent. |  |  |  |
| 3. Profil transversal |  |  |  |  |
| In profil transversal, drumul a fost prevazute cu urmatoarele elemente: Partea carosabila cu latimea de 4.00 m cu o banda de circulatie; Panta transversala a partii carosabile este de 2,5% (panta unica). Partea carosabila este incadrata de acostamente executate din balast, scurgerea apelor se va realiza natural de pe platforma drumului prin declivitati in profil longitudinal si panta transversala de 2,5%. Latimea partii carosabile s-a adoptat din considerente tehnico-economice, functie de conditiile existente din teren (traseu existent) si cerintele beneficiarului – C.N.A.P.M. SA. Lungimea totala propusa pentru modernizare este de 535,00 m. |  |  |  |
| 4. Structura rutiera |  |  |  |  |
| Conform acizului CTE nr. 26 din data de 07.11.2024 prin care s-a avizat favorabil Studiul de Fezabilitate – Scenariul 2 – VARIANTA A, structura rutiera va avea urmatoarea alcatuire: - 25 cm strat din piatra sparta conform SR EN 13242+A1; - 20 cm strat din balast conform SR EN 13242+A1; - 30 cm refuz de ciur cu dimensiunile intre 31 -70 mm; - 50 cm strat din blocaj de piatra bruta; - Decapare/sapatura pamant(nisip). Structura rutiera a fost dimensionata pentru un trafic redus. |  |  |  |
| 5. Semnalizări verticale si marcaje orizontale |  |  |  |  |
| Acostamentele vor avea latimea de 0.50 m, se vor executa din balast cu grosimea intre 10-15 cm, se va asigura panta transversala de 4%. Proiectul nu cuprinde lucrari de colectare si evacuare a apelor pluviale. Scurgerea apelor de pe carosabil se va realiza natural prin declivitatile in profil longitudinal si prin panta transversala de 2,5% (panta unica). Precizam ca intre km. 0+525-0+535 transversal drumului, SEP detine rețele electrice de distribuție (2 x LES 20kV Profil M C-C, Infrastructura Fibra Optica) instalate la aproximativ 120 cm adancime. Conform solutiei tehnice propuse si a profilului transversal al drumului adâncimea stratului de blocaj din piatră poate ajunge la maxim 125-145 cm. in functie de zonele mlastinoase intalnite. In cazul in care sapatura pentru structura drumului va ajunge la adancimea acestor retele acestea se vor proteja cu tuburi din beton cu dimensiunile 596x500x48x1000mm conform detaliului pus la dispozitie in PTE (DET. 01), peste care se va asterne structura rutiera. |  |  |  |
| 6. Lucrari de semnalizare rutiera |  |  |  |
| Pe perioada executiei lucrarilor, Antreprenorul va respecta „Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului” aprobate prin Ordinul comun al Ministerului de Interne si Ministerului Transporturilor nr. 1112/411-2000 publicat in Monitorul Oficial nr. 397/25.08.2000, cit si al celorlalte norme, standarde si prevederi legale in vigoare. Se impune semnalizarea corespunzatoare pentru evitarea oricaror feluri de accidente, inclusiv pe timp de noapte. Reglementarea circulatiei va fi intocmita conform standardelor si normativelor in vigoare, avandu-se in vedere fluidizarea si siguranta circulatiei printr-o semnalizare corespunzatoare. Lucrarile de semnalizare la terminarea lucrarilor consta in constructia elementelor de semnalizare verticala si orizontala. Lucrarile de semnalizare orizontala consta in marcaje longitudinale de separare a sensurilor de circulatie, traversare pentru pietoni si/sau alte elemente caracteristice conform SR 1848-7 si a celorlalte normative in vigoare. Lucrarile de semnalizare verticala consta in amplasarea indicatoarelor rutiere, conform SR 1848-1 si a celorlalte normative in vigoare. Construcţia se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă: - categoria de importantă: „C” conf. HG 766/97, - Clasa tehnică V |  |  |  |
| 1.4 ORGANIZAREA DE SANTIER |  |  |
| 1.4.1 Beneficiarul va pune la dispoziţie o suprafaţă de 1000 mp teren pentru organizarea de şantier. Terenul aferent organizării de şantier se află in zona adiacenta şantierului, conform plan de amplasament atasat ( parcela nr. 57 ). 1.4.2. În cazul în care, pentru lucrările ce se desfasoară în interiorul portului, Antreprenorul solicită extinderea limitelor organizarii de şantier, acesta se va adresa Beneficiarului, care va analiza situaţia nou creată şi va aproba, sau nu va aproba, după caz, solicitarea de extindere. În acest caz Antreprenorul nu va fi îndreptăţit să solicite nicio prelungire a perioadei de execuţie sau orice altă formă de compensare. Utilitatile ce vor fi puse la dispozitia Antreprenorului sunt: energie electrica. 1.4.3. Tarifele pentru utilităţile necesare pentru O.S. se refera la: - Apă; - Canalizare; - Energie electrică: lei/kwh. 1.4.4. Pentru terenul necesar organizării de şantier nu se percepe taxă de închiriere. 1.4.5. Autorizarea Organizarii de Santier este in sarcina Beneficiarului. |  |
| 2. OBLIGATII GENERALE |  |  |
| 2.1 OBLIGATII GENERALE ALE EXECUTANTULUI |  |  |
| Executantul lucrarilor de constructii are urmatoarele obligatii principale: - Respectarea cu strictete si asumarea punctuala in Propunerea Tehnica, a indicatiilor si obligatiilor si tehnologiilor de executie din Caietele de Sarcini parte a Proiectului Tehnic ; Propunerea Tehnica va fi structurata conform si in ordinea capitolelor din acest Caiet de sarcini, in vederea unei analize rapide si facile; - sesizarea Beneficiarului asupra neconformitatilor si neconcordantelor constatate in proiect, in vederea solutionarii; - începerea execuţiei lucrărilor numai la construcţii autorizate în condiţiile legii şi numai pe bază şi în conformitate cu proiecte verificate de specialişti atestaţi; - asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu execuţia atestaţi; - convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi asigurarea condiţiilor necesare efectuării acestora, în scopul obţinerii acordului de continuare a lucrărilor; - soluţionarea neconformităţilor, a defectelor şi a neconcordanţelor apărute în fazele de execuţie, numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului; - utilizarea în execuţia lucrărilor numai a produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerinţelor, precum şi gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor şi a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc condiţiile precizate şi numai pe baza soluţiilor stabilite de proiectanţi cu acordul Beneficiarului; - respectarea proiectelor şi a detaliilor de execuţie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor; - sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectoratului de stat în construcţii în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul execuţiei lucrărilor; - supunerea la recepţie numai a construcţiilor care corespund cerinţelor de calitate şi pentru care a predat Beneficiarului documentele necesare întocmirii cărţii tehnice a construcţiei; - aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de recepţie a lucrărilor de construcţii; - remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de execuţie, cât şi în perioada de garanţie stabilită potrivit legii; - readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor iniţială, la terminarea execuţiei lucrărilor; - stabilirea răspunderilor tuturor participanţilor la procesul de producţie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanţi - în conformitate cu sistemul propriu de asigurare a calităţii adoptat şi cu prevederile legale în vigoare. - responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi răspund, conform atribuţiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale la lucrările de construcţii pentru care sunt angajaţi. - Prin semnarea contractului şi prin acceptarea Valorii de Contract Acceptate, Executantul îşi asumă în totalitate şi în mod exclusiv responsabilitatea şi costurile pentru riscul nefinalizarii lucrărilor în termenul contractului şi a unei posibile extinderi a Duratei de Executie a Contractului. De asemnea, Executantul va renunţa în mod explicit şi irevocabil la dreptul de a solicita extinderea Duratei de Executie a Contractului şi/sau costuri suplimentare, rezultate atât din lucrări suplimentare, cât şi în cazul apariţiei uneia sau mai multor situaţii, ca de exemplu: - devine necesara din orice cauze obtinerea unor noi avize si autorizatii (sau revizuirea acestora); - devine necesara din orice cauze demolarea partiala sau totala a lucrarilor deja executate si implicit refacerea acestora; - devine necesara din orice cauze protejarea şi/sau relocarea unor utilităţi. q) Antreprenorul nu va înlătura sau schimba vreun membru al echipei de Experţi Cheie (manager de proiect, Şef de Şantier, RTE, CQ) fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. r) Va respecta și va pune în aplicare toate instrucțiunile, circularele care fac referire la activitatea sa, emise de Autoritatea de management și de ordonatorul principal de credite. |  |
| Alte obligaţii generale |  |  |
| - Antreprenorul, cu diligenţa necesară, va executa şi va finaliza Lucrările conform Contractului şi instrucţiunilor Beneficiarului şi va remedia orice defecţiuni ale Lucrărilor; - Antreprenorul îşi va asuma întreaga responsabilitate pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de construcţie în cadrul Contractului; - Documentele Antreprenorului aferente Contractului, inclusiv înregistrări şi evidenţe contabile, cu excepţia celor predate Beneficiarului, sunt păstrate de Antreprenor conform legilor, timp de 10 ani de la Plata Finală din cadrul Contractului - Antreprenorul se va asigura că personalul său specializat este autorizat şi/sau certificat în conformitate cu prevederile Legii; - Antreprenorul va asigura nivelul de calitate corespunzător cerinţelor Contractului printr-un sistem propriu de calitate conceput şi realizat prin personal propriu, cu responsabilii tehnici pentru execuţie autorizaţi potrivit prevederilor Legii. Sistemul de asigurare a calităţii va fi în conformitate cu detaliile prevăzute în Contract, dacă există. |  |
| 2.2 Punct de referintă şi unităţi |  |  |
| 2.2.1 Pentru lucrarile aferente proiectului, Executantul va folosi sistemul de referinţă Stereo Local Port a carui retea de baza va fi pusa la dispozitie de catre Beneficiar. 2.2.2 Executantul va folosi unităţile Sistemului internaţional de unităţi de măsură. (SI). |  |
| 2. 4 Sănătate, securitate, asistenţă socială şi serviciile de urgenţă |  |  |
| 2.4.1 Executantul este responsabil de toate aspectele legate de sănătate şi siguranţă pe şantier. Această responsabilitate include activităţile subcontractantilor, a publicului şi vizitatorilor pe şantier. 2.4.2 Executantul trebuie să se asigure că un membru din personalul de conducere al Executantului (nivel de management) este direct responsabil de asigurarea respectării aspectelor de securitate ale contractului. Identitatea acestei persoane trebuie adusă la cunoştinţa Beneficiarului. În cazul unei asocieri, această persoană trebuie să fie din partea liderului. |  |
| 2.5 EXECUŢIA LUCRĂRILOR |  |  |
| 2.5.2 ŞEDINTE DE PROGRES |  |  |
| 2.5.2.1 La cererea Beneficiarului, Executantul va organiza sedinte de progres la care va trebui sa prezinte un Raport de Progres privind evolutia lucrarilor, Raport care va fi transmis Beneficiarului cu cel puţin 24 h înainte de a avea loc aceste întâlniri. 2.5.2.2 În plus faţă de întâlnirile privind progresul, prezenţa Executantului este necesară in următoarele cazuri: a) La orice întâlnire de lucru solicitata în mod rezonabil, de către Dirigintele de Santier desemnat de Beneficiar; b) Întâlnirile de sănătate, siguranţă şi mediu. 2.5.2.3 Dirigintele desemnat de Beneficiar va fi invitat să participe la toate reuniunile de pe şantier. |  |
| 2.5.3 Situatii de lucrari |  |  |
| 2.5.3.1 Ori de cate ori se considera indreptatit pentru plata unei rate din Pretul Contractului, Antreprenorul va transmite Beneficiarului o Situatie de Lucrari care sa contina: - descrierea Lucrarilor (sau a partilor din lucrari) executate in perioada cuprinsa intre ultima situatie transmisa si situatia curenta (inclusiv Modificari, daca este cazul, care vor fi evidentiate separat) si descrierea Testelor efectuate asupra Lucrarilor sau Echipamentelor si Materialelor incorporate (daca este cazul). Prima situatie de lucrari va privi perioada cuprinsa intre data inceperii lucrarilor si data situatiei respective; - descrierea altor activitati pentru care Executantul este indreptatit in mod expres la plata conform prevederilor contractuale; - enumerarea rapoartelor privind evolutia Lucrărilor pentru perioada relevanta transmise Dirigintelui; - Documentele intocmite la zi, semnate si stampilate de catre toti factorii implicati, pentru completarea Cartii Tehnice a Constructiei ( PV, documente de calitate materiale, etc ), ce atesta calitatea lucrarii; 2.5.3.2 Orice Situatie de Lucrari va cuprinde si va fi fundamentata pe masuratorile cantitatilor de lucrari real executate. Metoda de masurare va fi in concordanta cu Listele de Cantitati sau alte Liste aplicabile precum si cu luarea in considerare a preturilor si tarifelor Executantului din Liste si Oferta Executantului. 2.5.3.3 Orice Situatie de Lucrari va fi insotita de un document emis de fiecare Subantreprenor (daca exista) care sa ateste ca acesta a primit toate sumele la care este indreptatit, potrivit situatiilor anterioare. 2.5.3.4 In termen de maxim 10 zile lucratoare de la primirea Situatiilor de Lucrari de la Executant, Beneficiarul le va analiza iar apoi: - va aproba Situaţiile de Lucrari (daca constata ca sunt fundamentate) si va solicita Executantului emiterea facturii corespunzatoare pe baza Situatiilor de Lucrari aprobate. - va respinge Situaţiile de Lucrari (daca Lucrarile executate prezinta neconformitati) si va solicita Executantului sa retransmita Situaţiile de Lucrari dupa ce neconformitatile au fost remediate; - va respinge Situaţiile de Lucrari, cu indicarea modificarilor care trebuie operate, si va solicita Executantului corectarea acestora, daca: - evaluarea efectuata cu privire la Lucrari difera de datele cuprinse in Situaţiile de Lucrari - unele date din Situaţiile de Lucrari nu sunt corecte sau lipseste un document care ar fi trebuit să fie transmis impreuna cu Situatia de Lucrari; în aceste situaţii, Beneficiarul va indica Executantului modificările care trebuie operate cu privire la Situaţia de Lucrari; |  |
| 2.5.4 Fotografii privind progresul lucrărilor |  |  |
| 2.5.4.1 Fotografiile privind progresul lucrărilor, trebuie să acopere lucrările conform indicaţiilor Dirigintelui de Santier. 2.5.4.2 Toate fotografiile vor fi transmise electronic Beneficiarului si vor fi identificate cu data efectuarii şi o scurtă descriere a imaginii/lucrării, inclusiv direcţia de privire. 2.5.4.3 Drepturile de autor asupra tuturor fotografiilor aparţin Beneficiarului, iar fotografiile sau imaginile electronice vor fi transmise Beneficiarului în termen de maxim 1 saptamana de la realizare. Fotografiile nu vor fi folosite de către Executant pentru nici un alt scop, fără acordul prealabil al Beneficiarului. |  |
| 2.5.5 Dreptul de acces şi dreptul de proprietate asupra şantierului |  |  |
| 2.5.5.1 Executantul nu va intra şi nici nu va folosi vreo parte a şantierului pentru un scop care să nu aibă legătură cu Lucrările. 2.5.5.2 Beneficiarul va acorda Executantului dreptul de acces la şantier, în conformitate cu Conditiile din Contract. 2.5.5.3 În cazul în care Executantul solicită accesul la instalaţii sau ocuparea temporară a terenului din vecinătatea şantierului, în afara graniţelor Şantierului definite de aceste Cerinţe ale Beneficiarului (pentru depozitare sau orice alt motiv), el va trebui să obtina de la Beneficiar, respectiv de la utilizatorii de terenuri, (chirias, concesionar, operator portuar, după caz), acordul acestora privind conditiile de utilizare temporara. 2.5.5.4 Executantul va trebui să se asigure de faptul că atât utilajele şi maşinile sale sau ale subcontractantilor folosesc în mod corect şi legal drumurile din afara şantierului, în conformitate cu legile şi reglementările române cu privire la utilizarea lor şi îl va despăgubi pe Beneficiar împotriva oricărei pierderi sau daune care pot apare din cauza folosirii incorecte sau ilegale, sau în cazul în care legile şi reglementările nu sunt respectate. 2.5.5.5 Executantul este responsabil de curăţenia de pe şantier pe întreaga perioadă a contractului, şi va elimina prompt deşeurile şi gunoaiele de pe şantier. Toate materialele, instalaţiile şi utilajele vor fi, de asemenea, depozitate şi aşezate în mod curat. În cazul în care, în opinia Beneficiarului, un spaţiu din cadrul şantierului este murdar sau dezordonat, el va instrui Executantul să cureţe şi să pună în ordine şantierul într-un timp corespunzător. 2.5.5.6 Executantul va limita operaţiunile sale de construcţie în cadrul şantierului sau orice alte astfel de suprafeţele de teren care au fost negociate şi se va asigura că angajaţii Executantului nu încalcă aceasta prevedere. 2.5.5.7 Înainte de exercitarea oricărui drept negociat de Executant în legătură cu un alt drum de acces, sau platforma de depozitare în afara şantierului, Executantul va notifica în scris Beneficiarul cu privire la astfel de acorduri. |  |
| 2.5.6 Împrejmuiri temporare şi securitatea şantierului |  |  |
| 2.5.6.1 Executantul trebuie să se asigure că acolo unde este cazul, şantierul va fi împrejmuit în mod adecvat. Executantul va inspecta regulat şi va menţine aceste împrejmuiri, respectiv va remedia, fără întârziere, orice defecte. 2.5.6.2 Accesul temporar va fi asigurat de o imprejmuire temporara în funcţie de necesităţi. Împrejmuirea temporară a şantierului va rămâne amenajată până când va fi înlocuită de împrejmuiri permanente, fie până când lucrările se vor afla într-un stadiu de finalizare suficient pentru a permite ca această secţiune a şantierului să fie pusă în funcţiune. Tipul şi înălţimea împrejmuirilor temporare şi a accesurilor trebuie aprobate de Beneficiar. 2.5.6.3 Executantul este responsabil de securizarea şantierului, iluminarea fiind asigurata în funcţie de condiţiile locale. |  |
| 2.5.7 Protecţia împotriva pagubelor |  |  |
| 2.5.7.1 Executantul va lua toate măsurile de precauţie necesare pentru a evita orice deteriorare a drumurilor, terenurilor apartinand utilizatorilor si operatorilor portuari şi a altor caracteristici pe intreaga durata a Contractului. 2.5.7.2 În cazul în care o parte a Lucrărilor este aproape, peste, sau sub orice Utilităţi existente care aparţin companiilor furnizoare de utilităţi, Beneficiarului, sau unor terţe părţi, Executantul va sprijini temporar şi va lucra în jur, pe sub, sau lângă acestea astfel încât să nu se deterioreze, scurge, sau sa fie pusa in pericol, şi pentru a asigura funcţionarea neîntreruptă. 2.5.7.3 În cazul în care se descoperă scurgeri, sau deteriorări din vina sa, Executantul va informa imediat Beneficiarul şi compania furnizoare de utilităţi, după caz, iar Executantul va pune la dispoziţie pe cheltuiala sa toate facilităţile pentru repararea, sau înlocuirea imediată a Utilităţilor afectate. 2.5.7.4 Executantul va remedia în totalitate, pe propria sa cheltuială şi cu aprobarea Beneficiarului orice daune provocate de oricare dintre operaţiunile sale sau prin devierea traficului, inclusiv deteriorarea drumurilor existente. Daunele includ toate acţiunile care pot conduce la deteriorarea mediului, cum ar fi deversarea deşeurilor, combustibilului sau uleiului şi distrugerea provocata de catre muncitori, instalaţii şi utilaje. Inainte de inceperea executiei lucrarilor, Executantul va inventaria impreuna cu Beneficiarul toate drumurile si accesele din interiorul si exteriorul portului care vor fi afectate de lucrarile de executie (in scopul utilizarii acestora de catre Executant in scopul Lucrarilor). Se va intocmi un Proces Verbal in care se va mentiona starea tehnica a fiecarui drum si acces, urmand ca la finalizarea lucrarilor de executie, zonele afectate de executia lucrarilor, sa fie aduse la starea tehnica initiala de catre Executant pe propria cheltuiala. 2.5.7.5 Executantul va proteja împotriva daunelor orice utilitati subterane sau supraterane existente afectate de lucrări, indiferent dacă se află sau nu în limitele şantierului. În cazul în care astfel de ziduri, garduri, porţi, utilitati sau orice alte structuri existente trebuie să fie demolate în vederea efectuării lucrărilor în mod corespunzător, acestea vor fi readuse la starea lor iniţială, pentru a îndeplini cerinţele proprietarului, utilizatorului, operatorului portuar şi Beneficiarului, dupa caz. Beneficiarul va fi notificat cu privire la orice fel de daune aduse structurilor, iar reparaţiile sau înlocuirea se va efectua înainte ca acestea sa devina lucrari ascunse. Executantul va îndepărta şi va înlocui structuri mici precum garduri şi indicatoare, iar aceste structuri vor fi înlocuite cu unele aflate într-o stare la fel de buna ca starea lor iniţială. 2.5.7.6 Executantul va suporta toate costurile asociate deteriorării ca urmare a operaţiunilor necesare Lucrărilor, inclusiv costurile rezultate ca urmare a daunelor inclusiv cele aduse mediului, cum ar fi de deversarea deşeurilor, combustibilului sau uleiului, sau distrugere provocata de către muncitori, instalaţii şi utilaje. 2.5.7.7 In cazul in care sunt necesare interventii pentru protejarea sau devierea temporara a utilitatilor cunoscute sau necunoscute, acestea se vor realiza pe cheltuiala Executantului. Antreprenorul va asigura protecţia şi/sau relocarea tuturor infrastructurilor de utilităţi afectate de construcţia lucrarilor stipulate prin Contract. Antreprenorul va fi responsabil pentru coordonarea tuturor Lucrărilor de utilităţi necesare pentru îndeplinirea Contractului, lucrări care vor fi executate de către Subantreprenor specializat şi autorizat. Această cerinţă se aplică atât în cazul Utilităţilor cunoscute, cât şi a celorlalte Utilităţi identificate sau descoperite pe durata Contractului. |  |
| 2.5.8 Procedura in caz de reclamatii sau revendicari pentru pagube/ prejudicii |  |  |
| 2.5.8.1 Executantul va rezolva cu promptitudine orice reclamaţii, pretenţii, referitoare la deteriorarea, sau prejudiciul adus bunurilor apartinand proprietarilor, utilizatorilor terenurilor sau operatorilor portuari, pe parcursul executarii lucrărilor de constructii. 2.5.8.2 Executantul va notifica în scris Beneficiarul imediat cu privire la reclamaţii, pretenţii, deteriorare sau prejudiciu care rezultă din executarea lucrărilor. 2.5.8.3 Detalii cu privire la orice solicitări sau avertismente privind reclamaţii pe care Executantul le poate primi de la terţe părţi trebuie să fie notificate fără întârziere Beneficiarului, care la rândul lui, va transmite Executantului punctul sau de vedere privind procedura ce trebuie urmata in acest caz, in vederea solutionarii. |  |
| 2.5.9 Curăţarea şantierului în timpul lucrărilor de execuţie |  |  |
| 2.5.9.1 Executantul trebuie să se asigure că toate drumurile si accesele care sunt utilizate de traficul şantierului trebuie, în orice moment, să fie păstrate curate de murdărie, noroi, pietriş şi alte materiale străine care pot cădea din vehicule sau de pe pneuri, sau care se pot depune ca urmare a oricărei altei activităţi de construcţie. 2.5.9.2 Executantul trebuie să furnizeze, să menţină şi să folosească utilaje adecvate pentru desfăşurarea activităţilor de curăţare, inclusiv de spălare cu apă, periere şi să folosească munca manuală, după caz, pentru a atinge un standard de curăţenie comparabil cu secţiuni adiacente de drumuri si accese care nu sunt afectate de Lucrări. 2.5.9.3 Executantul va lua toate măsurile rezonabile pentru a împiedica ca vehiculele care intră şi ies de pe şantier să depoziteze nămol sau alte rămăşiţe pe suprafaţa drumurilor adiacente sau a trotuarelor şi pentru îndepărtarea imediată a materialelor astfel depuse. |  |
| 2.5.10 Structura şantierului |  |  |
| 2.5.10.1 Executantul va identifica zona indicata de Beneficiar pentru Organizarea de şantier care urmează să fie amenajata, precum şi zonele unde se vor amplasa birourile, atelierele, magaziile, utilajele, rezervele de materiale, etc., inclusiv accesul adecvat la şi de la Organizarea de şantier şi facilităţi. In termen de 3 zile de la semnarea Contractului, va prezenta Beneficiarului planul complet al Organizarii de Santier. 2.5.10.2 Executantul este responsabil să se asigure că toate utilitatile sunt racordate, sau le sunt furnizate toate serviciile de utilităţi necesare existente in zona, pentru buna lor funcţionare. In acest sens Executantul se va adresa Beneficiarului, pentru ca acesta impreuna cu Sucursalele furnizoare de utilitati din cadrul CN APM SA, sa ia toate masurile necesare bunei functionari a Organizarii de Santier, inclusiv emiterea avizelor de racordare si furnizare. 2.5.10.3 Propunerea Executantului pentru înfiinţarea si amenajarea finală a Organizarii de Santier şi a facilităţilor trebuie aprobată de Beneficiar. 2.5.10.4 La încheierea lucrărilor pentru care s-a amenajat Organizarea de Santier şi instalaţiile aferente, Executantul va curăţa locul şi va desfăşura orice alte lucrări necesare pentru aducerea locului în starea lui iniţială. 2.5.10.5 Beneficiarului va identifica si va transmite Executantului, zonele optime de depozitare temporară şi de eliminare a deşeurilor şi materialelor nedorite, în conformitate cu reglementările portuare si locale şi cu procedurile de transport şi eliminare. 2.5.10.6 Spaţiile de cazare nu sunt permise pe şantier. |  |
| 2.5.11 Panouri de identificare a investitiei |  |  |
| 2.5.11.1 In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind obligatia afisarii la loc vizibil a panoului de identificare a investitiei, Antreprenorul va afisa la loc vizibil, pe toata perioada lucrarilor, un panou de identificare. 2.5.11.2 Pe parcursul execuţiei lucrărilor, întreţinerea panourilor publicitare pentru afişare temporară precum şi înlocuirea acestora (ori de câte ori este necesar ca urmare a deteriorării, sustragerii, etc) revine în exclusivitate Executantului. 2.5.11.3 La finalizarea lucrărilor, după Recepţia la Terminarea Lucrărilor, Executantul va asigura demontarea panourilor temporare. |  |
| 2.5.12 Programe de execuţie |  |  |
| 2.5.12.1 Lucrarile se vor demara si se vor executa la solicitarea scrisa a Beneficiarului, in limita fondurilor alocate pentru lucrare. 2.5.12.2 La solicitarea Beneficiarului, Executantul trebuie să prezinte un program de execuţie a lucrărilor, folosind un program software acceptat de către Beneficiar. 2.5.12.3 În cazul în care Executantul va trimite notificări, în conformitate cu posibilele evenimente sau circumstanţe, acestea vor fi însoţite de un Program de revizuire pentru a demonstra efectele acestora. |  |
| 2.5.13 Urgenţe |  |  |
| 2.5.13.1 În caz de urgenţe care afectează siguranţa sau securitatea persoanelor, construcţiilor, instalatiilor, pe şantier sau în imediata apropiere, Executantul, fără autorizaţie specială sau instrucţiuni din partea Beneficiarului, este obligat să acţioneze pentru a împiedica orice dauna, prejudiciu sau pierdere. Executantul trebuie să notifice în scris prompt Beneficiarul în cazul în care Executantul consideră că pot apărea modificări semnificative în execuţie sau variaţii de la documentele contractului. Dacă se impune o modificare în documentele contractului din cauza măsurilor luate de către Executant, ca răspuns la o astfel de situaţie de urgenţă, Executantul va prezenta această situaţie ca o Modificare în conformitate cu Conditiile din Contract. |  |
| 2.5.14 Relaţii Publice |  |  |
| 2.5.14.1 Executantul trebuie să se asigure că operatorii portuari din zona si publicul interesat este informat cu privire la toate lucrările care afectează direct drumurile de acces in port si drumurile de exploatare din interiorul portului, inchideri si devieri ale acestora, precum si redeschiderea lor. Executantul va trebui sa informeze cu cel puţin 7 zile înainte Beneficiarul, pentru ca acesta să publice aceste informaţii, prin utilizarea mijloacelor adecvate. 2.5.14.2 Anunţul trebuie să descrie activităţile planificate ale Executantului, durata lucrărilor şi descrierea Lucrărilor vizate. |  |
| 2.5.15 Siguranţa traficului şi a persoanelor |  |  |
| 2.5.15.1 Executantul va menţine neîncetat capacitatea existentă a traficului pe drumurile afectate de lucrări. 2.5.15.2 Executantul, pe întreaga durată de execuţie a lucrărilor şi de remediere a oricăror defecte ale acestora: - va furniza şi întreţine, pe propriul său cost, toate luminile, bariere şi semnele de avertizare necesare sau solicitate de Beneficiar, pentru protecţia lucrărilor sau pentru siguranţă şi confortul publicului sau al altora; - va păstra curate şi lizibile, în orice moment, toate indicatoarele de trafic, marcajele rutiere, becurile, barierele şi le va amplasa, reamplasa, acoperi sau îndepărta pe măsură ce acest lucru este impus de evoluţia Lucrărilor; - se va asigura că toate rigolele, şanţurile şi celelalte dispozitive de preluare si dirijare a apelor pluviale, nu vor fi umplute de excavaţii, noroi, mâl sau alte materiale de natură să împiedice libera scurgere a apei; - va informa în scris Beneficiarul, în termen de două săptămâni de la data începerii, cu privire la numele persoanei responsabile, care va fi disponibilă în orice moment pentru oferirea de asistenţă pe probleme de siguranţă a traficului; - va prevedea şi va semnaliza în mod corespunzător punctele de intrare şi de ieşire de pe şantier, pentru maşinile şi utilajele implicate în execuţia lucrărilor; - se va asigura că, atunci când o maşină sau un utilaj executa o manevra cu spatele pe şantier, sau pe/sau în apropierea unei şosele deschise traficului, va efectua aceste manevre numai sub supravegherea unei persoane desemnate pentru controlul traficului în cadrul şantierului; - în cazul în care lucrările se desfăşoară asupra sau în aproprierea unui drum deschis traficului, se va asigura că muncitorii şi personalul de supraveghere a şantierului poartă în permanenţă haine de avertizare Reflectorizante. 2.5.15.3 Executantul nu va demara nicio lucrare care afectează drumurile de acces până când nu sunt puse în aplicare toate măsurile de siguranţă a traficului impuse de natura lucrărilor. Semnalizarea de trafic, marcajele rutiere, lămpile, barierele, trebuie să fie în conformitate cu Standardele Aplicabile. |  |
| 2.5.16 Lucrări temporare şi cerinţele privind terenul |  |  |
| 2.5.16.1 Executantul va proiecta, organiza, furniza şi îndepărta, pe cheltuiala proprie, toate Lucrările temporare necesare în vederea efectuării Lucrărilor Permanente. 2.5.16.2 Executantul trebuie să obţină toate aprobările necesare de la detinatorii de utilităţi, Beneficiar şi alte terţe părţi pentru lucrările temporare în condiţiile si atunci când acest lucru se impune şi va achita toate taxele şi comisioanele aferente. |  |
| 3 ASIGURAREA CALITĂŢII |  |  |
| 3.1 Cerinţe |  |  |
| 3.1.1 Executantul va utiliza un sistem de management al calităţii conform cu ISO 9001:2015 pe întreaga durată a Contractului sau echivalent. 3.1.2 Sistemul de management al calităţii va descrie managementul, organizarea, responsabilităţile, procedurile, procesele, resursele şi programul lucrărilor şi va acoperi toate etapele Contractului, inclusiv execuţia, construcţia, finalizarea, testarea, darea în exploatare şi operaţiunile aferente Perioadei de garantie a lucrarilor. Sistemul de management al calităţii va fi inclus planul de calitate al construcţiei. |  |
| 3.2 Planuri de calitate al construcţiei |  |  |
| 3.2.1 Planurile de calitate vor îndeplini în totalitate necesităţile Contractului, cerinţele ISO 9001 şi manualele şi procedurile de calitate ale părţilor implicate. Planurile de calitate vor fi aprobate de Directorul de calitate al Executantului şi vor fi apoi transmise Beneficiarului in scopul informarii acestuia, inainte de inceperea fiecarei etape de executie. 3.2.2 Fiecare plan de calitate va indica „punctele de întrerupere”, punctele în care nu se vor continua niciun fel de Lucrări sau activităţi fără aprobarea scrisă a persoanei/entitatii desemnate identificată în procedura de calitate aferentă sau Instrucţiunea de lucru. Toate planurile de calitate vor fi depuse cu un certificat de calitate complet. 3.2.3 Planul de calitate al construcţiei va include (cel puţin): - copie a certificatului în vigoare emis de o autoritate de certificare acreditată prin care se indică utilizarea de către Executant, orice asociaţi sau subcontractanţi, a unor sisteme de calitate conforme cu ISO 9001; - identificarea personalului cheie, cu CV-uri; - listă a Subcontractanţilor care urmează să fie angajaţi; - listă a procedurilor şi descrieri ale metodelor ce urmează a fi aplicate, (o atenţie specială acordându-se Lucrărilor SubAntreprenorului); - descrierea activităţilor şi personalului specializat; - descrierea controlului de calitate al bunurilor şi materialelor achiziţionate; - descrierea controlului forţei de muncă; - identificarea punctelor de întrerupere; - lista cu utilaje, bunuri, materiale, echipamente specifice lucrărilor proiectate si a modului de acces la acestea ( contracte de inchiriere, de vanzare – cumparare, etc ). |  |
| 4. SANATATEA SI SECURITATEA MUNCII |  |  |
| 4.1 Informaţii generale |  |  |
| 4.1.1 Executantul este responsabil pentru siguranţa tuturor persoanelor de pe şantier, inclusiv Subcontractanţii, personalul Beneficiarului, personalul companiei furnizoare de utilităţi la faţa locului şi orice alţi vizitatori de pe şantier. 4.1.2 Executantul va respecta legislaţia curentă din Europa şi România, reglementările, Standardele aplicabile şi codurile deontologice referitoare la siguranţa construcţiei şi protecţia muncii în industrie în vigoare în România şi în Uniunea Europeană. În toate situaţiile, se vor aplica prevederile cele mai stringente stipulate prin orice astfel de documente. 4.1.3 Înainte de începerea Lucrărilor pe Şantier, Executantul va realiza un plan de securitate si sanatate propriu, ca aplicare a Sistemului de Management al Sanatatii si Securitatii Muncii al Executantului, impreuna cu dovada certificarii acestui sistem, conform practicilor europene şi române şi îl va transmite Beneficiarului spre aprobare. 4.1.4 Planul va include planul Executantului de sanatate si securitate a muncii, cerinţele legate de construcţia în siguranţă, detaliile referitoare la instruirea personalului, programul întâlnirilor de protecţia muncii, aranjamentele de depozitare a materialelor periculoase, unităţile medicale de pe şantier, limitările de viteză, etc. Acest plan trebuie să fie disponibil în versiunea iniţială de la Data începerii şi trebuie transmis Beneficiarului spre aprobare. Executantul va actualiza în mod regulat acest plan pe parcursul Contractului, de cate ori este cazul. |  |
| 4.2 Responsabil SSM si evaluarea riscurilor de imbolnaviri profesionale |  |  |
| 4.2 1 Executantul va declara un „Responsabil SSM si evaluarea riscurilor de imbolnaviri profesionale”, experimentat şi calificat (funcţionar responsabil cu prevenirea accidentelor) în calitate de reprezentant pe Şantier al Executantulu. În cazul în care Executantul este o asociaţie în participaţiune, Responsabilul SSM va fi desemnat de partenerul principal. Executantul se va asigura că Responsabilul SSM şi reprezentanţii acestuia au beneficiat şi continuă să beneficieze de perfecţionare profesională cu privire la cele mai bune practici în domeniul sanatatii si securitatii muncii în construcţii. Responsabilul SSM se va asigura de sănătatea şi protecţia tuturor persoanelor de pe sau din apropierea Şantierului implicate în orice activităţi aferente Lucrărilor şi de faptul că toţi cei implicaţi în Lucrări sunt instruiţi în mod adecvat pentru sarcinile lor şi cu privire la procedurile de protecţia muncii. Responsabilul SSM se va ocupa de actualizarea Planului de securitate si sanatate propriu şi de organizarea de audituri regulate de protecţia muncii pentru Lucrări. 4.2.2 Executantul va instrui întreg personalul înainte de acordarea accesului liber pe şantier. 4.2.3 Executantul va organiza întâlniri referitoare la Protecţia muncii şi a mediului înconjurător pe Şantier, la intervale regulate, de cel puţin două ori pe lună. Aceste întâlniri vor fi prezidate de Responsabilul SSM, iar Beneficiarul va putea participa în calitate de invitat. |  |
| 4.3 Acordarea primului ajutor |  |  |
| 4.4.1 Executantul va asigura unui număr suficient de angajaţi instructajul de acordare a primului ajutor pentru a asigura acoperirea în caz de urgenţă, conform cerinţelor legislaţiei române şi / sau europene. 4.4.2 Executantul va asigura la faţa locului echipamentul de protecţie necesar şi va furniza, echipa şi menţine un număr suficient de boxe de prim ajutor. 4.4.3 În termen de 7 zile de la Data începerii, Executantul va transmite Beneficiarului informaţii referitoare la aranjamentele sale medicale, de prim ajutor şi de evacuare. |  |
| 5. DOCUMENTE CONFORME CU EXECUŢIA |  |  |
| 5.1 Generalităţi |  |  |
| 5.1.1 Executantul va respecta toate cerintele referitoare la finalizarea, punerea în funcţiune şi predarea tuturor elementelor incluse în Lucrări, in conformitate cu legislatia aplicabila. |  |
| 5.2 Cartea Tehnica a constructiei |  |  |
| 5.2.1 Documentele conforme cu execuţia vor fi transmise în conformitate cu legislaţia română şi Standardele aplicabile pentru a respecta cerinţele din Hotărârii nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, la terminarea lucrărilor. Antreprenorul va respecta toate cerinţele Beneficiarului referitoare la procedura de „Recepţie”. 5.2.2 Executantul va respecta in totalitate Normele de intocmire a cartii tahnice a Constructiei. Astfel, acesta va intocmi si prezenta Dirigintilor de santier toate documentele ce atesta calitatea constructiei, in vederea intocmirii Cartii Tehnice a Constructiei. 5.2.3 Executantul, va efectua si va preda catre Beneficiar, masuratorile cadastrale necesare edificarii constructiei, realizate de catre un topometrist atestat ANCPI (daca este cazul ). |  |
| 5.3 Teste si operatiuni pentru punerea in functiune a Lucrarilor |  |  |
| 5.3.1 În termen de 7 de zile de la emiterea Procesului Verbal de Receptie la Terminarea Lucrarilor, Executantul va depune Beneficiarului un raport ce oferă un rezumat al tuturor „Testelor şi operaţiunilor de punere în funcţiune aferente Lucrărilor”. Raportul va include certificate de conformitate ce vor fi atasate ulterior la Cartea Tehnica. |  |
| 6 CERINŢE LEGATE DE MEDIUL ÎNCONJURĂTOR |  |  |
| 6.1 Cerinţe Generale |  |  |
| 6.1.1 Executantul va respecta bunele practici în domeniul mediului pe parcursul tuturor activităţilor aferente Lucrărilor de construcţie şi va reduce la minimum orice daune aduse vegetaţiei, solului, pânzei freatice şi peisajului. Executantul va reduce, de asemenea, la minim inconvenienţele cauzate operatorilor portuari, sistemelor locale de comunicaţii şi liberei mişcări a publicului. 6.1.2 Executantul l va lua toate măsurile necesare pentru protecţia mediului şi reducerea impactului, în perioada de construcţie şi în cea de Notificare a defecţiunilor, în deplină conformitate cu legislaţia şi Standardele aplicabile 6.1.3 Executantul va respecta în totalitate proiectul tehnic şi structura Lucrărilor conform tuturor recomandărilor şi obligaţiilor incluse în Acordul de Mediu. 6.1.4 Executantul va analiza, modifica şi actualiza toate aspectele relevante ale Acordului de Mediu, pentru a reflecta proiectul final al Lucrărilor. 6.1.5 Executantul se va asigura de existenţa unui acces sigur la Şantier şi de faptul că efectele prafului, poluării fonice, vibraţiilor şi gazelor de eşapament sunt limitate în zonele învecinate. |  |
| 6.2 Roluri şi responsabilităţi |  |  |
| 6.2.1 Responsabilitatea totală pentru problemele legate de mediu va aparţine Executantului. |  |
| 6.3 Evacuarea surplusului de material |  |  |
| 6.3.1 Toate deşeurile de materiale vor fi evacuate de pe Şantier de către Executant în locaţii aprobate de evacuare, iar toate licenţele şi taxele luate în considerare vor fi incluse in Suma acceptată in Contract şi plătită de către Executant. Executantul va pune la dispoziţia Beneficiarului, dacă este cazul, copii ale notelor de transfer ale deşeurilor. Evacuarea de materiale pe Şantier va respecta toate obligaţiile de mediu incluse în proiect. Nu se vor iniţia niciun fel de negocieri cu proprietarii de terenuri/chiriaşii cu privire la evacuarea oricăror materiale fără aprobarea prealabilă a Beneficiarului. 6.3.2 Executantul este responsabil pentru evacuarea tuturor materialelor reziduale. |  |
| 6.4 Grupurile sanitare |  |  |
| 6.4.1 Executantul va pune la dispoziţie grupuri sanitare adecvate şi eficiente pentru personalul şi forţa sa de muncă în locaţii adecvate de-a lungul Lucrărilor. Toate toaletele vor fi fie ecologice şi vor fi golite regulat. 6.4.2 Executantul va menţine toate toaletele într-o stare adecvată pe întreaga durată a Contractului 6.4.3 Toaletele vor fi cu rezervor sigilat. Nu se vor utiliza fose septice. Rezervoarele vor fi monitorizate pentru identificarea nivelului şi golite regulat. |  |
| 7. PERSONALUL |  |  |
| 7.1 Condiții generale referitoare la personal Ofertantul are obligația să asigure personal calificat pentru execuţia obiectivului de investiții, iar cerinţele trebuie să fie luate în considerare ca o limită inferioară, care se dorește a fi depașită de Ofertant de la faza de ofertare /achiziţie. Personalul minim care trebuie asigurat de Ofertant pe parcursul derulării contractului este cel enunțat la pct. 7.2 din Caietul de sarcini, urmând ca Ofertantul să asigure prezența oricăror alte categorii de personal în funcție de necesitățile contractului. 7.2 Personalul calificat - Coordonator de proiect / Manager de Proiect / Șef de Șantier - Responsabil Tehnic cu Execuția pe specialități (construcții drumuri – domeniul 2.1) - Topometrist - Responsabil SSM și evaluarea riscurilor - Responsabil privind Protecția Mediului și a Curăţeniei şantierului în timpul lucrărilor de execuţie - Responsabil cu Asigurarea Calităţii |  |

Data ______________ 				                                                                                                                  Reprezentant împuternicit al Ofertantului

(denumirea Ofertantului – în cazul unei Asocieri, toată Asocierea și

denumirea reprezentantului împuternicit)

________________ (semnătura)