Caiet de sarcini pentru

contractul de furnizare

„Unități de ventilare cu recuperare de căldură” (8 buc.)

pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa nr.8-Smeurei, Pitești”

# Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

În cadrul acestei proceduri, MUNICIPIUL PITEȘTI îndeplinește rolul de autoritate contractantă, respectiv autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a documentației de atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

# Contextul realizării acestei achiziții de echipamente

U.A.T. Municipiul Pitești a obținut o finanțare nerambursabilă în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR/2022), Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B2.1.a - Renovare energetică moderată a clădirilor publice - Autorități locale, Runda 2-C5, în baza Contractul de finanțare nr. 11427/27.01.2024, înregistrat la Primăria Municipiului Pitești sub nr. 7361/08.02.2023, semnat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență – Componenta 5 – Valul renovării, semnat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) și U.A.T. Municipiul Pitești. Pentru implementarea în bune condiții, și în conformitate cu cerințele Finanțatorului, U.A.T. Municipiul Pitești trebuie să achiziționeze servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului, execuție lucrări și furnizarea de echipamente tehnologice și funcționale cu montaj pentru atingerea obiectivelor, rezultatelor și indicatorilor asumați prin contractul de finanțare.

## Informații despre autoritatea/entitatea contractantă

2.1.1 Autoritatea contractantă: Municipiul Pitești. 2.1.2 Amplasamentul: Intrarea Teilor, nr. 3A, Municipiul Pitești, jud. Argeș Achizitorul este o autoritate a administrației publice locale, care își desfășoară activitatea conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. Forul deliberativ al Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Pitești este Consiliul Local iar organul executiv este reprezentat de Primarul Municipiului Pitești, care își îndeplinește atribuțiile prin intermediul aparatului de specialitate. 2.1.3 Obiectiv de investiții: „Unități de ventilare cu recuperare de căldură” pentru obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa nr.8-Smeurei, Pitești”

## Informații despre contextul care a determinat achiziționarea echipamentelor

Municipiul Pitești implementează proiectul „Renovare energetică Creșa nr.8 - Smeurei, Pitești”. Prezenta achiziție vizează dotarea „Creșei nr.8-Smeurei, Pitești” cu unități de ventilare cu recuperare de căldură (8 buc.), care în timpul funcționării se vor afla sub nivelul de zgomot admisibil de 35dB. În conformitate cu prevederile normativului N.P. 022/2021 „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese: Art. 3.13.4: „Pentru perioada calda se vor lua masuri de limitare a temperaturii interioare la maxim 26°C in toate spatiile care necesita astfel de conditii”. Art. 3.13.5: „Nu se accepta utilizarea unor sisteme descentralizate de climatizare a cladiliror”, și anume aparate de aer conditionat ordinare, tip split. In acest sens, in capitolul Instalatii termice (IT) a fost proiectat un sistem de racire cu pompa de caldura aer-aer tip VRF. Avantajul unui sistem VRF il reprezinta uniformizarea rapida a temperaturii aerului din incinta, reglaj un zonal al temperaturii, raspuns rapid al instalatiei la modificarea parametrilor si eficienta energetica ridicata. Conform planurilor aferente proiectului tehnic echipamentele de racire vor deservi urmatoarele spatii: Nivel; Simbol camera; Denumire camera; Suprafata utila (mp). PARTER; P.03; Birou + ECS; 6.20. P.05; Sala de clasa; 34.05. P.06; Dormitor; 34.10. P.10; Sala de clasa; 34.63. P.11; Dormitor; 34.69. P.23; Bucatarie; 12.83. ETAJ 1; E1.05; Sala de clasa; 34.05. E1.06; Dormitor; 30.10. E1.07; Oficiu; 20.64. E1.11; Sala de clasa; 34.05. E1.12; Dormitor; 34.10. E1.13; Cabinet medical; 9.61. E1.20; Spalatorie/ Uscatorie; 7.97. In conformitate cu prevederile normativului N.P. 022/2021 „Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese, Art. 3.13.21 „ Este obligatorie asigurarea unei ventileri mecanice controlate pentru crese” Art. 3.13.22 „Pentru toate cladirile in care se asigura ventilare mecanica, sunt obligatorii sisteme de recuperare a cladurii din aerul evacuat”. Art. 3.13.23 „ Categoria de calitate a aerului interior necesar a fi asigurata la crese este IDA 1 – calitate ridicata a aerului interior (conform prevederilor reglementarii tehnice indicativ I5). Va fi respectata ratia minima de ventilare pentru crese si gradinite de 3,5l/s/mp sau 7l/s/pers. (12,6m3/h/m2 sau 25m3/h/pers.), conform prevederilor standardului indicativ SR EN 16798”. În acest sens, in capitolul Instalatii termice (IT) au fost proiectate unitati de ventilare cu recuperare de caldura, care in timpul functionarii se vor afla sub nivelul de zgomot admisibil de 35 dB. Acestea vor deservi numai salile de grupa si dormitoarele atat la parter cat si la etajul 1 al cresei (8 spatii). Având în vedere aspectele menționate mai sus, (respectiv faptul că bunurile achiziționate în cadrul proiectului vor fi utilizate la nivelul unor instituții publice care deservesc un număr mare de beneficiari), operatorii economici interesați de participarea la procedura de atribuire trebuie să se asigure de faptul că bunurile pe care le vor livra autorității contractante sunt de cea mai bună calitate și că au fost proiectate pentru a rezista unei utilizări intense în condiții dificile/grele. Anexăm prezentului caiet de sarcini și proiectul tehnic, instalații HVAC în baza căruia se execută lucrările de construcții și instalații la obiectivul de investiții Renovare energetică Creșa nr.8-Smeurei, Pitești.

## Informații despre beneficiile anticipate de către autoritatea/entitatea contractantă

Prezenta procedura de achiziție va contribui la atingerea obiectivelor specifice din cadrul proiectului implementat de autoritatea contractantă și anume: - asigurare mijloacelor necesare realizării instalatiilor de climatizare si ventilare mecanica in conformitate conformitate cu prevederile normativului NP 022-2021 pentru proiectarea, executia si exploatarea constructiilor pentru crese, art. 3.13.4, respectiv art. 3.13.5;

## Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de echipamente

Furnizarea bunurilor ce fac obiectul prezentului caiet de sarcini face parte din obiectivul de investiții „Renovare energetică Creșa nr.8-Smeurei, Pitești” finanțat în cadrul PNRR.

## Cadrul general al sectorului în care autoritatea/entitatea contractantă își desfășoară activitatea

Administrație publică locală;

## Factori interesați și rolul acestora

Factorii interesați în derularea și finalizarea Contractului de achiziție publică ce face obiectul prezentului caiet de sarcini sunt: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pitești, în calitatea sa de autoritate contractantă, va asigura pregătirea, derularea și finalizarea achiziției, precum și urmărirea modului în care se implementează Contractul. Prin urmare, atât participanții la procedura de atribuire, cât și operatorul economic declarat câștigător al acesteia vor intra în relații directe cu Autoritatea contractantă. În acest sens, pe durata derulării procedurii de atribuire, Achizitorul, prin intermediul Serviciului Dezvoltare, Promovare și Managementul Proiectelor, va pune la dispoziția operatorilor economici interesați, documentele și informațiile necesare pentru întocmirea unei oferte corecte de complete și va răspunde la solicitările de clarificare primite de la aceștia. De asemenea, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pitești, prin comisia de evaluare, va asigura evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii, va solicita clarificări, dacă este cazul, va analiza răspunsurile și va stabili oferta câștigătoare. În cazul depunerii unor contestații cu privire la rezultatul procedurii de atribuire acestea vor fi gestionate de personalul specializat din cadrul Serviciului Dezvoltare, Promovare și Managementul Proiectelor, precum și din cadrul Direcției Administrație Publică Locală, Juridic Contencios. Pe durata derulării Contractului, Achizitorul va urmări, prin membrii echipei de implementare a proiectului, modul în care operatorul economic declarat câștigător al procedurii de atribuire își respectă obligațiile asumate. De asemenea, Autoritatea contractantă va asigura, prin comisia de recepție desemnată în acest sens, recepționarea și verificarea bunurilor furnizate, astfel încât acestea să corespundă prevederilor din documentația de atribuire. Totodată, Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Pitești va deconta contravaloarea echipamentelor, în măsura în care acestea respectă cerințele calitative și cantitative stabilite prin documentația de atribuire.

# Echipamentele solicitate

## Obiectivul general la care contribuie furnizarea echipamentelor

Achiziția ce face obiectul prezentului caiet de sarcini va contribui la atingerea obiectivelor asumate prin proiectul Renovare energetică Creșa nr.8-Smeurei, Pitești, respectiv achizitia unităților de ventilare cu recuperare de caldura (8 buc).

## Obiectivul specific la care contribuie furnizarea echipamentelor, dacă e cazul

Nu este cazul.

## Descrierea echipamentelor solicitate și a operațiunilor cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

În derularea contractului, activitățile/obligațiile ce cad în sarcina contractantului vor fi conduse/ guvernate de următoarele principii:

a) Contractantul acționează în interesul achizitorului/autorității contractante pe durata furnizării echipamentelor și a prestării serviciilor accesorii, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei proceduri de atribuire;

b) Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.

La întocmirea documentației de atribuire (inclusiv a prezentului caiet de sarcini), autoritatea contractantă a luat toate măsurile pentru a preveni situațiile în care la nivelul acesteia se regăsesc trimiteri la anumiți producători, echipamente, mărci de fabrică sau de comerț, brevete de invenție, licențe de fabricație, anumite origini sau producții, procedee speciale etc. Totuși, în situația în care la nivelul documentației de atribuire se vor regăsi astfel de mențiuni, ele se vor interpreta prin adăugarea sintagmei "sau echivalent". De asemenea, orice referire la standarde va fi înțeleasă ca fiind însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care echipamentele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

În cadrul prezentei achiziții, echipamentele ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Echipamentele ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

## Echipamente solicitate

În baza contractului de furnizare ce va fi atribuit prin prezenta procedură de achiziție publică se vor livra:

8 Unități de ventilare cu recuperare de căldură pentru sălile grupă/dormitoare,

D=800 mc/h.

| Nr. crt. | Specificații tehnice impuse prin caietul de sarcini |
| --- | --- |
| 1 | Parametri tehnici și funcționali: Unitate de ventilare cu recuperare de caldura avand caracteristicile: -Debit de aer: minim 800 mc/h; -Putere electrica: 355 W; -Grad de protectie electrica: X2 -Presiune sonora: maxim 35 [dB(A)]; -Clasa de energie A |
| 2 | Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: -Accesorii obligatorii: kit montaj pe perete, elemente de prindere si sustinere, grila exterioara; -Set de grile exterioare+racorduri; -Controller cu display; -Senzor de dioxid de carbon; -Set de racordare la grila exterioara; |
| 3 | Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: -Echipamentul trebuie sa fie fabricate in conformitate cu standardele internationale ISO 9001; -Agrementare tehnica MLPAT in ROMANIA |
| 4 | Conditii de garantie si postgarantie: -Garanție: minim 24 luni, cu posibilitatea de extindere. - în perioada de garantie, aceasta se asigura in mod gratuit, interventiile service si inlocuirea pieselor defecte in cazul reclamatiilor intemeiate, prin echipa service autorizata. -Post garanție: - asigurare piese de schimb in perioada post garantie (contra cost pe baza de CONTRACT de SERVICE) pe o perioada de minim 15 ani de la livrare; |
| 5 | Condiții cu caracter tehnic: Se va asigura manual de exploatare în limba română; |

NOTA: Pentru dimensiunile fixe / valorile fixe din Specificații tehnice minime solicitate pentru echipamente sunt acceptate abaterile + 3% /- 3%

Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, cu brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente. Aceste specificaţii vor fi considerate cu mențiunea "sau echivalent".

Valoare totala estimata a achizitiei este de 366.580,80 lei fără TVA, respectiv:

| Unități de ventilare cu recuperare de căldură pentru sălile grupă/dormitoare, D=800 mc/h. | 45.822,60 lei x 8 buc. |
| --- | --- |

3.3.2 Garanție

Toate echipamentele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin 24 luni.

Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

- demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției (daca este aplicabil);

- ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

- transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional (daca este aplicabil);

- diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal;

- repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente;

- înlocuirea părților defecte;

- despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția;

- instalarea în starea inițială;

- testarea pentru a asigura funcționarea corectă;

- repunerea în funcțiune.

3.3.3 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul maxim de livrare este de 30 zile. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreați și este acceptat de Autoritatea contractantă.

Echipamentele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta echipamentele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a echipamentelor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Echipamentele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al echipamentelor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

Mentenanța corectivă pe perioada garanției legale oferite în mod normal de vânzător / producător este inclusă în costul bunului respectiv

3.3.4 Operațiuni cu titlu accesoriu

3.3.4.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul va asambla/preasambla echipamentele în atelierul său / la locul de instalare indicat de autoritatea contractantă și va efectua orice altă configurație considerată necesară pentru a asigura funcționarea corectă a echipamentelor.

Contractantul trebuie să instaleze toate echipamentele în mod corespunzător, asigurând-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea echipamentelor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce echipamentele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune echipamentele în funcțiune. Punerea in funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, autoritatea contractantă și contractantul va efectua teste funcționale ale produsului.

Instalare, punere în funcțiune, testare aferente livrării echipamentelor la adresele beneficiarilor finali (unitățile de învățământ), vor fi incluse in prețul ofertat, respectiv vor fi asigurate de contractant fără costuri suplimentare in sarcina autorității contractante.

3.3.4.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Nu este cazul

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Autoritatea contractanta:

- se obliga sa pună la dispoziția contractantului orice informații si/sau documente pe care le deține si pot fi relevante pentru îndeplinirea contractului

- se obligă să recepţioneze echipamentele

- se obligă să plătească preţul echipamentelor către furnizor in termenul si condițiile stabilite

Contractant:

- se obligă să furnizeze echipamentele la standardele şi sau performanţele prezentate în caietul de sarcini

- va garanta ca echipamentele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite si corespund din punct de vedere calitativ

- va asigura transportul, descărcarea, montarea si punerea in funcțiunedupă caz

- răspunde pentru eventualele defecte ascunse dovedite de autoritatea contractanta si însușite de producător in perioada de garanție specificata

## 3.5 	Suport tehnic

In perioada de garanție a echipamentelor  Contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicită suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecare incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului. Nivelele de prioritate sunt:

- Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică

desfășurarea activității Autorității/entității contractante.

- Critic - impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității Autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea Autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv.

- Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților.

- Minor - impact minim asupra desfășurării activității Autorității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității Autorității/entității contractante.

Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.

Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:

| Nivel prioritate | Timp răspuns | de | Timp de implementare soluție provizorie | Timp de rezolvare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Urgent | 30 minute |  | 4 ore | 24 ore |  |
| Critic | 2 ore |  | 24 ore | 48 ore |  |
| Major | 4 ore |  | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea lucrătoare | zi |
| Minor | 4 ore |  | Următoarea zi lucrătoare | Următoarea lucrătoare | zi |

Definiții aplicabile:

Timp de Răspuns: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Beneficiar și răspunsul primit de la Contractant.

Timp de Rezolvare: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Beneficiar până la rezolvarea finală a incidentului.

Timp de implementare soluție provizorie: Intervalul de timp scurs de la semnalarea incidentului de către Beneficiar și adoptarea unei soluții provizorii, temporare, care să permită funcționarea produsului fără afectarea funcționalităților critice, până la rezolvarea definitivă a incidentului, cu asigurarea integralității funcționale și a performanței echipamentului.

Nerespectarea timpilor de mai sus dă dreptul MUNICIPIULUI PITESTI de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de furnizare.

Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de echipamente.

## 3.6 	Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/instalarea

Contractantul  va trebui să anunțe prin email beneficiarul cu cel puțin 72 ore înainte, asupra datei și orei la care urmează să aibă loc livrarea, solicitând prezența personalului delegat pentru efectuarea recepției cantitative și calitative.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității contractante în legătură cu produsul

Toate echipamentele incluse în prezentul contract vor fi furnizate împreună cu documentația adecvată, în limba română.

Documentațiile obligatorii pe care Contractantul trebuie să le livreze autorității contractante în cadrul contractului sunt:

•	Documentul de transport, intern sau international

•	Garanția echipamentelor emisă de furnizor / producător;

•	Certificat de calibrare, daca e cazul;

•	Manualele de folosire / operare / mentenanță a echipamentelor;

•	Raport privind testarea, daca este cazul.

Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsul, anexate la Propunerea tehnică

Fișa tehnică a echipamentelor din care trebuie să reiasă:

-	producătorul și denumirea produsului ofertat;

-	caracteristicile tehnice ale produsului ofertat.

5. Recepția echipamentelor

În perioada de executare a contractului, contractantul trebuie să notifice în scris, achizitorul, data finalizării tuturor activităților privind livrarea echipamentelor și solicită acestuia, efectuarea recepției echipamentelor livrate.

Autoritatea contractantă desemnează comisia de recepție și stabilește data, ora și locul la care se întrunește și își începe activitatea comisia de recepție. Reprezentanții furnizorului participă, în mod obligatoriu, în calitate de invitați, la recepția echipamentelor.

În termen de 10 zile de la notificarea de finalizare a livrării, montajului/asamblării și instalării echipamentelor, emisa de către contractant, achizitorul va proceda la recepția cantitativa si calitativa a echipamentelor.

Termenul de 10 zile curge de la data înregistrării notificării la sediul achizitorului.

Recepția echipamentelor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii contractante. Recepția echipamentelor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv:

- recepția cantitativă se va realiza după livrarea echipamentelor în cantitatea solicitată la locația

indicată de Autoritatea contractantă;

- recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a echipamentelor și,

după caz, toate defectele au fost remediate.

Procesul verbal de recepție calitativă  și cantitativă va include unul din următoarele rezultate:

- admiterea recepției cu sau fără obiecții;

- suspendarea  recepției;

Comisia de recepție recomandă suspendare recepției când:

i. se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/echipamentelor conform destinației sale/lor, dar  care pot fi remediate; ii. se constată existența unor echipamente realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta

cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate; iii.  se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea echipamentelor și este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica; iv. Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepție documentele prevăzute în contract

și caietul de sarcini (dacă este cazul).

În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia. Termenul de remediere nu poate depăși 15 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție. În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție în termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. respingerea recepției (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor,

împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale).

6. Modalități si condiții de plata

Contractantul va emite factura pentru echipamentele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificata de Autoritatea contractantă.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- - certificatul de garanție;

- - certificatul de calitate;

- declarație de conformitate/certificat de conformitate;

- - avizul de expediție a produsului;

- - procesul verbal de recepție cantitativa.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 30 de zilede la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

Nu se acceptă plata în avans, conform HG 264/2003 modificată și completată

Moneda utilizată în cadrul prezentului Contract: LEU

Facturile furnizate vor fi emise și completate în conformitate cu legislația română în vigoare.

Contractantul este răspunzător de corectitudinea și exactitatea datelor înscrise în facturi și se obligă să restituie atât sumele încasate în plus cât și foloasele realizate necuvenit, aferent acestora. Sumele încasate în plus, cât și foloasele necuvenite aferente acestora (pe perioada de la încasare până la constatarea lor), vor fi stabilite în urma verificărilor executate de către Organele de Control Intern ale contractantului sau alte Organisme de control abilitate de lege.

7. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Legea nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, cu modificarile si completarile ulterioare.

Standardele tehnice si recomandarile tehnice in domeniu.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii.

Se va prezenta o declarație in acest sens.

8. Criteriul de atribuire

Criteriul de atribuire : Cel mai bun raport calitate-pret

| Denumire factor evaluare | Descriere | Pondere |
| --- | --- | --- |
| Pretul ofertei | Componenta financiara | 85% Punctaj maxim factor: 85 |
| Algoritm de calcul: Punctajul se acorda astfel: Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; a) Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat. |  |  |  |

| Perioada de garanție extinsă | Componenta tehnică - Se acordă puncte dacă ofertantul prezintă un termen de garantie mai mare decât termenul minim de 24 luni | 10% Punctaj maxim factor: 10 |
| --- | --- | --- |
| Algoritm de calcul: a) Pentru oferta admisibila cu cel mai mare termen de garanție – 10 puncte b) Pentru restul ofertelor admisibile, punctajul se va calcula utilizand urmatoarea formula: P Termen de garanție (n) = Termen de garanție(max) / Termen de garanție(n) x 10, unde: P Termen de garanție (n): punctajul obtinut de catre oferta admisibila aflata sub evaluare Termen de garanție (max) cel mai mare dintre termenele de garanție ale ofertelor admisibile; Termen de garanție(n): termen de garanție al ofertei admisibile aflata sub evaluare Nota* - Pentru ofertele care prezinta garantie peste 48 de luni nu se acorda punctaj suplimentar; - Pentru ofertele cu garantia minima acceptata de 24 luni de la data receptiei fara obiectii (cerinta minima din caietul de sarcini) nu se va acorda punctaj, iar pentru garantia sub 24 luni oferta va fi declarata neconforma. Documentul justificativ care atestă perioada de garanție este DECLARAŢIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND TERMENUL DE GARANȚIE ACORDAT PRODUSELOR. |  |  |

| Presiune sonoră [dB(A)] | Componenta tehnică - Se acordă punctaj suplimentar ofertanților care propun echipamente cu un nivel al presiunii sonore cât mai scăzut. | 5% Punctaj maxim factor: 5 |
| --- | --- | --- |
| Algoritm de calcul: a) Pentru oferta admisibilă care prezintă cea mai mică valoare a presiunii sonore – 5 puncte. b) Pentru celelalte oferte admisibile, punctajul se va calcula utilizând următoarea formulă: Psonoră​(n) = L min /L (n) x 5 unde: Psonoră(n) = punctajul obținut de oferta admisibilă aflată sub evaluare; L min = cea mai mică valoare a presiunii sonore dintre ofertele admisibile [dB(A)]; L (n) = valoarea presiunii sonore a ofertei admisibile aflată sub evaluare [dB(A)]. Notă: Pentru ofertele care prezintă o presiune sonoră mai mare de 35 dB(A), oferta va fi declarată neconformă (cerință minimă din caietul de sarcini); Pentru ofertele care prezintă presiunea sonoră egală cu 35 dB(A) nu se acordă punctaj; Punctajul se calculează cu două zecimale, fără rotunjire. Documentul justificativ care atestă nivelul presiunii sonore va fi fișa tehnică a produsului și/sau raportul de încercare emis de producător ori de un laborator acreditat. |  |  |

Clasamentul Ofertelor va fi determinat pe baza punctajului total, pe baza metodei de calcul de mai sus. Ofertantul care are cel mai mare punctaj total va fi declarat castigator.

Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj egal:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

# 9. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului

Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că echipamentele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea  și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.

- Coordonarea implică:

  - organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului,

  - coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea

contractului;

- Monitorizarea implică:

  - Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente:

    - Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini,

    - Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind

modalitatea de plată;

  - Constatarea conformității prin acceptarea echipamentelor livrate, pe baza procedurii și

criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condiíile contractuale;

- Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea  contractantă.

10. Evaluarea performanței Contractantului

Performanța Contractantului va fi evaluată luându-se în considerare:

- respectarea termenelor de livrare/ instalare/ configurare/  instruire în raport cu prevederile contractuale;

- eventuale abateri de la calitatea echipamentelor și a serviciilor contractate.

11. Modul de prezentare al ofertei

Propunerea tehnică

Ofertantul are obligatia de a elabora si prezenta Propunerea Tehnica astfel incat sa respecte specificatiile si cerintele precizate in Caietul de sarcini.

Ofertantul are obligatia de a prezenta propunerea tehnica in cadrul careia se vor prezenta cel putin urmatoarele informatii:

a) Informatii referitoare la livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului, instalare, punere in functiune si testare, suport tehnic si orice alte informatii relevante.

b) Propunerea tehnica din care sa rezulte in mod clar indeplinirea specificatiilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini conform Formular 1 - Propunere tehnica pentru achizitia de echipamente.

c) Declaraţie pe proprie răspundere privind termenul de garanție acordat echipamentelor – Formular 2;

d) Declaraţie pe proprie răspundere privind respectarea aplicării principiului D.N.S.H. în implementarea proiectului - Formular 3;

e) Declaraţie pe proprie răspundere privind termenul de livrare - Formular 4;

f) Declaraţie privind respectarea legislației în domeniile mediu, social și al relațiilor de muncă, în conformitate cu prevederile art. 51, alin. 1 din legea 98/2016 privind achiziţiile publice -Formular 5;

g) Declaraţie pe proprie răspundere acceptare clauze contractuale - Formular 6.

Propunerea financiară

Propunerea financiară trebuie să fie prezentată în lei, valorile fiind exprimate cu maxim două zecimale. La elaborarea propunerii financiare, ofertantul va lua în calcul eventualele deduceri daca sunt sub efectul unui legi, toate cheltuielile pe care le implica îndeplinirea obligatiilor contractuale, precum si marja de profit.

In cadrul propunerii financiare se va prezenta: Formularul de oferta – Formular 7

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate.

Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de furnizare. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.

Nota* Pretul contractului este ferm si nu se ajusteaza. PRIN EXCEPTIE prețul contractului poate fi ajustat în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-au fundamentat preturile ofertate.

Note:

1. Specificaţiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, cu brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs şi nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor echipamente. Aceste specificaţii vor fi considerate cu mentiunea "sau echivalent"

2. Produs livrat inseamna ca toate activitatile in cadrul contractului au fost realizate si produsul / echipamentul este instalat, functioneaza la parametrii agreati si este acceptat de autoritatea contractanta.

Documentul „Fisa de date” reprezinta instrucţiunile către ofertanţi  prevăzute de art. 20 alin. (1) lit. a) din H.G. nr. 395/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, si conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de  atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare, respectiv detalii procedurale cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate.

Intocmit:

Gross Nicoleta