SECŢIUNEA  IV

FORMULARE ȘI MODELE DE DOCUMENTE

Instrucţiuni de completare a documentelor/ declaraţiilor/ formularelor solicitate pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare şi selecţie de către ofertanţi/candidaţi şi a conformităţii ofertei cu cerinţele din documentaţia de atribuire.

Această secţiune conţine formularele destinate, pe de o parte, să faciliteze elaborarea şi prezentarea ofertei şi a documentelor care o însoţesc şi, pe de altă parte, să permită comisiei de evaluare examinarea şi evaluarea rapidă şi corectă a tuturor ofertelor depuse.

Fiecare operator economic care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de furnizare de produse, are obligaţia de a prezenta formularele prevăzute în cadrul acestei secţiuni, completate în mod corespunzător şi semnate de persoanele autorizate. F SECŢIE

Orice document/declaraţie/formular solicitat a fi completat şi prezentat numai în original de ofertant/candidat şi va fi semnat de reprezentantul legal al acestuia, sau după caz, de către altă persoană autorizată să reprezinte ofertantul. În acest ultim caz, persoana autorizată va depune şi împuternicirea reprezentantului legal.

În cazul ofertelor în asociere depuse de un grup de operatori,  orice document/declaraţie/formular solicitat va fi completat şi prezentat de către fiecare membru al grupului de operatori.

Documentele/declaraţiile/certificatele emise de terţă parte (instituţii competente) vor fi prezentate  în limba română şi vor îndeplini una din următoarele condiţii de formă : original, copie legalizată sau copie conform cu originalul. Autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a solicita ofertanţilor declaraţi câştigători prezentarea acestor documente în forma original, în cazul în care acestea au fost depuse în procedură în forma “copie conform cu originalul”. 	Persoanele fizice/juridice străine vor prezenta documentele/declaraţiile/certificatele în copie conform cu originalul, însoţite de traducerea autorizată şi legalizată în limba romană.

Completarea formularelor se va face respectând instrucţiunile din subsol, astfel încât informaţiile să fie complete şi fără echivoc pentru a permite verificarea concordanţei acestora cu documentele de confirmare care vor fi depuse ulterior la solicitarea autorităţii contractante.

| Nr. crt. | Denumire formular | Număr formular |
| --- | --- | --- |
|  | Model Propunere tehnică | 2 |
|  | Împuternicirea delegatului/delegaţilor ofertantului | 3 |
|  | Model Scrisoare de garanţie bancara de bună executie | 4 |
|  | Model Scrisoare de garanţie bancara pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica | 4a |
|  | Formular de oferta | 5 |

OPERATORUL ECONOMIC			        	                                                                  Formular  nr.2

_____________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Subsemnatul, .............(numele şi prenumele în clar ale persoanei semnatare) ........... reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) ............în calitate de ofertant la procedura .....................organizată de autoritatea contractantă UNITATEA MILITARĂ 01836 OTOPENI, în vederea atribuirii acordului-cadru de furnizare ...................... - cod ......................., conform anuntului de participare ................. declar pe propria răspundere şi confirm prin depunerea de ofertă în cadrul prezentei proceduri de achiziţie, următoarele:

Cerinte din caietului de sarcini/specificația tehnică

| CERINŢA |  |  |  | Modalitatea de îndeplinire |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Produse solicitate |  |  |  |  |
| Lot 1: Container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general (CMS-UG) | 23 cpl |  |  |  |
| Lot 2: Container mobil destinateexecutării lucrărilor de mentenanță ale sistemelor electrice și electronice (CMS-LE) | 23 cpl |  |  |  |
| Lot 3: Container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale (CMS-LS) | 23 cpl |  |  |  |
| Loc de livrare | Unitatea Militară 01991 TÂRGȘORUL NOU, cu adresa localitatea Târgșoru Nou, comuna Ariceștii Rahtivani, județ Prahova |  |  |  |
| Data de livrare solicitată | 180 zile de la semnarea contractului |  |  |  |
| Specificații tehnice SAU cerințe de performanță /funcționale minime | Lot 1: ST- SMFA.25- 103.v.1 Lot 2: ST- SMFA.25- 105.v.1 Lot 3: ST- SMFA.25- 104.v.1 |  |  |  |
| Durata minimă garanție/termen de valabilitate | minim 2 ani minim 7 ani rezistență la coroziune |  |  |  |
| Cerinţele de performanță și specifice, caracteristicile fizice, de transportabilitate, de interschimbabilitate, cerințele de fiabilitate, cerințele de mentenanță, cerințele privind asigurarea calității și de recepție a produselor, cerințele de garanție, precum și alte cerințe specifice pe care produsul cuprins în oferta tehnică trebuie să le respecte, conform Specificațiilor tehnice Oferta tehnică va cuprinde specificaţiile tehnice solicitate de autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte, justificate cu certificate/documente emise de structuri abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea produselor. Conformitatea produselor va fi identificată clar prin referire la specificaţiile, respectiv normele de referinţă enunţate pentru fiecare produs/lot în parte |  |  |  |  |
| - Timp de funcționare (disponibilitate) a produsului |  |  |  |  |
| Nu este cazul |  |  |  |  |
| - Cerințe de performanță și specifice |  |  |  |  |
| - Identificare şi marcare: - Fiecare container va fi prevăzut cu plăcuțe de identificare metalice care cuprind cel puțin următoarele informații: producătorul, modelul, data de fabricație, lot, serie, masă, dimensiuni etc. Marcarea va fi clară si vizibilă, rezistentă pe timpul transportului, manipulării și la acțiunea factorilor externi (temperatură, interperii etc.). - Fiecare spațiu de depozitare/sertar utilat va avea o etichetă de identificare, în limba română, prin care se asigură o listă de inventar cu elementele din compunere, împachetată într-un ambalaj de protecție ( folie/mapăetc.) sau plastificată și atașată fix acestuia; -Locurile de muncă și utilajele / aparatele periculoase vor fi marcate cu inscripții de avertizare potrivit prevederilor legislației europene / naționale incidente în domeniu. |  |  |  |  |
| Interschimbabilitate: Sculele și aparatura de masură și control, trebuie să fie interschimbabile între containerele mobile destinate executării lucrărilor de mentenanță din aceeași serie/lot și aceeași versiune constructivă |  |  |  |  |
| Siguranţa în exploatare: Sistemul de eliminare al noxelor cu care sunt prevăzute containerele specializate trebuie să aibă capacitatea de a elimina rapid și în mod eficient noxele produse prin operarea aparaturii electrice/mecanice în interiorul acestora Mobilierul, spațiile de depozitare și utilajele/aparatele/sculele nu trebuie să conțină materiale periculoase pentru sănătatea operatorilor și trebuie prevăzute cu sisteme de fixare rezistente pentru imobilizarea echipamentelor la deplasarea containerului conform caracteristicilor prevăzute în specificațiile tehnice |  |  |  |  |
| Ergonomie: Iluminarea la nivelul suprafețelor de lucru ale meselor din interiorul containerului specializat nu trebuie să fie mai mică de 800 luxiar durata medie de funcționare a corpurilor de iluminat trebuie să fie de minim 10.000 h. |  |  |  |  |
| Transportabilitatea: Containerele specializate vor putea fi transportate montate de pe autovehiculele purtătoare, pe vagoane de marfă descoperite și aerian. Masa containerelor specializate complet amenajate și împreună cu echipajulce le deservește nu va depăși parametrii constructive și legali ai autovehiculului purtător. |  |  |  |  |
| Fiabilitate: Echipamentele ce dotează containerele specializate trebuie să fie disponibile minim 300 zile pe an. În intervalele admisibile de indisponibilitate se include atăt lucrările de întreținere periodice și reviziile/ verificările metrologice la atelierele service autorizate, cât și eventualele reparații curente. Containerele mobile destinate executării lucrărilor de mentenanță trebuie să respecte următoarele: - sistemul de calare să asigure o coborâre/ridicare a containerului de la/până la min 1,3 m (de la nivelul solului); - sistemul interior de ventilație să fie acționat în trei trepte de putere |  |  |  |  |
| - Garanție/Termen de valabilitate |  |  |  |  |
| Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la: - demontare, inclusiv închirierea de unelte speciale necesare pe durata intervenției; - ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport; - transport prin intermediul transportatorului, inclusiv de transport internațional; - diagnoza defectelor, inclusiv costurile de personal; - repararea tuturor componentelor defecte sau furnizarea unor noi componente; - înlocuirea părților defecte; - despachetarea, inclusiv curățarea spațiilor unde se efectuează intervenția; - instalarea în starea inițială; - testarea pentru a asigura funcționarea corectă; - repunerea în funcțiune. Garanția produselor oferite va decurge din momentul recepționării acestora de către beneficiar, și va oferi, minimum: - Garanția comercială a containerelor specializate din dotarea autoatelierelor nu va fi mai mică de 24 de luni de la finalizarea recepției; - Vopsirea structurii și materialele utilizate pentru construcția containerului specializat, vor asigura o rezistență la coroziune a acestuia de minim 7 ani. Începand cu data notificării eventualelor defectâțiuni/neconformități apărute pe perioada garanției, furnizorul are obligația de a remedia problema in temen de 30 de zile lucrătoare. Garanția trebuie să precizeze elementele de identificare ale produsului, termenul de garanție, modalitățile de asigurare a garanției – întreținere, reparare, înlocuire – inclusiv denumirea și adresa (locația) entității care prestează serviciile de mentenanță, entitate care trebuie să fie autorizată de către furnizor, nefiind acceptați intermediari. Vânzătorul trebuie să facă dovada faptului că este furnizor autorizat de către producătorii echipamentelor pe care le comercializează. |  | . |  |  |
| - Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului |  |  |  |  |
| Un produs este considerat livrat atunci când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este livrat/instalat, corespunde specificațiilor tehnice, este în parametrii agreați și este acceptat de autoritatea/entitatea contractantă. Produsele vor fi livrate la locul indicat de autoritatea/entitatea contractantă, prin grija furnizorului, la maxim 180 (osutăoptzeci) de zile de la data semnării contractului la sediul beneficiarului. Livrarea produselor se va realiza la sediul U.M. 01991 TÂRGȘORUL NOU, cu adresa localitatea Târgșoru Nou, comuna Ariceștii Rahtivani, județ Prahova. Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinațiile stabilite. Eticheta va permite identificarea cu uşurinţă a producătorului, a lotului, seriei, dimensiunilor şi a datei de fabricaţie. Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern. Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și consideră că are în vedere toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare. |  |  |  |  |
| ## Operațiuni cu titlu accesoriu |  |  |  |  |
| 3.8.1 Instalare, punere în funcțiune, testare După livrarea containerelor, contractantul trebuie să asigure, dacă este necesar, instalarea și punerea în funcțiune a tuturor echipamentelor din compunerea containerelor în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat activitatea rămân curate. Contractantul va realiza apoi toate configurările/setările necesare pentru a pune containerele în funcțiune, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă. Pentru primul produs din fiecare lot, autoritatea/entiatea contractantă va efectua suplimentar activități de testare și evaluare de acceptanță, în baza unui plan de evaluare de acceptanță emis de cărecontractant și aprobat de către autoritatea/entiatea contractantă, în vederea verificării conformițății cu cerințele din propunerea tehnică, care cuprinde cel puțin cerințele atașate prezentului caiet de sarcini, cerințele din specificațiile tehnice conform anexelor nr. 1-3. Omologarea produslor se va face în urma testării de acceptanță, executată de către o comisie a beneficiarului. Pentru a asigura funcționarea containerului la parametri agreați, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea autorității/entității contractante. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate masurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la recepția de cătrea autoritatea/entitatea contractantă. Testarea practică a echipamentelor se va facela sediul U.M. 01991 TÂRGȘORUL NOU, cu adresa localitatea Târgșoru Nou, comuna Ariceștii Rahtivani, județ Prahova. Recepția se va efectua cantitativ și calitativ în baza unui plan de recepție, în prezența beneficiarului și a reprezentanților furnizorului, în scopul verificării conformității produsului cu cerințele din documentația de achiziție. Pe timpul recepției calitative, toate agregatele, instalațiile și aparatele furnizate în interiorul containerului specializat vor fi testate prin probe de funcționare. |  |  |  |  |
| 3.8.2 Instruirea personalului pentru utilizare Furnizorul va asigura instruirea personalului în vederea utilizării produsului și a întreținerii curente de bază. Duratas esiunii de instruire va fi de cel puțin 1 (una) zi iar locul de desfășurare este sediul unității beneficiare sau altă locație stabilită de comun acord de către beneficiar și furnizor. Furnizorul va instrui minim 2 operatori de la fiecare unitate beneficiară pentru fiecare tip de container în parte. Instructajul se va efectua în termen de maxim 2 săptămâni de la livrare. Instruirea va consta în asigurarea înusușirii abilităţilor necesare pentru operarea produsului inclusiv încărcarea / descărcarea și pregătirea pentru lucru a containerului specializat în toate variantele de operare descrise în specificațiile tehnice, cat si operarea fiecărui agregat / instalații/ aparat din dotarea acestuia precum și efectuarea lucrărilor/intervenţiilor de întreţinere şi mentenanţă, respectiv a reviziilor curente. Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului: - 2 rânduri de documentație tipărită, completă, de cunoaștere, mentenanță, în limba română; - Întregul pachet de documentație de cunoaștere, operare, mentenanță, pe support de stocare amovibil, catalogul de piese de schimb cu serii de indentificare, cu drept de reproducere nelimitat. Furnizorul va emite cursanților certificate de instruire. |  |  |  |  |
| ## Servicii de mentenanță |  |  |  |  |
| Timpul maxim de reparare al fiecărui utilaj/aparat/echipament din compunerea containerului nu trebuie să depășească 30 (treizeci) de zile lucrătoare, incluzând timpii de transport/așteptare pe lanțul de aprovizionare. Furnizorul trebuie să asigure mentenanță gratuit în perioada de garanţie pentru defecţiunile care fac obiectul garanţieişi contracost în perioada post-garanţie, prin reţeaua proprie sau afiliată, pe baza unui nou contract încheiat între beneficiar și funzizorul serviciului de mentenanță. Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului programul de mentenanță al produselor pe durata ciclului de viață (întrețineri și revizii). Costurile mentenanței în perioada de garanție nu trebuie să depășească 20% din valoarea de achiziție a containerelor mobile. |  |  |  |  |
| - Mentenanța corectivă în perioada de garanție Mentenanța corectivă este termenul folosit pentru a descrie serviciile de mentenanță care sunt necesare doar în situația în care bunul / anumite părți ale acestuia se defectează. Mentenanța corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi, cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/produsului. Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusiv intervenția pentru restabilirea bunei funcționari și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produsului atunci când autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident. Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție legală oferite în mod normal de vânzător / producător sunt incluse în prețul bunului. Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței corectivă toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului/produsului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor de mentenanță corectivă, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, în locațiile unde sunt instalate echipamentele. În cazul în care activitățile de mentenanță corectivă necesită operații tehnologice mai complicate, acestea pot fi executate şi la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces verbal de custodie. După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să se efectueze teste de funcționare care să demonstreze că echipamentul/produsul funcționează în parametrii optimi și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate, precum și rezultatele testelor de funcționare. În cazul în care echipamentul / produsul respectiv functionează pe perioada de garanție fără defecțiuni sau funcționează în parametrii optimi stabilitți se poate ca aceste servicii să nu fie solicitate de autoritatea/entitatea contractantă. Furnizorul va avea capacitatea de a asigura servicii de mentenanță corectivă pentru întreaga durată de viață a containerelor mobile - minim 15 ani, prin rețeaua proprie și/sau parteneri autorizați, contra-cost, în baza unor contracte distincte ce vor fi încheiate post-garanție între beneficiar și funzizor. Perioada de garanţie va fi extinsă corespunzător timpului de indisponibilitate tehnică |  |  |  |  |
| - Mentenanța preventivă în perioada de garanție Mentenața preventivă reprezintă ansamblul activităților planificate și realizate în mod regulat asupra unui echipament/produs pe parcursul ciclului său de viață, având ca scop prevenirea apariției defecțiunilor și menținerea acestuia în parametrii optimi. Mentenanța preventivă include inspecții periodice, verificări tehnice, reglaje și orie alte operațiuni necesarea pentru reducerea riscului de avarii și prelungirea duratei de exploatare a echipamentului/produsului.( întrețineri, revizii anuale) Serviciile de mentenanță preventivă din perioada de garanție legală oferite în mod normal de vânzător / producător sunt incluse în prețul bunului. Contractantul trebuie să efectueze mentenanța preventivă a produsului conform specificațiilor producătorului(minim o revizie anuală) astfel încât autoritatea/entitatea contractantă să beneficieze de performanță și siguranță operațională constantă. Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță preventivă în conformitate cu cerințele agreate de părți conform contractului. Înainte de efectuarea operațiunilor de mentenanță preventivă, contractantul comunică autorității/entității contractante lista operațiunilor de mentenanță care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produsul, este posibil ca mentenanță preventiva să trebuiască a fi realizata în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbători legale. Orele de lucru normale ale autorității/entității contractante sunt 07.30-15.30. Operațiunile de mentenanță preventivă care necesită o oprire a produsului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu autoritatea/entitatea contractantă. Contractantul trebuie să includă în costurile mentenanței preventive toate costurile aferente intervenției, cum ar fi, dar fără a se limita la: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile și/sau alte asemenea. Operațiunile de mentenanță preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează mentenanță și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția. După fiecare intervenție preventivă, contractantul trebuie efectueze teste de funcționare ale produsului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate. Furnizorul va avea capacitatea de a asigura servicii de mentenanță preventivă pentru întreaga durată de viață a containerelor mobile - minim 15 ani, prin rețeaua proprie și/sau parteneri autorizați, contra-cost, în baza unor contracte distincte ce vor fi încheiate post-garanție între beneficiar și funzizor. Întreținerile și reviziile simple (înlocuirea lichidelor de gresare, de lucru,etc.) ale generatorului și instalației de ridicat) se execută de către operatorii din echipajul autoatelierului. Reviziile intermediare și complexe, respectiv etalonarea/verificarea metrologică a aparaturii de măsură și control, precum și verificarea instalațiilor sub presiune și de ridicat se execută la unități service autorizate de furnizor –minim 2 unități service aparținând unor operatori economici diferiți pentru fiecare tip de echipament. |  |  |  |  |
| - Suport tehnic Pe toata durata de serviciu a produsului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, contractantul va asigura suport tehnic de specialitate și va furniza la solicitarea beneficiarului clarificări, explicații și puncte de vedere privind funcționarea și diagnosticarea containerelor mobile. Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă, înlocuire sau pentru a solicita suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, și se va asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de autoritatea/ entitatea contractantă. Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. Nivelele de prioritate sunt: - Urgent - incidentul are impact major asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea activității autorității/entității contractante. - Critic -impact semnificativ asupra funcționarii produsului. Problema împiedică desfășurarea în condiții normale a activității autorității/entității contractante. Nici o soluție alternativa nu este disponibila, însă activitatea autorității/entității contractante poate totuși continua, însă într-un mod restrictiv. - Major - impact mediu asupra desfășurării activității autorității/entității contractante. Problema afectează minor funcționalitățile produsului. Impactul reprezintă un inconvenient care necesita soluții alternative pentru refacerea funcționalităților. - Minor - impact minim asupra desfășurării activității autorității/entității contractante. Problema nu afectează funcționalitățile produsului. Rezultatul este o eroare minora care nu împiedică desfășurarea în bune condiții a activității autorității/entității contractante. Contractantul trebuie sa asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurata 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitiva a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului. Contractantul va trebui sa respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ: Nivel prioritate; Timp de răspuns; Timp de implementare soluție provizorie; Timp de rezolvare. Urgent; 30 minute; 4 ore; 24 ore. Critic; 2 ore; 24 ore; 48 ore. Major; 4 ore; Următoarea zi lucrătoare; Următoarea zi lucrătoare. Minor; 4 ore; Următoarea zi lucrătoare; Următoarea zi lucrătoare. Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse |  |  |  |
| ## Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției Furnizorul trebuie să poată asigura, contra cost, la cererea beneficiarului, în baza unui contract distinct semnat între aceștia, piese de schimb, consumabile, asistență tehnică și reparații în perioada de post-garanție, prin rețeaua proprie sau service-uri agreate, pe întreaga durată a ciclului de viață a produsului. Furnizorul va livra documentația de cunoaștere, exploatare, întreținere și reparații precum și catalogul de piese de schimb și materiale consumabile în limba română, pe suport scris (manual/carte/etc.) și în format electronic. Coeficientul de transfer termic (U) al containerului va fi dovedit prin prezentarea Certificatului energetic emis de auditori certificați AAECR. Pentru îndeplinirea cerinței C.7(lot 1, 2, 3) fiecare ofertant va prezenta calculul static/dinamic al containerelor metalice, din care să rezulte încărcarea utilă normată a pardoselii, emis de către un specialist cu competențe în domeniu. Încărcarea utilă se va referi la greutatea totală a echipamentelor din dotarea fiecărui tip de container și a personalului ce le deservește. |  |  |  |  |
| - Mediul in care este operat produsul Containerul specializat destinat executării lucrărilor de mentenanță indiferent de tipul constructiv și modul de dispunere (coborât pe sol sau atașat autovehiculului purtător) vor fi păstrate pe platformă descoperite, pe întreaga durată a ciclului de viață. Containerele mobile destinate executării lucrărilor de mentenanță vor putea fi operate în orice condiții de timp, anotimp și stare a vremii specific tuturor zonelor climatice A1,A2,A3,B1,C0,C1, la înălțimi între nivelul mării și 2000m, cu excepția celor extreme (M3 și C2-C4) conform pevederilor STANAG 4370 Editia 7. Coeficientul de transfer termic (U) al containerului va fi dovedit prin prezentarea Certificatului energetic emis de auditori certificați AAECR. Pentru îndeplinirea cerinței C.7(lot 1, 2, 3) fiecare ofertant va prezenta calculul static/dinamic al containerelor metalice, din care să rezulte încărcarea utilă normată a pardoselii, emis de către un specialist cu competențe în domeniu. Încărcarea utilă se va referi la greutatea totală a echipamentelor din dotarea fiecărui tip de container și a personalului ce le deservește. Specificație tehnică pentru achiziție Container mobil (CMS-UG), cu numărul ST- SMFA.25-103.v.1 – Cerința C.60 se elimină. Specificație tehnică pentru achizițieContainer mobil (CMS-LE), cu numărul ST-SMFA.25-105.v.1 – Cerința C.55 se elimină. Specificație tehnică pentru achizițiecontainer mobil (CMS-LS), cu numărul ST- SMFA.25-104.v.1– Cerința C.57 se elimină. |  |  |  |  |
| - Atribuțiile și responsabilitățile părților |  |  |  |  |
| În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul caiet de sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt: Ofertantul are următoarele obligații principale: - mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini, - îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați; - asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a acestuia; - transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului; - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor; - reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante, - asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, - prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract, - colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. Obligațiile principale ale Ofertantului devenit Contractant se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale. Autoritatea/entitatea contractantă are următoarele obligații principale: - desemnarea unei persoane sau a unei echipe pentru monitorizarea contractului, - punerea la dispoziția Contractantului a tuturor informațiilor disponibile și necesare pentru derularea contractului în timpul stabilit și la nivelul de calitate și performanță prevăzut în Caietul de Sarcini, - asigurarea accesului în spațiile în care urmează a se realiza livrarea, după caz instalarea produselor; - mobilizarea tuturor resurselor care sunt în sarcina sa, pentru buna derulare a contractului, - colaborarea cu Contractantul pentru a identifica în timp util orice eventuale probleme care ar putea apărea pe parcursul derulării contractului, - asigurarea acurateței oricăror informații puse la dispoziția Contractantului pe durata derulării contractului, - monitorizarea îndeplinirii tuturor cerințelor din Caietul de Sarcinişi a oricăror elemente ale Propunerii Tehnice şi Financiare pe durata derulăriic ontractului, efectuarea și păstrarea unei arhive cu înregistrări pentru documentarea nivelului de performanță a Contractantului, - notificarea Contractantului prin canalele de comunicație puse la dispoziție de acesta privind orice incidente sau disfuncționalități care intervin pe perioada de derulare a contractului, - verificarea tuturor documentelor asociate recepției produselor și serviciilor suport care fac obiectul contractului, respectiv care confirmă furnizarea produselor potrivit condițiilor de calitate stabilite în caietul de sarcini. |  |  |  |  |
| - Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul |  |  |  |  |
| Furnizorul va livra împreună cu produsul: - – factură; - – certificat de garanție; - – manual/instrucțiuni de cunoaștere, exploatare și mentenanță în limba română; - – inventar cantitativ și valoric al completului produsului; - – manual de întreținere în limba română; - – catalogul de piese de schimb; - – liste de consumabile recomandate; - – certificat de omologare pentru admiterea în circulația pe drumurile publice a ansmblului container-autovehicul purtător; - – declarații conformitate europeană EC; Toate cerințele definite în cadrul specificațiilor tehnice atașate caietului de sarcini sunt obligatorii, nerespectarea lor va conduce la respingerea ofertei. |  |  |  |  |
| # Recepția produselor |  |  |  |  |
| Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal de receptie incheiat conform modelul 14-2-5 din OMFP 2634/2015 semnat de Contractant și Autoritatea/Entitatea contractantă. Pentru livrarea şi recepţia produsului vor fi executate: - activităţi de testare şi evaluare de acceptanţă, analize şi audituri tehnicepentru primul produs din fiecare lot; - activităţi de recepţie. Testarea de acceptanță se va executa la sediul U.M. 01991 TÂRGȘORUL NOU, cu adresa localitatea Târgșoru Nou, comuna Ariceștii Rahtivani, județ Prahovași va cuprinde recepția cantitativă și recepția calitativă. Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, cu minim 30 de zile înainte de livrare, următoarele documente: - descriere tehnică; - instrucțiuni de utilizare; - liste de inventar; - liste de consumabile recomandate; - plan de testare de acceptanță, cuprinzând testele funcționale care se execută pentru demonstrarea îndeplinirii fiecărei cerințe de performanță cuprinsă în specificația tehnică. Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de contractant și reprezentanții autoritatii/entitatii contractante. Recepția produselor se poate realiza în mai multe etape, în funcție de progresul contractului, respectiv: - recepția cantitativă se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea/entitatea contractantă; - recepția calitativă se va realiza după instalare, punere în funcțiune și testare a produselor și, după caz, toate defectele au fost remediate. Procesul verbal de recepție calitativă va include unul din următoarele rezultate: - admiterea recepției cu sau fără obiecții ; - suspendarea recepției; - respingerea recepției. (dacă se constată vicii care nu pot fi remediate și care, prin natura lor , împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigențe esențiale) Comisia de recepție recomandă suspendarea recepției când: - se constată existența unor neconformități, neconcordanțe, defecte ori deficiențe care sunt de natură să afecteze utilizarea produsului/produselor conform destinației sale/lor, dar care pot fi remediate; - se constată existența unor produse realizate necorespunzător sau nefinalizate, care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile, dar care pot fi remediate; - se constată existența, în mod justificat, a unor suspiciuni rezonabile cu privire la calitatea produselorși este necesară realizarea unor expertize tehnice, încercări și teste suplimentare pentru a le clarifica; - Contractantul nu pune la dispoziția comisiei de recepțiedocumentele prevăzute în contract și caietul de sarcini(dacă este cazul). În cazul în care comisia de recepție decide suspendarea procesului de recepție, aceasta încheie un proces-verbal de suspendare a procesului de recepție în care consemnează decizia de suspendare, măsurile recomandate în scopul remedierii aspectelor constatate, precum și termenul de remediere, iar autoritatea/entitatea contractantă comunică Contractantului decizia comisiei în maximum 3 zile lucrătoare de la luarea la cunoștință a procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție, împreună cu un exemplar al acestuia.Termenul de remediere nu poate depăși 60 de zile de la data încheierii procesului-verbal de suspendare a procesului de recepție.În cazul în care Contractantul nu remediază aspectele constatate și nu adoptă măsurile recomandate în cadrul procesului-verbal de suspendare a procesului de recepțieîn termenul stabilit, comisia de recepție va decide respingerea recepției. Autoritatea/entitatea contractantă va stabili pentru fiecare situație criterii clare, care pot face referire la numărul și tipul defectelor identificate și timpul in care acestea trebuie remediate. De asemenea, autoritatea/entitatea contractantă va preciza cerințele privind calendarul (termene) recepției cantitative și calitative.. |  |  |  |  |
| # Modalități si condiții de plata |  |  |  |  |
| Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Plata contravalorii Produselor se va efectua de Achizitor, în lei, prin ordin de plată, în termen de 30 de zile de la semnarea procesului-verbal de recepţie a produselor și a notificării primite de Achizitor că factura electronică este disponibilă în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, conform art. 6(1) lit.c, din Legea 72/28.03.2013. Sau printr-un acreditiv, în condiţiile prevederilor art. 34 alin. (1) şi (5) si art. 36 din OUG 57/2015, în lei, conform OrdinuluiMinistruluiFinanţelorPublice nr. 2909/2016. Factura electronică se transmite de catre Prestator în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. Acreditivul va fi deschis după ce Furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie a contractului. |  |  |  |  |

Cerinte din specificația tehnică:

Pentru lot 1: Container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general (CMS-UG)

- CERINŢE

| Cerinţa | - Cerinţe generale | Modaliatatea de îndeplinire |
| --- | --- | --- |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general trebuie să fie compatibil cu autocamionul de teren 6x6/8x8 de înaltă mobilitate, din dotarea MApN, echipat special pentru transportul containerelor tip ISO 20. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general trebuie să fie capabil să se disloce cu structurile de forțe luptătoare pe care le deservește, și să execute lucrările de mentenanță de nivel de luptă, pe teritoriul național sau în afara acestuia . |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va putea fi utilizat în orice condiții de timp, anotimp și stare a vremii specifice zonelor climatice A1, A2, A3, B1, C0, C1, conform prevederilor STANAG 4370 Ediția 7. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va fi capabil să lucreze fără conectarea la rețele/puncte de alimentare cu utilități generale/specifice - apă, energie electrică, aer comprimat, ventilație/climatizare, gaze speciale etc., fiind dotat cu echipamente specifice care să asigure utilităţile prevăzute mai sus. Containerul va fi prevăzut cu posibilitatea de conectare la rețeaua externă de energie electrică, din alte surse, prin intermediul unui panou de distribuție |  |
|  | Containerul va fi prevăzut cu următoarele uși și fante de acces: - pe lăţimea containerului, la dimensiunea acestuia ce vor fi utilizate exclusiv pentru operațiuni de manipulare a echipamentelor din dotare. - pe lungimea containerului pentru acces curent în spaţiul de lucru; - pe ambele parti, fante de acces către compartimentele destinate utilării cu echipamente specifice asigurarii utilităţilor (generator diesel, compresor, pompă de apă etc.) şi a rezervoarelor de materiale si lichide speciale. De asemenea, containerul va fi prevăzut cu platforma pentru acces în cazul montării pe sol şi elemente (dale) pentru realizarea planeităţii. |  |
|  | Containerul specializat va avea dimensiunile unui container tip ISO 20, cu structură de rezistență realizată din profile metalice și dotat cu elemente de prindere care să permită manipularea în vederea încărcării şi descărcării de pe echipamentul purtător, atât cu o automacara cât și cu moto/electro-stivuitorul/manipulatorul telescopic. Forma, structura de bază și configurarea containerului trebuie să fie conforme cu prevederile ISO 668:2013(E), ISO 1161:2016 și ISO 1496:2013, valabile pentru containerul tip 1C sau 1CC. Toți pereții exteriori şi uşile de acces ale containerului specializat vor fi metalici și vor fi vopsiți la exterior cu o vopsea rezistentă la coroziune. Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va fi izolat pe partea interioară, astfel încât să asigure un coeficient de transfer termic (U) cuprins între: 0,25-0,35 W/m2K. Între peretele exterior și stratul termoizolant se va monta o folie anti-condens/barieră de vapori, cu rol de protecție împotriva umezelii. Între stratul termoizolant și finisajul metalic al peretelui interior se va monta o folie anti-condens/barieră de vapori cu același rol. |  |
|  | Pardoseala containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general trebuie să susțină echipamentele ce intră în compunerea acestuia, personalul care le deservește şi să asigure fixarea rigidă şi robustă la container a echipamentelor din dotare. Suprafaţa pardoselii nu va permite alunecarea sau crearea unor suprafeţe de alunecare, va fi uşor de întreţinut, nu va permite colectarea de lichide şi va fi rezistentă la agenți chimici şi petrolieri. . |  |
|  | Vopseaua containerului specializat trebuie să fie GREEN RAL 6014-F9 NATO conform STANAG 4360 ed2, în dublu strat. Vopsirea structurii și materialele utilizate pentru construcția containerului specializat vor asigura o rezistență la coroziune de minim 7 ani. |  |
|  | Elementele de fixare la șasiu ale containerului specializat vor fi compatibile cu elementele de fixare disponibile pe lonjeroanele șasiului autovehiculului purtător. Fixarea containerului pe șasiu se va realiza manual, de către personalul instruit, în maxim 15 minute. |  |
|  | Containerul specializat va fi prevăzut cu un sistem propriu de instalare pe sol – cale metalice, acționate hidraulic sau electric. Pentru situații de avarie sistemul de calare trebuie să permită acționarea calelor și mecanic. Sistemul de calare va permite acționarea independentă a fiecărei cale metalice precum si acționarea simultană a acestora. Sistemul va permite asigurarea automată a orizontalizării containerului în raport cu suprafața solului, prin reglarea calelor metalice. Containerul va fi dotat cu cel puțin două instrumente de măsură a planeității de tip nivelă cu bulă de aer amplasate vizibil pe lățimea și lungimea containerului. Pe timpul transportului, sistemul de calare nu trebuie să depășească gabaritul containerului montat pe autovehiculul purtător, fiind prevăzut cu mecanism de pliere pe partea frontală și posterioară. De asemenea, în momentul acționării sistemului, calele metalice vor culisa către exterior minim 400 mm. |  |
|  | În containerul specializat va fi posibilă executarea lucrărilor de mentenanță în următoarele variante: a) cu containerul instalat pe sol, orizontalizat prin manevrarea calelor extensibile/telescopice; b) cu containerul încărcat/instalat/fixat pe platforma auto, fără calare, accesul făcându-se pe ușa laterală montată pe lungimea containerului cu ajutorul unei scări și a unei platforme. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va fi deservit de un echipaj compus din minim 2 persoane pentru care se vor asigura spaţii de lucru simultan la posturi fixe. |  |
|  | Containerul specializat va fi prevăzut cu un sistem de climatizare în spaţiile de lucru și un sistem de extracție a noxelor dimensionat corespunzător. Adiţional, va avea un spaţiu destinat echipării ulterioare cu un cort pentru lucru în exterior. Pe lungimea containertului, pe latura de acces in spatiul de lucru, containerul va fi prevăzut cu puncte de prindere al cortului. |  |
|  | Pentru funcționarea potrivit destinației, agregatele, utilajele și aparatura care se instalează în containerul specializat nu vor depinde nici de puterea mecanică furnizată de motorul autovehiculului purtător, nici de puterea electrică furnizată de alternator/bateriile de acumulatoare ale acestuia. |  |
|  | Pentru acționarea mașinilor-unelte și a agregatelor din containerul specializat, acesta va fi prevăzut cu cel puțin următoarele facilități: a) sursă de putere electrică autonomă, de curent alternativ, dimensionată corespunzător; b) compresor și instalație de stocare a aerului comprimat. c) sistem de alimentare electrică, care să permită funcționarea agregatelor si utilajelor din interiorul containerului atât de la sursa proprie (generator electric) cât si prin racordarea la rețeaua externă locală de curent electric (400 V trifazic și 240 V monofazic, 50 Hz) prin intermediul unui panou de distribuție prevăzut cu un dispozitiv de comutare automată între surse în cazul unei pene de curent/avarii. |  |
|  | Utilajele și agregatele din containerul specializat vor fi conectate la o priză de împământare comună. Va fi asigurat un cablu de împământare dimensionat corespunzător, cu element de fixare în sol (țăruș). |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va fi echipat cu instalaţii electrice interioare, dimensionate corespunzător pentru asigurarea sarcinii electrice necesare. Containerul mobil va dispune de circuite electrice independente pentru fiecare consumator, protejate împotriva deteriorărilor mecanice şi protejate prin siguranțe automate dedicate, montate într-un tablou electric prevăzut cu disjunctoare diferențiale (RCD). |  |
|  | Spațiile de depozitare interioare din containerul specializat vor fi configurate pe dulapuri metalice rezistente, cu sistem de fixare/asigurare pe timpul transportului, atât în pardoseală, cât și pe pereții laterali prevenind deplasarea, răsturnarea sau deteriorarea acestora. Configurația sistemului de fixare va fi proiectat să reziste in oricare dintre situațiile de viraj, decelerație/accelerație maximă. Echipamentele din interiorul containerului specializat trebuie sa fie dotat cu sistem de prindere compatibil cu ansamblul containerului și o rezervă pentru accesoriile adăugate ulterior de către beneficiar. |  |
|  | Cel puțin 20% din spațiile de depozitare interioare ale containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general vor fi neutilate. Aceste spații vor fi amenajate pentru utilarea ulterioară la beneficiar cu utilaje/testere/scule speciale, în funcție de particularitățile echipamentelor din dotarea structurilor de forțe luptătoare deservite. |  |
|  | Spațiile de depozitare vor fi amenajate cu un sistem de susținere reconfigurabil/ repoziționabil și cu rafturi/sertare modulare, astfel încât acestea să fie reconfigurabile pe înălțime/lățime după nevoi. Rafturile/sertarele sistemului de depozitare interior vor avea un sistem de asigurare/blocare pe timpul transportului. |  |
|  | Iluminarea interioară a containerului specializat va fi realizată cu corpuri de iluminat fără emisii termice semnificative, rezistente la mediu încărcat cu vapori inflamabili/corozivi. Corpurile de iluminat vor fi instalate pentru fiecare compartiment al containerului. |  |
|  | Mașinile-unelte, utilajele și sculele cu care va fi dotat containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general vor fi din seriile profesionale, produse în state membre ale UE și vor respecta standardele specifice de ramură ale UE. Utilajele/sculele portabile, vor fi acționate electric, cu alimentare de la acumulatori. Se va asigura câte un acumulator de rezervă pentru fiecare sculă/utilaj. Acumulatorii trebuie să fie interschimbabili. Containerul specializat va fi dotat cu bancuri de încărcare pentru acumulatorii de rezervă. Mașinile-unelte, utilajele și sculele vor fi prevăzute cu sisteme de fixare/siguranțare la locul de depozitare, în scopul prevenirii deplasării și deteriorării acestora pe durata transportului. |  |
|  | Containerul va dispune de un mijloc de ridicat pentru manipularea sarcinilor a căror masă este de minim 600 kg la o înălțime de min 2,7 m. Acesta va permite sa fie extins minim 2 m în exteriorul containerului, fără a se modifica diagrama de sarcină. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat conform reglementărilor împotriva incendiilor din România și va cuprinde in mod obligatoriu un extinctor cu pulbere cu capacitatea de minim 12 l și trusă medicală de prim ajutor. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o lisă de transport destinată manipulării/manevrării sarcinilor de până la 150 kg, poziționată/amplasată astfel încât să nu obstrucționeze accesul în interiorul containerului sau circulația în zona de lucru. Sistemul de prindere al acesteia trebuie să asigure o fixare sigură în container în timpul transportului acestuia pe autovehiculul purtător, prevenind deplasarea/răsturnarea acesteia și/sau deteriorarea echipamentelor din interior. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de performanţă şi specifice |  |
|  | Accesul pe lățimea containerului, utilizat exclusiv pentru operațiuni de manipulare a echipamentelor din dotare se va realiza printr-un ansamblu de două uși, care vor fi dimensionate pe întreaga lățime a containerului. Ușile vor avea aceleași caracteristici tehnice și de rezistență cu structura containerului. Fiecare va fi prevăzută cu un geam dublu securizat, rezistent, prevăzut pe cheder din cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea etanșeității. Dimensiunea minima a fiecărui geam va fii de 600 mm lățime și 700mm înălțime, amplasate în jumătatea superioară a ușii. Uşa de acces în spaţiul de lucru al containerului va fi cu placaj metalic, termoizolată, cu toc metalic cu susținere în 3 balamale, amplasată pe lungimea acestuia, prevăzută cu sistem de control acces, ce nu va afecta structura de rezistență a containerului. Coeficientul de transfer termic (U) al acesteia va fi cuprins între: 0,25-0,35 W/m2K. Dimensiunea minimă a acestei uși va fi de 900X2000 mm, iar accesul în containerul montat pe autovehiculul purtător va fi facilitat printr-o scară și o platformă încorporată în podeaua containerului. Ușa de acces va fi prevăzută cu un geam dublu securizat, rezistent, prevăzut pe cheder din cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea etanșeității. Dimensiunea minima a geamului va fii de 400 mm lățime și 800mm înălțime, amplasat în jumătatea superioară a ușii. Dimensiunea uşilor, fantelor de acces în compartimentele destinate utilării cu echipamente specifice asigurarii utilităţilor (generator diesel, compresor, pompă de apă etc.) şi a rezervoarelor de materiale si lichide speciale vor fi specifice containerului. |  |
|  | Instalația de climatizare va asigura, în interiorul containerului specializat, un interval de temperaturi ambientale de 20-270 C, în toate mediile de operare descrise la cerința C3, putere minimă 9000 BTU, tehnologie INVERTER, cu funcționare pe încălzire, inclusiv la temperaturi exterioare de până la -20 grade Celsius; |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu un generator electric capabil să furnizeze energia electrică necesară funcționării în acelaşi timp a tuturor consumatorilor din interiorul containerului, cu o rezervă de putere de minim 10%. Motorul generatorului electric va putea fi alimentat atât cu motorină, cât și cu combustibil unic NATO (F-34). Autonomia generatorului trebuie sa asigure minim 10h de lucru la sarcina maximă. |  |
|  | Generatorul electric va fi dimensionat corespunzător pentru alimentarea agregatelor și utilajelor instalate în containerul specializat. Acesta va furniza la ieșire tensiunile de 400 V trifazat și 240V monofazat, 50 Hz, iar puterea furnizată la ieșire nu va fi mai mică decât 20 KVA. Nivelul de zgomot măsurat la 1,5 m distanță trebuie să fie de maxim 85 dB (maxim 70 dB la 7 m). Generatorul va avea în dotare materialele necesare pentru realizarea împământării: cablu 10 m, țăruș împământare, baros, toate dimensionate corespunzător. Sistemul de evacuare a gazelor generatorului trebuie să fie poziţionat în partea superioară a containerului. Gura de evacuare trebuie să depăşească suprafaţa exterioară a containerului cu minim 10cm. |  |
|  | În containerul specializat va fi prevăzut un banc de lucru cu sertare dotate cu sistem de fixare/reținere pe timpul transportului. Bancul de lucru va fi utilat cu menghină, mașină de găurit și polizor (statice). Bancul de lucru va avea dimensiuni de minim 80 cm lățime și 150cm lungime. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu un compresor pentru generarea/furnizarea aerului comprimat. Presiunea minimă a aerului comprimat produs este de 10 bar, iar debitul aerului comprimat nu poate fi mai mic decât 500 l/min, la presiunea de 10 bar. Va fi prevăzută o butelie dotată cu manomentru, pentru stocarea aerului comprimat, cu o capacitate de minim 300 litri. |  |
|  | În amenajarea interioară a containerului specializat va fi prevăzută o instalație de spălare sub presiune. Rezervorul intern de apă al acesteia nu va fi mai mic decât 200 litri, iar presiunea de spălare nu poate fi mai mică decât 150 bar. Apa sub presiune poate fi furnizată cu ajutorul aerului comprimat sau cu o pompă electrică. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o instalație mobilă de gresare, acționată pneumatic. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o instalație de încărcare cu lichid de răcire a motoarelor. Rezervorul acesteia nu va fi mai mic decât 200 litri. Presiunea de lucru a aerului comprimat utilizat pentru injectarea lichidului de răcire nu va fi mai mică decât 6 bar, iar capacitatea de injectare a acestuia va fi de minim 20 l/min. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o instalație mobilă de extragere a uleiurilor uzate. Rezervorul acesteia nu va fi mai mic decât 200 litri și va fi construit astfel încât temperatura uleiurilor extrase să se poată afla între 40-800C, iar capacitatea de extragere nu trebuie să fie mai mică decât 50l/min. Presiunea de lucru a aerului comprimat utilizat pentru extragerea uleiurilor uzate nu va fi mai mică decât 6 bar. |  |
|  | Sistemul de ridicare va fi poziționat astfel încât să nu afecteze gabaritul exterior al containerului și nici spațiu de lucru interior, asigurând totodată siguranță în operare. Macaraua va fi prevăzută cu un sistem de comandă/manevrare prin telecomandă care va permite operarea la distanță în condiții de siguranță și vizibilitate nerestricționată asupra sarcinii. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o instalație de sudură mobilă. Aceasta va fi de tipul invertor, multi-proces, cu gaze active/inerte MIG/MAG/TIG. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu următoarele accesorii: - scară telescopică atașată la exterior, min. 3,5 m, sarcină maxim admisibilă minim 150 kg; - proiectoare pentru iluminat exterior, min. 4 buc; |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu următoarele mașini unelte, scule și instalații: - tester auto multi-marcă; - instalație de sertizare cu acționare automată a furtunurilor hidraulice (6-27 mm); - dispozitiv de tăiat furtun hidraulic (6-27 mm); - cric hidraulic 10 t; - robot pornire auto portabil capabil să încarce toate tipurile de baterii plumb acid, tensiune de alimentare: 230V; - polizor pneumatic: format unealtă: pistol cu min. 5 accesorii (piatra polizat abrazivă de dif. dimensiuni), dim. pătrat de antrenare: ¼ inch, clasa de utilizare profesională. - flex de mână cu acumulator, diametru disc: min.125mm, clasa de utilizare profesională, putere minimă: 800W, însoțit de min. 1 acumulator; - mașină de găurit cu percuție și seturi de burghie pentru metal, lemn; - set chei reglabile (franceză, papagal etc.); - set chei imbuss - mânere L, T; - set chei auto fixe (6mm – 32 mm); - set chei inelare dublu cotite (6 mm-22 mm); - set chei locaș hexagonal (1,5 mm-10 mm); - antrenor cu clichet reversibil; - set capete chei tubulare (8 mm- 32 mm); - capete chei tubulare pentru bujii; - set clești mecanic auto (combinat, LA, IL, inele siguranță, reglabil); - cheie dinamometrică; - prelungitoare 125 și 250 mm. Fiecare sculă/echipament din dotare va avea prevăzute locașuri de depozitare, prevăzute cu sistem de siguranță. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de fiabilitate |  |
|  | Echipamentele care dotează containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general trebuie să fie disponibile minim 300 de zile pe an. În intervalele admisibile de indisponibilitate se includ atât lucrările de întreținere periodice și reviziile/verificările metrologice la atelierele service autorizate, cât și eventualele reparații curente |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de mentenanţă |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului programul de mentenanță al produselor pe durata ciclului de viață (întrețineri și revizii). |  |
|  | Serviciile de mentenanță post-garanție trebuie să fie disponibile pe întreaga durată de viață a containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general – minim 15 ani. |  |
|  | Întreținerile și reviziile simple (înlocuirea lichidelor de gresare, de lucru etc. ale generatorului și instalației de ridicat) se execută de către operatorii din echipajul. |  |
|  | Timpul maxim de reparare al fiecărui utilaj/aparat din compunerea containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general nu trebuie să depășească 30 de zile lucrătoare, incluzând timpii de transport/așteptare pe lanțul de aprovizionare. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe mecano-climatice |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va putea fi operat în toate zonele climatice, cu excepția celor extreme (M3 și C2-C4), la înălțimi între nivelul mării și 2000 m. |  |
| Cerinţa | - Transportabilitatea |  |
|  | Containerele specializate vor putea fi transportate, montate de pe autovehiculele purtătoare, pe vagoane de marfă descoperite și aerian |  |
| Cerinţa | - Compatibilitatea electromagnetică |  |
|  | Nu este cazul. |  |
| Cerinţa | - Identificare şi marcare |  |
|  | Fiecare modul/sertar din containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general va avea o etichetă de identificare, în limba română. În fiecare sertar utilat de asigură o listă de inventar, împachetată într-un ambalaj de protecție (sac, pungă, mapa etc.). |  |
|  | Locurile de muncă și utilajele/aparatele periculoase vor fi marcate cu inscripții de avertizare potrivit prevederilor legislației europene/naționale incidente în domeniu. |  |
|  | Produsul trebuie să fie marcat cu placa de metal “CSC SAFETY APPROVAL” conform convenției pentru containere sigure încheiată în 1932. |  |
| Cerinţa | - Interschimbabilitate |  |
|  | Sculele și trebuie să fie interschimbabile între containerele mobile destinate executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general din aceeași serie/versiune constructivă |  |
| Cerinţa | - Siguranţa în exploatare |  |
|  | Sistemul de eliminare a noxelor cu care este prevăzut containerul specializat trebuie să aibă capacitatea de a elimina rapid și în mod eficient noxele produse prin operarea aparaturii electrice/mecanice în interiorul acestora. |  |
|  | Mobilierul, spațiile de depozitare și utilajele/aparatele/sculele nu trebuie să conțină materiale periculoase pentru sănătatea operatorilor |  |
| Cerinţa | - Ergonomie |  |
|  | Iluminarea la nivelul suprafețelor de lucru ale meselor din interiorul containerului specializat nu trebuie să fie mai mică de 800 lux, iar durata medie de funcționare a corpurilor de iluminat trebuie să fie de minim 10.000 h. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe pentru interfaţare |  |
|  | Panoul de distribuţie trebuie să fie protejat împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile |  |
| Cerinţa | - Logistică |  |
|  | Nu este cazul |  |
| Cerinţa | - Reguli de recepţie |  |
|  | Testarea de acceptanță se va executa la sediul beneficiarului și va cuprinde recepția cantitativă și recepția calitativă. |  |
|  | Omologarea produselor se va face în urma testării de acceptanță, executată de către o comisie a beneficiarului |  |
| Cerinţa | - Garanţie |  |
|  | Garanția comercială a containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general nu va fi mai mică de 24 de luni de la finalizarea recepției |  |
| Cerinţa | - Cerinţe pentru asigurarea calităţii |  |
|  | Produsul trebuie fabricat în condiții de calitate specificate, conform standardelor de management al calității (din seriile ISO 9000 și AQAP 2110). |  |
| Cerinţa | - Instruirea personalului pentru utilizare |  |
|  | Furnizorul va instrui minim 2 operatori din echipa. Instruirea va cuprinde atât încărcarea/descărcarea și pregătirea pentru lucru a containerului specializat în toate variantele de operare descrise în prezenta specificație tehnică, cât și operarea fiecărui agregat/instalații/aparat din dotarea acestuia. |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului: - 2 rânduri de documentație tipărită, completă, de cunoaștere/mentenanță, în limba română; - întregul pachet de documentație de cunoaștere/operare/mentenanță, pe suport de stocare amovibil, cu drept de reproducere nelimitat. |  |
| Cerinţa | - Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului |  |
|  | Nu este cazul |  |
| Cerinţa | - Constrângeri privind locaţia unde va avea loc livrarea/instalarea |  |
|  | Produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului (U.M. 01991 Târgșoru Nou, jud. Prahova). |  |
| Cerinţa | - Instalare, punere in funcţiune, testare |  |
|  | Pe timpul recepției calitative, toate agregatele, instalațiile și aparatele furnizate în interiorul containerului specializat vor fi testate prin probe de funcționare. |  |
| Cerinţa | - Teste şi verificări |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, cu minim 30 de zile înainte de livrare, următoarele documente: - descriere tehnică; - instrucțiuni de utilizare; - liste de inventar; - liste de consumabile recomandate; - plan de testare de acceptanță, cuprinzând testele funcționale care se execută pentru demonstrarea îndeplinirii fiecărei cerințe de performanță cuprinsă în specificația tehnică. |  |

Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți:

| Nr. crt. | Factori de evaluare tehnici și calitativi | Oferta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rezerva de putere a generatorului în raport cu consumul maxim de putere al celui mai mare consumator | ..... |
| 2 | Calitatea structurală a conainerului |  |
| 3 | Sarcina maxim admisibilă a macaralei la distanța de 1 m față de punctul de încastrare al brațului. |  |

Pentru lot 2: Container  mobil destinateexecutării lucrărilor de mentenanță ale sistemelor electrice și electronice  (CMS-LE)

- CERINŢE

| Nr. Crt. | - Cerinţe generale | Modalitatea de îndeplinire |
| --- | --- | --- |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice trebuie să fie compatibil cu autocamionul de teren 6x6/8x8 de înaltă mobilitate, din dotarea MApN, echipat special pentru transportul containerelor ISO 20. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice trebuie să fie capabil să se disloce cu structurile de forțe luptătoare pe care le deservește, și să execute lucrările de mentenanță de nivel de luptă, pe teritoriul național sau în afara acestuia. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va putea fi utilizat în orice condiții de timp, anotimp și stare a vremii specifice zonelor climatice A1, A2, A3, B1, C0, C1, conform prevederilor STANAG 4370 Ediția 7. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va fi capabil să lucreze fără conectarea la rețele/puncte de alimentare cu utilități generale/specifice - apă, energie electrică, aer comprimat, ventilație/climatizare, gaze speciale etc., fiind dotat cu echipamente specifice care să asigure utilităţile prevăzute mai sus. Containerul va fi prevăzut cu posibilitatea de conectare la rețeaua de energie electrică din alte surse, prin intermediul unui panou de distribuție. |  |
|  | Containerul va fi prevăzut cu următoarele uși și fante de acces: - pe lăţimea containerului la dimensiunea acestuia ce vor fi utilizate exclusiv pentru operațiuni de manipulare a echipamentelor din dotare; - pe lungimea containerului pentru acces curent în spaţiul de lucru; - pe ambele parti, fante de acces către compartimentele destinate utilării cu echipamente specifice asigurarii utilităţilor (generator diesel, compresor etc.) şi a rezervoarelor de materiale si lichide speciale. De asemenea, containerul va fi prevăzut cu platforma pentru acces în cazul montării pe sol şi elemente (dale) pentru realizarea planeităţii |  |
|  | Containerul specializat va avea dimensiunile unui container tip ISO 20, cu structură de rezistență realizată din profile metalice și dotat cu elemente de prindere care să permită manipularea în vederea încărcării şi descărcării de pe echipamentul purtător, atât cu o automacara cât și cu moto/electro-stivuitorul/manipulatorul telescopic. Forma, structura de bază și configurarea containerului trebuie să fie conforme cu prevederile ISO 668:2013(E), ISO 1161:2016 și ISO 1496:2013, valabile pentru containerul tip 1C sau 1CC. Toți pereții exteriori şi uşile de acces ale containerului specializat vor fi metalici și vor fi vopsiți la exterior cu o vopsea rezistentă la coroziune. Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va fi izolat pe partea interioară, astfel încât să asigure un coeficient de transfer termic (U) cuprins între: 0,25-0,35 W/m2K. Între peretele exterior și stratul termoizolant se va monta o folie anti-condens/barieră de vapori, cu rol de protecție împotriva umezelii. Între stratul termoizolant și finisajul metalic al peretelui interior se va monta o folie anti-condens/barieră de vapori cu același rol |  |
|  | Pardoseala containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice trebuie să susțină echipamentele ce intră în compunerea acestuia, personalul care le deservește şi să asigure fixarea rigidă şi robustă la container a echipamentelor din dotare. Suprafaţa pardoselii nu va permite alunecarea sau crearea unor suprafeţe de alunecare, va fi uşor de întreţinut, nu va permite colectarea de lichide şi va fi rezistentă la agenți chimici şi petrolieri. |  |
|  | Vopseaua containerului specializat trebuie să fie GREEN RAL 6014-F9 NATO conform STANAG 4360 ed2 în dublu strat. Vopsirea structurii și materialele utilizate pentru construcția containerului specializat vor asigura o rezistență la coroziune de minim 7 ani. |  |
|  | Elementele de fixare la șasiu ale containerului specializat vor fi compatibile cu elementele de fixare disponibile pe lonjeroanele șasiului autovehiculului purtător. Fixarea containerului pe șasiu se va realiza manual, de către personalul instruit, în maxim 15 minute. |  |
|  | Containerul specializat va fi prevăzut cu un sistem propriu de instalare pe sol – cale metalice, acționate hidraulic sau electric. Pentru situații de avarie sistemul de calare trebuie să permită acționarea calelor și mecanic. Sistemul de calare va permite acționarea independentă a fiecărei cale metalice precum si acționarea simultană a acestora. Sistemul va permite asigurarea automată a orizontalizării containerului în raport cu suprafața solului, prin reglarea calelor metalice. Containerul va fi dotat cu cel puțin două instrumente de măsură a planeității de tip nivelă cu bulă de aer amplasate vizibil pe lățimea și lungimea containerului. Pe timpul transportului, sistemul de calare nu trebuie să depășească gabaritul containerului montat pe autovehiculul purtător, fiind prevăzut cu mecanism de pliere pe partea frontală și posterioară. De asemenea, în momentul acționării sistemului, calele metalice vor culisa către exterior minim 400 mm. |  |
|  | În containerul specializat va fi posibilă executarea lucrărilor de mentenanță în următoarele variante: a) cu containerul instalat pe sol, orizontalizat prin manevrarea calelor extensibile/telescopice; b) cu containerul încărcat/instalat/fixat pe platforma auto, fără calare, accesul făcându-se pe ușa laterală montată pe lungimea containerului cu ajutorul unei scări și a unei platforme. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va fi deservit de un echipaj compus din minim 2 persoane pentru care se vor asigura spaţii de lucru simultan la posturi fixe |  |
|  | Containerul specializat va fi prevăzut cu un sistem de climatizare în spaţiile de lucru și un sistem de extracție a noxelor dimensionat corespunzător. Adiţional, va avea un spaţiu destinat echipării ulterioare cu un cort pentru lucru în exterior. Pe lungimea containertului, pe latura de acces in spatiul de lucru, containerul va fi prevăzut cu puncte de prindere al cortului |  |
|  | Pentru funcționarea potrivit destinației, agregatele, utilajele și aparatura care se instalează în containerul specializat nu vor depinde nici de puterea mecanică furnizată de motorul autovehiculului purtător, nici de puterea electrică furnizată de alternator/bateriile de acumulatoare ale acestuia. |  |
|  | Pentru acționarea mașinilor-unelte și a agregatelor din containerul specializat, acesta va fi prevăzut cu cel puțin următoarele facilități: a) sursă de putere electrică autonomă, de curent alternativ, dimensionată corespunzător; b) compresor și instalație de stocare a aerului comprimat. c) sistem de alimentare electrică, care să permită funcționarea agregatelor si utilajelor din interiorul containerului atât de la sursa proprie (generator electric) cât si prin racordarea la rețeaua externă locală de curent electric (400 V trifazic și 240 V monofazic, 50 Hz) prin intermediul unui panou de distribuție prevăzut cu un dispozitiv de comutare automată între surse în cazul unei pene de curent/avarii |  |
|  | Utilajele și agregatele din containerul specializat vor fi conectate la o priză de împământare comună. Va fi asigurat un cablu de împământare dimensionat corespunzător, cu element de fixare în sol (țăruș). |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va fi echipat cu instalaţii electrice interioare, dimensionate corespunzător pentru asigurarea sarcinii electrice necesare. Containerul mobil va dispune de circuite electrice independente pentru fiecare consumator, protejate împotriva deteriorărilor mecanice şi protejate prin siguranțe automate dedicate, montate într-un tablou electric prevăzut cu disjunctoare diferențiale (RCD). |  |
|  | Spațiile de depozitare interioare din containerul specializat vor fi configurate pe dulapuri metalice rezistente, cu sistem de fixare/asigurare pe timpul transportului, atât în pardoseală, cât și pe pereții laterali prevenind deplasarea, răsturnarea sau deteriorarea acestora. Configurația sistemului de fixare va fi proiectat să reziste in oricare dintre situațiile de viraj, decelerație/accelerație maximă. Echipamentele din interiorul containerului specializat trebuie sa fie dotat cu sistem de prindere compatibil cu ansamblul containerului și o rezervă pentru accesoriile adăugate ulterior de către beneficiar. |  |
|  | Cel puțin 20% din spațiile de depozitare interioare ale containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice vor fi neutilate. Acestea spații vor fi amenajate pentru utilarea ulterioară la beneficiar cu utilaje/testere/scule speciale, în funcție de particularitățile echipamentelor din dotarea structurilor de forțe luptătoare deservite. |  |
|  | Spațiile de depozitare vor fi amenajate cu un sistem de susținere reconfigurabil/ repoziționabil și cu rafturi/sertare modulare, astfel încât acestea să fie reconfigurabile pe înălțime/lățime după nevoi. Rafturile/sertarele sistemului de depozitare interior vor avea un sistem de asigurare/blocare pe timpul transportului. |  |
|  | Iluminarea interioară a containerului specializat va fi realizată cu corpuri de iluminat fără emisii termice semnificative, rezistente la mediu încărcat cu vapori inflamabili/corozivi. Corpurile de iluminat vor fi instalate pentru fiecare compartiment al containerului |  |
|  | Mașinile-unelte, utilajele și sculele cu care va fi dotat containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice vor fi din seriile profesionale, produse în state membre ale UE și vor respecta standardele specifice de ramură ale UE. utilajele/sculele portabile, vor fi acționate electric, cu alimentare de la acumulatori. Se va asigura câte un acumulator de rezervă pentru fiecare sculă/utilaj. Acumulatorii trebuie să fie interschimbabili. Containerul specializat va fi dotat cu bancuri de încărcare pentru acumulatorii de rezervă. Mașinile-unelte, utilajele și sculele vor fi prevăzute cu sisteme de fixare/siguranțare la locul de depozitare, în scopul prevenirii deplasării și deteriorării acestora pe durata transportului |  |
|  | Containerul va dispune de un mijloc de ridicat pentru manipularea sarcinilor a căror masă este de minim 600 kg la o înălțime de min 2,7 m. Acesta va permite sa fie extins minim 2 m în exteriorul containerului, fără a se modifica diagrama de sarcină |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat conform reglementărilor împotriva incendiilor din România și va cuprinde in mod obligatoriu un extinctor cu pulbere cu capacitatea de minim 12 l și trusă medicală de prim ajutor. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o lisă de transport destinată manipulării/manevrării sarcinilor de până la 150 kg, poziționată/amplasată astfel încât să nu obstrucționeze accesul în interiorul containerului sau circulația în zona de lucru. Sistemul de prindere al acesteia trebuie să asigure o fixare sigură în container în timpul transportului acestuia pe autovehiculul purtător, prevenind deplasarea/răsturnarea acesteia și/sau deteriorarea echipamentelor din interior |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de performanţă şi specifice |  |
|  | Accesul pe lățimea containerului, utilizat exclusiv pentru operațiuni de manipulare a echipamentelor din dotare se va realiza printr-un ansamblu de două uși, care vor fi dimensionate pe întreaga lățime a containerului. Ușile vor avea aceleași caracteristici tehnice și de rezistență cu structura containerului. Fiecare va fi prevăzută cu un geam dublu securizat, rezistent, prevăzut pe cheder din cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea etanșeității. Dimensiunea minima a fiecărui geam va fii de 600mm lățime și 700mm înălțime, amplasate în jumătatea superioară a ușii. Uşa de acces în spaţiul de lucru al containerului va fi cu placaj metalic, termoizolată, cu toc metalic cu susținere în 3 balamale, amplasată pe lungimea acestuia, prevăzută cu sistem de control acces, ce nu va afecta structura de rezistență a containerului. Coeficientul de transfer termic (U) al acesteia va fi cuprins între: 0,25-0,35 W/m2K. Dimensiunea minimă a acestei uși va fi de 900X2000 mm, iar accesul în containerul montat pe autovehiculul purtător va fi facilitat printr-o scară și o platformă încorporată în podeaua containerului. Ușa de acces va fi prevăzută cu un geam dublu securizat, rezistent, prevăzut pe cheder din cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea etanșeității. Dimensiunea minima a geamului va fii de 400 mm lățime și 800mm înălțime, amplasat în jumătatea superioară a ușii. Dimensiunea uşilor, fantelor de acces în compartimentele destinate utilării cu echipamente specifice asigurarii utilităţilor (generator diesel, compresor etc.) şi a rezervoarelor de materiale si lichide speciale vor fi specifice containerului |  |
|  | Instalația de climatizare va asigura, în interiorul containerului specializat, un interval de temperaturi ambientale de 20-270 C, în toate mediile de operare descrise la cerința C3, putere minimă 9000 BTU, tehnologie INVERTER, cu funcționare pe încălzire, inclusiv la temperaturi exterioare de până la -20 grade Celsius; |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu un generator electric capabil să furnizeze energia electrică necesară funcționării în acelaşi timp a tuturor consumatorilor din interiorul containerului, cu o rezervă de putere de minim 10%. Motorul generatorului electric va putea fi alimentat atât cu motorină, cât și cu combustibil unic NATO (F-34). Autonomia generatorului trebuie sa asigure minim 10h de lucru la sarcină maximă |  |
|  | Generatorul electric va fi dimensionat corespunzător pentru alimentarea agregatelor și utilajelor instalate în containerul specializat. Acesta va furniza la ieșire tensiunile de 400 V trifazat și 240V monofazat, 50 Hz, iar puterea furnizată la ieșire nu va fi mai mică decât 20 KVA. Nivelul de zgomot măsurat la 1,5 m distanță trebuie să fie de maxim 85 dB (maxim 70 dB la 7 m). Generatorul va avea în dotare materialele necesare pentru realizarea împământării: cablu 10 m, țăruș împământare, baros, toate dimensionate corespunzător. Sistemul de evacuare a gazelor generatorului trebuie să fie poziţionat în partea superioară a containerului. Gura de evacuare trebuie să depăşească suprafaţa exterioară a containerului cu minim 10cm. |  |
|  | În containerul specializat va fi prevăzut două bancuri de lucru cu sertare dotate cu sistem de fixare/reținere pe timpul transportului. Bancul de lucru va fi utilat cu menghină, mașină de găurit și polizor (statice). Bancul de lucru va avea dimensiuni de minim 80 cm lățime și 150cm lungime |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu un compresor pentru generarea/furnizarea aerului comprimat. Presiunea minimă a aerului comprimat produs este de 10 bar, iar debitul aerului comprimat nu poate fi mai mic decât 500 l/min, la presiunea de 10 bar. Va fi prevăzută o butelie dotată cu manomentru, pentru stocarea aerului comprimat, cu o capacitate de minim 300 litri. |  |
|  | Sistemul de ridicare va fi poziționat astfel încât să nu afecteze gabaritul exterior al autoatelierului și nici spațiu de lucru interior, asigurând totodată siguranță în operare. Macaraua va fi prevăzută cu un sistem de comandă/manevrare prin telecomandă care va permite operarea la distanță în condiții de siguranță și vizibilitate nerestricționată asupra sarcinii. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu următoarele accesorii: - scară telescopică atașată la exterior, min. 3,5 m, sarcina utilă 150 kg.; - proiectoare pentru iluminat exterior, min. 2 buc; |  |
|  | În amenajarea interioară a containerului specializat vor fi prevăzute spații de depozitare și cel puțin două mese de lucru (bancuri de lucru) cu scaune rotative pentru utilizarea următoarelor aparate, scule și accesorii, care vor fi furnizate în compunerea completului: - 2 multimetre universale; - laptop rigidizat, cu rezistență la șocuri, vibrații, praf, temperaturi extreme: procesor min. generația a-5a, memorie RAM min. 8GB, Stocare: min. 256 GB SSD, dimensiune ecran: min 14inch, rezoluție Full HD. - monitor de 55” instalat pe unul din pereții containerului; - tester cablu de rețea LAN; - generator de semnal 1Hz - 6GHz; - sursă de alimentare cu tensiune continuă, tensiunea de ieșire reglabilă 0 ÷ 60V și curentul de ieșire reglabil 0 ÷ 20A; - tester de cablu din cupru; - stație de lipit termostatică cu puterea de 20W÷150W și gama de temperatură de lucru 100°C÷500°C; - stație de lipit/dezlipit SMD; 100÷450°C; - 2 osciloscoape de 500 MHz cu 4 canale; - Power Meter (undametru de putere) - 50dBm ÷ + 20dBm, 1MHz ÷ 40GHz; - Peak Power Sensor (măsurător putere la vârf), maxim la vârf 200 mW, 50 MHz ÷ 6 GHz; - aparat reflectometric de testare fibră optică; - analizor de spectru, 8 kHz ÷ 12 GHz. - 2 truse electronist; - accesorii pentru lipit: fludor, substanță decapantă/sacâz, pompă fludor, suport cu clești pentru fixare circuite/componente; - 4 seturi de șurubelnițe de precizie și capete de șurubelnițe de precizie diverse - 2 seturi cu capete fixe, 2 seturi cu capete schimbabile; - 2 seturi clești electronist (sfic, papagal, barză, fălci la 900 etc., de dezizolat conductori): - 4 lupe cu indice de mărire x 10; - set de șurubelnițe dinamometrice; - 4 lămpi de banc cu lupă și braț articulat; - 2 clești de sertizare hidraulici; - trusa sudură fibră optică cu durata ciclului de sudare max. 1 min (inclusiv ghilotină, dezizolator, sursă laser, consumabile pentru 100 suduri). |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de fiabilitate |  |
|  | Echipamentele care dotează containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice trebuie să fie disponibile minim 300 de zile pe an. În intervalele admisibile de indisponibilitate se includ atât lucrările de întreținere periodice și reviziile/verificările metrologice la atelierele service autorizate, cât și eventualele reparații curente. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de mentenanţă |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului programul de mentenanță al produselor pe durata ciclului de viață (întrețineri și revizii). |  |
|  | Serviciile de mentenanță post-garanție trebuie să fie disponibile pe întreaga durată de viață a containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice, de uz general – minim 15 ani |  |
|  | Întreținerile și reviziile simple (înlocuirea lichidelor de gresare, de lucru etc. ale generatorului și instalației de ridicat) se execută de către operatorii din echipajul. |  |
|  | Timpul maxim de reparare al fiecărui utilaj/aparat din compunerea containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice nu trebuie să depășească 30 de zile lucrătoare, incluzând timpii de transport/așteptare pe lanțul de aprovizionare. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe mecano-climatice |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va putea fi operat în toate zonele climatice, cu excepția celor extreme (M3 și C2-C4), la înălțimi între nivelul mării și 2000 m. |  |
| Cerinţa | - Transportabilitatea |  |
|  | Containerele specializate vor putea fi transportate, montate de pe autovehiculele purtătoare, pe vagoane de marfă descoperite și aerian. |  |
| Cerinţa | - Compatibilitatea electromagnetică |  |
|  | Nu este cazul. |  |
| Cerinţa | - Identificare şi marcare |  |
|  | Fiecare modul/sertar din containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice va avea o etichetă de identificare, în limba română. În fiecare sertar utilat de asigură o listă de inventar, împachetată într-un ambalaj de protecție (sac, pungă, mapa etc.). |  |
|  | Locurile de muncă și utilajele/aparatele periculoase vor fi marcate cu inscripții de avertizare potrivit prevederilor legislației europene/naționale incidente în domeniu. |  |
|  | Produsul trebuie să fie marcat cu placa de metal “CSC SAFETY APPROVAL” conform convenției pentru containere sigure încheiată în 1932. |  |
| Cerinţa | - Interschimbabilitate |  |
|  | Sculele și trebuie să fie interschimbabile între containerele mobile destinate executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice din aceeași serie/versiune constructivă. |  |
| Cerinţa | - Siguranţa în exploatare |  |
|  | Sistemul de eliminare a noxelor cu care este prevăzut containerul specializat trebuie să aibă capacitatea de a elimina rapid și în mod eficient noxele produse prin operarea aparaturii electrice/mecanice în interiorul acestora |  |
|  | Mobilierul, spațiile de depozitare și utilajele/aparatele/sculele nu trebuie să conțină materiale periculoase pentru sănătatea operatorilor. |  |
| Cerinţa | - Ergonomie |  |
|  | Iluminarea la nivelul suprafețelor de lucru ale meselor din interiorul containerului specializat nu trebuie să fie mai mică de 800 lux, iar durata medie de funcționare a corpurilor de iluminat trebuie să fie de minim 10.000 h. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe pentru interfaţare |  |
|  | Panoul de distribuţie trebuie să fie protejat împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile. |  |
| Cerinţa | - Reguli de recepţie |  |
|  | Testarea de acceptanță se va executa la sediul beneficiarului și va cuprinde recepția cantitativă și recepția calitativă |  |
|  | Omologarea produselor se va face în urma testării de acceptanță, executată de către o comisie a beneficiarului |  |
| Cerinţa | - Garanţie |  |
|  | Garanția comercială a containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță la sistemele electrice și electronice nu va fi mai mică de 24 de luni de la finalizarea recepției. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe pentru asigurarea calităţii |  |
|  | Produsul trebuie fabricat în condiții de calitate specificate, conform standardelor de management al calității (din seriile ISO 9000 și AQAP 2110). |  |
| Cerinţa | - Instruirea personalului pentru utilizare |  |
|  | Furnizorul va instrui minim 2 operatori din echipa. Instruirea va cuprinde atât încărcarea/descărcarea și pregătirea pentru lucru a containerului specializat în toate variantele de operare descrise în prezenta specificație tehnică, cât și operarea fiecărui agregat/instalații/aparat din dotarea acestuia. |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului: - 2 rânduri de documentație tipărită, completă, de cunoaștere/mentenanță, în limba română; - întregul pachet de documentație de cunoaștere/operare/mentenanță, pe suport de stocare amovibil, cu drept de reproducere nelimitat. |  |
| Cerinţa | - Constrângeri privind locaţia unde va avea loc livrarea/instalarea |  |
|  | Produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului (U.M. 01991 Târgșoru Nou, Prahova). |  |
| Cerinţa | - Instalare, punere in funcţiune, testare |  |
|  | Pe timpul recepției calitative, toate agregatele, instalațiile și aparatele furnizate în interiorul containerului specializat vor fi testate prin probe de funcționare. |  |
| Cerinţa | - Teste şi verificări |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, cu minim 30 de zile înainte de livrare, următoarele documente: - descriere tehnică; - instrucțiuni de utilizare; - liste de inventar; - liste de consumabile recomandate; - plan de testare de acceptanță, cuprinzând testele funcționale care se execută pentru demonstrarea îndeplinirii fiecărei cerințe de performanță cuprinsă în specificația tehnică |  |

Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți:

| Nr. crt. | Factori de evaluare tehnici și calitativi | Oferta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rezerva de putere a generatorului în raport cu consumul maxim de putere al celui mai mare consumator | ..... |
| 2 | Calitatea structurală a conainerului |  |
| 3 | Configurația osciloscopului |  |

Pentru lot 3: Container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale (CMS-LS)

- CERINŢE

| Cerinţa | - Cerinţe generale | Modalitatea de îndeplinire |
| --- | --- | --- |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale trebuie să fie compatibil cu autocamionul de teren 6x6/8x8 de înaltă mobilitate, din dotarea MApN, echipat special pentru transportul containerelor ISO 20. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale trebuie să fie capabil să se disloce cu structurile de forțe luptătoare pe care le deservește, și să execute lucrările de mentenanță de nivel de luptă, pe teritoriul național sau în afara acestuia. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va putea fi utilizat în orice condiții de timp, anotimp și stare a vremii specifice zonelor climatice A1, A2, A3, B1, C0, C1, conform prevederilor STANAG 4370 Ediția 7. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va fi capabil să lucreze fără conectarea la rețele/puncte de alimentare cu utilități generale/specifice - apă, energie electrică, aer comprimat, ventilație/climatizare, gaze speciale etc., fiind dotat cu echipamente specifice care să asigure utilităţile prevăzute mai sus. Containerul va fi prevăzut cu posibilitatea de conectare la rețeaua de energie electrică din alte surse, prin intermediul unui panou de distribuție |  |
|  | Containerul va fi prevăzut cu următoarele uși și fante de acces: - pe lăţimea containerului la dimensiunea acestuia ce vor fi utilizate exclusiv pentru operațiuni de manipulare a echipamentelor din dotare; - pe lungimea containerului pentru acces curent în spaţiul de lucru; - pe ambele parti, fante de acces către compartimentele destinate utilării cu echipamente specifice asigurarii utilităţilor (generator diesel, compresor) şi a rezervoarelor de materiale si lichide speciale. De asemenea, containerul va fi prevăzut cu platforma pentru acces în cazul montării pe sol şi elemente (dale) pentru realizarea planeităţii. |  |
|  | Containerul specializat va avea dimensiunile unui container tip ISO 20, cu structură de rezistență realizată din profile metalice și dotat cu elemente de prindere care să permită manipularea în vederea încărcării şi descărcării de pe echipamentul purtător, atât cu o automacara cât și cu moto/electro-stivuitorul/manipulatorul telescopic. Forma, structura de bază și configurarea containerului trebuie să fie conforme cu prevederile ISO 668:2013(E), ISO 1161:2016 și ISO 1496:2013, valabile pentru containerul tip 1C sau 1CC. Toți pereții exteriori şi uşile de acces ale containerului specializat vor fi metalici și vor fi vopsiți la exterior cu o vopsea rezistentă la coroziune. Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va fi izolat pe partea interioară, astfel încât să asigure un coeficient de transfer termic (U) cuprins între: 0,25-0,35 W/m2K. Între peretele exterior și stratul termoizolant se va monta o folie anti-condens/barieră de vapori, cu rol de protecție împotriva umezelii. Între stratul termoizolant și finisajul metalic al peretelui interior se va monta o folie anti-condens/barieră de vapori cu același rol. |  |
|  | Pardoseala containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale trebuie să susțină echipamentele ce intră în compunerea acestuia, personalul care le deservește şi să asigure fixarea rigidă şi robustă la container a echipamentelor din dotare. Suprafaţa pardoselii nu va permite alunecarea sau crearea unor suprafeţe de alunecare, va fi uşor de întreţinut, nu va permite colectarea de lichide şi va fi rezistentă la agenți chimici şi petrolieri. |  |
|  | Vopseaua containerului specializat trebuie să fie GREEN RAL 6014-F9 NATO conform STANAG 4360 ed2, în dublu strat. Vopsirea structurii și materialele utilizate pentru construcția containerului specializat vor asigura o rezistență la coroziune de minim 7 ani. |  |
|  | Elementele de fixare la șasiu ale containerului specializat vor fi compatibile cu elementele de fixare disponibile pe lonjeroanele șasiului autovehiculului purtător. Fixarea containerului pe șasiu se va realiza manual, de către personalul instruit, în maxim 15 minute. |  |
|  | Containerul specializat va fi prevăzut cu un sistem propriu de instalare pe sol – cale metalice, acționate hidraulic sau electric. Pentru situații de avarie sistemul de calare trebuie să permită acționarea calelor și mecanic. Sistemul de calare va permite acționarea independentă a fiecărei cale metalice precum si acționarea simultană a acestora. Sistemul va permite asigurarea automată a orizontalizării containerului în raport cu suprafața solului, prin reglarea calelor metalice. Containerul va fi dotat cu cel puțin două instrumente de măsură a planeității de tip nivelă cu bulă de aer amplasate vizibil pe lățimea și lungimea containerului. Pe timpul transportului, sistemul de calare nu trebuie să depășească gabaritul containerului montat pe autovehicul purtător, fiind prevăzut cu mecanism de pliere pe partea frontală și posterioară. De asemenea, în momentul acționării sistemului, calele metalice vor culisa către exterior minim 400 mm. |  |
|  | În containerul specializat va fi posibilă executarea lucrărilor de mentenanță în următoarele variante: a) cu containerul instalat pe sol, orizontalizat prin manevrarea calelor extensibile/telescopice; b) cu containerul încărcat/instalat/fixat pe platforma auto, fără calare, accesul făcându-se pe ușa laterală montată pe lungimea containerului cu ajutorul unei scări și a unei platforme. |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va fi deservit de un echipaj compus din minim 2 persoane pentru care se vor asigura spaţii de lucru simultan la posturi fixe |  |
|  | Containerul specializat va fi prevăzut cu un sistem de climatizare în spaţiile de lucru și un sistem de extracție a noxelor dimensionat corespunzător. Adiţional, va avea un spaţiu destinat echipării ulterioare cu un cort pentru lucru în exterior. Pe lungimea containertului, pe latura de acces in spatiul de lucru, containerul va fi prevăzut cu puncte de prindere al cortului. |  |
|  | Pentru funcționarea potrivit destinației, agregatele, utilajele și aparatura care se instalează în containerul specializat nu vor depinde nici de puterea mecanică furnizată de motorul autovehiculului purtător, nici de puterea electrică furnizată de alternator/bateriile de acumulatoare ale acestuia. |  |
|  | Pentru acționarea mașinilor-unelte și a agregatelor din containerul specializat, acesta va fi prevăzut cu cel puțin următoarele facilități: a) sursă de putere electrică autonomă, de curent alternativ, dimensionată corespunzător; b) compresor și instalație de stocare a aerului comprimat. c) sistem de alimentare electrică, care să permită funcționarea agregatelor si utilajelor din interiorul containerului atât de la sursa proprie (generator electric) cât si prin racordarea la rețeaua externă locală de curent electric (400 V trifazic și 240 V monofazic, 50 Hz) prin intermediul unui panou de distribuție prevăzut cu un dispozitiv de comutare automată între surse în cazul unei pene de curent/avarii. |  |
|  | Utilajele și agregatele din containerul specializat vor fi conectate la o priză de împământare comună. Va fi asigurat un cablu de împământare dimensionat corespunzător, cu element de fixare în sol (țăruș). |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va fi echipat cu instalaţii electrice interioare, dimensionate corespunzător pentru asigurarea sarcinii electrice necesare. Containerul mobil va dispune de circuite electrice independente pentru fiecare consumator, protejate împotriva deteriorărilor mecanice şi protejate prin siguranțe automate dedicate, montate într-un tablou electric prevăzut cu disjunctoare diferențiale (RCD). |  |
|  | Spațiile de depozitare interioare din containerul specializat vor fi configurate pe dulapuri metalice rezistente, cu sistem de fixare/asigurare pe timpul transportului, atât în pardoseală, cât și pe pereții laterali prevenind deplasarea, răsturnarea sau deteriorarea acestora. Configurația sistemului de fixare va fi proiectat să reziste in oricare dintre situațiile de viraj, decelerație/accelerație maximă. Echipamentele din interiorul containerului specializat trebuie sa fie dotat cu sistem de prindere compatibil cu ansamblul containerului și o rezervă pentru accesoriile adăugate ulterior de către beneficiar. |  |
|  | Cel puțin 20% din spațiile de depozitare interioare ale containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale vor fi neutilate. Acestea spații vor fi amenajate pentru utilarea ulterioară la beneficiar cu utilaje/testere/scule speciale, în funcție de particularitățile echipamentelor din dotarea structurilor de forțe luptătoare deservite. |  |
|  | Spațiile de depozitare vor fi amenajate cu un sistem de susținere reconfigurabil/ repoziționabil și cu rafturi/sertare modulare, astfel încât acestea să fie reconfigurabile pe înălțime/lățime după nevoi. Rafturile/sertarele sistemului de depozitare interior vor avea un sistem de asigurare/blocare pe timpul transportului. |  |
|  | Iluminarea interioară a containerului specializat va fi realizată cu corpuri de iluminat fără emisii termice semnificative, rezistente la mediu încărcat cu vapori inflamabili/corozivi. Corpurile de iluminat vor fi instalate pentru fiecare compartiment al containerului |  |
|  | Mașinile-unelte, utilajele și sculele cu care va fi dotat containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale vor fi din seriile profesionale, produse în state membre ale UE și vor respecta standardele specifice de ramură ale UE. utilajele/sculele portabile, vor fi acționate electric, cu alimentare de la acumulatori. Se va asigura câte un acumulator de rezervă pentru fiecare sculă/utilaj. Acumulatorii trebuie să fie interschimbabili. Containerul specializat va fi dotat cu bancuri de încărcare pentru acumulatorii de rezervă. Mașinile-unelte, utilajele și sculele vor fi prevăzute cu sisteme de fixare/siguranțare la locul de depozitare, în scopul prevenirii deplasării și deteriorării acestora pe durata transportului. |  |
|  | Containerul va dispune de un mijloc de ridicat pentru manipularea sarcinilor a căror masă este de minim 600 kg la o înălțime de min 2,7 m. Acesta va permite sa fie extins minim 2 m în exteriorul containerului, fără a se modifica diagrama de sarcină |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat conform reglementărilor împotriva incendiilor din România și va cuprinde in mod obligatoriu un extinctor cu pulbere cu capacitatea de minim 12 l și trusă medicală de prim ajutor. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o lisă de transport destinată manipulării/manevrării sarcinilor de până la 150 kg, poziționată/amplasată astfel încât să nu obstrucționeze accesul în interiorul containerului sau circulația în zona de lucru. Sistemul de prindere al acesteia trebuie să asigure o fixare sigură în container în timpul transportului acestuia pe autovehiculul purtător, prevenind deplasarea/răsturnarea acesteia și/sau deteriorarea echipamentelor din interior. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de performanţă şi specifice |  |
|  | Accesul pe lățimea containerului, utilizat exclusiv pentru operațiuni de manipulare a echipamentelor din dotare se va realiza printr-un ansamblu de două uși, care vor fi dimensionate pe întreaga lățime a containerului. Ușile vor avea aceleași caracteristici tehnice și de rezistență cu structura containerului. Fiecare va fi prevăzută cu un geam dublu securizat, rezistent, prevăzut pe cheder din cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea etanșeității. Dimensiunea minima a fiecărui geam va fii de 600 mm lățime și 700mm înălțime, amplasate în jumătatea superioară a ușii. Uşa de acces în spaţiul de lucru al containerului va fi cu placaj metalic, termoizolată, cu toc metalic cu susținere în 3 balamale, amplasată pe lungimea acestuia, prevăzută cu sistem de control acces, ce nu va afecta structura de rezistență a containerului. Coeficientul de transfer termic (U) al acesteia va fi cuprins între: 0,25-0,35 W/m2K. Dimensiunea minimă a acestei uși va fi de 900X2000 mm, iar accesul în containerul montat pe autovehiculul purtător va fi facilitat printr-o scară și o platformă încorporată în podeaua containerului. Ușa de acces va fi prevăzută cu un geam dublu securizat, rezistent, prevăzut pe cheder din cauciuc, pentru reducerea vibrațiilor și asigurarea etanșeității. Dimensiunea minima a geamului va fii de 400 mm lățime și 800mm înălțime, amplasat în jumătatea superioară a ușii. Dimensiunea uşilor, fantelor de acces în compartimentele destinate utilării cu echipamente specifice asigurarii utilităţilor (generator diesel, compresor, pompă de apă etc.) şi a rezervoarelor de materiale si lichide speciale vor fi specifice containerului. |  |
|  | Instalația de climatizare va asigura, în interiorul containerului specializat, un interval de temperaturi ambientale de 20-270 C, în toate mediile de operare descrise la cerința C3, putere minimă 9000 BTU, tehnologie INVERTER, cu funcționare pe încălzire, inclusiv la temperaturi exterioare de până la -20 grade Celsius; |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu un generator electric capabil să furnizeze energia electrică necesară funcționării în acelaşi timp a tuturor consumatorilor din interiorul containerului, cu o rezervă de putere de minim 10%. Motorul generatorului electric va putea fi alimentat atât cu motorină, cât și cu combustibil unic NATO (F-34). Autonomia generatorului trebuie sa asigure minim 10h de lucru la sarcina maximă |  |
|  | Generatorul electric va fi dimensionat corespunzător pentru alimentarea agregatelor și utilajelor instalate în containerul specializat. Acesta va furniza la ieșire tensiunile de 400 V trifazat și 240V monofazat, 50 Hz, iar puterea furnizată la ieșire nu va fi mai mică decât 20 KVA. Nivelul de zgomot măsurat la 1,5 m distanță trebuie să fie de maxim 85 dB (maxim 70 dB la 7 m). Generatorul va avea în dotare materialele necesare pentru realizarea împământării: cablu 10 m, țăruș împământare, baros, toate dimensionate corespunzător. Sistemul de evacuare a gazelor generatorului trebuie să fie poziţionat în partea superioară a containerului. Gura de evacuare trebuie să depăşească suprafaţa exterioară a containerului cu minim 10cm. |  |
|  | În containerul specializat va fi prevăzut un banc de lucru cu sertare dotate cu sistem de fixare/reținere pe timpul transportului. Bancul de lucru va fi utilat cu menghină, mașină de găurit și polizor (statice). Bancul de lucru va avea dimensiuni de minim 80 cm lățime și 150cm lungime |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu un compresor pentru generarea/furnizarea aerului comprimat. Presiunea minimă a aerului comprimat produs este de 10 bar, iar debitul aerului comprimat nu poate fi mai mic decât 500 l/min, la presiunea de 10 bar. Va fi prevăzută o butelie dotată cu manomentru, pentru stocarea aerului comprimat, cu o capacitate de minim 300 litri. |  |
|  | Sistemul de ridicare va fi poziționat astfel încât să nu afecteze gabaritul exterior al autoatelierului și nici spațiu de lucru interior, asigurând totodată siguranță în operare. Macaraua va fi prevăzută cu un sistem de comandă/manevrare prin telecomandă care va permite operarea la distanță în condiții de siguranță și vizibilitate nerestricționată asupra sarcinii. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu strung universal programabil cu accesorii având cel puțin următoarele specificații: - distanța între vârfuri min 800 mm, - diametrul minim al piesei de prelucrat min 300 mm; - lungime maximă de lucru: min 750 mm; - puterea motorului min. 1,5kW; - turația mandrinei reglabilă între min. 60 rot/min; - avans longitudinal și transversal reglabil manual sau automat. - prinderea mandrinei să fie cu 3 bacuri/maxilare auto-centrate; - cursa transversală a căruciorului port-sculă min. 70 mm; - posibilitate executare filete metrice min. M5; - buton oprire de urgență - greutatea strungului: max. 750 kg - set scule inclus: minim cuțit de strung drept, cuțit de degroșare, cuțit de finisare, cuțit de canelare/tăiere, cuțit pentru filet metric etc.; - Chei de service; Strungul universal trebuie să includă vârf fix și mobil, tăviță pentru așchii, apărătoare de protecție, pompa de răcire cu lichid și iluminare directă. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu următoarele accesorii: - scară telescopică atașată la exterior, min. 3,5 m, sarcina utilă 150 kg.; - proiectoare pentru iluminat exterior, min. 2 buc; |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu următoarele mașini-unelte, scule și accesorii: - mașină de frezat universală cu accesorii; - polizor unghiular cu acumulator, diametru disc: min.125mm, clasa de utilizare profesională, putere minimă: 800W, însoțit de min. 1 acumulator; - mașină de găurit cu percuție cu acumulator, clasa de utilizare profesională, putere minimă: 800W, cuplu maxim: minim 50Nm, însoțită de seturi de burghie pentru metal, lemn si de min. 1 acumulator; - foarfecă ghilotină pentru tablă cu acționare electrică; - fierăstrău electric cu tăiere în lemn și metal, clasa de utilizare profesională, capacitate de tăiere in lemn: min. 200 mm, capacitate de tăiere în metal: min. 100mm, număr curse pe minut: min. 2000, însoțit de set pânze de fierăstrău pentru lemn și metal; - trusă profesională de tarozi și filiere, minim 50 de piese, fabricate din oțel de scule, dimensiuni: M2-M18; - trusă alezoare potrivită pentru prelucrarea materialelor cum ar fi lemn, fier, plastic, cupru, fabricate din oțel rapid HSS sau HSS-Co, minim 7 piese cu diametre cuprinse între 3-12 mm. - trusă burghie potrivită pentru prelucrarea materialelor cum ar fi lemn, metal și materiale plastice, fabricate din oțel rapid HSS sau HSS-Co, minim 50 de piese. - trusă de dispozitive de măsură și control cu afișaj electronic (șublere, lere, micrometre); - flex de mână cu acumulator, diametru disc: min.125mm, clasa de utilizare profesională, putere minimă: 800W, însoțit de min. 1 acumulator; - set chei reglabile (franceză, papagal etc.); - set chei imbuss - mânere L, T; - set chei auto fixe (6mm – 32 mm); - set chei inelare dublu cotite (6 mm-22 mm); - set chei locaș hexagonal (1,5 mm-10 mm); - antrenor cu clichet reversibil; - set capete chei tubulare (8 mm- 32 mm); - prelungitoare 125 și 250 mm. -2 acumulatori interschimbabili de rezervă, potriviți pentru sculele portabile mai sus menționate. Pentru sculele mai sus menționate, acumulatorii trebuie să fie interschimbabili și să respecte următoarele specificații: tensiune acumulator: min. 18V, tip acumulator: Li-Ion. |  |
|  | Containerul specializat va fi dotat cu o instalație de sudură mobilă. Aceasta va fi de tipul invertor, multi-proces, cu gaze active/inerte MIG/MAG/TIG. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de fiabilitate |  |
|  | Echipamentele care dotează containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale trebuie să fie disponibile minim 300 de zile pe an. În intervalele admisibile de indisponibilitate se includ atât lucrările de întreținere periodice și reviziile/verificările metrologice la atelierele service autorizate, cât și eventualele reparații curente. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe de mentenanţă |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului programul de mentenanță al produselor pe durata ciclului de viață (întrețineri și revizii). |  |
|  | Serviciile de mentenanță post-garanție trebuie să fie disponibile pe întreaga durată de viață a containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale – minim 15 ani. |  |
|  | Întreținerile și reviziile simple (înlocuirea lichidelor de gresare, de lucru etc. ale generatorului și instalației de ridicat) se execută de către operatorii din echipajul. |  |
|  | Timpul maxim de reparare al fiecărui utilaj/aparat din compunerea containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale nu trebuie să depășească 30 de zile lucrătoare, incluzând timpii de transport/așteptare pe lanțul de aprovizionare |  |
| Cerinţa | - Cerinţe mecano-climatice |  |
|  | Containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va putea fi operat în toate zonele climatice, cu excepția celor extreme (M3 și C2-C4), la înălțimi între nivelul mării și 2000 m. |  |
| Cerinţa | - Transportabilitatea |  |
|  | Containerele specializate vor putea fi transportate, montate de pe autovehiculele purtătoare, pe vagoane de marfă descoperite și aerian |  |
| Cerinţa | - Compatibilitatea electromagnetică |  |
|  | Nu este cazul. |  |
| Cerinţa | - Identificare şi marcare |  |
|  | Fiecare modul/sertar din containerul mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale va avea o etichetă de identificare, în limba română. În fiecare sertar utilat de asigură o listă de inventar, împachetată într-un ambalaj de protecție (sac, pungă, mapa etc.). |  |
|  | Locurile de muncă și utilajele/aparatele periculoase vor fi marcate cu inscripții de avertizare potrivit prevederilor legislației europene/naționale incidente în domeniu. |  |
|  | Produsul trebuie să fie marcat cu placa de metal “CSC SAFETY APPROVAL” conform convenției pentru containere sigure încheiată în 1932. |  |
| Cerinţa | - Interschimbabilitate |  |
|  | Sculele și trebuie să fie interschimbabile între containerele mobile destinate executării lucrărilor de mentenanță speciale din aceeași serie/versiune constructivă. |  |
| Cerinţa | - Siguranţa în exploatare |  |
|  | Sistemul de eliminare a noxelor cu care este prevăzut containerul specializat trebuie să aibă capacitatea de a elimina rapid și în mod eficient noxele produse prin operarea aparaturii electrice/mecanice în interiorul acestora. |  |
|  | Mobilierul, spațiile de depozitare și utilajele/aparatele/sculele nu trebuie să conțină materiale periculoase pentru sănătatea operatorilor |  |
| Cerinţa | - Ergonomie |  |
|  | Iluminarea la nivelul suprafețelor de lucru ale meselor din interiorul containerului specializat nu trebuie să fie mai mică de 800 lux, iar durata medie de funcționare a corpurilor de iluminat trebuie să fie de minim 10.000 h. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe pentru interfaţare |  |
|  | Panoul de distribuţie trebuie să fie protejat împotriva condiţiilor meteorologice nefavorabile |  |
| Cerinţa | - Logistică |  |
|  | Nu este cazul |  |
| Cerinţa | - Reguli de recepţie |  |
|  | Testarea de acceptanță se va executa la sediul beneficiarului și va cuprinde recepția cantitativă și recepția calitativă |  |
|  | Omologarea produselor se va face în urma testării de acceptanță, executată de către o comisie a beneficiarului |  |
| Cerinţa | - Garanţie |  |
|  | Garanția comercială a containerului mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță speciale nu va fi mai mică de 24 de luni de la finalizarea recepției. |  |
| Cerinţa | - Cerinţe pentru asigurarea calităţii |  |
|  | Produsul trebuie fabricat în condiții de calitate specificate, conform standardelor de management al calității (din seriile ISO 9000 și AQAP 2110). |  |
| Cerinţa | - Instruirea personalului pentru utilizare |  |
|  | Furnizorul va instrui minim 2 operatori din echipa. Instruirea va cuprinde atât încărcarea/descărcarea și pregătirea pentru lucru a containerului specializat în toate variantele de operare descrise în prezenta specificație tehnică, cât și operarea fiecărui agregat/instalații/aparat din dotarea acestuia. |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului: - 2 rânduri de documentație tipărită, completă, de cunoaștere/mentenanță, în limba română; - întregul pachet de documentație de cunoaștere/operare/mentenanță, pe suport de stocare amovibil, cu drept de reproducere nelimitat. |  |
| Cerinţa | - Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului |  |
|  | Nu este cazul |  |
| Cerinţa | - Constrângeri privind locaţia unde va avea loc livrarea/instalarea |  |
|  | Produsele vor fi livrate la sediul beneficiarului (U.M. 01991 Târgșoru Nou, Prahova). |  |
| Cerinţa | - Instalare, punere in funcţiune, testare |  |
|  | Pe timpul recepției calitative, toate agregatele, instalațiile și aparatele furnizate în interiorul containerului specializat vor fi testate prin probe de funcționare |  |
| Cerinţa | - Teste şi verificări |  |
|  | Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului, cu minim 30 de zile înainte de livrare, următoarele documente: - descriere tehnică; - instrucțiuni de utilizare; - liste de inventar; - liste de consumabile recomandate; - plan de testare de acceptanță, cuprinzând testele funcționale care se execută pentru demonstrarea îndeplinirii fiecărei cerințe de performanță cuprinsă în specificația tehnică. |  |

Evidențierea aspectelor care vor face obiectul evaluării tehnice, în conformitate cu factorii de evaluare stabiliți:

| Nr. crt. | Factori de evaluare tehnici și calitativi | Oferta |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rezerva de putere a generatorului în raport cu consumul maxim de putere al celui mai mare consumator | ..... |
| 2 | Calitatea structurală a conainerului |  |
| 3 | Performanța operațională a strungului |  |

1. [Se vor preciza inclusiv valorile/informațiile referitoare la locul din cadrul ofertei unde se regăsesc documentele aferente factorilor de evaluare ai propunerii tehnice în cadrul criteriului de atribuire utilizat (la rubrica "Factori de evaluare" din S.E.A.P. și, în cazul în care informațiile complete solicitate nu pot fi prezentate în cadrul acestei rubrici datorită eventualelor restricții de natură tehnică, respectivele informații se vor prezenta în cadrul unei secțiuni distincte a propunerii tehnice).  În acest sens, ofertanții vor preciza cel puțin informațiile referitoare la locul (la nivel de număr pagină, capitol) din cadrul ofertei unde se regăsesc valorile/informațiile/documentele în baza cărora se vor aplica factorii de evaluare stabiliți, în conformitate cu criteriul de atribuire utilizat]

2. Ne angajăm să menţinem această propunere tehnică valabilă pentru o durată de _______, (durată în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la atribuirea şi semnarea contractului, această propunere tehnică, alături de propunerea financiară, împreuna cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui contract angajant între noi.

5. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

6. Ne angajăm să nu subcontractăm furnizarea produselor ulterior încheierii contractului fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți în cadrul ofertei.

7. Declarăm că la elaborarea ofertei am ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile privind protecția muncii care sunt în vigoare în România, precum și că le vom respecta în vederea implementării contractului.

8. Declarăm că participarea la prezenta procedură de achiziție este făcută în concordanță cu regulile de concurență.

[Ofertanții au obligația de a indica sau marca documentele/informațiile din propunerea tehnică pe care le declară ca fiind confidențiale, întrucât cuprind secrete tehnice și/sau comerciale, stabilite conform legii, iar dezvăluirea acestora ar prejudicia interesele legitime ale operatorilor economici, în special în ceea ce privește secretul comercial și proprietatea intelectuală. Caracterul confidențial trebuie demonstrat prin orice mijloace de probă.]

Data _____/_____/_____

_____________ (semnătura), în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele ____________________________________(denumirea/numele operatorului economic).

Formular nr.3

OPERATORUL ECONOMIC

__________________________

(denumirea/numele)

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul (a).........………………………………................……., în calitate de ( reprezentant legal/funcţie ) al  ..................…………………………………..(  denumirea / numele operatorului economic )  cu sediul în ……………………………………………………….…  (adresa operatorului),

înregistrată la Registrul Comertului cu nr. ……………....………..., CIF......................., atribut fiscal......................, reprezentată legal prin............................., în calitate de ..........................

ÎMPUTERNICIM

Prin prezenta pe Dl./D-na. ……………………………………….., domiciliat în................., posesor al B.I./C.I., Seria ……., nr. ……………., eliberat de …………......……., având funcţia de ……....………., în cadrul ......................... ..................……………………(  denumirea / numele operatorului economic )

să ne reprezinte la procedura de “licitaţie deschisă” organizată de  Unitatea Militară 01836 Otopeni, din data de ____.___.2024, ora ..........., pentru achiziţia  de „container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general (CMS-UG)/container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță  ale sistemelor electrice și electronice (CMS-LE)/container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță  speciale (CMS-LS)”

În îndeplinirea mandatului său, împuternicitul este autorizat:

- Să depună  în SEAP documentele de calificare şi oferta, conform cerinţelor din documentaţia de atribuire;

- Să remită preşedintelui comisiei de evaluare scrisoarea de înaintare, împuternicirea şi dovada constituirii garanţiei de participare, în original;

- Să semneze toate actele şi documentele care emană de la subscrisa în legătură cu participarea la prezenta procedură;

- Să participe în numele subscrisei la procedură şi să semneze toate documentele rezultate pe parcursul şi/sau în urma desfăşurării procedurii;

- Să răspundă solicitărilor de clarificare formulate de către comisia de evaluare în timpul desfăşurării procedurii.

Prin prezenta, împuternicitul nostru este pe deplin autorizat să angajeze răspunderea subscrisei cu privire la toate actele şi faptele ce decurg din participarea la procedură.

Notă: Împuternicirea va fi însoţită de o copie după actul de identitate al persoanei împuternicite (buletin de identitate, carte de identitate, paşaport).

Data completării ......................

Denumirea ofertantului,

_________________

Reprezentant legal

_________________

(nume, prenume, funcţie semnatar)

____________________

(semnătura şi ştampila)

BANCA                                                                                                                                     Formular nr. 4

________________________

(denumirea/numele)

MODEL DE SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a acordului-cadru

Către ___________________________________________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)

Având în vedere procedura pentru atribuirea acordului-cadru  având ca obiect  furnizarea de „container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță mecanice, de uz general (CMS-UG)/container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță  ale sistemelor electrice și electronice (CMS-LE)/container mobil destinat executării lucrărilor de mentenanță  speciale (CMS-LS)”  noi _________ (denumirea băncii/societatii de asigurări), având sediul înregistrat la __________(adresa bancii/societatii de asigurari), ne obligam fata de _________(denumirea autoritatii contractante):

- Să onoram neconditionat orice solicitare de plată din partea autorităţii contractante, în limita a _____ din valoarea contractului, adica suma de  ___________ RON  (în litere şi în cifre) fără ca aceasta să aiba obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, în situaţia în care autoritatea contractanta declară că suma ceruta de ea şi datorată ei este cauzată de culpa ofertantului, fiind incidente una sau mai multe dintre situaţiile de la literele a) – b) de mai jos (garanţia se execută necondiţionat conform art.36 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016);

a) ofertantul __________(denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul _____ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul în perioada de valabilitate a ofertei;

- Prezenta garanţie este irevocabilă şi valabilă până la data de ___.___._____

- În cazul în care părţile sunt de acord să prelungeasca perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele elemente ale ofertei care au efecte asupra prezentului angajament, se va obţine acordul nostru prealabil, în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

4.Legea aplicabilă prezentei garanţii de participare este legea romană.

Competenţe să soluţioneze orice dispută izvorâtă în legătura cu prezenta garanţie de participare sunt instantele judecătoreşti romane.

Data completarii ............................

Parafata de Banca/Societate de Asigurări __________ în ziua _______ luna _______ anul __________

(semnătura şi stampila organismului care eliberează aceasta garanţie de participare)

(semnătura autorizată)

Formular nr. 4a

BANCA/SOCIETATEA DE ASIGURARI

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică ________________________________,

(denumirea contractului)

încheiat între __________________ , în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________ reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv .

_____________________________va prevedea ca plata garantiei se va executa:

(denumirea băncii / societatii de asigurari)

necondiţionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraţiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care parţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca /Societatea de asigurari_______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătura autorizată)

Formular nr. 5

Numele Ofertantului/Numele legal al Partenerilor în Asociere: [introduceți denumirea completă]

Secțiunea VI.1

Formular de Ofertă

Data: [introduceți ziua, luna, anul]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului: [introduceți obiectul contractului din anunțul de participare]

Către: Autoritatea / Entitatea Contractantă [a se introduce denumirea]

După examinarea Documentației de atribuire, subsemnații, ne angajăm, dacă oferta noastră va fi acceptată,  să semnăm Contractul ce rezultă din această procedură și să demarăm, să realizăm și să finalizăm activitățile specificate în Contract în conformitate cu Documentația de atribuire și cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară.

În concordanță cu Propunerea noastră Tehnică și Financiară  și pe baza informațiilor furnizate de Autoritatea / Entitatea Contractantă până la momentul depunerii Ofertei:

- ofertăm prețul total de ______ [Autoritatea / Entitatea Contractantă introduce moneda procedurii][introduceți suma în cifre și litere din Propunerea Financiară], fără TVA, la care se adaugă TVA de ______[introduceți suma în cifre și litere],

Subsemnatul/a, prin semnarea acestei Oferte declar că:

  - am examinat conținutul Documentației de Atribuire, inclusiv eratele și clarificările ulterioare (dacă e cazul),comunicate până la data depunerii Ofertelor pentru [introduceți numărul procedurii de atribuire] și răspunsurile la solicitările de clarificări publicate de Autoritatea/Entitatea Contractantă ce reprezintă documentele achiziției comunicate de Autoritatea / Entitatea Contractantă în legătură cu procedura la care depunem Oferta;

  - am examinat cu atenție, am înțeles și am acceptat prin această Ofertă, prevederile legislației achizițiilor publice aplicabile acestei proceduri, așa cum au fost acestea comunicate prin documentele achiziției, în special dar fără a se limita la Legea nr. 98 /2016, Legea nr. 101/2016 și HG nr. 395/2016;

  - avem o înțelegere completă a documentelor achiziției comunicate, le acceptăm în totalitate, fără nicio rezervă sau restricție, înțelegem și acceptăm cerințe referitoare la forma, conținutul, instrucțiunile, stipulările și condițiile incluse în anunțul de participare și documentele achiziției;

  - după ce am examinat cu atenție documentele achiziției și avem o înțelegere completă asupra acestora ne declarăm mulțumiți de calitatea, cantitatea și gradul de detaliere a acestor documente;

  - documentele achiziției au fost suficiente și adecvate pentru pregătirea unei Oferte exacte și Oferta noastră a fost pregătită luând în considerare toate acestea;

  - am înțeles că am avut obligația de a identifica și semnaliza Autorității/Entității Contractante, pe perioada pregătirii Ofertei, până în data limită de depunere a acesteia, orice omisiuni, neconcordanțe în legătură cu și pentru realizarea activităților în cadrul contractului;

  - suntem de acord și acceptăm în totalitate responsabilitatea din punct de vedere tehnic și comercial asociată documentelor achiziției și acceptăm aceeași responsabilitate față de Autoritatea / Entitatea Contractantă în ce privește aceste documente ca și cum noi am fi pregătit aceste documente;

  - am citit, am înțeles pe deplin, acceptăm și suntem de acord cu aplicarea indicatorilor de performanță incluși în Contract ca bază pentru emiterea documentelor constatatoare, finalizarea activităților și obținerea rezultatelor.

Suntem de acord ca Oferta noastră să rămână valabilă pentru o perioada de ________ [introduceți numărul] zile de la data depunerii Ofertelor și că transmiterea acestei Oferte ne va ține răspunzători. Suntem de acord că aceasta poate fi acceptată în orice moment înainte de expirarea perioadei menționate.

Subsemnatul/ții, în calitate de reprezentant al Ofertantului [introduceți denumirea completă]în această procedură declar că:

- nu am făcut și nu vom face nicio încercare de a induce în eroare alți operatori economici pentru a depune sau nu o Ofertă cu scopul de a distorsiona competiția

- noi, împreună cu subcontractanții și terții susținători nu ne aflăm în nici o situație de conflict de interes, așa cum este acesta descris în Legea nr. 98/2016 și ne angajăm să anunțăm imediat Autoritatea / Entitatea Contractantă despre apariția unei astfel de situații atât pe perioada evaluării Ofertelor cât și pe perioada derulării Contractului

- noi, împreună cu subcontractanții [introduceți, dacă este aplicabil, denumirea completă a subcontractanților pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] și a căror resurse au fost utilizate în procesul de calificare, înțelegem că trebuie să punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea/ Entitatea Contractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea Contractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE.

- noi, împreună cu terțul/terții susținători [introduceți, dacă este aplicabil, numele terților susținători pentru care a fost prezentat DUAE și ale căror capacități au fost utilizate pentru îndeplinirea criteriilor de calificare] înțelegem că trebuie sa punem la dispoziție, în cazul în care Autoritatea / EntitateaContractantă solicită aceasta, în etapa de evaluare a Ofertelor depuse, fie după aplicarea criteriului de atribuire, fie în orice moment pe perioada derulării procedurii, toate documentele suport solicitate de Autoritatea / EntitateaContractantă, pentru demonstrarea declarațiilor noastre din DUAE, după cum am fost instruiți prin documentele achiziției

- am citit și înțeles pe deplin conținutulprevederilor contractuale din Documentația de Atribuire, inclusiv dar fără a se limita la cuprinsul articolelor privind cazurile de denunțare unilaterală din contract și acceptăm expres conținutul lor șiefectele lor juridice.

- până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică de furnizare această Ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de Autoritatea / EntitateaContractantă [introduceți denumirea Autorității Contractante], prin care Oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un angajament ferm pentru noi.

- Precizăm că:

- depunem Ofertă Alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de Ofertă separat, marcat în mod clar “Ofertă Alternativă”;

- nu depunem Ofertă Alternativă.

[Se bifează opţiunea corespunzătoare.]

[Autoritatea/ Entitatea Contractantă elimină punctul vii. în cazul în care în Fișa de date a achiziției nu se prevede posibilitatea depunerii de Oferte Alternative]

- Înțelegem că Autoritatea/Entitatea Contractantă

  - nu este obligată să continue această procedură de atribuire și că își rezervă dreptul de a anula procedura de licitație deschisă în orice moment ca urmare a întrunirii condițiilor stabilite la art. 212 și 213 din Legea nr. 98/2016.

  - nu este obligată să accepte Oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă Ofertă pe care o poate primi.

  - în niciun caz nu va fi răspunzătoare pentru eventuale prejudicii determinate de situațiile menționate anterior si garantăm că nu vom ține Autoritatea Contractantă răspunzătoare într-o astfel de situație.

- Dacă Oferta noastră va fi acceptată, ne angajăm să asigurăm o garanţie de bună execuţie de ___ [introduceți procentul stabilit în Fișa de date a achiziției] din prețul Contractului.

- Confirmăm că nu participăm în cadrul acestei proceduri pentru atribuirea Contractului pentru care transmitem această Ofertă în nicio altă Ofertă indiferent sub ce formă (individual, ca membru într-o asociere, în calitate de subcontractant).

- Văzând prevederile art. 57 alin. (1), art. 217 alin. (5) și alin. (6) din Legea nr. 98/2016, art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016 și art. 19 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 101/2016 precizăm că părțile/informațiile din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară prezentate mai jos au caracter confidențial pentru a nu prejudicia interesele noastre legitime în ceea ce priveşte secretul comercial şi dreptul de proprietate intelectuală:

| - Nr. Crt. | - Referința din Propunerea Tehnică sau Propunerea Financiară - [introduceți numărul paginii, de la paragraful nr. ... la paragraful nr. ...] |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [introduceți informația] |
| - 2. | - .... [introduceți informația] |

  - De asemenea, în virtutea art. 123 alin. (1) din HG nr. 395/2016, precizăm că motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale sunt următoarele:

| - Nr. Crt. | - Motivele pentru care părțile/informațiile mai sus menționate din Propunerea Tehnică și din Propunerea Financiară sunt confidențiale |
| --- | --- |
| - 1. | - .... [prezentați motivul] |
| - 2. | - .... [prezentați motivul] |

| Semnătura (electronică extinsă, bazată pe certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii) a reprezentantului Ofertantului, | ...................................................................... |
| --- | --- |
| Numele semnatarului, așa cum este acesta identificat în DUAE la rubrica „Informații privind reprezentanții operatorului economic” | ...................................................................... |
| Capacitatea/calitatea semnatarului Ofertei | ...................................................................... |