[image: image1.png]Finantat de
Uniunea Europeana
NextGenerationEU

MINISTERUL CERCETARIL, Planul Nat|onal
INOVARII §1 DIGITALIZARII de Redresare SI ReZII|enta







CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZIȚIE DE

Lot 2 - Componente electronice – Sursă depunere platină
1 INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Potențialii ofertanți trebuie să dovedească faptul că la elaborarea ofertei au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, care sunt la nivel național, precum și că le vor respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informații detaliate privind reglementările care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătății în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectiamuncii.ro/legislatie
În cadrul acestei proceduri, Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București îndeplinește rolul de Autoritate contractantă, respectiv Autoritatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE PRODUSE
2.1 Informații despre Autoritatea contractantă
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București (POLITEHNICA București) își asumă misiunea de a pregăti specialiști în diferite domenii tehnice, capabili de a utiliza cunoștințe științifice, tehnice și cultural-umaniste valoroase, de a contribui la progresul tehnologic, economic și social-cultural al societății românești și al lumii contemporane. POLITEHNICA București asigură realizarea unui învățământ de performanță, dezvoltat și perfecționat printr-o complexă activitate de cercetare, continuând tradiția Școlii Politehnice bucureștene, conform exigențelor și cu mijloacele oferite de societatea modernă informațională. Ea își propune să creeze noul profil de universitate tehnică, ce promovează forme de pregătire adaptate cerințelor unei societăți în plină competiție, supusă procesului de integrare în Comunitatea Europeană și internațională.


Produsele ce se doresc a se cumpăra în prezenta procedură se utilizează atât în activitatea didactică, cât și pentru implementarea activităților și subactivităților din cadrul proiectului Novel Graphene/metal composites as advanced catalytic systems in the hydrogen based energetic, cod CF 27/14.11.2022, contractul de finanțare nr. 760087/23.05.2023, cod CF 27/14.11.2022.

Având în vedere prestigiul POLITEHNICA București și activitățile acesteia cu expunere atât la nivel național, cât și internațional, se dorește a fi achiziționate în prezenta procedură Componente electronice – Sursă depunere platină care va fi un suport de calitate pentru o prezentare cât mai bună în activitățile de cercetare desfășurate.

De asemenea, ofertanții trebuie să conștientizeze importanța viitoarei colaborări și să oferteze produse de calitate superioară pentru îndeplinirea obiectivelor POLITEHNICA București.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor
Pentru implementarea în bune condiții a diverselor activități desfășurate de către POLITEHNICA București, este necesară achiziția produselor listate mai jos, în scopul implementării cu succes a activităților și subactivităților din cadrul proiectului Novel Graphene/metal composites as advanced catalytic systems in the hydrogen based energetic, cod CF 27/14.11.2022, contractul de finanțare nr. 760087/23.05.2023, cod CF 27/14.11.2022.
Pentru buna desfășurare a activităților din proiectul menționat mai sus, ofertanții trebuie să conștientizeze că aprovizionarea cu produsele listate este foarte importantă și trebuie să aibă o perioadă de livrare cât mai scurtă posibil, având în vedere că nevoia de desfășurare a unor activități importante și de amploare poate apărea oricând pe durata proiectului.

Totodată, calitatea produselor furnizate trebuie să fie una superioară pentru o implementare cât mai reușită a activităților din cadrul proiectului, proiect ce este atât de interes național, cât și internațional.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București desfășoară diverse proiecte de cercetare cu expunere atât la nivel național, cât și internațional. De aceea se dorește ca produsele ofertate să fie un suport de calitate pentru o implementare cât mai bună a activităților de cercetare desfășurate și pentru creșterea prestigiului universității.

O bună calitate a produselor ofertate duce la îmbunătățirea calității rezultatelor activităților de cercetare ale POLITEHNICA București atât în cadrul proiectului, cât și față de beneficiari sau alte instituții naționale și internaționale cu care se colaborează.

2.4 Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea
Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București este o instituție de învățământ superior, fiind cea mai mare și prestigioasă universitate tehnică din România. 

Pe lângă formarea anuală a mii de tineri ingineri, o ramură extrem de importantă pentru dezvoltarea universității o reprezintă și activitatea de cercetare.

Pentru o integrare socio-economică a inginerilor și pentru diseminarea activității de cercetare a universității, POLITEHNICA București are încheiate zeci de parteneriate cu universități de prestigiu la nivel național, cât și din spațiul Comunității Europene și din SUA sau alte state, precum și cu companii de mare prestigiu din domeniul tehnic și de cercetare. 

3 DESCRIEREA PRODUSELOR SOLICITATE
3.1 Descrierea situației actuale la nivelul Autorității contractante

Până acum, în cadrul POLITEHNICA București, s-au achiziționat echipamente și Componente electronice prin intermediul fondurilor din cadrul proiectelor de cercetare.


Ținând cont de importanța produselor în desfășurarea activităților din cadrul proiectului Novel Graphene/metal composites as advanced catalytic systems in the hydrogen based energetic, cod CF 27/14.11.2022, contractul de finanțare nr. 760087/23.05.2023, cod CF 27/14.11.2022, s-a optat pentru inițierea unei proceduri de achiziție pentru a întâmpina eventuale probleme în derularea activităților și subactivităților proiectului și pentru a putea obține un raport de calitate/preț cât mai bun posibil..

.

3.2 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Obiectivul acestui contract de furnizare îl reprezintă furnizarea unor Componente electronice – Sursă depunere platină de o calitate superioară pentru desfășurarea în bune condiții a activităților și subactivităților din cadrul proiectului Novel Graphene/metal composites as advanced catalytic systems in the hydrogen based energetic, cod CF 27/14.11.2022, contractul de finanțare nr. 760087/23.05.2023, cod CF 27/14.11.2022, proiect derulat de către Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București și care este dependent de produsele solicitate în prezenta procedură.

Se solicită achiziționarea componentei electronice – sursă depunere platină – ca piesă de schimb esențială pentru a asigura depunerea straturilor protectoare și conductive necesare integrității probelor în timpul proceselor de micro-prelucrare, garantând astfel succesul procedurilor de preparare a lamelor Tîn cadrul proiectului menționat.
3.3 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate
Caietul de Sarcini conține specificațiile tehnice minime obligatorii.

În acest sens, orice ofertă prezentată care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de Sarcini.

În propunerea tehnică, operatorii economici vor trebui să demonstreze pentru toate produsele și accesoriile ofertate îndeplinirea performanțelor specificațiilor tehnice solicitate în caietul de sarcini, prin fișe tehnice, file de catalog, broșuri sau prin orice mijloace adecvate conform legii.

Propunerea tehnică va conține un tabel comparativ, în care, într-o coloană vor fi specificaţiile tehnice din caietul de sarcini, iar în alta vor fi prezentate informaţiile care răspund acestor specificaţii, în care se vor face trimiteri precise la mijloacele adecvate prezentate (exemplu: denumirea broșurii, pagina la care se gasește produsul sau specificația) care probează îndeplinirea specificațiilor tehnice din caietul de sarcini, astfel încat să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu caietul de sarcini.

Vor fi menționate denumirea comercială, producătorul și codul produsului ofertat.

Oferta cu produse ce se prezintă cu caracteristici tehnice inferioare sau cele care nu satisfac cerințele Caietului de Sarcini va fi declarată neconformă și va fi respinsă.

Acolo unde, pentru a putea descrie suficient de precis și inteligibil produsele, specificațiile tehnice ale acestora indică o anumită origine, sursă, procedeu special, marcă de fabrică sau de comerț, brevet sau licență de fabricație, această indicație va fi citită și înțeleasă însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Oferta va fi astfel întocmită încât să conțină prețul produsului, costul transportului și al cheltuielilor de manipulare la sediul beneficiarului (transportul, operațiunile de manipulare și descărcare la sediul beneficiarului vor fi asigurate de mijloacele de transport și personalul furnizorului), produsele și specificațiile tehnice solicitate pentru încheierea contractului de furnizare.

Lot 2 - Componente electronice – Sursă depunere platină – cantitate: 1 bucată
A) Caracteristici tehnice necesare:
- să fie compatibilă cu tunul electronic de depunere platină al sistemului FIB Hitachi NX5000 aflat în dotarea laboratorului;
- să fie livrată cu rezervorul de platină care să conțină o cantitate de cel puțin 2 grame;

- puritatea platinei din rezervor să fie de cel puțin 98%;
- să asigure cel puțin 40 ore de funcționare.
3.3.1 Garanție
Perioada de garanție a produselor trebuie să fie de minimum 12 luni de la data recepției. 

Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor în perioada de garanție, inclusiv, dar fără a se limita la:

· ambalaje, inclusiv furnizarea de material protector pentru transport (carton, cutii, lăzi etc.);

· transport prin intermediul transportatorului;

· înlocuirea produselor neconforme;

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului
Termenul de livrare este de maximum 15 zile de la semnarea contractului de furnizare. Orice livrare mai rapidă este apreciată și luată în considerare de către Autoritatea contractantă.

Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul este acceptat de Autoritatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea contractantă pentru fiecare produs în parte.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. 

În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanta față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare: Universitatea Naționala de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, la Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie prin intermediul magaziei centrale a UNSTPB.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.3.3 Suport tehnic
Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității contractante unde se poate semnala orice problemă/neconformitate a produselor furnizate, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine. 

Contractantul va răspunde în termen de 3 zile la orice incident semnalat de Autoritatea contractantă.

3.3.4 Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea
Livrarea se va efectua la Magazia POLITEHNICA București. sau în anumite cazuri direct la locația beneficiarului din incinta POLITEHNICA București, în acest caz la Centrul pentru Știința Suprafeței și Nanotehnologie.

Ținând cont de greutatea produselor livrate, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare și va fi dotat cu echipamente specifice de manipulare/ridicare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

3.4.1 Obligațiile principale ale Autorității contractante
 - să pună la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

- se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

- își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului. În acest sens, se prezumă că toate datele/informațiile, documentele prezentate Contractantului sunt însușite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

- va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

- are obligația să desemneze, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

- se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut la punctul 5 din Caietul sarcini.

- să notifice Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor livrate. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci când se resping produsele livrate, de 3 ori, pe motive de calitate.
3.4.2 Obligațiile principale ale Contractantului
· va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia i-a fost adjudecat contractul. Va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobărilor și standardelor tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

· se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți. Acest termen poate fi prelungit la solicitarea justificată a contractantului, fără a depăşi 15 zile de la data semnării contractului de achiziţie publică/contractului subsecvent” conf. art 39 (3) din HG 395/2016.

· va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

· în cazul în care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

· părțile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

· Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

· Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

· se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

· este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

· nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea/entitatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.
4 DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL 
Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității contractante în cadrul contractului sunt: 

· certificatul de calitate și garanție;

5 RECEPȚIA PRODUSELOR
Recepția produselor se va efectua pe bază de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă. Recepția produselor se va realiza în termen de maxim 5 zile, în funcție de progresul contractului, astfel: 

1) Recepția cantitativă și calitativă și calitativă: se va realiza după livrarea produselor în cantitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă in maxim 5 zile de la momentul livrarii.

6 MODALITĂȚI ȘI CONDIȚII DE PLATĂ
Contractantul va emite factură pentru produsele livrate și acceptate conform prevederilor contractuale. 

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 30 de zile de la data apariției facturii în sistemul național RO e-Factura și a tuturor documentelor justificative.

Fiecare factură va avea menționate numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în sistemul national RO e-Factura.

Factura va fi emisă după semnarea de către autoritatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă și cantitativă, acceptat, după livrare. Procesul verbal de recepție calitativă și cantitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:
-
declarația de conformitate și/sau certificatul de conformitate; 
-
certificatul de garanție
-
avizul de expediție a produsului;
Pentru persoanele juridice străine:

Plățile în favoarea contractantului se vor efectua în termen de 30 zile de la data primirii facturii.

7 CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT
Ofertantul (ofertant unic, asociați, subcontractanți) trebuie să dovedeasca faptul că la elaborarea ofertei, a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, și a condițiilor sociale și de mediu care sunt la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului. Informații detaliate privind reglementarile care sunt în vigoare la nivel național și se referă la condițiile de muncă și protecția muncii, securității și sănătatii în muncă, se pot obține de la Inspecția Muncii sau de pe site-ul: http://www.inspectiamuncii.ro/legislatie. 
8 MANAGEMENTUL CONTRACTULUI 
Pe parcursul derulării Contractului, Autoritatea contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate prin Caietul de sarcini dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că produsele au fost livrate și acceptate.

Managementul contractului include o componentă de management și o componentă administrativă (de administrare efectivă a contractului) și presupune coordonarea continuă, monitorizarea și controlul tuturor activităților și rezultatelor realizate de contractant.
1) Coordonarea implică: 
a) organizarea întâlnirilor de analiză a modalității de executare a contractului;

b) coordonarea resurselor implicate și a activităților realizate în executarea contractului. 
2) Monitorizarea implică: 
a) Analiza/măsurarea și evaluarea modalității de executare a obligațiilor contractuale prin raportare la prevederile contractuale. Pentru activitățile de monitorizare se utilizează cel puțin următoarele elemente: 

i. Informațiile din propunerea tehnică, pe baza cerințelor din caietul de Sarcini, 

ii. Informațiile din propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată.

b) Constatarea conformității prin acceptarea produselor livrate, pe baza procedurii și criteriilor de recepție incluse în caietul de sarcini, condiíile contractuale.
3) Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la condițiile contractuale, constatate în cadrul întâlnirilor dintre contractant și autoritatea contractantă.
Întocmit,

Prof. Dr.rer.nat. Marian ENĂCHESCU
1

[image: image1.png]