Nr. inregistrare: 1599/22.04.2026

APROB,

Manager

Ilie-Florin POPA

AVIZAT,

Manager proiect

Constantin CONDRUZ

CAIET DE SARCINI

avand ca obiect Furnizare, instalare, configurare și punere în funcțiune infrastructură suport IT pentru digitalizarea activitatii unitatii in cadrul proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria", finanțat prin PNRR, Componenta C7 – Transformare Digitală, Investiția I3.3, COD APEL MS-733

Procedură aplicată: procedura simplificata accelerata

COD CPV principal: 30236000-2 - Diverse tipuri de echipamente computerizate (Rev.2)

COD CPV secundar: 32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2)

51612000-5 - Servicii de instalare de echipament de procesare a informatiilor (Rev.2)

- Introducere

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire aferentă procedurii de achiziție publică având ca obiect „Furnizare dotări/echipamente IT și servicii de instalare și interconectare IT”, necesare implementării Componentei 1 – Îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT), în cadrul proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C7 – Transformare digitală, Investiția I3.3, Cod Apel MS-733.

Caietul de sarcini stabilește cerințele tehnice minime și condițiile de furnizare, pe baza cărora ofertanții vor elabora propunerile tehnice și financiare. Specificațiile tehnice reprezintă nivelul minim de performanță necesar pentru asigurarea funcționalității infrastructurii IT destinate susținerii soluțiilor software clinice și non-clinice ce urmează a fi implementate în cadrul Componentelor 2 și 3 ale proiectului.

Orice ofertă care depășește cerințele minime va fi luată în considerare numai în măsura în care asigură un nivel calitativ superior, fără a modifica funcționalitatea sau scopul echipamentelor. Ofertele care nu respectă cerințele minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini vor fi declarate neconforme și respinse.

În cadrul acestei proceduri:

- Autoritatea contractantă este Spitalul Orășenesc Victoria, unitate sanitară cu paturi cu personalitate juridică, nou înființată prin HG nr. 733/08.07.2021, aflată în subordinea UAT Oraș Victoria;

- Beneficiarul direct al dotărilor este Spitalul Orășenesc Victoria, ca beneficiar al proiectului finanțat prin PNRR, Componenta C7, Investiția I3.3, Cod Apel MS-733.

Achiziția are ca scop asigurarea infrastructurii IT (echipamente hardware, periferice, echipamente de rețea, UPS-uri, dispozitive de imprimare și scanare, echipamente mobile) și a serviciilor de instalare și interconectare IT, indispensabile pentru susținerea procesului de digitalizare a unității sanitare, pentru implementarea soluțiilor software clinice și non-clinice și pentru atingerea indicatorilor asumați prin Contractul de finanțare.

Prezentul Caiet de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează Propunerea tehnică și Propunerea financiară de către fiecare operator economic.

Caietul de sarcini conține specificații tehnice și indicații privind regulile de bază care trebuie respectate, astfel încât operatorii economici să elaboreze Propunerea tehnică și Propunerea financiară în conformitate cu necesitățile Autorității Contractante.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un produs special, o marcă de fabricație sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea “sau echivalent”.

Fără a aduce atingere altor prevederi legale sau dispozițiilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public ori ale altor acte normative care reglementează activitatea autorității contractante, autoritatea contractantă are obligația de a nu dezvălui informațiile din propunerea tehnică, elementele din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost transmise de operatorii economici indicate și dovedite de aceştia ca fiind confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Caracterul confidential se aplică doar asupra datelor/informațiilor indicate și dovedite ca fiind date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală.

Operatorii economici vor indica și dovedi în cuprinsul ofertei care informatii din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost sunt confidențiale întrucât sunt: date cu caracter personal, secrete tehnice sau comerciale sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Informațiile indicate de operatorii economici din propunerea tehnică, elemente din propunerea financiară și/sau fundamentări/justificări de preț/cost ca fiind confidențiale, trebuie să fie însoțite de dovada care le conferă caracterul de confidențialitate, dovadă ce devine anexă la ofertă.

- Contextul realizării acestei achiziții de produse

  - Informații despre Autoritatea contractantă

Denumire: Spitalul Orășenesc Victoria

Adresa: Str. Băii nr. 2, Oraș Victoria, județul Brașov, cod poștal 505700

Email: manager@spitalulorasenescvictoria.ro

  - Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Prezenta achiziție este realizată în cadrul implementării proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta C7 – Transformare digitală, Investiția I3.3 – Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice, Cod Apel MS-733.

Obiectivul general al investiției îl reprezintă implementarea procesului de digitalizare al spitalului prin achiziționarea și instalarea echipamentelor specifice, dezvoltarea de aplicații informatice aferente, îmbunătățirea software-ului clinic, a interoperabilității și a software-ului non-clinic, precum și instruirea personalului medical și tehnico-administrativ.

Proiectul este structurat pe trei componente tehnice:

- Componenta 1 – Îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT) – care face obiectul prezentei achiziții;

- Componenta 2 – Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului clinic și a interoperabilității;

- Componenta 3 – Implementarea și/sau îmbunătățirea software-ului non-clinic și a interoperabilității.

Situația existentă – motivarea necesității achiziției

În prezent, sistemul informatic din cadrul unității medicale este un sistem deschis, adaptabil particularităților spitalului și se poate integra cu alte aplicații, însă din punct de vedere tehnic infrastructura hardware prezintă numeroase probleme, constând în stații de lucru și rețea de comunicații interne insuficiente, care îngreunează atât colectarea datelor, cât și procesarea acestora.

Principalele probleme identificate la nivelul infrastructurii hardware existente sunt:

- întreruperi sau fluctuații de tensiune la nivelul alimentării electrice a echipamentelor IT;

- echipamente de rețea de la diferiți producători, fără administrare omogenă, unele fără posibilitate de administrare, care nu permit separarea logică a rețelei în subrețele diferite pentru anumite sectoare (de exemplu, accesul la software-ul medical);

- performanță redusă a rețelei de date și lipsa unor switch-uri performante pentru core-ul rețelei care să asigure o performanță superioară pentru interconectare;

- unele calculatoare de generație veche, cu sisteme de operare învechite, nu mai fac față cerințelor programelor folosite, nu se mai pot actualiza la ultima versiune a sistemului de operare și astfel pot constitui riscuri de securitate;

- server de generație veche, cu sistem de operare care nu mai este actual, motiv pentru care nu se mai pot instala actualizările de securitate;

- acordarea de suport IT pentru utilizatori este dificilă din cauza lipsei unei soluții profesionale de remote helpdesk;

- lipsa unui sistem profesional de gestionare centralizată a echipamentelor de rețea;

- lipsa unui software care să asigure gestionarea rapidă a drepturilor utilizatorilor pentru resursele rețelei.

În prezent unitatea sanitară dispune de doar 8 echipamente IT existente (desktop/laptop/tabletă), iar rata de echipamente IT raportată la nevoile personalului medical și administrativ este de aproximativ 20%, nivel vădit insuficient pentru susținerea unei activități clinice și administrative moderne. Prin implementarea proiectului, rata de echipamente IT va crește la 80%, conform cererii de finanțare.

Deficiențele identificate în etapa de analiză care motivează necesitatea achiziției sunt: infrastructura hardware insuficientă, cu impact negativ direct asupra funcționării sistemelor existente; gradul redus de interoperabilitate între software-ul clinic și non-clinic; transmiterea parțială a datelor digitale în sistemele externe de raportare; lipsa înregistrării digitale a datelor culese de la pacienți; lipsa preluării automate a datelor din analizele de laborator; lipsa integrării structurilor de radiologie/imagistică în sistemul electronic; timpi mari de realizare a actului administrativ; lipsa automatizării proceselor de lucru conform procedurilor interne; lipsa comunicării digitale între departamente; imposibilitatea efectuării analizei economice în timp real, corelată cu serviciile medicale; deficiențe în urmărirea indicatorilor de management și eficientizarea cheltuielilor.

Având în vedere aspectele enumerate, este necesar un sistem informatic integrat, prin implementarea de aplicații și module informatice noi care să deservească activitatea spitalului și relația cu instituțiile cu care colaborează. Prezenta achiziție – prima etapă a implementării proiectului – vizează furnizarea infrastructurii hardware, fără de care celelalte componente (2 și 3) nu pot fi implementate.

Context de urgență

Prezenta procedură se derulează într-un context de urgență demonstrată, generat de următoarele evenimente imprevizibile, exterioare și neimputabile autorității contractante:

- OUG nr. 62/2025 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului, care stabilește că, pentru jaloanele și țintele aferente cererii de plată nr. 5, prelungirea duratei contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare nu poate depăși data de 31 mai 2026 inclusiv;

- Adresa DGIMP nr. 2217/06.04.2026 a Ministerului Sănătății, prin care se comunică beneficiarilor că pentru proiectele aflate în implementare la nivelul MS, contribuind la jaloanele și țintele PNRR, termenele operaționale rămân cele aprobate contractual și nu pot fi extinse, iar livrarea, recepția și punerea în funcțiune a echipamentelor trebuie realizate până la data de 1 iunie 2026;

- Termenul-limită contractual de recepție stabilit pentru data de 15 mai 2026, conform contractului de finanțare aflat în vigoare.

În temeiul situației de urgență demonstrate mai sus, prin Nota justificativă anexată documentației de atribuire, autoritatea contractantă a stabilit o perioadă redusă pentru depunerea ofertelor, conform art. 74 alin. (3) din Legea nr. 98/2016.

  - Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea contractantă

Prin achiziționarea dotărilor/echipamentelor IT și a serviciilor de instalare și interconectare IT se vor obține următoarele beneficii:

- creșterea ratei de dotare IT de la 20% (situația actuală) la 80% (situația țintă asumată prin proiect);

- asigurarea infrastructurii hardware necesare susținerii soluțiilor software clinice și non-clinice ce vor fi implementate ulterior în cadrul Componentelor 2 și 3 ale proiectului;

- îmbunătățirea trasabilității și transparenței actului medical și administrativ, atât intra-, cât și inter-instituțional;

- reducerea timpului de așteptare pentru asistența medicală, prin acces rapid al personalului medical la informațiile clinice relevante;

- îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru personalul medical și administrativ, prin acces la mijloace moderne de lucru;

- reducerea riscurilor de securitate cibernetică, prin înlocuirea stațiilor și serverelor cu sisteme de operare învechite;

- asigurarea sustenabilității investiției prin echipamente eficiente energetic și durabile, conforme principiului DNSH (Do No Significant Harm);

- crearea premiselor pentru interoperabilitatea cu sistemele externe (SIUI, DES, CEAS, PIAS, SEGIS) și respectarea standardelor internaționale HL7, FHIR, ICD 10.

  - Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse, dacă este cazul

Prezenta achiziție face parte din Planul de achiziții aferent proiectului „Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a Spitalului Orășenesc Victoria”, implementat în conformitate cu cererea de finanțare și cu Contractul de finanțare încheiat cu Ministerul Sănătății, în calitate de coordonator al reformelor și/sau investițiilor finanțate din PNRR pentru domeniul sănătății.

Achiziția este corelată cu celelalte achiziții din cadrul proiectului (achiziția de soluții software clinice, soluții software non-clinice, servicii de instruire, servicii de informare și publicitate) și condiționează implementarea acestora, infrastructura hardware constituind fundamentul pe care urmează a se implementa soluțiile software

  - Cadrul general al sectorului în care Autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Spitalul Orășenesc Victoria este o unitate sanitară cu paturi, cu personalitate juridică, nou înființată prin HG nr. 733/08.07.2021, care deservește o populație de aproximativ 30.000 locuitori din orașul Victoria și din UAT-urile învecinate. Spitalul dispune de 50 paturi spitalizare continuă, 23 paturi spitalizare de zi, cameră de gardă, ambulatoriu integrat și laboratoare (analize medicale, radiologie și imagistică, explorări funcționale, medicină fizică și reabilitare).

În anul 2022, unitatea a deservit peste 15.000 de pacienți, cu 6.088 prezentări în ambulatoriu, 260 spitalizări continue, 1.627 spitalizări de zi, 1.892 prezentări în camera de gardă și 5.987 proceduri de medicină fizică și reabilitare. Digitalizarea activității este o condiție esențială pentru creșterea calității actului medical și pentru respectarea obligațiilor de raportare către CNAS, DSP, ANMCS și Ministerul Sănătății.

- Descrierea produselor solicitate

  - Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea dotărilor/echipamentelor IT și a serviciilor de instalare și interconectare IT contribuie la obiectivul general al proiectului, respectiv implementarea procesului de digitalizare al Spitalului Orășenesc Victoria prin achiziționarea și instalarea echipamentelor specifice, dezvoltarea de aplicații informatice aferente și instruirea personalului medical și tehnico-administrativ.

  - Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Furnizarea produselor și serviciilor contribuie la obiectivul specific al Componentei 1 – Îmbunătățirea rețelelor de comunicații (infrastructura IT), respectiv actualizarea și extinderea componentelor hardware ale unității sanitare, instalarea software-urilor specifice acestei infrastructuri, instalarea dispozitivelor hardware și instruirea personalului în utilizarea lor.

Achiziția contribuie la îndeplinirea următorilor indicatori asumați prin Contractul de finanțare:

- Număr echipamente hardware achiziționate și instalate: ținta aferentă Componentei 1 din totalul de 107 echipamente asumate pentru întregul proiect;

- Rata echipamentelor IT: creștere de la 20% la 80%;

- Număr persoane instruite: contribuie parțial la ținta de 70 persoane instruite și certificate.

  - Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Produsele și serviciile din cadrul prezentei achiziții, aferente Componentei 1 din proiect, sunt următoarele:

| Nr. crt. | Denumire echipament/serviciu | UM | Cant. | Preț unitar (lei fără TVA) | Valoare totală (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Server 2U | buc | 1 | 63.836,58 | 63.836,58 |
| 2 | UPS smart | buc | 1 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| 3 | NAS 2U, 8 x 8 TB SATA 3 | buc | 1 | 13.300,73 | 13.300,73 |
| 4 | Switch 16 PoE | buc | 6 | 1.259,45 | 7.556,70 |
| 5 | Multifuncțional A3 Color | buc | 2 | 22.000,00 | 44.000,00 |
| 6 | Multifuncțional A3 Monocrom | buc | 4 | 7.000,00 | 28.000,00 |
| 7 | Access Point WiFi 6 | buc | 18 | 814,94 | 14.668,92 |
| 8 | Scanner cod bare | buc | 10 | 1.300,00 | 13.000,00 |
| 9 | Unitate PC cu monitor, tastatură wireless și mouse | buc | 17 | 4.000,00 | 68.000,00 |
| 10 | Tabletă 10.4 inch | buc | 15 | 1.728,65 | 25.929,75 |
| 11 | Husă tabletă 10.4 inch | buc | 15 | 187,68 | 2.815,20 |
| 12 | UPS 650VA | buc | 17 | 395,12 | 6.717,04 |
| 13 | Servicii instalare și interconectare IT | serv. | 1 | 35.500,00 | 35.500,00 |

ATENȚIE privind valoarea estimată și încadrarea în cheltuielile eligibile – valoarea estimată a achiziției, inclusiv valorile unitare aferente fiecărui tip de echipament, a fost stabilită în conformitate cu bugetul și Planul de achiziții eligibil aprobat (Anexa 9 la cererea de finanțare) și reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul proiectului.

În acest context, Autoritatea Contractantă recomandă ofertanților ca, la elaborarea ofertelor financiare, să aibă în vedere încadrarea în valorile unitare maxime estimate prezentate mai sus. Această recomandare nu reprezintă o condiție restrictivă, ci o măsură de eficientizare a utilizării fondurilor publice și de asigurare a încadrării cheltuielilor în limitele eligibile aprobate prin proiectul finanțat prin PNRR.

Ofertele financiare care depășesc valorile unitare estimate pot genera cheltuieli neeligibile, care nu pot fi finanțate din fonduri nerambursabile și nici acoperite din bugetul autorității contractante, întrucât Spitalul Orășenesc Victoria nu dispune de fonduri suplimentare față de bugetul aprobat prin contractul de finanțare. Într-o asemenea situație, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de achiziție.

CARACTERISTICILE TEHNICE MINIME SI OBLIGATORII se regăsesc detaliate în Anexa 1 la prezentul Caiet de sarcini – „Fișe tehnice echipamente IT”, parte integrantă a documentației de atribuire.

Se vor atașa documente relevante privind îndeplinirea fiecărei cerințe din Caietul de sarcini și Anexa 1 – Fișe tehnice, inclusiv pliante de la producător și orice alte documente relevante traduse în limba română.

Nu se acceptă oferte parțiale sau alternative.

În cadrul prezentei achiziții, produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate trebuie să fie noi, nefolosite, de asemenea, vor fi oferite cele mai recente modele. Produsele și materialele încorporate ce urmează a fi achiziționate ar trebui să încorporeze cele mai recente îmbunătățiri în proiectare și materiale.

Toate componentele și accesoriile de același tip, împreună cu toate subansamblele acestora, trebuie să fie furnizate de la același producător pentru a se asigura suportul tehnic unitar și compatibilitatea produselor.

Nu se vor accepta oferte de leasing sau închiriere pentru produsele care fac obiectul acestei achiziții specificații tehnice.

Orice referire la standarde va fi însoțită de mențiunea “Sau echivalent”, fiind în sarcina ofertantului de a demonstra echivalența în cazul în care produsele furnizate sunt conforme cu un standard echivalent celui menționat în Caietul de sarcini.

3.4.1. Produse solicitate

Nu se acceptă formulări/răspunsuri de genul ”produsul ofertat îndeplinește/va face/va îndeplini” sau ”produsul este/va fi  conform cu cerința” fără a demonstra acest lucru clar și fără echivoc apelând la, după caz: citate sau extrase din dosarul tehnic al producătorului, fișe tehnice ale produselor, indicând exact sursa (pagina, capitolul, secțiunea) din documentele respective.

Cerintele tehnice minime si obligatorii din Fisele tehnice puse la dispozitiei de catre autoritatea contractanta vor avea corespondenta intr-un tabel de conformitate (prezentat in cadrul propunerii tehnice), conform urmatorului model:

Denumire:

Nr. buc.:

Model / Tip:

Producator / Tara:

| Nr. Crt | Specificatii tehnice impuse prin caietul de sarcini (toate cerintele sunt minime si obligatorii, nerespectarea acestora in integralitate ducand la eliminarea candidatului din procedura) | DA / NU | Valoarea propusa a parametrului sau modul de indeplinire a cerintei |
| --- | --- | --- | --- |

Ofertantul va prezenta răspunsuri detaliate la toate cerințele Caietului de Sarcini prin care să arate modul concret în care acesta va realiza toate activitățile solicitate prin Caietul de Sarcini. Oferta Tehnică va fi elaborată cu respectarea structurii Caietului de Sarcini. Ofertele care se vor limita la a confirma faptul că se vor presta toate activitățile solicitate, fără să prezinte concret modul în care vor realiza acest lucru, vor fi considerate neconforme.

Lipsa din ofertă a oricăror informații dintre cele solicitate anterior în acest capitol sau prezentarea unor descrieri nerelevante sau care nu demonstrează înțelegerea proiectului va conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă și, implicit, la descalificarea Ofertantului.

3.4.2 Conditii generale OBLIGATORII -  Ofertanții au obligația de a depune, odată cu oferta, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea tuturor cerințelor aferente condițiilor generale obligatorii impuse de către Autoritatea Contractantă, respectiv:

- toate produsele, indiferent de tip, vor respecta normativele și normele în vigoare privind standardele impuse pentru categoria de produse/echipamente din care fac parte (a se vedea cerințele din fiecare fișă tehnică); nerespectarea acestora atrage descalificarea tehnică ca neconformă a respectivului produs;

- toate produsele vor fi în totalitate conforme cu detaliile tehnice minime specificate;

- toate produsele vor fi livrate și instalate/puse în funcțiune/testate la sediul Beneficiarului fără adaptoare sau dispozitive intermediare;

- nu se vor accepta oferte de leasing sau închiriere;

- produsele trebuie să fie noi și nefolosite/nerecondiționate;

- echipamentele vor fi însoțite de toate documentele necesare privind punerea pe piață în condițiile legilor române și europene: marcaje CE, certificate de conformitate, declarații REACH/RoHS, declarații WEEE, după caz;

- echipamentele vor respecta principiul DNSH „do no significant harm” conform Regulamentului (UE) 2020/852;

- echipamentele vor fi compatibile cu soluțiile software clinice și non-clinice ce vor fi implementate ulterior în cadrul Componentelor 2 și 3, permițând interoperabilitatea cu sistemele naționale (SIUI, DES, CEAS, PIAS) și cu protocoalele/standardele medicale (HL7, FHIR, ICD 10);

- echipamentele de rețea vor permite configurarea interoperabilității cu sisteme externe de autentificare (LDAP, RADIUS, Active Directory);

- serviciile de instalare și interconectare IT vor include integrarea echipamentelor în rețeaua spitalului, configurarea acestora, testarea funcționalității și a securității, precum și instruirea personalului IT și utilizator.

La solicitarea Autorității Contractante, ofertanții vor prezenta documente justificative suplimentare care să susțină informațiile declarate.

3.4.3 Cerinte obligatorii privind elaborarea propunerii tehnice

Ofertantul trebuie să întocmească oferta tehnică astfel încât să facă dovada îndeplinirii cerințelor și specificațiilor tehnice din prezentul caiet de sarcini. Se vor detalia cel puțin următoarele aspecte:

- Specificațiile complete ale bunului ofertat (se va urmări precizarea minimală și punct cu punct a fiecărei specificații tehnice din caietul de sarcini și se vor preciza și celelalte specificații tehnice ofertate) conform tabel de conformitate de la 3.4.1;

- Perioada de garanție ofertată conform cerințelor din fiecare Fisa tehnica a produselor;

- Termenul maxim de livrare - care nu poate depăși termenul maxim dat de autoritatea contractantă prin caietul de sarcini;

- Lista serviciilor asigurate în perioada de garanție

- Cataloage / fișe sau desene tehnice/ link produs, documentație tehnică în vederea confirmării specificațiilor ofertate;

- Produsele ofertate vor îi însoțite în mod obligatoriu de documentaţia tehnică, lista nefiind exthaustivă:

  - Fișă tehnică produs,

  - Manual de utilizare,

  - Manual de service,

  - Certificat de garanţie tehnică de la producător / furnizor / distribuitor,

  - Declarație REACH / ROHS,

  - Declaraţie de conformitate a producătorului,

  - Etichete și certificări ecologice relevante (ex: Energystar, TCO, Epeat, EU EcoLabel, etc.),

  - Declaraţia ofertantului pentru disponibilitatea pieselor de schimb

Termen de livrare: Termenul de livrare reprezintă factor de evaluare și va fi de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii comenzii, conform ofertei declarate câștigătoare, fără a depăși data de 15 mai 2026. Depășirea acestei durate maxime de livrare conduce la declararea ofertei ca neconformă.

Termen de instalare și punere în funcțiune: Instalarea completă a echipamentelor și instruirea personalului desemnat trebuie finalizate cel târziu la data de 15 mai 2026, pentru a permite emiterea facturii, efectuarea plății și închiderea financiară a proiectului până la 30 mai 2026, astfel încât să permită emiterea facturii, efectuarea plății, recepția finală și încadrarea în termenul de eligibilitate al cheltuielilor stabilit prin contractul de finanțare PNRR (1 iunie 2026, conform Adresei DGIMP nr. 2217/06.04.2026).

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor, ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/ propunerilor/ activităților ofertate/ propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare a ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini cu scopul protejării acestora împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini vor fi respinse ca neconforme.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor, ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice și sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Nu se admite copierea în tot sau în parte a caietului de sarcini în cadrul propunerii tehnice, ofertanții având obligația de a proba conformitatea ofertei cu cerințele acestuia prin prezentarea propriei abordări/metodologii asupra modului de îndeplinire a contractului și de rezolvare a eventualelor dificultăți legate de îndeplinirea acestuia, prin raportare la conținutul propunerii tehnice mai sus menționat.

Beneficiarul își rezervă dreptul de a analiza și verifica conformitatea valorilor/ propunerilor/ activităților ofertate/ propuse de operatorii economici în cadrul factorilor de evaluare a ofertelor din punctul de vedere al îndeplinirii cerințelor solicitate prin caietul de sarcini cu scopul protejării acestora împotriva ofertelor ce conțin valori/propuneri/activități care intră în contradicție cu specificațiile tehnice stabilite și/sau care nu pot fi fundamentate. Ofertele care nu pot fi fundamentate din punct de vedere tehnic, logistic și a resurselor prevăzute în ofertă, de natură să nu asigure satisfacerea cerințelor din caietul de sarcini vor fi respinse ca neconforme.

    - Criteriul de atribuire: Cel Mai Bun Raport Calitate-pret, conform Art. 187 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 98/2016, și va reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice și financiare prezentate de ofertanți și trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali și să poată fi urmăriți în cadrul procesului de evaluare a ofertelor și aplicare a criteriului de atribuire.

- Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Ofertantii au obligatia de a depune un tabel privind descrierea factorilor de evaluare si modalitatea de calcul a acestora prin trimitere exacta la documentele din propunerea tehnica si orice alte documentatii oficiale de unde rezulta indeplinirea cerintei (titlul si pagina si paragraful).

Evaluarea ofertelor se va face prin insumarea punctajelor obtinute pentru criteriile de mai jos:

- Prețul produsului: 40 puncte

- Termen de livrare echipamente: 30 puncte

- Consumul de energie in modul stare de veghe si inactiv (unitate PC): 10 puncte

- Prelungirea duratei de viata a produselor. Disponibilitate continua a pieselor de schimb: 10 puncte

- Gestionarea la sfarsitul ciclului de viata: 10 puncte

I. Evaluarea factorului Preț (valoarea propunerii financiare în lei fără TVA) (PO)

Ofertele care depășesc bugetul maxim disponibil pentru fiecare produs in parte vor fi respinse.

Orice erori aritmetice vor fi corectate conform legislației în vigoare.

Algoritm de calcul

Punctaj financiar = (preţul cel mai mic * 100/preţ ofertat) * 40%, unde:

- preţ cel mic este preţul cel mai scăzut din ofertele considerate admisibile şi conforme din punct de vedere tehnic şi i se va acorda punctajul maxim, respectiv 40 de puncte;

- preţ ofertat este preţul ofertei evaluate;

- 40% reprezintă ponderea propunerii financiare fără TVA din totalul factorilor de evaluare.

II. Grila de evaluare a factorului „Termen de livrare echipamente”

Termenul minim de livrare = 10 zile.

Termenul maxim de livrare = 30 zile.

Nota:

- Sub perioada de livrare minim menţionată (10 zile), oferta nu va fi punctată suplimentar iar peste perioada de livare maxim acceptată (30 zile), oferta va fi considerate neconformă.

- Termenul de livrare este stabilit astfel încât să permită instalarea, instruirea personalului și decontarea cheltuielilor în cadrul proiectului, care se închide la 30 mai 2026.

- Livrarea trebuie finalizată cel târziu la 15 mai 2026.

Algoritm de calcul

Pentru termenul de livrare minim ofertat se acorda punctajul maxim alocat, respectiv 30 puncte.

Pentru alta perioada de livrare ofertata, punctajul se acorda dupa formula:

P.ob = (L.min / L.of) * 30, unde :

P.ob = punctaj obtinut

L.of = termenul de livrare ofertat

L.min = termenul de livrare cel mai mic ofertat

Evaluare și verificare: Ofertantul va prezenta documente care confirmă disponibilitatea reală a echipamentelor, precum declarație emisă de producătorul ori distribuitorul autorizat în România privind existența pe stoc și posibilitatea livrării în termenul ofertat.

- Grila de evaluare a factorului „Consum de energie in modurile stare de veghe si inactiv (unitate PC):  10 puncte

Nota: Ofertantul trebuie să furnizeze unitate PC care respectă cerințele Energy Star sau echivalent referitoare la un consum de energie semnificativ redus în modurile stare de veghe și inactiv.

Algoritm de calcul

Se atribuie un număr maxim de 10 puncte ofertei care prezintă cel mai mic consum de energie exprimat în kW/h.

Pentru alte oferte, punctajul se acorda dupa formula:

Pt = (Ofmin/Ofeval) x 10 puncte, unde:

Pt - punctajul obținut de către Oferta aflată sub evaluare;

Ofmin – valoarea consumului de energie cel mai mic ofertat - exprimat în kW/h

Ofeval –valoarea consumului de energie ofertat - exprimat în kW/h

Evaluare și verificare: Ofertantul va prezenta rapoarte de testare efectuate conform metodelor de testare prevăzute în cea mai recentă versiune a programului Energy Star sau echivalent și/sau documente provenite de la producător (fișe tehnice) sau orice alte documente care confirmă caracteristicile. Produsele care dețin eticheta EU Ecolabel pentru computere sau o altă etichetă ecologică relevantă de tip 1 sunt punctate corespunzător.

- Grila de evaluare a factorului „Prelungirea duratei de viata a produselor. Disponibilitate continua a pieselor de schimb”: 10 puncte

Nota: Ofertantul trebuie să garanteze disponibilitatea pieselor de schimb pentru cel puțin următoarele componente, în funcție de tipul echipamentului ofertat: HDD/SSD, memorie, baterie reîncărcabilă, ecrane și părți componente, plăci de circuit electric și circuite electronice de control, surse și adaptoare de alimentare, suporturi sau alte subansamble esențiale pentru funcționarea produsului, după caz.;

Algoritm de calcul:

- Pentru 1 an de la data livrării se acorda 0 puncte.

- Pentru 3 ani de la data livrării se acorda 5 puncte.

- Pentru 5 ani sau mai mult de la data livrării se acorda 10 puncte.

Evaluare și verificare: Ofertantul va prezenta o declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea continuă a pieselor de schimb ofertate, emisă sau asumată de producătorul echipamentelor ori de distribuitorul autorizat al acestuia în România, prin care se confirmă perioada de timp pentru care piesele de schimb vor fi disponibile pe piață, în condițiile specificate în ofertă.

- Grila de evaluare a factorului „Gestionarea la sfarsitul ciclului de viata”: 10 puncte

Algoritm de calcul:

a) pentru oferta care va prezinta corespunzator sistemul de gestionare la sfarsitul ciclului de viata, se acordă punctajul maxim alocat – 10 puncte;

b) pentru oferta care nu va prezinta corespunzator sistemul de gestionare la sfarsitul ciclului de viata –se acorda 0 puncte;

Evaluare și verificare: Ofertantul trebuie să prezinte documente justificative care să ateste faptul că, la finalul ciclului de viață al produsului, acesta va fi preluat și reciclat corespunzător, în conformitate cu legislația aplicabilă privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE).

Documentația poate consta, după caz, în una sau mai multe dintre următoarele:

- declarație emisă sau asumată de producătorul echipamentului ori de distribuitorul autorizat în România, prin care se confirmă includerea produselor într-un sistem de colectare și reciclare autorizat WEEE;

- plan simplificat de reciclare / colectare propus de ofertant, care descrie modalitatea de preluare a produselor la sfârșitul duratei de viață;

- copie a unui certificat de mediu valabil (ex. ISO 14001 sau echivalent) emis pe numele producătorului sau al ofertantului.

Lipsa oricărei dovezi privind includerea într-un sistem autorizat de gestionare a deșeurilor sau a unei certificări echivalente atrage neacordarea punctajului aferent criteriului.

  - Disponibilitate

Având în vedere termenul scurt de livrare impus de termenele contractuale PNRR, ofertanții trebuie să demonstreze disponibilitatea reală a produselor ofertate la momentul depunerii ofertei sau posibilitatea de livrare fermă în termenul asumat.

În acest sens, ofertanții vor prezenta o declarație pe propria răspundere privind disponibilitatea echipamentelor ofertate.

Scopul acestei cerințe este de a asigura livrarea efectivă, în termen, a echipamentelor necesare punerii în funcțiune a infrastructurii IT, evitând riscul întârzierilor care ar putea afecta eligibilitatea cheltuielilor și atingerea jaloanelor și țintelor PNRR aferente cererii de plată nr. 5.

  - Extensibilitate/Modernizare

Echipamentele IT trebuie să fie de generație actuală, aflate în producție curentă la momentul livrării, și să asigure posibilitatea de utilizare pe termen lung, în concordanță cu evoluțiile tehnologice din domeniul medical și IT.

Pe durata derulării contractului, contractantul va informa Autoritatea Contractantă cu privire la eventuale modificări apărute în ciclul de viață al produselor (de exemplu, înlocuirea modelului de către producător cu o versiune superioară). În astfel de cazuri, Autoritatea Contractantă poate accepta furnizarea de produse de generație superioară, cu condiția ca acestea:

- să respecte integral specificațiile tehnice și cerințele funcționale prevăzute în prezentul caiet de sarcini;

- să nu implice costuri suplimentare față de oferta inițială;

- să asigure cel puțin același nivel de performanță, fiabilitate și eficiență energetică;

- să mențină compatibilitatea cu soluțiile software clinice și non-clinice ce vor fi implementate în cadrul Componentelor 2 și 3 ale proiectului.

Această prevedere are drept scop asigurarea durabilității tehnologice a investiției și menținerea relevanței echipamentelor IT pe întreaga perioadă de funcționare, astfel încât dotările să rămână compatibile cu cerințele și instrumentele digitale din domeniul sănătății.

  - Garanție si suport tehnic

Garanția legală de conformitate – este obligatorie din punct de vedere juridic pentru ofertant și reprezintă perioada în care produsul trebuie să respecte specificațiile sale inițiale.

Garanția tehnică/comercială – garanția solicitată prin documentația de atribuire și/sau cea oferită de distribuitor/producător. În acest termen, distribuitorul sau producătorul se angajează ca, în cazul în care produsul se defectează sau nu funcționează în parametri, să aducă produsul în parametrii de conformitate.

Perioada minimă obligatorie de garanție: 24 de luni de la data recepției calitative consemnate în procesul-verbal de recepție, pentru toate echipamentele ce fac obiectul prezentei achiziții, cu excepția cazurilor în care producătorul oferă perioade mai mari (situație în care se va aplica perioada oferită de producător).

Se pot oferta doar produse 100% noi; nu se acceptă produse resigilate sau expuse în showroom.

Produsele defectate în termenul de garanție se remediază prin grija și pe cheltuiala contractantului. Dacă durata de efectuare a reparației depășește 15 zile calendaristice, produsul/echipamentul defect se va înlocui cu un alt produs/echipament nou, identic sau superior calitativ. Sesizarea defecțiunii se poate transmite de către Autoritatea Contractantă prin e-mail sau fax. După efectuarea reparației și punerea în funcțiune, între contractant și beneficiar se va întocmi un proces-verbal de remediere a defecțiunii, iar perioada de garanție se va prelungi pentru echipamentele în cauză cu durata totală a imobilizării.

Furnizorul are obligația de a se prezenta la sediul beneficiarului în termen de maxim 24 de ore de la sesizare, pentru evaluarea defecțiunilor. Pentru vicii ascunse, contractantul răspunde pe întreaga durată medie de utilizare declarată a produselor.

Garanția oferită de contractant trebuie să acopere toate costurile aferente remedierii eventualelor defecte apărute în perioada de garanție, indiferent de natura acestora, inclusiv, dar fără a se limita la: ambalare și materiale de protecție pentru transport; transport către și de la unitatea de service, inclusiv transport internațional dacă este cazul; activități de diagnoză și identificare a defecțiunilor, inclusiv costurile de personal; repararea componentelor defecte sau înlocuirea acestora cu piese noi conforme specificațiilor tehnice inițiale; despachetare, curățare și readucerea spațiului la starea inițială; reinstalare în condițiile de funcționare inițiale; testare completă după reparație.

Niveluri de prioritate a incidentelor și timpi de răspuns

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat (telefon și e-mail, disponibil între orele 08:00–16:30 de luni până vineri) pentru semnalarea oricărei probleme/defecțiuni care necesită mentenanță preventivă sau corectivă ori suport tehnic.

Nivelurile de prioritate a incidentelor sunt:

- Urgent – impact major asupra funcționării echipamentului (ex.: server, echipament de rețea principal). Problema împiedică desfășurarea activității medicale/administrative. Intervenție 24×7, timp de răspuns maxim 4 ore, remediere în maximum 24 de ore;

- Critic – impact semnificativ. Nu există soluție alternativă, dar activitatea poate continua în mod restrictiv. Timp de răspuns 8 ore, remediere în maximum 48 de ore;

- Major – impact mediu. Problema afectează minor funcționalitățile; există soluții alternative. Timp de răspuns 24 de ore, remediere în maximum 5 zile lucrătoare;

- Minor – impact minim. Timp de răspuns 48 de ore, remediere în maximum 10 zile lucrătoare.

Garanția acoperă obligatoriu și căderi accidentale, stropire accidentală și defecțiuni structurale survenite în condiții normale de funcționare sau de manipulare. În cazul unor accidente repetate, începând cu al doilea accident, remedierea se va face prin grija autorității contractante.

Contractantul va trebui sa respecte timpii de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectul contractului.

  - Livrare, ambalare, etichetare, transport şi asigurare pe durata transportului

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, str. Băii nr. 2, oraș Victoria, județul Brașov, în termenul ofertat. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Produsele vor fi ambalate și etichetate astfel încât să se prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului. Ambalajul trebuie să reziste manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării.

Transportul și toate costurile asociate (inclusiv asigurarea împotriva pierderii sau deteriorării) sunt în sarcina exclusivă a contractantului.

Nu se admit neconcordanțe între produsele livrate și specificațiile din propunerea tehnică declarată câștigătoare.

Livrarea se va face cu următoarele documente însoțitoare:

- factura fiscală;

- declarația de conformitate CE;

- certificat de conformitate emis de un organism acreditat, în conformitate cu legislația aplicabilă;

- certificat de garanție emis de contractant/producător;

- manuale de folosire/operare/mentenanță a produselor, în limba română;

- declarații REACH/RoHS, după caz;

- documente privind includerea în sistem WEEE, după caz.

Contractantul este responsabil pentru respectarea termenului de livrare și punere în funcțiune. Livrarea și instalarea/punerea în funcțiune/testarea se vor face la sediul Spitalului Orășenesc Victoria și vor face obiectul unei recepții cantitative și calitative.

Cerințe suplimentare:

- Contractantul are obligația de a livra toate produsele, inclusiv accesoriile acestora, în ambalajul original (dacă este cazul), sigilate și marcate corespunzător;

- Produsele/echipamentele furnizate vor fi noi, în perfectă stare de funcționare, fără urme de folosire, zgârieturi, lovituri sau orice alte vicii sau defecte;

- Toate produsele ofertate trebuie să fie însoțite de toate accesoriile necesare funcționării lor, chiar dacă beneficiarul a omis solicitarea lor explicită;

- Contractantul va asigura livrarea și instalarea/punerea în funcțiune/testarea fiecărui produs furnizat, înainte de semnarea procesului-verbal de recepție finală;

- Contractantul va desemna o persoană în vederea supravegherii instalării/punerii în funcțiune a produselor;

- Livrarea și punerea în funcțiune se vor efectua, de regulă, în timpul programului de lucru (luni–vineri, 08:00–16:30) sau în afara acestuia, în acord cu beneficiarul, astfel încât să nu fie afectată activitatea medicală;

- Contractantul este responsabil pentru respectarea normelor de SSM și siguranță a tuturor operațiunilor utilizate, precum și pentru calificarea personalului folosit pe toată durata furnizării și instalării;

- Contractantul va asigura curățenia la locul de muncă și evacuarea deșeurilor rezultate în urma montajului, pe cheltuiala sa.

Modalitatea de îndeplinire a cerinței privind livrarea: ofertanții vor include în propunerea tehnică o declarație pe propria răspundere, cu respectarea cerințelor stabilite.

3.9. Operaţiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate produselor solicitate

3.9.1. Instalare, punere în funcțiune, configurare, interconectare IT, testare

Contractantul va asigura descărcarea, manipularea, instalarea, configurarea și interconectarea tuturor echipamentelor IT livrate, iar costurile aferente acestor activități vor fi incluse în propunerea financiară, în cadrul poziției „Servicii instalare și interconectare IT”.

Contractantul va realiza, la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, cel puțin următoarele operațiuni:

- instalarea fizică a tuturor echipamentelor (server 2U, NAS 2U, switch-uri, access point-uri WiFi 6, stații de lucru, multifuncționale, UPS-uri, scannere cod bare, tablete);

- configurarea inițială a serverului și NAS-ului, inclusiv crearea volumelor RAID, configurarea backup-ului și a replicării datelor;

- configurarea switch-urilor și a access point-urilor WiFi 6 pentru asigurarea conectivității stabile și securizate;

- segmentarea logică a rețelei (VLAN) pe zone funcționale (medical, administrativ, oaspeți/pacienți);

- configurarea politicilor de acces și autentificare (LDAP, RADIUS sau Active Directory);

- configurarea UPS-urilor pentru echipamentele critice (server, NAS, switch core) și a UPS-urilor desktop pentru stațiile de lucru critice;

- configurarea multifuncționalelor A3 color și monocrom și conectarea acestora în rețea;

- configurarea scannerelor de cod bare și a tabletelor pentru utilizare în activitatea medicală;

- integrarea echipamentelor în rețeaua existentă, cu asigurarea interoperabilității cu sistemele externe (SIUI, DES, CEAS, PIAS) prin interfețe REST API;

- testarea completă a funcționalității rețelei, a serverului, a NAS-ului și a tuturor echipamentelor livrate;

- implementarea măsurilor de securitate cibernetică (firewall, anti-malware, controlul accesului, criptare end-to-end HTTPS, certificate digitale);

- pregătirea documentației tehnice a infrastructurii instalate (schema de rețea, schema de cablaj, lista de echipamente cu adrese IP/MAC, proceduri de backup și recuperare).

Testarea produselor va avea în vedere elementele prevăzute în normele și normativele în vigoare. Pentru a asigura funcționarea produselor la parametrii agreați, contractantul va efectua testarea pe cheltuiala sa și fără costuri suplimentare pentru beneficiar.

Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor, luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către Spitalul Orășenesc Victoria. Cheltuielile de execuție, ambalare, manipulare, instalare pe amplasament și taxele de transport cad în sarcina contractantului, iar contravaloarea lor este inclusă în preț

3.9.2. Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea Contractantă (personal IT intern și utilizatori finali – personal medical și administrativ). Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română și va cuprinde cel puțin:

- sesiune tehnică pentru personalul IT intern privind administrarea serverului, a NAS-ului, a echipamentelor de rețea și a politicilor de securitate;

- sesiune pentru utilizatorii finali privind utilizarea stațiilor de lucru, multifuncționalelor, scannerelor și tabletelor;

- predarea documentației tehnice și a manualelor de utilizare în limba română.

Instruirea este inclusă în prețul serviciilor de instalare și interconectare IT. Toate costurile aferente instruirii sunt incluse în prețul ofertat. Nu se acceptă costuri suplimentare, separate pentru instruire

3.9.3 Mentenanța corectiva în perioada de garanție

Serviciile de mentenanță corectivă din perioada de garanție a produselor sunt incluse în prețul bunurilor.

Mentenanța corectivă reprezintă totalitatea operațiunilor de intervenție la un echipament/produs ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi, cu scopul restabilirii capacității de funcționare optimă.

Mentenanța corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și se efectuează pentru toate părțile componente ale produsului atunci când Autoritatea Contractantă semnalează un incident.

Contractantul va include în costurile mentenanței corective toate costurile aferente intervenției: forța de muncă, piesele de schimb, alte materiale sau consumabile, costurile cu transportul echipamentului de la sediul beneficiarului la locul efectuării operațiilor, dacă este cazul. Activitățile de mentenanță corectivă se vor realiza, de regulă, la locațiile unde sunt instalate echipamentele; în cazul în care necesită operații tehnologice mai complicate, pot fi executate și la sediul contractantului, caz în care se întocmește un proces-verbal de custodie.

După fiecare intervenție corectivă, contractantul va efectua teste de funcționare și va prezenta un raport care să includă activitățile realizate, piesele de schimb utilizate și rezultatele testelor.

3.9.4. Mentenanța evolutivă în perioada de garanție

Mentenanța evolutivă poate apărea pe durata realizării contractului datorită unor evenimente neprevăzute la momentul pregătirii documentației de atribuire, cum ar fi: modificări legislative, apariția unei tehnologii noi, update-ul unui firmware sau al unei componente software a echipamentului achiziționat inițial.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiunilor de mentenanță evolutivă la cererea Autorității Contractante. Înainte de efectuarea operațiunilor, contractantul va prezenta spre aprobare beneficiarului un plan de realizare care să cuprindă cel puțin: lista echipamentelor la care se va interveni, perioada intervenției, documentația tehnică relevantă.

Mentenanța evolutivă nu trebuie să conducă la perturbarea activităților Autorității Contractante, degradarea performanței serviciilor și/sau pierderea unor informații. După fiecare intervenție, contractantul va efectua teste de funcționare și va livra documentația detaliată a intervenției (actualizare proceduri, configurații, licențe).

Drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei intervenții de mentenanță evolutivă aparțin Autorității Contractante.

3.9.5. Suport tehnic

Contractantul va asigura suportul tehnic conform cerințelor incluse în prezentul caiet de sarcini și în anexele acestuia, cu respectarea nivelurilor de prioritate și a timpilor de răspuns menționați la secțiunea 7.

3.9.6. Piese de schimb și materiale consumabile după expirarea garanției

Toate piesele de schimb și materialele consumabile asigurate de contractant după expirarea perioadei de garanție trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului. Acestea vor fi achiziționate contra-cost, la solicitarea Autorității Contractante, pe baza unei oferte separate.

- 3.10 Mediul in care este operat produsul

Echipamentele IT vor fi utilizate în mediul unității sanitare, în condiții normale de exploatare, fără expunere la variații extreme de temperatură, umiditate sau praf, dar cu necesitatea funcționării continue (24/7) pentru echipamentele critice (server, NAS, switch core, access point-uri, UPS-uri), inclusiv în camera de gardă și în compartimentele cu activitate neîntreruptă.

Produsele trebuie să fie proiectate pentru funcționare sigură și stabilă în aceste condiții și să respecte standardele europene de siguranță electrică și compatibilitate electromagnetică aplicabile echipamentelor IT destinate utilizării în spații publice (EN / IEC corespunzătoare), precum și standardele specifice pentru echipamente utilizate în mediul medical, acolo unde este aplicabil.

  - Constrângeri privind locația unde se va efectua livrarea/montarea

Livrarea și instalarea echipamentelor IT se vor realiza la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, str. Băii nr. 2, oraș Victoria, județul Brașov, pe toate cele 5 niveluri ale clădirii spitalului, în conformitate cu schema de amplasare care va fi pusă la dispoziția contractantului de către Autoritatea Contractantă la momentul semnării contractului.

Autoritatea Contractantă va comunica în timp util contractantului calendarul estimat al disponibilității spațiilor, astfel încât livrarea, instalarea, interconectarea și instruirea personalului să se realizeze până cel târziu la data de 15 mai 2026, în vederea finalizării și decontării proiectului în termenul de eligibilitate PNRR (1 iunie 2026, conform Adresei DGIMP nr. 2217/06.04.2026).

Având în vedere că echipamentele se instalează într-o unitate sanitară cu activitate continuă (24/7), contractantul va coordona cu beneficiarul programul de instalare astfel încât să nu fie afectată activitatea medicală, inclusiv prin realizarea de lucrări în afara orelor de program, dacă este cazul, fără costuri suplimentare

4. Atribuțiile și responsabilitățile autorității contractante/beneficiarului /plătitorului

Spitalul Orășenesc Victoria, în calitate de Autoritate Contractantă și Beneficiar al proiectului, are următoarele atribuții și responsabilități:

- asigurarea monitorizării și supervizării execuției contractului de furnizare și servicii;

- efectuarea plăților către contractant, în conformitate cu prevederile contractuale, pe baza documentelor de recepție și a mecanismului de plată PNRR;

- desemnarea responsabililor de contract din cadrul Unității de Implementare a Proiectului (manager de proiect, responsabil financiar, responsabili tehnici de specialitate, responsabil achiziții);

- menținerea unei comunicări permanente și eficiente cu echipa contractantului pentru asigurarea unei implementări corespunzătoare și fără întârzieri;

- gestionarea documentelor aferente derulării contractului, în conformitate cu cerințele de raportare și audit impuse de Ministerul Sănătății, ca finanțator PNRR;

- monitorizarea gradului de realizare a obiectivelor și livrabilelor contractului, prin verificări și evaluări periodice;

- punerea la dispoziția contractantului a schemei de amplasare a echipamentelor, a documentației tehnice a clădirii și a accesului la spațiile unde se vor instala echipamentele.

5. Documentații ce trebuie furnizate Autorității Contractante în legătură cu produsele

Contractantul va livra, odată cu echipamentele, toate documentațiile aferente produselor, în limba română, necesare pentru recepție, exploatare și verificarea conformității, inclusiv:

- certificate și declarații de conformitate CE;

- certificate de garanție emise de contractant/producător;

- fișe tehnice și manuale de utilizare/operare/mentenanță, în limba română;

- documente care atestă respectarea cerințelor de mediu și eficiență energetică (Energy Star, EU Ecolabel, EPEAT, TCO, după caz);

- declarații REACH/RoHS;

- documente privind includerea în sistem WEEE de colectare și reciclare;

- documentație tehnică a infrastructurii instalate: schema de rețea, schema de cablaj, lista echipamentelor cu adrese IP și MAC, proceduri de backup și recuperare, proceduri de administrare.

Toate documentele vor fi predate odată cu livrarea și instalarea produselor, constituind parte integrantă din documentația de recepție.

6. Recepţia produselor

Recepția cantitativă și calitativă a produselor și serviciilor se va efectua după livrarea/instalarea/punerea în funcțiune la sediul Spitalului Orășenesc Victoria, conform graficului de livrare/instalare.

Recepția produselor se va realiza în următoarele etape:

- Recepția cantitativă – se va realiza în 48 de ore de la livrarea produselor și a documentațiilor corespunzătoare, în cantitatea solicitată, la locația indicată de beneficiar; se va semna un proces-verbal de recepție cantitativă;

- Recepția calitativă – se va realiza în termen de maximum 15 zile de la instalarea și punerea în funcțiune a produselor (sau, după caz, după ce toate defectele au fost remediate), când se va semna un proces-verbal de recepție calitativă, pe baza testelor aferente punerii în funcțiune a echipamentelor și a finalizării instruirii personalului;

- Recepția finală – se va realiza după finalizarea procesului de instalare, configurare, interconectare IT, testare funcțională, implementarea măsurilor de securitate și instruirea personalului beneficiarului, cel târziu la data de 15 mai 2026.

Recepția produselor se face la sediul beneficiarului, în prezența delegatului contractantului. Beneficiarul (prin comisia de recepție) are obligația de a inspecta/testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificațiile tehnice stabilite în propunerea tehnică.

Dacă, în urma inspecțiilor și testelor, bunurile corespund specificațiilor din propunerea tehnică, se vor încheia documentele de recepție cantitativă și calitativă. În caz contrar, pe baza procesului-verbal de reclamație, beneficiarul are dreptul să respingă bunurile/serviciile, iar contractantul are obligația ca, în termenul de livrare și fără a modifica prețul contractului:

- să înlocuiască bunurile refuzate; sau

- să facă toate modificările necesare pentru ca bunurile să corespundă specificațiilor lor tehnice.

Dreptul beneficiarului de a inspecta, testa și, dacă este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că bunurile au fost inspectate și testate de contractant, cu sau fără participarea unui reprezentant al beneficiarului, anterior livrării acestora la destinația finală.

7. Modalităţi şi condiţii de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate și serviciile prestate și o va transmite la adresa specificată de beneficiar.

Factura va fi emisă după semnarea de către beneficiar a procesului-verbal de recepție calitativă acceptat, prin care se confirmă livrarea, instalarea, punerea în funcțiune, interconectarea IT, instruirea personalului și acceptarea produselor.

Beneficiarul se obligă să achite contravaloarea bunurilor și serviciilor către contractant, prin mijloace de plată admise de lege, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data emiterii documentelor de acceptanță, pe baza documentelor prevăzute în contract.

În cazul plăților efectuate din fonduri PNRR, acestea vor fi realizate cel târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii sumelor aferente tranșei de finanțare în contul proiectului, în limita disponibilităților aprobate prin contractul de finanțare, pe baza următoarelor documente:

- factura fiscală;

- procese-verbale de recepție cantitativă și calitativă;

- certificate de calitate și conformitate;

- certificate de garanție;

8. Cadrul legal care guvernează relaţia dintre autoritatea contractantă /beneficiar /plătitor şi furnizor

Furnizorul are obligaţia de a respecta în executarea contractului, obligaţiile aplicabile în domeniul mediului, social şi al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul naţional, prin acorduri colective sau prin dispoziţiile internaţionale de drept în domeniul mediului, social şi al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24. Alte acte normative care guvernează relaţia dintre furnizor şi autoritatea contractantă sunt:

- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

- H.G. nr. 395/2016,cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 101/2016,cu modificările şi completările ulterioare;

- Instructiuni si Notificari puse la dispozitie de catre ANAP;

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) și Legea nr. 190/2018

- Orice alta prevedere legala cu impact asupra prezentului caiet de sarcini.

În cazul în care pe parcursul derulării contractului se modifică legislația, furnizorul se obligă să se alinieze noilor reglementări tehnice și/sau legale.

9. Managementul / Gestionarea contractului și activități de raportare în cadrul contractului

Managementul contractului va fi asigurat de către personalul desemnat din partea Autorității Contractante, prin Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP). Orice decizie asupra modului de derulare și implementare a activităților contractului va fi luată de comun acord cu Managerul de proiect.

Monitorizarea contractului

Pentru măsurarea progresului activităților din contract, prin raportare la contract, se utilizează informațiile din Caietul de Sarcini, Propunerea tehnică și Propunerea financiară și clauzele contractuale privind modalitatea de plată. Se va constata conformitatea prin acceptarea rezultatelor/documentelor parțiale și finale, pe baza criteriilor predefinite incluse în contract.

Controlul

Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la contract constatate. Pe parcursul derulării contractului, Autoritatea Contractantă verifică la intervale stabilite și comunicate dacă toate activitățile planificate au fost realizate conform cerințelor și că rezultatele au fost livrate și acceptate.

Gestionarea relației dintre contractant și Autoritatea Contractantă

Pe parcursul derulării contractului, beneficiarul verifică dacă toate activitățile planificate au fost realizate, livrate și acceptate conform cerințelor caietului de sarcini. Contractantul are obligația de a raporta lunar stadiul execuției contractului, inclusiv prin prezentarea unor rapoarte de progres care să conțină cel puțin: activitățile realizate, procentul de finalizare pe fiecare linie de produs/serviciu, eventualele probleme întâmpinate și măsurile propuse pentru remedierea acestora.

10. Riscuri aferente implementării contractului şi măsuri de gestionare a acestora

| Nr. crt | Denumire risc | Partea contractantă căreia i se alocă riscul | Măsuri gestionare riscuri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Furnizorul îşi asumă riscurile în cazul întârzierii nejustificate a livrării sau nelivrării produselor din culpa lui | Furnizor | Beneficiarul/Plătitorul va aplica penalităţi sau va rezilia contractul de furnizare, fără ca acesta să plătească furnizorului plata de daune interese prevăzute în contractul de furnizare |
| 2. | Necompletarea corectă sau lipsa unor documente de recepţie | Furnizor Beneficiarul/Plătitorul | Se vor reface sau se vor completa documentele de recepţie în conformitate cu prevederile contractuale în baza reglementărilor legale, furnizorul având obligaţia de a transmite achizitorului toate documentele de recepţie |
| 3. | Lipsa monitorizării efective din punct de vedere cost-calitate şi a modului de derulare a contractului | Furnizor Beneficiarul/Plătitorul | Beneficiarul/Plătitorul va realiza analiza continuă a modului de derulare a contractului astfel încât să fie evaluată în permanenţă îndeplinirea obiectivelor achiziţiei, respectiv furnizarea produselor în locaţiile prevăzute în contract, fără disfuncţionalităţi şi la valoarea contractată |
| 4 | Incompatibilitate între echipamentele livrate și soluțiile software clinice/non-clinice ce vor fi implementate ulterior în cadrul Componentelor 2 și 3 | Furnizor | Specificațiile tehnice minimale stabilesc cerințe de interoperabilitate cu soluțiile software medicale (HL7, FHIR, SIUI, DES, CEAS, LDAP, RADIUS, Active Directory). Contractantul va garanta compatibilitatea. Eventualele necorelări se remediază pe cheltuiala contractantului. |
| 5 | Schimbări substanţiale în condiţiile contractuale pentru a permite prelungirea duratei contractului şi preţuri mai mari pentru furnizor | Furnizor | Beneficiarul/Plătitorul nu va accepta modificarea duratei contractului şi nu va accepta modificarea preţului contractului, decât în condiţiile din documentaţia de atribuire. În cazuri excepţionale, eventualele modificări vor fi temeinic fundamentate şi justificate |
| 6. | Acceptarea schimbării specificaţiilor contractuale sub nivelul standardelor impuse prin documentaţie | Furnizor | Beneficiarul/Plătitorul nu va accepta modificări la contract în acest sens |
| 7 | Identificarea de vulnerabilități de securitate cibernetică în echipamentele/ software-ul livrat, cu impact asupra datelor medicale | Furnizor | Contractantul este responsabil pentru remedierea vulnerabilităților identificate pe durata garanției, inclusiv prin actualizări de firmware și patch-uri de securitate, cu respectarea prevederilor GDPR și a Legii nr. 190/2018. |

- 10. Informații suplimentare/administrative

- 10.1. Respectarea dezvoltării durabilă și principiul DNSH „do not significant harm”

Se vor respecta cerintele DNSH “Do No Significant Harm”, in conformitate cu Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea acestuia in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta (2021/C58/01).

Produsele vor respecta prevederile legale in vigoare, inclusiv standardele europene cu privire la producerea acestora (inclusiv cele legate de mediu) cerintele de eficienta a materialelor stabilite in conformitate cu Directiva 2009/125/CE. Produsle nu vor contine substantele restrictionate enumerate in Anexa II a Directivei 1011/65/Cem, cu exceptia cazului in care valorile concentratiei in greutate in materiale omogene nu le depasesc pe cele enumerate in anexa respectiva. Se va avea in vedere reciclarea, acolo unde este cazul si limitarea cantitatii de deseuri generate.

Fiecare ofertant va depune in sensul celor de mai sus o declaratie de asumare si respectare a principiului DNSH. Astfel declaratia trebuie sa confirme, cel putin faptul ca oferta, respectiv implementarea proiectului nu prejudiciaza in mod semnificativ pe durata intregului ciclu de viata a investitiei niciunul dintre cele 6 obiective de mediu, prin raportare la prevederile art. 17 din Regulamentului (UE) 2020/852, respectiv:

(a)  atenuarea schimbarilor climatice

(b)  adaptarea la schimbarile climatice

(c)  utilizarea durabila si protectia resurselor de apa si a celor marine

(d)  tranzitia catre o economie circulara

(e)  prevenirea si controlul poluarii

(f)   protectia si refacerea biodiversitatii si a ecosistemelor.

10.2. Egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea

În cadrul contractului se va promova și se va aplica principiul egalității de șanse, în conformitate cu Legea nr. 202/2002 cu modificările și completările ulterioare și cu prevederile comunitare în domeniul egalității de șanse între bărbați și femei. Principiul egalității de șanse se va aplica și minorităților etnice. În derularea proiectului se va urmări respectarea prevederilor legale cu privire la egalitatea de gen și nediscriminarea minorităților etnice, asigurând oportunități egale de acces. Rapoartele/documentele-sinteză vor utiliza un limbaj inclusiv adecvat, evitând stereotipurile de gen și cele asociate altor vulnerabilități.

10.3. Protecția datelor cu caracter personal

În cazul în care activitățile contractului necesită utilizarea unor date cu caracter personal, contractantul va prelua toate obligațiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR), coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Având în vedere specificul mediului de utilizare (unitate sanitară), contractantul va asigura confidențialitatea oricăror informații medicale la care ar putea avea acces în timpul executării contractului și va respecta Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului.

10.4. Prezumția de legalitate și autenticitate a documentelor prezentate

Ofertantul își asumă răspunderea exclusivă pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor prezentate în original, copie și/sau copie „conformă cu originalul” în vederea participării la procedură. Analizarea de către comisia de evaluare a documentelor prezentate de ofertanți nu angajează din partea acesteia nicio răspundere sau obligație față de acceptarea respectivelor documente ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Operatorii economici care nu prezintă sau prezintă informații parțiale cu privire la propria lor situație privind incidența motivelor de excludere sau îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție, sau care se fac vinovați de declarații false, vor fi respinși, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor/consecințelor legale incidente

10.5. Dispoziții finale

- În cazul în care activitățile contractului necesită utilizarea unor date cu caracter personal, furnizorul va prelua toate obligațiile prevăzute de prevederile în domeniu, în conformitate cu Regulamentul nr. (UE) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, coroborate cu cele ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679;

- Ofertele care nu îndepliniesc cerințele de la nivelul prezentului Caiet de sarcini vor fi considerate neconforme.

- În conformitate cu Art. 123 din H.G. nr. 395/2016 ofertantul elaborează oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire, în caz contrar Autoritatea contractantă va declara oferta ca fiind inacceptabilă, în baza prevederilor Art. 137 alin. 2 sau neconformă în baza prevederilor Art. 137 alin. 3 din H.G. 395/2016.

- În conformitate cu Art 125 din H.G. nr. 395/2016 "Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic care transmite respectiva oferta."

Avizat,

Responsabil economic

Aurelia GUIMAN

Responsabil tehnic hardware

Sorin BERTEA

Intocmit,

Consultant achizitii publice

SC AMA PROJETCS SRL