Denumire: UPS smart

Nr. buc.:

Model / Tip:

Producator / Tara:

1. Denumire echipament: UPS Tower/Rack 3000VA / 3000W

3. Tip echipament: UPS online (dublă conversie)

4. Putere

- Putere aparentă: 3000 VA

- Putere activă: 3000 W

5. Tehnologie

- Tehnologie: Online Double Conversion

- Formă de undă: Sinusoidală pură

- Corecție factor de putere (PFC): Da

6. Intrare

- Tensiune nominală: 230V

- Frecvență: 50/60 Hz (auto-detect)

- Factor de putere ridicat

7. Ieșire

- Tensiune nominală: 230V

- Stabilitate tensiune: ±1%

- Frecvență: 50/60 Hz

- Formă de undă: sinusoidală

8. Conectivitate

- Porturi: USB, RS232

- Slot extensie pentru management rețea (opțional)

9. Prize ieșire

- 6 x IEC C13

- 1 x IEC C19

10. Baterii

- Tip: VRLA (Valve Regulated Lead Acid)

- Configurație: 6 x 12V, 9Ah

- Autonomie: în funcție de sarcină

- Timp de reîncărcare: conform specificațiilor producătorului

11. Format și montaj

- Format: Tower / Rack convertibil

- Kit montaj rack 19” inclus

12. Protecții

- Protecție la suprasarcină

- Protecție la scurtcircuit

- Protecție la supratensiune și subtensiune

- Protecție la descărcare profundă baterii

13. Interfață utilizator

- Display LCD pentru monitorizare status

- Indicatori LED și alarme sonore

14. Garanție și suport

- Garanție: minim 3 ani