Denumire: Access Point WiFi 6

Nr. buc.:

Model / Tip:

Producator / Tara:

1. Informații generale

Tip echipament: Access Point wireless
Standard Wi-Fi: Wi-Fi 6 (802.11ax)
Montaj: Tavan / perete
Utilizare: Rețele enterprise / business

2. Performanță wireless

Bandă frecvență: Dual-Band (2.4 GHz și 5 GHz)
Viteză maximă:
- 2.4 GHz: până la 574 Mbps
- 5 GHz: până la 2402 Mbps
Lățime canal: suport 160 MHz
Tehnologii: MU-MIMO, Beamforming

3. Funcționalități avansate

Roaming: Seamless Roaming
Optimizare trafic: Band Steering, Load Balancing, Airtime Fairness
Management trafic: QoS avansat
Suport utilizatori multipli: optimizat pentru densitate mare

4. Interfețe și conectivitate

Porturi: 1 × Gigabit Ethernet RJ45
Alimentare:
- PoE 802.3at
- 12V DC (alimentator opțional)
Instalare: Plug & Play în rețea LAN

5. Antene

Tip antene: interne
Număr antene: 2
Acoperire: optimizată pentru spații interioare

6. Management

Administrare centralizată: Controller software dedicat
Management prin aplicație mobilă: Da
Interfață web: Da
Monitorizare și configurare rețea: Da

7. Securitate

Standard securitate: WPA3, WPA2
Izolare rețea: VLAN, Guest Network
Protecție acces: autentificare utilizatori

8. Compatibilitate

Sisteme compatibile: Windows, Linux, macOS
Integrare: infrastructuri enterprise existente

9. Alte caracteristici

Instalare ușoară și design discret
Consum redus de energie
Suport pentru rețele scalabile