NECLASIFICAT


ROMÂNIA 
 
NECLASIFICAT 


             MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE 
 
Exemplar unic 


UNITATEA MILITARĂ 02022
 

- CONSTANŢA-
CAIET DE SARCINI

PENTRU  ACHIZIŢIONAREA  PRODUSELOR:  
EMAILURI , VOPSELURI , GRUNDURI , DILUANŢI 
1. Introducere  
       Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia de atribuire pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează propunerea tehnică de către fiecare ofertant.  

Caietul de sarcini conţine, specificaţii tehnice care definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum şi sisteme de asigurare a calităţii, terminologie, simboluri, teste şi metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condiţiile pentru certificarea conformităţii cu standardele relevante sau altele asemenea.
În cadrul acestei proceduri, Unitatea Militara 02022 Constanţa îndeplineşte rolul de AUTORITATE CONTRACTANTĂ.
2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

       Produsele ce fac obiectul achiziţiei sunt necesare în vederea executării lucrărilor de mentenanţă la tehnica din dotarea Forţelor Navale.
           2.1 Informaţii despre Autoritatea Contractantă

Unitatea Militară 02022 este structura de execuţie a Statului Major al Forţelor Navale destinată sprijinului logistic pentru structuri militare arondate.
2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziţionarea produselor

           Necesitatea asigurării de emailuri , vopseluri , grunduri şi diluanţi, pentru mentenanţa tehnicii din înzestrarea Forţelor Navale conform normativelor în vigoare.
2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea Contractantă

Achiziționarea de emailuri , vopseluri , grunduri și diluanți este solicitată pentru a executa în cele mai bune condiții activitatea de mentenanță pe ciclul de viață a tehnicii din dotarea Forțelor Navale Române, în conformitate cu legislația în vigoare. Beneficiile anticipate de autoritatea contractantă se rezumă la asigurarea prelungită a stării de operativitate a tehnicii.
2.4 Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție de produse

Nu este cazul
2.5 Cadrul general al sectorului în care autoritatea contractantă își desfășoară activitatea

Autoritatea contractantă îsi desfășoară activitatea în domeniul securității naționale

3. Descrierea produselor solicitate
Emailuri , vopseluri , grunduri și diluanți se vor utiliza pentru piturarea navelor, tehnicii auto și a tehnicii de la bordul navelor din dotarea Forțelor Navale Române.
3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Menținerea stării de operativitate a tehnicii din dotarea Forțelor Navale Române, în conformitate cu reglementările în vigoare.
3.2 Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Executarea mentenanței specifice, pe tipuri de tehnică, în conformitate cu reglementările în vigoare precum și a indicațiilor producătorului.
3.3 Produsele solicitate și operațiunile cu titlul accesoriu necesar a fi realizate
În derularea contractului, activitatea contractantului va fi condură de următoarele principii:

1. Contractantul acționează în interesul enitității contractante pe durata furnizării produselor, în condițiile și cu limitele descrise în documentația aferentă prezentei procedure de atribuite.

2. Contractantul acționează în sensul realizării obiectivelor prezentate pentru Contract în ceea ce privește optimizarea folosirii resurselor necesare îndeplinirii obiectivelor contractului.
Toate produsele ofertate trebuie să fie noi și nefolosite. Orice marcă sau denumire de produs prezentă în cadrul acestei documentații are caracter de exemplificare și este implicit însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

Se va incheia un acord cadru, perioada de valabilitate fiind de 24 luni. În perioada de valabilitate a acestuia se vor incheia contracte subsecvente semestrial/anual, în funcție de necesitatea beneficiarului.
4. OBIECTUL ACHIZIŢIEI

a) Se vor achiziţiona următoarele tipuri şi cantităţi de emailuri, vopsele, grunduri, diluanţi şi întăritor pentru vopsele: 
	Nr. Crt
	Denumirea materialului
	U/M
	Cantitate minimă acord cadru
	Cantitate maximă acord

cadru
	
	

	
	
	
	
	
	Cantitate maximă pe contract subsecvent
	Cantitate minimă
pe contract subsecvent

	LOTUL NR.1 Vopseluri
	

	1. 
	Email alchidic bleu RAL 5012
	kg
	3015
	6030
	3015
	1510

	2. 
	Email alchidic galben RAL 1003
	kg
	2355
	4710
	2355
	1180

	3. 
	Email alchidic negru RAL 9005
	kg
	3085
	6170
	3085
	1545

	4. 
	Email alchidic portocaliu RAL 2009
	kg
	1650
	3300
	1650
	825

	5. 
	Email alchidic roşu RAL 3000
	kg
	3175
	6350
	3175
	1590

	6. 
	Email alchidic roşu oxid RAL 3009
	kg
	6335
	12670
	6335
	3170

	7. 
	Email alchidic albastru RAL 5005
	kg
	2365
	4730
	2365
	1185

	8. 
	Email alchidic alb RAL 9003
	kg
	7150
	14300
	7150
	3575

	9. 
	Email alchidic gri RAL 7000
	kg
	44540
	89080
	44540
	22270

	10. 
	Email alchidic maro RAL 8015
	kg
	1345
	2690
	1345
	675

	11. 
	Email alchidic verde RAL 6001
	kg
	935
	1870
	935
	470

	12. 
	Email alchidic lovitură de ciocan 
	kg
	1475
	2950
	1475
	740

	13. 
	Grund alchidic brun roşcat
	kg
	10305
	20610
	10305
	5150

	14. 
	Grund alchidic roşu oxid
	kg
	15865
	31730
	15865
	7935

	15. 
	Grund alchidic gri
	kg
	7070
	14140
	7070
	3535

	16. 
	Diluant pentru emailuri și grunduri alchidice
	kg
	17445
	34890
	17445
	8725

	LOTUL NR.2 Vopseluri speciale
	

	1. 
	Vopsea alchidică ignifugă
	kg
	3915
	7830
	3915
	1960

	2. 
	Vopsea antivegetativă
	kg
	2910
	5820
	2910
	1455

	3. 
	Email alchidic bronz aluminiu RAL 9006
	kg
	7620
	15240
	7620
	3810

	4. 
	Grund alchidic pentru vopsea ignifugă
	kg
	3920
	7840
	3920
	1960

	5. 
	Grund alchidic galben reactiv
	kg
	2540
	5080
	2540
	1270

	6. 
	Diluant pentru vopsea alchidică ignifugă
	kg
	2795
	5585
	2795
	1400

	7. 
	Diluant pentru grund alchidic
	kg
	2450
	4900
	2450
	1225

	8. 
	Diluant pentru grund reactiv pentru aluminiu
	kg
	1450
	2900
	1450
	725


              Emailurile alchidice ce compun lotul nr. 1 vor fi compatibile între ele, în vederea amestecării acestora pentru obţinerea unor nuanţe de culori, funcţie de necesităţile unităţilor beneficiare.

        Oferta va conţine toate produsele ce compun lotul şi se va depune pentru cantităţile maxime previzionate ale acordului cadru, din lotul ofertat.

5 . DOMENIUL DE APLICARE
Produsele solicitate trebuie să asigure protecţia şi decorarea suprafeţelor metalice la exterior şi la interior şi sunt utilizate la întreţinerea şi piturarea navelor, a tehnicii militare ce sunt operaţionale în mediul fluvial şi marin, fiind supuse la solicitări de mediu specifice.
6 . CARACTERISTICI TEHNICE ŞI DE CALITATE
Produsele trebuie să adere pe suprafeţe metalice, să prezinte rezistenţă deosebită la produse de curăţare acide sau neutre, apă sărată, apă dulce, acizi, baze şi la produse petroliere. Produsele trebuie să prezinte rezistenţă la variaţii de temperatură, la radiaţii UV, la căldură şi umiditate.
Autoritatea contractantă are dreptul să verifice prin analize de laborator şi/sau teste determinarea conformităţii produselor ofertate. La solicitarea autorităţii contractante, ofertantul este obligat să participe la efectuarea testelor pentru determinarea conformităţii produselor ofertate.
Diluantul va fi obligatoriu compatibil cu emailurile/vopselele ofertate.
Produsele livrate nu vor avea un termen de fabricație mai vechi de 6 luni de la data recepționării acestora.

Produsele livrate vor avea un termen de valabilitate de minim 18 luni de la data recepționării acestora.

Cerinţele minime impuse pentru produsele solicitate:
	Nr. 
crt.
	Denumire produs
	Cerinţe minime impuse

	1
	Email alchidic - alb, negru, roşu, roşu - oxid  albastru, verde, maro, galben, portocaliu, bleu, gri.
Lot 1
	PREZENTARE: Aceste produse sunt fabricate pe bază de răşini alchidice grase, pigmenţi, solvenţi organici şi adjuvanţi. Produsele trebuie să formeze pelicule, care se caracterizează prin aspect continuu, uniform, aderenţă bună pe suport metalic, rezistenţă bună la uzură.

PROPRIETĂŢI: Produsul trebuie să prezinte rezistenţă la produse de curăţare acide sau neutre, soluţii saline, apă, intemperii, stropiri cu: petrol, uleiuri, etc. Să aibă o durabilitate bună în climat rece, temperat, marin şi tropical, să asigure rezistenţă  culorii.

DOMENIU DE APLICARE:  Emailurile sunt destinate finisării suprafeţelor metalice de la bordul navelor, cu aplicare preponderentă la exterior dar şi la interior,  în scop de protecţie şi decorativ. 
DATE TEHNICE :

· Aspect produs: lichid vâscos, omogen, fără impurităţi mecanice;
· Timp de scurgere : la 20ºC, cupa ( 4 mm,  maxim 12 min;
· Timp de uscare completă la 23ºC: tip D, max.  48 ore;
· Putere de acoperire : min. 10 mp/l, minim 35 µm, grosime strat uscat;
· Aspect peliculă: uniform, fără defecte de suprafaţă;
· Rezistența la ceață salină neutră sistem alchidic oțel: minim 270 ore fără degradări (ISO 9227:2023)
· Rezistența la umiditate sistem alchidic - oțel: minim 24 ore fără modificări (ISO 6270-1:2018).
· Rezistenţă la apă: bună, fără înmuieri, pierderea aderenţei.
· Rezistență la ulei mineral.
·   Aplicare: prin pulverizare, pensulare sau roluire.

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.


	2
	Email lovitură de ciocan
Lot 1
	PREZENTARE: Email produs pe bază de răşină alchidică, pigmenţi anticorozivi, aditivi speciali, conceput pentru acoperirea suprafeţelor metalice care să asigure o rezistenţă bună la coroziune.

PROPRIETĂŢI: Produsul trebuie să prezinte rezistenţă la produse de curăţare acide sau neutre, soluţii saline, apă, intemperii, la UV, stropiri cu: petrol, uleiuri, etc. Să aibă aderenţă bună pe suport metalic, să asigure rezistenţă  culorii şi să asigure o rezistenţă îndelungată.

DATE TEHNICE:

· Aspect, culoare: lovitura de ciocan, omogen, fără depuneri, argintiu;

· Timp de scurgere : la 20ºC, cupa ( 4 mm,  maxim 12 min
· Timp de uscare completă la 23ºC: tip D, max.  48 ore;
· Putere de acoperire: min 10 mp/ l / strat;

· Aspect peliculă: metalic, decorativ cu efect de relief;

· Rezistenţă la apă: fără înmuieri, pierderea aderenţei;

· Aplicare: prin pulverizare, pensulare sau roluire;
AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	3
	Grund gri/roşu oxid, brun roșcat

Lot 1


	PREZENTARE: Produs mono-component, având la bază răşini alchidice, destinat protecţiei suprafeţelor metalice interioare şi exterioare.

Produsul trebuie să prezinte o bună rezistenţă la umiditate, variaţii de temperatură, intemperii, ceaţă salină şi produse petroliere. Peste grund se va aplica email alchidic. Grundul va face parte din acelaşi sistem de aplicare cu emailurile alchidice.

DATE TEHNICE:

· Aspect, culoare: mat, omogen, vâscos, fără impurităţi mecanice, gri (roşu – oxid);

· Înaltă capacitate de pătrundere a suprafeţei pe care se aplică;

· Timp de uscare completă la 23ºC: tip D, max.  48 ore;
· Putere de acoperire: min. 10 mp/l, 1 strat, minim 40 µm;
· Rezistența la ceață salină neutră sistem alchidic oțel: minim 270 ore fără degradări (ISO 9227:2023)

· Rezistența la umiditate sistem alchidic - oțel: minim 24 ore fără modificări (ISO 6270-1:2018)
·   Aplicare: pensulare sau roluire.   

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	4
	Diluant pentru emailuri şi grunduri alchidice

Lot 1


	    PREZENTARE: Produsul este utilizat pentru diluarea emailurilor şi grundurilor alchidice. Lichid incolor, omogen, limpede, fără impurităţi. Produsul trebuie să asigure reducerea vâscozităţii vopselelor, fără a determina tendinţe de coagulare, separare ori precipitare. 

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	5
	Vopsea alchidică ignifugă
Lot 2

	PREZENTARE:

   Produs monocomponent, fabricat pe bază de răşini alchidice.

   Produsul să aibă o bună rezistenţă la medii chimice, cicluri repetate de spălări, variaţii de temperatură, produse petroliere.

   Produsul să aibă o aderenţă bună la suprafeţe metalice şi nemetalice.

   Produsul să confere protecţie structurilor metalice la foc, întârziind răspândirea focului și protecția substratului la temperaturi ridicate. 

   Produsul să fie destinat utilizării în interior compartimentelor.

DATE TEHNICE:

Aspect produs: lichid vâscos, omogen.

Culoare : uniformă, lucioasă.

Timp de scurgere : la 20ºC, cupa ( 4 mm,  maxim 12 min 
Timp de uscare completă la 23ºC: tip D, max.  48 ore;
Putere de acoperire : min. 5 m² / litru , nr. straturi 1.

Rezistență la foc: clasa C( conform ASTM E-84).
DILUARE : cu produs compatibil, max. 15%
AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	
	Vopsea antivegetativă de tip autocurățare cu rezistență de durată, pe bază de copolimeri de vinil.

Lot 2
	Suprafețe de aplicare: fibră de stică, metal..

Suprafața de acoperire: minim 4 m2/ litru.
Ambalare

Ambalajul trebuie să fie corespunzător  pentru a asigura protecţia şi a evita deteriorarea şi scurgerea produselor. Produsele vor fi ambalate individual în cutii metalice inchise etanş. Pe ambalaj se va specifica  denumirea produsului, data fabricaţiei, termenul de valabilitate, cantitate netă, semne avertizoare: inflamabil si nociv.  

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	3
	Email alchidic bronz aluminiu RAL 9006

Lot 2
	PREZENTARE: Email produs pe bază de răşină alchidică, solvenţi organici, care după uscare formează pelicule cu aspect argintiu metalizat rezistent la lumină şi intemperii.

PROPRIETĂŢI: Produsul trebuie să fie rezistent la temperaturi de minim 2000C, să prezinte rezistenţă la produse de curăţare acide sau neutre, soluţii saline, apă, intemperii, stropiri cu: petrol, uleiuri, etc. Să aibă aderenţă bună pe suport metalic, să asigure rezistenţă culorii şi să asigure o rezistenţă îndelungată.

DATE TEHNICE:

· Aspect produs: omogen, fără depuneri, argintiu;

· Timp de scurgere : la 20ºC, cupa ( 4 mm,  maxim 12 min 
· Timp de uscare completă la 23ºC: tip D, max.  48 ore;
· Putere de acoperire: min 5 mp/ l / strat; 

· Aspect peliculă după uscare: continuă, fără defecte, argintiu strălucitor.

· Rezistent la temperaturi de minim 2000C, pelicula nu trebuie să prezinte exfolieri şi schimbarea culorii;

· Aplicare: prin pulverizare, pensulare sau roluire.

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	4.
	Grund alchidic pentru vopsea  alchidică ignifugă
Lot 2
	PREZENTARE: 

   Produsul să fie monocomponent, fabricat pe bază de răşini alchidice.

   Produsul să aibă o bună rezistenţă medii chimice.

   Produsul să aibă o aderenţă bună la suprafeţe metalice şi nemetalice. 

   Produsul se utilizează ca acoperire primară pentru structuri metalice şi nemetalice. 

DATE TEHNICE:

Aspect produs: lichid vâscos, omogen.

Culoare : uniformă.
Timp de scurgere : la 20ºC, cupa ( 4 mm,  maxim 12 min 
Timp de uscare completă la 23ºC: tip D, max.  48 ore;
Putere de acoperire : min. 5 m² / litru , nr. straturi 1.
Rezistență la foc: clasa C( conform ASTM E-84).
Aplicare: prin pulverizare, pensulare sau roluire..
DILUARE : cu produs compatibil, max. 15% 
AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	
	Grund reactiv pentru aluminiu

Lot 1
	PREZENTARE: Produs bi-component epoxidic, se formează prin întărire un strat flexibil cu bună aderență rezistent la abraziune și impact, să conțină fosfat de zinc.

Produsul trebuie să prezinte o bună rezistenţă la umiditate, variaţii de temperatură, intemperii, ceaţă salină şi produse petroliere. Peste grund se va aplica email alchidic. Grundul va face parte din acelaşi sistem de aplicare cu emailurile alchidice.

DATE TEHNICE:

· Aspect, culoare: mat, omogen, vâscos, fără impurităţi mecanice;

· Înaltă capacitate de pătrundere a suprafeţei pe care se aplică;

· Putere de acoperire: min. 11 mp/l, 1 strat, minim 50 µm;

·   Aplicare: pensulare sau roluire.   

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	5
	Diluant pentru vopsea alchidică ignifugă şi grund pentru vopsea ignifugă
Lot 2
	   PREZENTARE: Produsul este folosit la corectarea vâscozităţii vopselurilor cu care formează pachetul/lotul şi este compatibil cu acestea.
   Produsul este folosit de asemenea şi la degresarea suportului de aplicare şi a mijloacelor de aplicare.

DATE TEHNICE:

Aspect : lichid omogen, limpede, fără impurităţi

Culoare : incolor

Miros : caracteristic - solvent

Compatibilitate cu produsul diluat : după realizarea amestecului fără tendinţe de separare, precipitare sau coagulare

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg.

	7
	Diluant pentru grund reactiv pentru aluminiu

Lot 2
	   PREZENTARE: Produsul este folosit la corectarea vâscozităţii vopselurilor cu care formează pachetul/lotul şi este compatibil cu acestea.

   Produsul este folosit de asemenea şi la degresarea suportului de aplicare şi a mijloacelor de aplicare.

DATE TEHNICE:

Aspect : lichid omogen, limpede, fără impurităţi

Culoare : incolor

Miros : caracteristic - solvent

Compatibilitate cu produsul diluat : după realizarea amestecului fără tendinţe de separare, precipitare sau coagulare

AMBALARE: în recipiente metalice de capacitate cuprinsă între 10 kg și  25 Kg..


       Ofertantul va prezenta ca anexă la propunerea tehnică, fişa tehnică emisă de producător pentru fiecare produs ce compune lotul ofertat. 
7. AMBALARE, TRANSPORT, LIVRARE ŞI MARCARE

Ambalare

       Ambalajul trebuie să fie corespunzător  pentru a asigura protecţia şi a evita deteriorarea şi scurgerea produselor.

       Produsele vor fi ambalate individual în cutii metalice inchise etanş. Pe ambalaj se va specifica  denumirea produsului, data fabricaţiei, termenul de valabilitate, cantitate netă, semne avertizoare: inflamabil si nociv.  

Transport

a) Transportul este asigurat de ofertant, în depozitele situate în Constanța, Mangalia, Tulcea, Brăila, în funcție de necesitățile autorității contractante. Adresele depozitelor se transmit în momentul stabilirii livrării.
b) Cantitățile din fiecare tip de produs furnizate în locațiile din Constanța, Mangalia, Tulcea, Brăila se stabilesc de autoriatea contractantă.

c)   Transportul este executat şi este însoţit de documente de transport întocmite conform reglementărilor în vigoare.

Livrare

a) La livrare produsul va fi însoţit de următoarele documente.
· Aviz de însoţire mărfii;
· Factură fiscală
· Declaraţia de conformitate;
· Certificat de calitate şi de garanţie întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare;
· Fişă tehnică de securitate (produse periculoase) pentru fiecare sortiment de produs livrat;
· Specificaţii tehnice de folosire, depozitare, manipulare;

b) Produsele vor fi livrate în termen de  maxim 21 calendaristice zile de la încheierea unui contract subsecvent.
Marcare: Societatea producătoare şi/sau furnizorul va avea în vedere ca;
          Fiecare recipient să conţine obligatoriu  o etichetă cu următoarele menţiuni:

· simboluri şi indicaţii de pericol

· datele de identificare ale producătorului

· denumirea comercială înregistrată şi tipul produsului

· tipul produsului

· culoarea produsului

· lotul

· data fabricaţiei

· cantitate netă 

· termen de valabilitate

· indicaţii speciale (ex: ingredienţi, instrucţiuni de aplicare/utilizare, etc.). 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.735/07.06.2006, art.4 produsele vor avea şi o etichetă care va indica: 

a) subcategoria produsului şi valorile limită relevante de compuşi organici volatili, măsurate în g/l;

b) conţinutul maxim de compuşi organici volatili, în g/l, al produsului în starea gata pentru utilizare.
8. GARANŢII:

a) Ofertantul răspunde în termenul de valabilitate pentru calitatea produselor livrate, iar după expirarea acestuia, pentru viciile constatate conform expertizelor de specialitate, executate la ordinul părţii interesate. Documentele vor fi emise de societăţi (laboratoare) specializate şi atestate.

b) Actul de reclamaţie este documentul prin care cumpărătorul înştiinţează vânzătorul despre viciile constatate şi îşi formulează pretenţiile în legătură cu înlocuirea acestora.

c) Înlocuirea produselor neconforme, se face pe cheltuiala furnizorului.
d) Produsele care nu corespund din punct de vedere calitativ se vor înlocui de către ofertantul câștigător, în termen de 7 zile de la data sesizării în scris de către beneficiar.

e) Produsele livrate vor avea data de fabricaţie cu cel mult 6 luni înainte de data recepționării.
f) Produsele livrate vor avea un termen de valabilitate de minim de minim 18 luni de la data recepționării acestora.
9. ATRIBUȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE PĂRȚILOR:

În raport cu produsele solicitate și cu cerințele stipulate în prezentul Caiet de Sarcini, responsabilitățile și atribuțiile părților sunt:
Ofertantul are următoarele obligații principale : 

a. mobilizarea de resurse suficiente și cu expertiză adecvată pentru a asigura gestionarea contractului, astfel cum este solicitat la nivelul Caietului de Sarcini, 

b. îndeplinirea obligațiilor contractuale, cu respectarea bunelor practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante, astfel încât să se asigure că obligațiile sunt îndeplinite la parametrii solicitați, 

c. asigurarea unui grad de flexibilitate în planificarea modalității de gestionare a contractului, pe toată durata de derulare a contractului, 

d. transmiterea datelor de identificare și de contact ale personalului alocat pentru executarea contractului 

e. colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru verificarea produselor livrate și realizarea recepțiilor, 

f. reducerea, în măsura posibilă, la minim, a situațiilor de întârzieri în efectuarea livrărilor, minimizând astfel impactul negativ asupra activității autorității/entitătii contractante, 

g. asigurarea că orice documente, documentații și/sau instrucțiuni furnizate către personalul autorității/entitătii contractante sunt exacte și elaborate în conformitate cu bunele practici specifice în domeniu, 

h. prezentarea rapoartelor solicitate de personalul autorității/entitătii contractante, potrivit cerințelor de raportare stablite prin Contract, 

i. colaborarea cu personalul autorității/entitătii contractante alocat pentru furnizarea produselor care fac obiectul contractului și pentru asigurarea serviciilor accesorii. 
Obligațiile menționate se completează cu obligațiile prevăzute în condițiile contractuale.  
10. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE AUTORITĂȚII/ENTITĂȚII CONTRACTANTE ÎN LEGĂTURĂ CU PRODUSUL:

Produsul livrat va fi însoţit de:

Aviz de însoţire mărfii;

Factură fiscală

Declaraţia de conformitate;

Certificat de calitate şi de garanţie întocmit conform dispoziţiilor legale în vigoare;

Fişă tehnică de securitate (produse periculoase) pentru fiecare sortiment de produs livrat;

Specificaţii tehnice de folosire, depozitare, manipulare.
11. RECEPŢIA PRODUSELOR:

       Produsele solicitate trebuie să aibă caracteristicile cerute în prezentul caiet de sarcini. 

a) Recepţia calitativă şi cantitativă se va executa de  comisia de recepţie  a unităţii la care se vor furniza produsele.
În cadrul activităţilor de recepţie a produselor se vor verifica:

· Integritatea ambalajelor;

· Cantitatea livrată conform contractului, facturii şi avizului de însoţire;

· Documentele de însoţire specificate la punctul 7;
· Corespondenţa dintre specificaţiile tehnice sau alte elemente indicate de producător, cu cele înscrise în certificatul de calitate şi de garanţie şi propunerea tehnică a ofertantului.
  b) Produsele recepţionate care nu corespund cantitativ sau calitativ faţă de documentele de expediţie (livrare), vor fi specificate în procesul verbal de recepţie.

  c) Dacă în urma analizelor de laborator produsele livrate nu corespund cu certificatele de calitate ale producătorului, autoritatea contractantă sesizează furnizorul pentru schimbarea produselor în maxim 7 zile de la data sesizării.
12. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA/ENTITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ):

   Ofertantul devenit contractant are obligația de a respecta obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel); 

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP); 

xii. Convența de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.
13. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE         RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI:
Nu este cazul 
14. EVALUAREA PERFORMANȚEI CONTRACTANTULUI:

Nu este cazul 

15. Operațiuni cu titlu accesoriu

15.1 Instalare, testare și punere în funcțiune
Nu este cazul
15.2 Instruirea personalului pentru utilizare
Nu este cazul
15.3 Mentenanța preventivă în perioada de garanție
Nu este cazul

15.4 Mentenanta corectiva in perioada post-garanție 
Nu este cazul

15.5 Suport tehnic 
Nu este cazul

1  din  8
PAGE  
2

