APROB,

INSPECTOR ŞEF,

Colonel

ing.Chiscop Flaviu - Dorel

OFERTANT

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Lotul 1 - Kit de căutare cu cameră și trei senzori seismici

| Cerință autoritate contractantă | Propunere tehnică ”nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime” |
| --- | --- |
| Produsul se va livra conform regulilor INCOTERMS 2020, condiția DDP, la sediul autorității contractante, str. Dornișoarei nr. 10, mun. Focșani, jud. Vrancea |  |
| Garanții Minim 2 ani |  |
| Producător și model echipament / produs |  |
| Documente justificative, anexe la propunerea tehnică (declarații de conformitate, fișe de produs sau alte documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței solicitate, etc) |  |
| Principalele caracteristici tehnice: Consolă de control cu ecran: Dimensiuni: maxim 25 x 17 x 6 cm; Greutate fără acumulator: maxim 1,2 kg; Material carcasă: polipropilenă, margini cauciucate; Rezistență la șoc: testat cădere de la cel puțin 2 m; Clasă de protecție: minim IP54; Temperatură utilizare: minim de la -10°C la +60°C; Temperatură depozitare: minim de la -40°C la +70°C; Prize metalice pentru conectarea căștilor, camerei și antenei; Consola de control va putea fi montată pe brațul telescopic, dar va putea fi utilizată și detașată de acesta; Antenă detașabilă și articulată pentru conectarea senzorilor seismici fără fir, cu o rază de acoperire de minim 90 m în câmp deschis și condiții ideale, sau minim 25 m în condiții normale de lucru; Interfață pentru conectarea unui card standard microSD, utilizat la înregistrarea fotografiilor și imaginilor video; Card microSD cu o capacitate de minim 32 GB care va permite înregistrarea a cel puțin 4 ore de imagini video, clasă minimă de transfer date U1; Ecran TFT LCD cu o rezoluție de minim 800 x 480 pixeli, diagonala de maxim 8”, iluminare LED ajustabilă, contrast minim 500:1, luminozitate maximă cel puțin 1000 candela/m², protejat cu minim folie de protecție, interschimbabilă; Tastatură iluminată; În cazul conectării simultane a consolei de control atât la camera pe braț telescopic, cât și la senzorii seismici fără fir, interfața va oferi posibilitatea de a comuta între modul video și modul detectare seismică; Acumulator Li-Ion sau Li-Po detașabil cu o capacitate de minim 2500mAh ce va putea asigura o autonomie de cel puțin 2 ore, clasă de protecție minim IP67, greutate maxim 300 g; Se vor livra doi acumulatori; Carcasă de rezervă pentru alimentare, de aceleași dimensiuni ca acumulatorul, va permite alimentarea consolei de control cu baterii standard AA sau AAA; Încărcător acumulator pentru tensiuni 100-240 V CA, 50-60 Hz, livrat cu adaptor universal internațional compatibil UK, EU, AUS, SUA; Acumulatorul va putea fi încărcat independent de consola de control; Aparatul va reda constant sunetul de la microfonul camerei video în căști, dar la apăsarea unui buton de pe consola de control va reda sunetul de la microfonul căștilor în difuzorul camerei video. |  |
| CAMERĂ ARTICULATĂ MONTATĂ PE BRAȚ TELESCOPIC : Braț telescopic fabricat dintr-un material ultra-ușor, greutate fără cameră maxim 2 kg; Lungime braț retractat: maxim 1,2 m; Lungime braț extins: minim 3,7 m; Greutate braț telescopic: maxim 2 kg; Mâner detașabil; Cablu pentru conectarea la consola de control, minim 4,5 m, rezistent, conector metalic; Braț articulat, detașabil, pentru montarea consolei de control pe brațul telescopic; Cameră video cu obiectiv protejat de un material transparent cu duritate ridicată, rezistent la zgârieturi și șocuri mecanice, adecvat utilizării în medii de căutare și salvare, scara de rezistență Mohs >= 7; Diametrul unității camerei video: maxim 48 mm; Modul articulare cameră video la minim 160° (80° la dreapta și 80° la stânga), cu ajutorul unui electromotor activat de la consola de control cu ecran; Articulație flexibilă pentru a preveni defecțiunile cauzate de impactul cu obstacole; Camera va reveni în poziția inițială, aliniată cu brațul, în momentul opririi consolei de control; Câmp de vizualizare total al camerei video: minim 250°; Iluminare cu LED-uri plasate lângă obiectivul camerei video, mai multe niveluri de intensitate pentru a ilumina la cel puțin 5 m de obiectiv, nivelul de iluminare fiind controlat de la consola de control și prezentat în timp real pe ecran; Microfon și difuzor pentru comunicarea cu victima, integrate în modului camerei video; Rezistență la apă după astuparea microfonului / difuzorului: minim 2 m adâncime; Funcție zoom digital 2x activată de la consola de control; Se vor putea înregistra fotografii sau imagini video pe cardul microSD din dotarea consolei de control, utilizând interfața de pe ecran; Fotografiile și imaginile video înregistrate vor putea fi redate pe ecranul consolei de control; Ajustarea volumului pentru difuzorul din modulul camerei video și, separat, pentru căști se va efectua din interfața consolei de control; O a doua cameră detașabilă de pe brațul telescopic, de formă asemănătoare, cu senzor cu termoviziune, ce oferă trei moduri de prezentare a imaginii: multicolor, cald-alb și cald-negru, interval de temperatură min. 0 – 120 grade C, domeniu spectral minim infraroșu, longwave, 8 μm până la 14 μm. |  |
| SENZORI DETECȚIE SEISMICĂ, COMUNICAȚIE FĂRĂ FIR: Vor fi livrați trei senzori seismici cu accelerometru piezoelectric integrat; Sistemul va putea prelua și afișa simultan datele de la cei trei senzori; Senzorii seismici vor comunica fără fir cu consola de control; Senzorii seismici vor fi alimentați cu baterii reîncărcabile standard AA sau AAA și vor oferi o autonomie de cel puțin 6 ore; Greutatea unui senzor seismic cu baterii: maxim 700 g; Senzorii vor fi rezistenți la șoc; Clasa de protecție: minim IP67; Fiecare senzor va fi însoțit de un magnet pentru atașarea de suprafețe metalice și un piron pentru înfigerea în alte tipuri de suprafețe; Frecvența de răspuns audio: de la 1 Hz până la 3000 Hz; Vor fi disponibile metode de filtrare a zgomotului prin eliminarea sunetelor înalte (ajustabil 600-3000 Hz) și eliminarea sunetelor joase (ajustabil 20 – 300 Hz); Fiecare senzor poate fi ascultat individual pe căștile conectate la consola de control; Consola de control va permite ascultarea senzorilor mono (toți senzorii selectați în ambele urechi) sau stereo (un senzor în urechea stângă și altul în urechea dreaptă); Ecranul consolei de control va indica în mod vizibil activitățile seismice puternice; Nivelul de încărcare a bateriilor va putea fi verificat din interfața consolei de control. |  |
| GEANTĂ DE TRANSPORT RIGIDĂ: Geantă de transport rezistentă la impact, fabricată din polipropilenă, dotată cu două roți; Geanta va permite transportul aerian și va fi dotată cu supapă pentru egalizarea presiunii; Clasa de protecție: minim IP67; Dimensiuni: maxim 125 x 45 x 20 cm; Greutate fără echipamente: maxim 8 kg; |  |
| ALTE ACCESORII: Căști cu funcție de reducere a zgomotului, stereo, microfon încorporat pentru comunicare cu victimele, protecție auz NRR (Noise Reduction Rating): 23dB; A doua pereche de căști cu funcție de reducere a zgomotului, stereo, microfon încorporat pentru comunicare cu victimele, protecție auz NRR (Noise Reduction Rating): 23dB, va fi oferită o modalitate de conectare simultană a ambelor perechi de căști la consola de control; Cablu prelungitor de minim 25 m, anti-abraziv, cu conectori din metal, pentru camera montată pe brațul telescopic; Parasolar pentru montare pe consola de control cu ecran; Curea de umăr; Curea de mână pentru consola de control; |  |
| Inscripționare Toate costurile asociate inscripționării sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. |  |

NOTĂ:

Propunerea tehnică se încarcă în secțiunea dedicată a portalului SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, cf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, până la data limită de transmitere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă conf. art. 137, alin (2), lit k) din HG 395/2016.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Reprezentant legal al

Ofertantului/Subcontractantului

Data ____________                                                                           _______________________

(semnătură și ștampilă)

Declarație privind respectarea art. 51 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

(reglementări obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă )

Subsemnatul(a), …………………………………., domiciliat(ă) în…………………………..

….……………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Subcontractantului S.C. ………………………………….

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea Contract de furnizare echipamente de salvare și de urgență, lotul …………..,  organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, declar pe propria raspundere, ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria raspundere, că pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Reprezentant legal al

Ofertantului/Subcontractantului

Data ____________                                                                           _______________________

(semnătură și ștampilă)