APROB,

INSPECTOR ŞEF,

Colonel

ing.Chiscop Flaviu - Dorel

OFERTANT

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Lotul 2 - Kit de salvare pentru animale

| Cerință autoritate contractantă | Propunere tehnică ”nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime” |
| --- | --- |
| Produsul se va livra conform regulilor INCOTERMS 2020, condiția DDP, la sediul autorității contractante, str. Dornișoarei nr. 10, mun. Focșani, jud. Vrancea |  |
| Garanții Minim 2 ani |  |
| Producător și model echipament / produs |  |
| Documente justificative, anexe la propunerea tehnică (declarații de conformitate, fișe de produs sau alte documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței solicitate, etc) |  |
| Principalele caracteristici tehnice: Frânghie din polipropilen: – minim 50 metri: greutate: minim 90 g/m; forță de inerție: minim 1600 kg [daN]; diametrul frânghiei minim 14 mm; rezistență minim 1600 kg; absorbție șocuri – 0%; rezistente la UV, substanțe chimice și organice. |  |
| Chingă de ridicare: tip: A2; lungime: minim 4 m; lățime: minim 24 cm; sarcina maximă: 8000 kg; certificat: PN EN 1492-1. |  |
| Crosă pentru prins animale mici: Lungime de minim 150 cm; Aliaj de duraluminiu ușor și foarte rezistent; Toate părțile care vin în contact direct cu animalele trebuie să fie îmbrăcate în plastic, pentru protecție; Cablul de prindere trebuie să fie, de asemenea, învelit în plastic și suficient de gros pentru a nu răni animalul; Mâner ergonomic, care trebuie să asigure o priză foarte bună; Sistem Quick Release ce trebuie să permită eliberarea rapidă și sigură, prin acționarea unui inel aflat lângă mâner. |  |
| Mănuși anti-mușcătură pentru animale mici, din piele: Fabricate din piele groasă de vacă, cele mai importante părți să fie îngroșate și protejate, ușoare și durabile; Mănușile trebuie să fie lungi și să protejeze întregul braț de posibile răni și să ofere o acoperire mai largă decât mănușile obișnuite; Acestea trebuie să protejeze vârful degetelor, mâinile și brațele de mușcături și zgârieturi. |  |
| Plasă prins animale mici „catch net”: Plasă anti-încurcare cu mecanism de închidere, depozitare ușoară, plasa trebuie să fie puternică, ușoară și ușor de manipulat; Deschiderea trebuie să fie controlată de un mecanism simplu care o menține în forma de „zmeu”, determinată de forma arc din oțel, până în momentul capturării, când poate fi închisă rapid prin tragerea înapoi a manșonului de operare și prăbușirea formei de oțel. Forma de zmeu a fost aleasă pentru a facilita manipularea plasei în colțuri; Plasa trebuie să fie din material textil și mecanismul său de operare să fie purtate pe un mâner tubular din oțel inoxidabil de minim 122 cm (48 inch), iar toate piesele metalice sunt placate cu zinc lucios. Plasa are o plasă fină de tip fagure de miere și nu se întinde, animalele nu se încurcă și poate fi înlocuită destul de ușor. Când nu este utilizată, plasa de prindere trebuie să poată fi depozitată cu ușurință într-un vehicul; Greutate minim 1,50 kg. |  |
| Macara tripod din aluminiu cu troliu manual: Macara tripod din aluminiu cu troliu manual, reglabilă pe înălțime, pliabilă, capacitate portantă de 1000kg, pentru aplicații de ridicare în aer liber, în spații înguste, greu accesibile cu echipamentele uzuale de ridicare; construcție ușoară din aluminiu; ușor de transportat; ușor și rapid de montat; înălțime reglabilă; să poată fi folosită pe suprafețe denivelate; trebuie să poată fi echipată cu palan acționat manual; să poată fi reglabilă pe înălțime cu ajutorul unor picioare telescopice; sarcina să se poate roti cu 360°; să fie pliabilă pentru a ușura transportul și a facilita depozitarea; picioarele să fie prevăzute cu protecții din cauciuc, vulcanizat pe metal, pentru a asigura stabilitatea; troliul cu manivelă să fie prevăzut cu treaptă de derulare rapidă a cablului în absența sarcinii (cu cârlig de siguranță integrat); troliul poate fi atașat pe tripod la înălțimea dorită; sarcina poate fi agățată pe cârligul de siguranță sau direct în inelul filetat. |  |
| Sanie salvare glide: Sania de salvare este construită din suporturi de aluminiu, cu șuruburi îngropate pentru a asigura o suprafață netedă atât în partea de sus, cât și în partea de jos; Fantele laterale și cele superioare facilitează transportul, manipularea și fixarea animalului; Rezistentă la coroziune. |  |
| Plasă prins animale mici: Plasă hexagonală de înaltă calitate, durabilă, lavabilă; Plasa constă dintr-o plasă hexagonală de minim 2,4 x 2,4 m, care are un șnur cu margine ponderat cu plumb pentru a facilita aruncarea; |  |
| Cușcă pliabilă transport animale: Prevăzută cu 2 uși pentru a facilita intrarea; Fiecare ușă este prevazută cu închidere dublă pentru siguranță, dotată cu mâner pentru a fi ușor transportată; Material: fir de oțel și ABS; Dimensiune: min. 120 × 75 × 80 cm; Ușa frontală: minim 52 × 58 cm; Ușa laterală: minim 46 × 59 cm; Diametru fir de fier orizontal: minim 3.2 mm; Diametru fir de fier vertical: minim 2.5 mm; Distanța între fire: maxim 3 cm; Greutate tavă: maxim 1.1Kg; |  |
| Troliu electric ridicare: Forța de tragere pe verticală: minim 1500 kg; Forța de tragere orizontală: minim 3500 kg; Forța de tragere din apă: minim 3900 kg; Viteza de extragere: minim 2 m/minut cu sarcina maximă; Lungimea penei: minim 9 m; Tensiune: 12V; Cârlig: minim ¾ deschidere X4``L; Diametrul cablului de otel aprox.: minim 6 mm; Lungime frânghie aprox.: minim 9 m; Viteza de înfășurare a liniei: max. 1,8 m/min; Lungimea cablurilor de alimentare la baterie minim 1,5 m; Lungime cablu controler minim 1,5 m. |  |
| Inscripționare Toate costurile asociate inscripționării sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. |  |

NOTĂ:

Propunerea tehnică se încarcă în secțiunea dedicată a portalului SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, cf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, până la data limită de transmitere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă conf. art. 137, alin (2), lit k) din HG 395/2016.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Reprezentant legal al

Ofertantului/Subcontractantului

Data ____________                                                                           _______________________

(semnătură și ștampilă)

Declarație privind respectarea art. 51 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

(reglementări obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă )

Subsemnatul(a), …………………………………., domiciliat(ă) în…………………………..

….……………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Subcontractantului S.C. ………………………………….

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea Contract de furnizare echipamente de salvare și de urgență, lotul…………..,  organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, declar pe propria raspundere, ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria raspundere, că pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Reprezentant legal al

Ofertantului/Subcontractantului

Data ____________                                                                           _______________________

(semnătură și ștampilă)