APROB,

INSPECTOR ŞEF,

Colonel

ing.Chiscop Flaviu - Dorel

OFERTANT

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Lotul 3 - Kit de salvare, stabilizare și ridicare vehicule, structuri și tranșee

| Cerință autoritate contractantă | Propunere tehnică ”nu se admite ofertarea unor intervale, aprecieri minime și maxime” |
| --- | --- |
| Produsul se va livra conform regulilor INCOTERMS 2020, condiția DDP, la sediul autorității contractante, str. Dornișoarei nr. 10, mun. Focșani, jud. Vrancea |  |
| Garanții Minim 2 ani |  |
| Producător și model echipament / produs |  |
| Documente justificative, anexe la propunerea tehnică (declarații de conformitate, fișe de produs sau alte documente din care să reiasă îndeplinirea cerinței solicitate, etc) |  |
| Principalele caracteristici tehnice: |  |
| SET PENTRU SALVARE, STABILIZARE ȘI RIDICARE VEHICULE ȘI STRUCTURI: Cric hidraulic cu consolă: Forță de ridicare pe cap minim 110kN; Forță de ridicare pe consolă minim 95kN; Înălțime cu tija retrasă maxim 450 mm; Cursa tijei minim 240 mm; Înălțimea minimă a spațiului de introdus consola maxim 60 mm; Greutatea maxim 21kg. Cric hidraulic pitic 1: Forță de ridicare minim 500 kN; Înălțime cu tija retrasă maxim 200 mm; Cursa tijei minim 100 mm; Greutatea maxim 9 kg; Cric hidraulic pitic 2: Forță de ridicare minim 500 kN; Înălțime cu tija retrasă maxim 150 mm; Cursa tijei minim 61 mm; Greutatea maxim 7 kg; Accesorii pentru cricurile hidraulice, care să cuprindă: Pompă hidraulică de mână pentru acționare – 2 buc; Sursa de energie – forța brațului; Presiunea de lucru și volumul rezervorului să asigure realizarea parametrilor de funcționare ai oricăreia dintre uneltele pe care le acționează; Greutatea maxim 5 kg; Furtun hidraulic simplu – 2 buc; Să asigure conectarea pompei hidraulice cu uneltele pe care aceasta le acționează; Confecționate din material ușor, rezistent și flexibil; să fie sertizat la capete cu cuple rapide, cu autoblocare; să aibă un coeficient de siguranţă de minim 4:1 conform SR EN 13204 (presiunea de spargere a furtunului să fie de minim 4 ori mai mare decât presiunea de lucru). Acest coeficient trebuie demonstrat prin certificate de conformitate şi/sau buletine de încercare emise de organisme recunoscute la nivelul U.E; greutatea: max. 2 kg; lungimea: minim 3 m; Pop manual pentru stabilizare rapidă; suportă o solicitare maximă pe axa longitudinală de: min. 15 kN; lungimea complet extins: min. 1.600 mm; lungimea complet strâns: min 1.000 mm; prevăzut cu cap de stabilizare, talpă de sprijin, chingă cu sistem de tensionare tip clichet și cârlig; greutatea: max. 8 kg; Livrat cu : ciocan de străpuns tabla și husă de stocare și transport; Pene de stabilizare, care să cuprindă: Pene în trepte – 2 buc, pene mici – 2 buc și pene mari – 2 buc: material polietilenă; presiunea admisibilă pe suprafaţă: min. 100 kgf/cm²; material anti-alunecare şi rezistent la spargere; Cale de stabilizare – 1 set, care să cuprindă: Cale mici – 2 buc, cale medii – 2 buc, cale înalte – 2 buc, pene mici – 2 buc, pene mari – 2 buc; material polietilenă; presiunea admisibilă pe suprafaţă: min. 100 kgf/cm²; material anti-alunecare şi rezistent la spargere; Pop cu extindere pneumatică, mare: extinderea prin extragerea manuală sau împingerea pneumatică a componentelor; blocarea cu piuliță filetată; lungimea în poziţie retras maxim 1.700 mm; lungimea extins: min. 2.500 mm; presiunea max. de lucru: minim 12 bari; încărcarea suportată min. 22.600 kg; greutatea gata de utilizare max. 18 kg; Pop cu extindere hidraulică; extinderea prin extragerea manuala sau împingerea hidraulică a componentelor; blocarea cu piulite filetate; lungimea în poziţie retras: max. 650 mm; lungimea extins min. 1.100 mm; presiunea max. de lucru minim 11 bari; forța de ridicare: min. 100 kN; încarcărea suportată: min. 22.500 kg; greutatea gata de utilizare: max. 12 kg; Pompă pentru acționarea popului cu extindere hidraulică; sursa de energie: forța brațului operatorului; presiunea de lucru: min. 710 bari; volumul rezervorului de ulei: min. 900 cc; greutatea gata de lucru: max. 9 kg; dotata cu manometru de presiune; prevazuta cu furtun cu lungimea de min. 3 m; Accesorii pentru popi, care să cuprindă: Bază pivotantă – 8 buc, Bază pivotantă cu ined D – 4 buc; Cap multiplu – 4 buc; Grindă de distribuție apăsare – 6 buc; Bolț pentru grindă – 4 buc; Cătușe - 10 buc; Blocator de extindere pop – 4 buc; Lanț – 1 buc; Adaptor pentru lanț – 2 buc; Ciocan – 1 buc; Chingă cu clichet 10 buc; Chingă de transport – 2 buc; Placă pentru contravântuire – 8 buc; Sipcă pentru contravântuire – 8 buc. Perne pneumatice de ridicare, care să cuprindă: 1x perna: forţă min. 2 t, înălţime maximă 90 mm; 1x perna: forţă min. 5 t, înălţime maximă 140 mm; 1x perna: forţă min. 8 t, înălţime maximă 170 mm; 1x perna: forţă min. 11 t, înălţime maximă 200 mm; 1x perna: forţă min. 15 t, înălţime maximă 230 mm; 1x perna: forţă min. 30 t , înălţime maximă 260 mm; 1x perna: forţă: min. 80 t , înălţime maximă 500 mm; confecționate din material rezistent la efort, cu suprafața de ridicare prevăzută cu striuri antialunecare și de centrare, marcate pe margini cu benzi colorate, iar în colțuri și pe centru cu elemente reflectorizante, toate vulcanizate, prevăzute pe o latură cu mânere vulcanizate și posibilitatea atașării de ocheți metalici pentru cordeline. Accesorii pentru acționarea pernelor pneumatice, care să cuprindă: Furtunuri: 1x furtun de 10 m galben, 1x furtun de 10 m portocaliu, 1x furtun de 10 m albastru; 1x unitate de control cu 3 iesiri; 1x reductor de presiune; 1x butelie de aer comprimat de 6 l și 300 bari; 4x furtun închidere; Depărtător autonom electric, care să curpindă: 2 x Baterie rezevă minim 7Ah; 1 x încărcător 230V și 1 x încărcător 24V; Indice protecție IP 57; Temperatură de lucru minim - 20 maxim + 55 Grade C; Forță de tragere minim 50 kN; Forță maximă de depărtare min. 270 kN; Distanță de depărtare : min 700 mm; Distanță tragere minim 600 mm; Presiune maximă de lucur minim 700 bar; Forță de strângere minim 55 kN; Accesorii: 1x Set vărfuri de tăiere; 1 x Set vârfuri atașare lanțuri; 1 x Set lanțuri de tragere, în cutie; Unealtă combinată autonomă electrică, care să cuprindă: 2 x Baterie rezevă min. 7Ah; 1 x încărcător 230V și 1 x încărcător 24V; Indice protecție IP 57; Temperatură de lucru minim - 20 maxim + 55 Grade C; Distanță de depărtare minim 370 mm; Forță maximă de depărtare minim 1800 kN; Presiune maximă de lucru minim 700 bar; Distanță tragere minim 250 mm; Putere de tragere minim 100 kN; Forță maximă de strângere minim 80 kN; Forță de depărtare minim 40 kN; Accesorii: 1 x set vărfuri atasare lanțuri; 1 x set lanțuri de tragere, în cutie; Unealtă multifuncțională pentru fortarea intrării: Presiune maximă de operare minim 720 bari; Fortă maximă de depărtare minim 30kN; Distanță de depărtare minim 125 mm; Deschidere maximă lame minim 25 mm; Forță de tăiere minim 135 kN; Fortă minimă de depărtare măsurată lă 25 mm de vârfuri minim 25 kN; Tip operare – manuală; Greutate, gata de utilizare minim 7,5 kg; |  |
| SET PNEUMATIC PENTRU SPRIJINIREA VEHICULELOR ȘI STRUCTURILOR: Pop cu extindere mecanică; extinderea și blocarea componentelor prin sistem filetat; lungimea în poziţie retras max. 290 mm; lungimea extins: min. 460 mm; încărcare suportată min. 22.600 kg; greutatea gata de utilizare max. 4 kg; Pop cu extindere pneumatică; extinderea prin extragere manuală sau împingere pneumatica a componentelor; blocarea cu piuliță filetată; lungimea în poziţie retras max. 770 mm; lungimea extins min. 1.100 mm; presiunea max. de lucru 12 bari; încărcarea suportată: min. 22.500 kg; greutatea gata de utilizare: max. 9 kg; Pop cu extindere pneumatică; extinderea prin extragerea manuala sau împingere pneumatică a componentelor; blocarea cu piuliță filetata; lungimea în poziţie retras max. 1.100 mm; lungimea extins: min. 1.640 mm; presiunea max. de lucru: 12 bari; încărcarea suportată min. 22.500 kg; greutatea gata de utilizare: max. 12 kg; Accesorii pentru popi, care să cuprindă: 2x baza pivotantă, 2x baza pivotantă cu inel D; 2x cap multiplu; 1x lanț, 2x adaptor pentru lanț; 1x ciocan; 5x chingă cu clichet; |  |
| SET PNEUMATIC PENTRU SPRIJINIREA TRANȘEELOR: Pop cu extindere mecanică; extinderea și blocarea componentelor prin sistem filetat; lungimea în poziţie retras max. 290 mm; lungimea extins: min. 460 mm; încărcare suportată min. 22.600 kg; greutatea gata de utilizare max. 4 kg; Pop cu extindere pneumatică; extinderea prin extragere manuală sau împingere pneumatica a componentelor; blocarea cu piuliță filetată; lungimea în poziţie retras max. 570 mm; lungimea extins min. 750 mm; presiunea max. de lucru 12 bari; încărcarea suportată: min. 22.500 kg; greutatea gata de utilizare: max. 7 kg; Pop cu extindere pneumatică; extinderea prin extragere manuală sau împingere pneumatica a componentelor; blocarea cu piuliță filetată; lungimea în poziţie retras max. 770 mm; lungimea extins min. 1.100 mm; presiunea max. de lucru 12 bari; încărcarea suportată: min. 22.500 kg; greutatea gata de utilizare: max. 9 kg; Pop cu extindere pneumatică; extinderea prin extragerea manuala sau împingere pneumatică a componentelor; blocarea cu piuliță filetata; lungimea în poziţie retras max. 1.100 mm; lungimea extins: min. 1.600 mm; presiunea max. de lucru: 12 bari; încărcarea suportată min. 22.500 kg; greutatea gata de utilizare: max. 12 kg; Accesorii de acționare a popilor cu extindere pneumatică, care să cuprindă: 3 x furtun de 10 m galben, 3 x furtun de 10 m portocaliu, 3 x furtun de 10 m albastru, 3x furtun de 5 m galben, 3x furtun de 5 m portocaliu, 3x furtun de 5 m albastru; 1x unitate de control cu 3 iesiri; 1x reductor de presiune; 1x butelie de aer comprimat de 6 l și 300 bari; Accesorii pentru popi, care să cuprindă: 24x baza pivotantă; 2x ciocan; 1x cheie pentru inel de asigurare. Parapet de placare, care să curpindă: Să asigure prevenirea surpării malurilor, șanțurilor; Dimensiuni : minim 2500x1250x18 mm; Confecționate, minim, din plăci de cofraj tego întărite cu o grindă de cherestea, fixată pe axa de simetrie longitudinală a fiecărui panou. |  |
| Inscripționare Toate costurile asociate inscripționării sunt în sarcina exclusivă a Contractantului. Acestea vor fi incluse în propunerea financiară. |  |

NOTĂ:

Propunerea tehnică se încarcă în secțiunea dedicată a portalului SEAP, semnată cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, cf. art. 60 alin. (4) din HG 395/2016, până la data limită de transmitere a ofertelor, sub sancțiunea respingerii ofertei ca inacceptabilă conf. art. 137, alin (2), lit k) din HG 395/2016.

Ofertanții vor întocmi propunerea tehnică astfel încât aceasta să asigure posibilitatea verificării în mod facil a corespondenței cu cerințele/specificațiile prevăzute în cadrul Caietului de sarcini și a documentelor anexate la acesta, care fac parte integrantă din documentația de atribuire.

În acest scop, pornind de la propria expertiză a ofertantului în domeniul contractului ce urmează să fie atribuit și prin raportare la necesitățile, obiectivele și constrângerile autorității/entității contractante, astfel cum au fost acestea descrise în cadrul Caietului de sarcini, propunerea tehnică va cuprinde informații relevante privind abordarea propusă de ofertant pentru execuția contractului.

Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatată în privința documentelor ofertei, în raport cu caietul de sarcini ori prevederile legislației în vigoare, inclusiv în cazul lipsei unui document aferent propunerii financiare/tehnice si/sau completarea greșită a unui document ori neprezentarea acestuia conținând cel puțin informațiile solicitate, poate conduce la declararea ofertei ca fiind neconformă.

Reprezentant legal al

Ofertantului/Subcontractantului

Data ____________                                                                           _______________________

(semnătură și ștampilă)

Declarație privind respectarea art. 51 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice

(reglementări obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă )

Subsemnatul(a), …………………………………., domiciliat(ă) în…………………………..

….……………………………… (adresa de domiciliu), identificat(ă) cu act de identitate (CI/ Pasaport), seria ……, nr. ………, eliberat de...................., la data de …………, în calitate de reprezentant legal al Ofertantului/ Subcontractantului S.C. ………………………………….

(în cazul unei Asocieri, se va completa denumirea întregii Asocieri) la procedura pentru atribuirea Contract de furnizare echipamente de salvare și de urgență , lotul …………..,  organizată de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Anghel Saligny” al județului Vrancea, declar pe propria raspundere, ca la elaborarea ofertei am ţinut cont de obligaţiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă.

De asemenea, declar pe propria raspundere, că pe toata durata contractului, voi respecta reglementările obligatorii din domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă.

Totodată, declar că am luat la cunoștință de prevederile art 326 « Falsul în Declaratii » din Codul Penal referitor la "Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unităţi în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte la producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.".

Reprezentant legal al

Ofertantului/Subcontractantului

Data ____________                                                                           _______________________

(semnătură și ștampilă)