Anexa 2 la Caietul de Sarcini (RU)__________________________

FORMULAR nr. 11

Operator economic

________________

(denumire)

FORMULAR DE PROPUNERE TEHNICĂ

Data: [ZZ/LL/AAAA]

Anunț de participare: [introduceți numărul anunțului de participare]

Obiectul contractului:

Furnizare mobilier medical functional si auxiliar, în cadrul proiectului  „HEALTHERA - Dotări medicale pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate și a actului medical în zona transfrontalieră ROUA00228”,

[Informațiile prezentate de către Ofertanți în acest formular reprezintă fundament pentru:

- evaluarea Propunerii Tehnice conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire în corelație cu cerintele minime si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse, din Caietul de Sarcini,

- aplicarea criteriului de atribuire conform metodologiei stabilite prin Documentația de Atribuire.]

[Toate informațiile solicitate în cele ce urmează reprezintă elemente cheie obligatorii ale Propunerii Tehnice.]

[Descrierea caracteristicilor propuse de ofertant, activitatile ce trebuie realizate și graficul de indeplinire a contractului sunt componente cheie ale Propunerii Tehnice. Ofertanții trebuie să prezinte Propunerea Tehnică ca parte a Ofertei, inclusiv orice alte anexe considerate relevante de către acesta pentru:

- demonstrarea îndeplinirii cerintelor minime si corespondenta cu specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse,

- obținerea unui punctaj ca urmare a aplicării criteriului de atribuire

- evidențierea beneficiilor pe care le oferă Autorității Contractante].

Toate informațiile solicitate în cele ce urmează, reprezintă componente-cheie și obligatorii ale Propunerii Tehnice și trebuie prezentate și descrise de către Ofertant la un nivel de detaliere corespunzător.

Prezentarea unei Propuneri Tehnice care nu include informațiile solicitate de AC/EC ca răspuns la cerințele minime stabilite si specificatiile tehnice / cerinte functionale minime si/sau extinse poate atrage neconformitatea Ofertei. Simpla copiere a cerințelor din Caietul de Sarcini nu este considerată drept răspuns la cerințele Autorității Contractante.

# FORMULARUL DE PROPUNERE  TEHNICĂ  VA CUPRINDE URMĂTOARELE SECȚIUNI:

- Rezumat

- să includă elementele esenţiale ale Propunerii Tehnice - acestea trebuie identificate ca atare în conţinutul Propunerii Tehnice prezentate în special pentru ceea ce înseamnă aplicarea criteriului de atribuire;

Ofertantul va completa Tabelul nr. 1 - Specificaţii tehnice privind cerinţele minime pentru  Furnizare mobilier medical  functional si auxiliar, pentru Spitalul TBC, parte a Spitalulului Județean de Urgență (SJUTL) Tulcea”

OBS : Ofertanții au obligația de a completa coloana 2 astfel încât, autoritatea contractantã sã verifice cu ușurințã corespondența caracteristicilor tehnice solicitate prin caietul de sarcini cu caracteristicile tehnice ofertate de cãtre ofertanți.

Formular Propunere Tehnica

| Produs | Cant/u.m | Date tehnice privind cerintele minime conform Caietului de sarcini | Date tehnice /specificatii tehnice ofertate de ofertantul …………………………………. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Unitate de baza – sistem modular, stationar, cu rafturi ajustabile capacitate ridicata de stocare (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 7buc. | Functionalitate si scop: Sistem modular stationar pentru stocare materiale sanitare, medicamente, solutii perfuzabile, etc. Format din: Cadru de baza: (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din aluminiu anodizat sau material echivalent, tratat anticoroziv; rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar); Permite atasarea extensiilor, poate fi montat in L. Prevazut cu picioare nivelatoare. Dimensiune: de la 1070 pana la 1595 x 450-600 mm. Inaltime: aprox.2150 mm cu deviatie de ±10%. Raft ventilat lamelar (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din polietilena de inalta densitate rezistente sau materiale echivalent, cu durata mare de viata, prevazut cu lamele individuale, detasabile care permit igienizare facila a acestora. Rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar), ideal pentru depozitarea medicamentelor in camerele frigorifice. Rafturile se ataseaza la cadrul de baza si extensie prin intermediul unor conectori din material plastic care permit ajustarea rafturilor. Rafturile pot fi repozitionate la fiecare 150 mm. Raftul de la baza poate fi pozitionat la minim 265 mm fata de podea pentru a permite curatarea facila. Culoare: gri. Dimensiune: de la 1000 pana la 1525 x 450-600 mm. Capacitate de stocare/ raft: 180 – 240 kg. Nr rafturi cadru de baza: intre 3-5 bucati. |  |
|  |  | Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 2. Extensie – sistem modular, stationar, cu rafturi ajustabile – capacitate ridicata de stocare (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 8 Buc. | Functionalitate si scop: Sistem modular stationar pentru stocare materiale sanitare, medicamente, solutii perfuzabile, etc. Format din: Cadru extensie (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din aluminiu anodizat sau echivalent; înălțime aproximativă 2150 mm; Rafturi din material plastic dur echivalent, ușor de curățat, rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar); dimensiuni aproximative cu toleranță ±10%. Prevazut cu picioare nivalatoare. Permite montare in L. Dimensiune: de la 1035 pana la 1570 x 450-600 mm. Inaltime: aprox. 2150 mm, cu deviatie de ±10%. Raft ventilat (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din polietilena de inalta densitate sau echivalent cu durata mare de viata, prevazut cu lamele individuale, detasabile care permit igienizare facila a acestora. Rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar), ideal pentru depozitarea medicamentelor in camerele frigorifice. Rafturile se ataseaza la cadrul de baza si extensie prin intermediul unor conectori din material plastic care permit ajustarea rafturilor. Rafturile pot fi repozitionate la fiecare 150 mm. Raftul de la baza sa poata fi pozitionat la minim 265 mm fata de podea pentru a permite curatarea facila. Culoare: gri. Dimensiune: de la 1000 pana la 1525 x 450-600 mm. Capacitate de stocare/ raft: 180 – 240 kg. Nr rafturi cadru de baza: intre 3 - 5 bucati. |  |
|  |  | Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 3. Unitate de baza – sistem modular logistica medicala (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 4buc. | Functionalitate si Scop: Unitate de baza tip sistem modular pentru logistica medicala Format din: Cadru sistem logistic depozitare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din aluminiu anodizat, tratament de suprafata pentru piesele din aluminiu, aplicat in scop de protectie anticoroziva, asigurand un strat de protectie compact si uniform conferind aluminiului durabilitate, impermeabilitate, duritate si rezistenta mare la coroziune. Material: Fabricat din aluminiu sau material echivalent rezistent la uz spitalicesc; tratat anticoroziv; capacitate minimă de încărcare 400 kg sau echivalentă (ALU EN AW 6060/T66) sau echivalent, material rezistent la trafic intens de lucru, deformare mecanica, zgarieturi si umiditate. Grad mare de rezistenta la sarcina ridicata max.400kg. Include pana la 10 perechi de sine pentru integrarea tavirelor si a rafturilor. Include pana la 10 tavite fabricate din ABS sau echivalent. Dimensiune (lungime x adâncime): max. 494 x 642 mm/ 694 x 442 mm Înălțime: max.1920 mm . Suprafață continuă, ușor de curățat și igienizat. Permite curățarea cu detergenți și dezinfectanți standard. Material rezistent la impact, zgârieturi și stabil. Șinele laterale sunt prevăzute cu un sistem de fixare „Clip-On” pe cadrul principal sau extensie, cu înălțime reglabilă în trepte de 64 mm. Rezistent la variatii de temperaturi cuprinse între -30 ° C și + 95 ° C sau similar. Capacitate de încărcare pe fiecare lamă: cel puțin 20 kg. Tavite modulare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Material : ABS– material cu un grad ridicat de rezistenta la impact si dezinfectanti sau echivalent. Rigiditate ridicata, coeficient mic de frictiune. Rezistenti la fisurarea sub presiune. Suprafata igienica, fara miros si gust. Rezistenta la variatii de temperaturi intre - 30°C pana la +95°C cu deviatie de ±10%, ideale pentru pozitionare in camere frigorifice si pentru igienizarea acestora in statii de sterilizare sau masini de spalat. Rezistente la curatarea si igienizarea standard si la dezinfectantii utilizati in mediul spitalicesc. Rezistente la grasimi si uleiuri. Permite curățarea cu detergenți și dezinfectanți standard. La masinile de spalat la 65°C cel mult 45minute sau echivalent , cu deviatie acceptata de ±10%. Sterilizare : gaz, sau procedura cu eficienta echivalenta. Rezistenta tavitelor : pana la 60 kg Tavile modulare sunt prevazute cu orificii integrate pentru amplasarea clemelor de oprire sau pentru pozitionare in cursor telescopic. Clemele de oprire impiedica tavile modulare de la caderea din peretii de sprijin atunci cand sunt trase afara. Tavitele modulare gliseaza de pe suprafata sinelor laterale. Capacitate integrata de stivuire a tavitelor. Opritori Previn iesirea de pe sine a tavitelor modulare atunci cand sunt trase in afara. Material: POM – polioximetilena sau echivalent Rezistenta temperatura: de la - 40°C pana la + 134°C sau similar, cu o deviatie acceptata de ±10%. Rezistenta la gaz, lubrifianti, acizi. Rezistanta la curatare cu dezinfectantii si detergentii utilizare in spital. Se pot spala la masina de spalat 65°C sau similar. Sterilizare la maxim 134°C. Suport eticheta Suport etichete fabricate material, transparent. Rezistenta la o temperatura cuprinsa intre -90°C si +125°C cu o deviatie acceptata de ±10%. Rezistenta la impact mare, zgarieturi. Sunt compatibile pentru a se atasa la tavitele de ABS sau PC sau material echivalent rezistent la dezinfectanți; Compatibilitate cu etichete RFID, cod de bare, etc. Rezistenta la benzina, alcalini, lubrifianti, alcooli si acizi. Rezistenta impotriva produselor de curatare si a dezinfectantilor uzuali folositi in spital Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 4. Extensie - Sistem Modular Logistica Medicala Cu Tavite ABS (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 4buc. | Caracteristici tehnice: Format din: Cadru sistem logistic depozitare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din aluminiu anodizat, tratament de suprafata pentru piesele din aluminiu, aplicat in scop de protectie anticoroziva, asigurand un strat de protectie compact si uniform conferind aluminiului durabilitate, impermeabilitate, duritate si rezistenta mare la coroziune. Material: Fabricat din aluminiu sau material echivalent rezistent la uz spitalicesc; tratat anticoroziv; capacitate minimă de încărcare 400 kg sau echivalentă (ALU EN AW 6060/T66) sau echivalent, material rezistent la trafic intens de lucru, deformare mecanica, zgarieturi si umiditate. Material usor, dar cu grad mare de rezistenta care, spre deosebire de cele mai multe clase de oteluri, nu devine casant la temperaturi joase. Ideal pentru depozitarea materialelor sanitare, a medicamentelor si a solutiilor perfuzabile in conditii de siguranta. Rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar), ideal pentru depozitarea medicamentelor in camerele frigorifice. Rezistenta chimica inalta la majoritatea chimicalelor, lubrifiantilor si acizilor. Constructie permite astfel ajustarea in inaltime a acesoriilor. Barele din aluminiu anodizat sunt prevazute in partea inferioara cu un orificiu special conceput care sa permita atasarea rotilor sau a sistemului de picioare nivelatoare care faciliteaza pozitionarea cadrului chiar si in cazul in care podeaua nu este complet dreapta. Grad mare de rezistenta la sarcina ridicata max.400kg. Permite integrarea tavitelor si a sinelor laterale de sustinere. Include pana la 10 perechi de sine pentru integrarea tavirelor si a rafturilor. Include pana la 10 tavite fabricate din ABS sau echivalent Dimensiune (lungime x adâncime): max.494 x 642 mm/ 694 x 442 mm Înălțime: max. 1920 mm Șinele laterale din poliamidă armate cu fibre de sticlă sau echivalent, special concepute pentru a rezista sarcinilor ridicate si a dezinfectantilor din mediul intraspitalicesc, realizate prin turnare prin injecție pentru a garanta o grosime uniformă a peretelui. Suprafață continuă, ușor de curățat și igienizat. Curățarea cu detergenți și dezinfectanți standard. Material rezistent la impact, zgârieturi și stabil. Sinele se ataseaza la cadrul de baza sau la extensie prin introducerea pinilor in orificiile preformate ale barelor din aluminiu anodizat, fixarea se realizeaza la nivelul cantului anterior pentru a conferi o rezistenta suplimentara Rezistent la temperaturi cuprinse între -30 ° C și + 95 ° C sau similar. Dop pentru a preveni ieșirea tăvilor. Capacitate de încărcare pe fiecare lamă: cel puțin 20 kg. Tavite modulare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Material : ABS reciclabil sau echivalent– material cu un grad ridicat de rezistenta la impact. Rigiditate ridicata, coeficient mic de frictiune. Rezistenti la fisurarea sub presiune. Suprafata igienica, fara miros si gust. Rezistenta la temperaturi intre - 30°C pana la +95°C sau similar, ideale pentru pozitionare in camere frigorifice si pentru igienizarea acestora in statii de sterilizare sau masini de spalat. Rezistente la curatarea si igienizarea standard si la dezinfectantii utilizati in mediul spitalicesc. Rezistente la grasimi si uleiuri. Permite spalarea la masinile de spalat la 65°C cel mult 45minute sau echivalent , cu deviatie acceptata de ±10%. Sterilizare : gaz, sau procedura cu eficienta echivalenta. Rezistenta tavitelor : pana la 60 kg Prevazute cu un cant de aprox 25mm ce are ca scop transportarea sau alunecarea in peretii de suport.Tavitele modulare gliseaza pe pe suprafata sinelor laterale. Capacitate integrata de stivuire a tavitelor. Posibilitate de organizare simetrica cu separatori sau asimetrica cu separatori glisanti. Compatibilitate cu o gama larga de suporti de etichete care pot fi pozitionati atat pe muchia tavitelor cat si pe lateralele acestora prin intermediul peretilor partial perforati. Posibilitatea de a le echipa cu opritori pentru a preveni iesirea tavitelor de pe sine in momentul tragerii acestora in afara. Opritori Previn iesirea de pe sine a tavitelor modulare atunci cand sunt trase in afara. Material: POM – polioximetilena sau echivalent Rezistenta temperatura: de la - 40°C pana la + 134°C sau similar, cu o deviatie acceptata de ±10%. Rezistenta la gaz, lubrifianti, acizi. Rezistanta la curatare cu dezinfectantii si detergentii utilizare in spital. Se pot spala la masina de spalat 65°C sau similar. Sterilizare la maxim 134°C. Suport eticheta Suport etichete fabricate material, transparent. Rezistenta la o temperatura cuprinsa intre -90°C si +125°C cu o deviatie acceptata de ±10%. Rezistenta la impact mare, zgarieturi. Sunt compatibile pentru a se atasa la tavitele de ABS sau PC sau material echivalent rezistent la dezinfectanți; Compatibilitate cu etichete RFID, cod de bare, etc. Rezistenta la benzina, alcalini, lubrifianti, alcooli si acizi. Rezistenta impotriva produselor de curatare si a dezinfectantilor uzuali folositi in spital Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 5. Unitate De Baza - Sistem Modular Logistica Medicala Cu Blat De Lucru (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 2 buc | Caracteristici tehnice: Format din: Cadru sistem logistic depozitare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din aluminiu anodizat, tratament de suprafata pentru piesele din aluminiu, aplicat in scop de protectie anticoroziva, asigurand un strat de protectie compact si uniform conferind aluminiului durabilitate, impermeabilitate, duritate si rezistenta mare la coroziune. Material: Fabricat din aluminiu sau material echivalent rezistent la uz spitalicesc; tratat anticoroziv; capacitate minimă de încărcare 400 kg sau echivalentă (ALU EN AW 6060/T66) sau echivalent, material rezistent la trafic intens de lucru, deformare mecanica, zgarieturi si umiditate. Material usor, dar cu grad mare de rezistenta care, spre deosebire de cele mai multe clase de oteluri, nu devine casant la temperaturi joase. Ideal pentru depozitarea materialelor sanitare, a medicamentelor si a solutiilor perfuzabile in conditii de siguranta. Rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar), ideal pentru depozitarea medicamentelor in camerele frigorifice. Rezistenta chimica inalta la majoritatea chimicalelor, lubrifiantilor si acizilor. Constructie permite astfel ajustarea in inaltime a acesoriilor. Barele din aluminiu anodizat sunt prevazute in partea inferioara cu un orificiu special conceput care sa permita atasarea rotilor sau a sistemului de picioare nivelatoare care faciliteaza pozitionarea cadrului chiar si in cazul in care podeaua nu este complet dreapta. Grad mare de rezistenta la sarcina ridicata max.400kg. Permite integrarea tavitelor si a sinelor laterale de sustinere. Include pana la 10 perechi de sine pentru integrarea tavirelor si a rafturilor. Prevazut cu blat de lucru HDPE de aprox. 19 mm sau din material echivalent. Include pana la 4 tavite fabricate din ABS sau material echivalent Dimensiune (lungime x adâncime): max.494 x 642 mm/ 694 x 442 mm Înălțime: max.925 mm Șinele laterale din poliamidă armate cu fibre de sticlă sau echivalent, special concepute pentru a rezista sarcinilor ridicate si a dezinfectantilor din mediul intraspitalicesc, realizate prin turnare prin injecție pentru a garanta o grosime uniformă a peretelui. Suprafață continuă, ușor de curățat și igienizat. Curățarea cu detergenți și dezinfectanți standard. Material rezistent la impact, zgârieturi și stabil. Sinele se ataseaza la cadrul de baza sau la extensie prin introducerea pinilor in orificiile preformate ale barelor din aluminiu anodizat, fixarea se realizeaza la nivelul cantului anterior pentru a conferi o rezistenta suplimentara Rezistent la temperaturi cuprinse între -30 ° C și + 95 ° C sau similar. Dop pentru a preveni ieșirea tăvilor. Capacitate de încărcare pe fiecare lamă: cel puțin 20 kg. Tavite modulare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Material : ABS reciclabil sau echvialent– material cu un grad ridicat de rezistenta la impact. Fabricate prin procesul de turnare prin injectie, proces care oferta o rezistenta crescuta a materialului, uniformitate pentru a nu permite acumularea de praf si o durabilitate mare in timp prin lipsa punctelor de prindere/sudare. Rigiditate ridicata, coeficient mic de frictiune. Rezistenti la fisurarea sub presiune. Suprafata igienica, fara miros si gust. Rezistenta la temperaturi intre - 30°C pana la +95°C cu o deviatia acceptata de ±10%. ideale pentru pozitionare in camere frigorifice si pentru igienizarea acestora in statii de sterilizare sau masini de spalat. Rezistente la curatarea si igienizarea standard si la dezinfectantii utilizati in mediul spitalicesc. Rezistente la grasimi si uleiuri. Permite curatare in sistemele de spalat cu agenti de curatare si dezinfectanti standard. Permite spalarea la masinile de spalat la 65°C cel mult 45minute sau echivalent , cu deviatie acceptata de ±10%. Sterilizare : gaz, sau procedura cu eficienta echivalenta. Rezistenta tavitelor : pana la 60 kg Prevazute cu un cant de aprox 25mm ce are ca scop transportarea sau alunecarea in peretii de suport.Tavitele modulare gliseaza pe pe suprafata sinelor laterale. Capacitate integrata de stivuire a tavitelor. Posibilitate de organizare simetrica cu separatori sau asimetrica cu separatori glisanti. Compatibilitate cu o gama larga de suporti de etichete care pot fi pozitionati atat pe muchia tavitelor cat si pe lateralele acestora prin intermediul peretilor partial perforati. Posibilitatea de a le echipa cu opritori pentru a preveni iesirea tavitelor de pe sine in momentul tragerii acestora in afara. Opritori Previn iesirea de pe sine a tavitelor modulare atunci cand sunt trase in afara. Sunt necesari cel putin 2 opritori pentru fiecare tavita pentru o oprire optima in panourile laterale. Material: POM – polioximetilena sau echivalent Rezistenta temperatura: de la - 40°C pana la + 134°C sau similar. Rezistenta la gaz, lubrifianti, acizi. Rezistanta la curatare cu dezinfectantii si detergentii utilizare in spital. Se pot slapa la masina de spalat 65°C cu o deviatie acceptat de de ±10%. Sterilizare la maxim 134°C. Suport eticheta Suport etichete fabricate din policarbonat, transparent sau material similar; Rezistenta la o temperatura cuprinsa intre -90°C si +125°C cu o deviatie acceptat de de ±10%.. Rezistenta la impact mare, zgarieturi. Sunt compatibile pentru a se conecta la toate separatoarele, sine si cleme pentru separator. Sunt compatibile pentru a se atasa la tavitele de ABS sau PC. Potrivite pentru sistemele de carduri duble si mini carduri. Rezistenta la benzina, alcalini, lubrifianti, alcooli si acizi. Rezistenta impotriva produselor de curatare si a dezinfectantilor uzuali folositi in spital Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 6. Extensie - Sistem Modular Logistica Medicala Cu Blat De Lucru Si Rafturi (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 2 buc | Caracteristici tehnice: Format din: Cadru sistem logistic depozitare (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Fabricat din aluminiu anodizat, tratament de suprafata pentru piesele din aluminiu, aplicat in scop de protectie anticoroziva, asigurand un strat de protectie compact si uniform conferind aluminiului durabilitate, impermeabilitate, duritate si rezistenta mare la coroziune. Material: Fabricat din aluminiu sau material echivalent rezistent la uz spitalicesc; tratat anticoroziv; capacitate minimă de încărcare 400 kg sau echivalentă (ALU EN AW 6060/T66) sau echivalent, material rezistent la trafic intens de lucru, deformare mecanica, zgarieturi si umiditate. Material usor, dar cu grad mare de rezistenta care, spre deosebire de cele mai multe clase de oteluri, nu devine casant la temperaturi joase. Ideal pentru depozitarea materialelor sanitare, a medicamentelor si a solutiilor perfuzabile in conditii de siguranta. Rezistent la variații uzuale de temperatură (-30°/+90°C sau similar), ideal pentru depozitarea medicamentelor in camerele frigorifice. Rezistenta chimica inalta la majoritatea chimicalelor, lubrifiantilor si acizilor. Constructie permite astfel ajustarea in inaltime a acesoriilor. Barele din aluminiu anodizat sunt prevazute in partea inferioara cu un orificiu special conceput care sa permita atasarea rotilor sau a sistemului de picioare nivelatoare care faciliteaza pozitionarea cadrului chiar si in cazul in care podeaua nu este complet dreapta. Grad mare de rezistenta la sarcina ridicata max.400kg. Permite integrarea tavitelor si a sinelor laterale de sustinere. Include pana la 10 perechi de sine pentru integrarea tavirelor si a rafturilor. Prevazut cu blat de lucru HDPE de aprox. 19 mm sau din material echivalent. Dimensiune (lungime x adâncime): max.343/443/643 x 642 mm/ 643 x 442 mm Înălțime: max. 925 mm Raft: (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) 313/413 x 427/627 x 50 mm sau 613x427 x 50 mm – 2 bucati compatibile cu cadrul de baza. Raft fabricat din aluminiu anodizat, suprafata igienica. Rafturile din aluminiu au o rezistenta mare la coroziune si incarcatura mecanica fiind prevazute pe partea inferioara cu o bara centrala care ofera stabilitate si rezistenta la o sarcina ridicata fara a se deforma. Rafturile se ataseaza la cadrul de baza sau la extensie prin intermediul unui sistem de prindere cu surub tip capsa, permitand montarea si demontarea acestora fara a utiliza unelte. Incarcatura stocare/ raft: max. 35 kg; Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 7. Sistem Modular Mobil Pentru Transport Materiale Sanitare (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 2 Buc | Caracteristici tehnice: (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Structura asamblata din aluminiu. Prevazut cu rafturi fabricate din ABS sau echivalent, suprafata usor de igienizat. Rafturile sunt prevazute cu o margine rificata pentru a impiedica scurgerea lichidelor. Incarcare maxima: 25 kg/ raft. Prevazut cu maner de impingere. 4 roti pivotante Ø 100 mm sau similar, doua cu sistem de franare. Dimensiune: max.758x532x902 H mm Se accepta o deviatia a dimensiunilor de aprox. ±10% Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 8. Sistem Sistem Troliu Modular Flexibil Compact Cu Accesorii (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 9 buc. | Caracteristici tehnice: (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate) Corpul principal este format din suprafata de lucru si sertare. Structura de baza confectioanata din material rezistent, usor de curatat, rezistent la substante corozive. Structura asamblata cu unghiuri si pereti din aluminiu anodizat extrudat. Blat de lucru rezistent fabricat din ABS turnat sau echivalent, prevazut cu 3 margini laterale ridicate 48 H mm, in partea frontala prezinta o margine usor ridicata. Spatiu frontal prevazut cu 4 sertare modulare. Sertare 417x470 mm fabricate din ABS sau echivalent, constructie robusta, cu manere frontale integrate pe toata latimea sertarului, prevazute cu sistem de blocare centralizat, cu cheie Sertarele sunt prevazute cu etichete de plastic colorate (posibilitate de alegere din alte culori disponibile) si casete suport pentru etichete, acoperite cu o placuta transparenta, utile pentru distingerea continutului sertarului. Sertarele glisante; capacitate de incarcare 45 kg per sertar. Configuratia sertarelor: • 3x sertare H156 mm • 1x sertar H 236 mm In partea de sus: • suport material cu H 650 mm din otel inoxidabil cu 3 sine de aluminiu ajustabile prevazute cu spatii pentru seringi/ ace dispuse pe 2 randuri, 9 compartimente cu inclinare, rabatabile, prevazute cu spatii special, transparente pentru etichete si eticheta inclusa. • 1x suport pentru perfuzie cu 2 carlige, din otel Pe partea dreapta: • 2x sine ajustabile pe inaltime si detasabile pentru accesorii • 1x suport cutie intepatoare/ taietoare pentru cutie cu Ø maxim de 140 mm • 1x cos de gunoi (inchidere si deschidere cu genunchiul) Pe partea stanga: • 3 x compartiment inclinabil si detasabil, realizat din material plastic, pentru depozitare diverse materiale sanitare/ solutii perfuzabile Baza confectionata din ABS laminat sau echivalent, armat cu un cadru de otel cu bara de protectie pe toate laturile . Carucior prevazut cu 4 roti duble Ø 150 mm, pivotante, prevazuta cu sistem de franare. Dimensiune: 662 x 594 mm x 1015 H mm Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor; Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 9. Sistem Troliu Modular Flexibil Pentru Resuscitare (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 2 Buc. | Caracteristici tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Structura din aluminiu anodizat cu laterale si pereti spate din ABS sau material echivalent. Blat de lucru din ABS cu margini ridicate. Sertarele sunt prevazute cu o caseta pentru etichete acoperita de o placuta transparenta si eticheta colorata pentru identificarea usoara a continutului. Sertarele (610 x 470mm) glisante pe sine cu sistem de auto-inchidere; capacitate de incarcare de 45 kg fiecare sertar. Deviatia acceptata a dimensiunilor de ±10%. Configuratia sertarelor: - 2 x H 76mm; - 2 x H 156mm, - 1 x H 236mm. Inchidere centrala cu sistem “safety lock” si sigilii numerice de unica utilizare (100bucati incluse). Partea de sus echipata cu: • suprafata plata pentru defibrilator, fabricata din otel inoxidabil, rotativ la 360°, ajustabila pe inaltime si prevazuta cu chingi de fixare • stativ perfuzie • placa resuscitare aflata sub blat Partea din stanga echipata cu: • 2 cosuri transparent, deschidere la 30°, detasabile pentru operatiuni de curatare • raft pentru pompa vacuum , ajustabila in adancime Spatele echipat cu : • suport pentru catetere/sonde si spatiu depozitare accesorii (ambele cu deschidere dubla) • compartiment pentru tubul de oxigen cu benzi de fixare (3 – 7 Litri) • spatiu de depozitare pentru cutiile de intepatoare/taietoare, flacoane, cu benzi de fixare • spatiu de depozitare accesorii Baza fabricata din ABS reintarit cu protectie pe toate laturile. Prevazut cu 4 roti duble Ø 125 mm, pivotante, 2 cu sistem de frane. Dimensiune: 973 x 594 x 1050H Capacitate de incarcare: 300 kg. Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor; Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 10. Unitate De Baza - Sistem De Rafturi Fixe, Depozitare Si Organizare Lenjerie (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 3 Buc. | Caracteristici tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Structura asamblata, rezistenta, ideala pentru depozitare si orgnaziare, fabricata din otel cromat, sau material cu rezistenta/durabilitate si caracteristici echivalente; Sistemul este compus din: - 4 cadre H 1900 mm, structura tubulara Ø25.4 fabricate din otel cromat, grosime 1,4 mm, prevazute cu picioare nivelatoare. - 5 rafturi ajustabile fabricate din otel cromat Rafturi cu posibilitate de ajustare in inaltime la fiecare 25 mm. Posibilitate de montare si demontare fara a utiliza unelte. Dimensiuni disponibile in vederea ansamblarii: Lungime disponibila: - 610 mm - 910 mm - 1220 mm - 1520 mm Latime disponibila: - 460 mm - 610 mm Capacitate totala de stocare: pana la 400 kg. Prevazut cu separatoare modulare. Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor; Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 11. Extensie - Sistem De Rafturi Fixe, Depozitare Si Organizare Lenjerie (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 3 Buc. | Caracteristici tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Structura asamblata, rezistenta, ideala pentru depozitare si orgnaziare, fabricata din otel cromat, sau material cu rezistenta/durabilitate si caracteristici echivalente Sistemul este compus din: - 2 cadre H 1900 mm, structura tubulara Ø25.4 fabricate din otel cromat, grosime 1,4 mm, prevazute cu picioare nivelatoare. - 5 rafturi ajustabile fabricate din otel cromat - 8 carlige in S care permit fixarea rafturilor de diferite dimensiuni fara a necesita pozitionarea unei bare de sustinere suplimentare. Posibilitate de montare in L. Rafturi cu posibilitate de ajustare in inaltime la fiecare 25 mm. Posibilitate de montare si demontare fara a utiliza unelte. Capacitate totala de stocare: pana la 400 kg. Prevazut cu separatoare modulare. Dimensiuni disponibile in vederea ansamblarii Lungime disponibila: - 610 mm - 910 mm - 1220 mm - 1520 mm Latime disponibila: - 460 mm - 610 mm Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 12. Sistem Troliu Mobil Flexibil Pentru Proceduri De Ingrijire/ Igiena Pacient (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 2 Buc. | Caracteristici tehnice tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Structura asamblata cu unghiuri si pereti din aluminium anodizat, multistratificat (aluminium- polietilena-aluminiu) sau material echivalent Suprafata de lucru generoasa, fabricate din ABS sau echivalent; Blatul de lucru este prevazut cu manere inovatoare pe trei laturi, cu margini rotunjite si suprafata anterioara usor ridicata ideala pentru impiedicarea caderii materialelor. Corpul de baza este prevazut cu: - 2 sertare 76 mm fabricate din ABS sau echivalent. Sertare extensibile; cu posibilitate de scoatere a sertarului si sistem de auto-inchidere anti soc. Sertarele sunt prevazute cu etichete de plastic colorate si casete suport pentru etichete, acoperite cu o placuta transparenta, utile pentru distingerea continutului sertarului. - 2 usi duble de aprox. 6 mm, cu manere si sistem de inchidere. Pe partea stanga este prevazut cu suport dublu pentru colectarea lenjeriei, deschidere cu pedala. Structura tubulara din otel inoxidabil AISI304 sau material echivalent, prevazut cu suporti din polipropilena ranforsata cu fibre de sticla sau echivalent si inel de fixare pentru sacii de colectare. Suportul este prevazut cu capac din polipropilena disponibil in mai multe culori (verde, rosu, albastru, galben sau alb). Capac cu deschidere prin actionarea pedalei. Baza confectionata din material plastic, culoare turquoise, cu bara de protectie. Prevazut cu 4 roti duble ᴓ 125 mm, cu filet exterior si rulmenti cu bila, dintre care 2 cu sistem de franare. Dimensiune totala: 1270x570x1125 H mm Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 13. Sistem Troliu Modular Flexibil Cu Partitii Si Accesorii Superioare Pentru Medicamente (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 2 Buc. | Caracteristici tehnice tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Corpul principal este format din suprafata de lucru si sertare. Structura de baza confectionata din material rezistent, usor de curatat, rezistent la substante corozive. Structura asamblata cu unghiuri si pereti din aluminiu anodizat extrudat. Blat de lucru rezistent fabricat din ABS sau echivalent, prevazut cu manere pentru manevrare usoara. Suprafata laterala de lucru extensibila, gri-perlat, pozitionata pe partea dreapta. Sertare prevazute cu sine patrate cu rulmenti cu bile, complet extensibile; cu posibilitate de scoatere a sertarului si sistem de auto-inchidere anti soc. Sertare 610x470 mm (deviatie de ±10%), compatibile, fabricate din ABS sau echivalent, constructie robusta, cu manere frontale integrate, prevazute cu sistem de blocare centralizat, cu cheie. Sertarele sunt prevazute cu etichete de plastic si casete suport pentru etichete, acoperite cu o placuta transparenta, utile pentru distingerea continutului sertarului. Spatiu frontal prevazut cu sertare modulare. Sertarele glisante; capacitate de incarcare 45 kg per sertar. Configuratia sertarelor: • 2x sertare H 76 mm • 2x sertare H156 mm • 1x sertar H 236 mm In partea de sus: • suport material cu H 800 mm din otel inoxidabil cu 3 sine de aluminiu ajustabile prevazute cu spatii pentru seringi/ ace dispuse pe 2 randuri, total 9 compartimente cu inclinare, rabatabile (5 mici+4 mari), prevazute cu spatii speciale, transparente pentru etichete si eticheta inclusa. • 1x suport pentru cutia de manusi, din otel acoperit cu plastic • 1x suport pentru perfuzie cu 2 carlige, din otel (170x170x80 mm) Pe partea dreapta: • 1x sina ajustabila pe inaltime si detasabila pentru accesorii • 1x cos din otel acoperit cu plastic, detasabil 350x120x210 H mm. Pe partea stanga: • 2x sine ajustabile pe inaltime si detasabile pentru accesorii • 1x suport cutie intepatoare/ taietoare pentru cutie cu Ø maxim de 140 mm • 1x cos de gunoi (inchidere si deschidere cu genunchiul) Baza confectionata din ABS laminat, armat cu un cadru de otel cu bara de protectie pe toate laturile .Carucior prevazut cu 4 roti duble Ø 125 mm, pivotante, 2 cu sisteme de frane, activate prin apasarea pedalei. Dimensiune totala: 830x650x1800 H mm. Capacitate incarcare: 400 kg Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 14. Sistem Pentru Depozitare Medicamente Cu Compartiment Special Pentru Narcotice (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 1 Buc. | Functionalitate si scop: - depozitare medicamente si substante de risc, cu acces restrictionat; Caracteristici tehnice tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Cabinet pentru medicamente si narcotice. Cabinetul este prevazut cu usi duble , cu deschidere 180°, prevazute cu manere din aluminiu pe care sunt dispuse spatii special destinate, ajustabile pe inaltime, pentru depozitarea medicamentelor/fiolelor. Intern, cabinetul este prevazut cu: - intre 50-60 spatii transparente pozitionate pe: - 2 usi glisante pe care sunt dispuse spatii special destinate, ajustabile pe inaltime din Vedril, pentru depozitarea medicamentelor/fiolelor - 3-5 rafturi ajustabile pe inaltime - seif cu sistem independent de inchidere, pozitionat intre rafturi pentru depozitarea, pentru stupefiante/narcotice. Picioare ajustabile pe inaltime care permit fixarea pe podele care prezinta denivelari. Dimensiune: aprox.1000x600x1950 H mm Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 15. Pat Consultatii Electric + Saltea (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 22 Buc. | Caracteristici tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Pat consultatii electric, prevazut cu suport pentru cap, conceput pentru utilizare si scop medical. Va fi deservit de 2 motoare, pentru functiile structurale. Functiile de reglaj si ajustare vor fi utilizate prin telecomanda. Cadrul sa fie construit din metal vopsit epoxidic, iar panourile de cap si picioare sa fie fabricate din ABS (sau echivalent) usor de demontat si curatat. Prevazut cu laterale din aluminiu sau echivalent, rezistent la uzura. Prevazut cu sectiuni structurale: spatar, sezut, gamba si picior. Prevazut cu 4 roti pentru deplasare, din care minim 2 sa fie prevazute cu frana Sectiunile cap si picioare din ABS (sau echivalent) sa fie detasabile Prevazut cu stativ perfuzii Capacitatea de sustinere: minim 230 kg Dimensiune totala: maxim 230x104x55 cm. Dimensiunile platformei: maxim 190x85 cm Sistem de translatie pacienti Sa fie prevazut cu un sistem de translatie pentru a muta pacientii de pe un pat pe altul, pe masa de operatie, din scaunul cu rotile, mese CT. Pacientul sa poata fi mutat cu usurinta indiferent de inaltime si greutate Sistem glisabil compus din doua placi plasticate semirigide, articulate, cu manere la capete sau similar Tapiterie lavabila (rezistenta la dezinfectanti) cu rezistenta minima la frecare. Dimensiuni: compatibile cu structura patului Sa poata fi spalata in apa calduta si sterilizata cu orice sterilizant rece obisnuit, fara a aparea eroziuni. Caracteristici saltea Compatibila cu dimensiunile si structura patului; Saltea antiescare, sa fie acoperita cu o husa lavabila ignifuga, din material impermeabil si antibacterian 30 kg/m. Confectionata din spuma taiata CNC din poliuretan, cu densitate de min 30 kg/m3. Salteaua va asigura o ventilatie buna pentru reducerea transpiratiei, prevenind aparitia escarelor. Sa aiba o husa detasabila lavabilă și dezinfectabila. Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |
| 16. Carucior Colectare Si Transport Lenjerie Murdara (Se accepta o deviatie a dimensiunilor de ±10%, asigurandu-se compatibilitate pieselor) | 3 Buc. | Caracteristici tehnice (caracteristicile vor fi probate prin fisa/carte tehnica/declaratie de conformitate): Cărucior pentru transport și colectare lenjerie murdara. Structură tubulară Ø 20 mm din oțel inoxidabil. Prevazut cu 2 suporți saci din polipropilenă ranforsați cu fibră de sticlă, cu un inel de fixare a sacilor din oțel inoxidabil AISI 304, articulație din plastic. Prevazut cu 2 capace rectangulare din polipropilenă acționate cu pedală. Disponibile în 5 culori: alb, verde, roșu, albastru și galben Pedale din polipropilenă ranforsată pentru deschiderea totală sau parțială a capacului și pentru închiderea acestuia. Prevazut cu 4 roti Ø 80 mm. Dimensiune: 540 x 650 x950 H mm Fisa tehnica cu referinta vizuala a echipamentului (DA/NU) Tara de origine/import e produsului: |  |

Termenul de livrare  pentru produsele ofertate intergral este de …………………. luni.

Tabel nr. 2:

| Denumire factor de evaluare | Cerința minimă din caietul de sarcini, Cap. IV Garantie, pag. 24; | Garantie extinsa acordata produsului „Pat Consultatii electric + saltea” | Avantajele competitive ale cerințelor extinse ofertate față de minimum solicitat |
| --- | --- | --- | --- |
| Garantie extinsa acordata produsului „Pat Consultatii electric + saltea” | Pentru produsul „Pat Consultatii electric + saltea” se va indica perioada de garantie extinsa peste nivelul minim solicitat si se va asigura continuitatea serviciilor de mentenanta, reparatii si interventii, conform legii. Ofertantul va prezenta: Declaratie/Scrisoare de garantie, sau document similar, contrasemnata de producator privind asigurarea garantiei minime, Certificat/fisa tehnica emisa de producator care indica garantia minima, Certificat/scrisoare de garantie emisa de furnizor sau producator pentru garantie minima, sau oricare document cu valoare similara |  |  |
| Denumire factor de evaluare | Cerința minimă din caietul de sarcini, Cap. VII Termenul de livrare, pag.26 |  |  |
| Termenul de Livrare | Ofertantul va preciza in Propunerea Tehnica termenul de livrare pentru produsele ofertate in integralitate lor. Punctajul se va acorda conform algoritmului raportat la termenul de livrare maxim acceptat de 4 luni. Oferta este considerata conforma, dar nu se puncteaza, daca este ofertat termenul maxim prevazut in Caietul de sarcini. |  |  |

S.C ....................................SRL

,